| HODKOVICE NAD MOHELKOU | Kód obce: 564061 |
| --- | --- |
| Základní údaje: Rozloha: 1349 ha Nadmořská výška: 367 m.n.m. (334 – 683) Počet obyvatel: 2845 (k 31.12.2009) Základní sídelní jednotky: Hodkovice nad Mohelkou Místní části: Hodkovice nad Mohelkou, Jílové, Radoňovice, Záskalí, Žďárek Katastrální území: Hodkovice nad Mohelkou, Jílové u Hodkovic nad Mohelkou, Radoňovice, Záskalí Poloha a příslušnost ke správním úřadům Obec leží v JV části ORP Liberec. Sousedí s obcemi Bílá, Šimonovice, Dlouhý Most, Jeřmanice v ORP Liberec, s obcí Rychnov u Jablonce nad Nisou v ORP Jablonec nad Nisou a obcemi Frýdštejn, Žďárek a Sychrov v ORP Turnov. Pověřený obecní úřad: Hodkovice nad Mohelkou Stavební úřad: Hodkovice nad Mohelkou |  |

Charakteristika obce a základní uspořádání území

- Základní charakteristika obce: od severu k jihu protáhlá obec rozkládající se ve zvlněné krajině, kterou protíná údolí Mohelky a  rychlostní komunikace R35 a na svazích Ještědského hřebene. Skládá se z  města, které vzniklo na historické obchodní stezce z Lužice do vnitrozemí a několika menších sídel rozprostřených v okolí. Severní kopcovitá část území obce, která je více zalesněna přechází do níže položených až údolních poloh s větším podílem zemědělské půdy.

- Kategorizace obce: obec městského charakteru

- Sídelní typ (typologie osídlení): město Hodkovice nad Mohelkou má pravidelné uspořádání budov okolo čtvercového náměstí (návesní typ), přeťaté ve V části osou rychlostní komunikace, ostatní sídla mají charakter řadových vsí uspořádaných podál silnice, nebo vodního toku, případně osady s rozptýleným osídlením.

- Charakter zástavby: Prostorově zřetelně vymezené náměstí a přilehlé ulice vytvářejí kvalitu centra města s nízkopodlažními městskými domy, radnicí, kostelem. Centrální prostor je vyhlášen za MPZ. V průběhu času zaznamenáno několik necitelných stavebních zásahů do centrální části města. Dále od centra je zástavba více rozvolněna, kromě rodinných domů se zahradami jsou v severovýchodní části větší lokalita bytových domů, sportovní areál a při silnici R35 významná výrobní zóna. Ostatní sídla mají charakter vesnické zástavby s několika většími zemědělskými stavbami a objekty pro rekreaci.

- Funkční uspořádání sídla: ve městě je zastoupeno bydlení individuálního i hromadného charakteru, občanská vybavenost včetně ploch pro sport a rekraci a plochy průmyslové a drobné výroby, v okolních sídlech pak převládá  bydlení  v rodinných a rekreačních domech s přidruženou drobnou výrobou, plochy zemědělské výroby a drobná občanská vybavenost.

Postavení obce v osídlení a širší vztahy

- Postavení obce v osídlení: v rámci Libereckého kraje (ÚAP LK 2008) je obcí subregionálního významu.

- Spádovost obce: základní občanská vybavenost v obci, za vyšší vybaveností a za prací do Liberce a Turnova

- Obec leží dle PÚR ČR (2008) na rozvojové ose OS3 v rozvojové oblasti OB7, na koridoru kombinované dopravy KD1 a na koridoru kapacitní silnice S5 a koridoru el. vedení E10.

- V rámci zpracování ZÚR Libereckého kraje byla obec zařazena do turistické oblasti Lužické hory a Ještědský hřbet, podoblast Ještěd a Podještědí

- Účast v mikroregionech: MAS Podještědí, regionální sdružení Euroregion Nisa

Enviromentální pilíř

Geologie a geomorfologie

- Území vykazuje dvě geologicky odlišné části oddělené Lužickým zlomem. Severní část je tvořena  ještědským krystalinikem tvořící pruh vztyčených permokarbonských vrstev (fylity s vložkami metadiabasů a kvarcitů, porfyry a melafyry). Jižní část je tvořena  druhohorními sedimenty  české křídové pánve (křemenné, štěrčíkovité pískovce a slínovce). Mladší vrstvy tvoří sprašové překryvy, nejmladší vrstvy tvoří svahové hlíny a aluviální nánosy toků.

- S část obce leží v geomorfologickém celku Ještědsko-kozákovský hřbet, soustava Krkonošsko-jesenická. Větší jižní část spadá do celku Jičínská pahorkatina, soustava Česká tabule.

Hydrologie a klimatologie

- Oblast zájmového území spadá do povodí Jizery, hlavní vodotečí je zde tok Mohelky s několika přítoky (Bezděčínský potok, Oharka)

- V území nejsou žádné významné vodní plochy, jen několik malých nádrží

- Celé území leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Severočeská křída.

- Převážná část území náleží ke klimatické oblasti MT 7 tj. region mírně teplý, s mírnou zimou, velmi vlhký, pahorkatinný, S výše položená část území pak do oblasti MT2.

Kvalita životního prostředí

- Kvalita životního prostředí je poměrně dobrá, v území se nenachází skládky ani spalovny odpadů.

- Celé území je zahrnuto do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší  - překročení imisních limitů pro ochranu zdraví - přízemní ozón, podél silnice R35 překročení imisního limitu oxidu dusíku a suspendovaných částic PM10. V území se nachází jeden velký zdroj emisí: Monroe Czechia s.r.o. Kvalita ovzduší je nejvíce ovlivňována dopravou a též z lokálních topenišť

- Kvalitu životního prostředí města Hodkovice nad Mohelkou významně ovlivňuje hluková zátěž podél rychlostní komunikace R35.

- V obci nejsou evidovány žádné staré ekologické zátěže.

- Odpadové hospodářství – separace odpadu a svoz nebezpečného odpadu je v obci zajištěno.. V obci jsou 2 sběrné dvory. V závodu Monroe Czechia s.r.o. jsou skladovány nebezpečné látky (chrom, fluorovodík,..)

- Převážná část území je zařazena do nízkého až přechodného rizika pronikání radonu, pouze na severu (Záskalí, Radoňovice) je střední riziko pronikání radonu.

Ochrana přírody a krajiny

- Dle biogeografického členění ČR (Culek, 1994) náleží řešené území do biogeografické podprovincie Hercynské. Řešené území tvoří součást bioregionu 1.34 Ralský, 1.36 Železnobrodský a okrajově 1.67 Jizerskohorský. Biochory: 4BF, 4BE, 4Db, 4VQ, 4VJ, 4VS, 5SQ, 5HS

- S část území spadá do Přírodního parku Ještěd.

- Na hranici obce v osadě Radoňovice se nachází jeden památný strom. V JZ částí území je lokalita zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s výskytem sysela obecného

- Na území obce je registrováno 14 významných krajinných prvků – parky, stromy a aleje stromů, pískovcové skalní útvary

- Základní kostru ÚSES tvoří nadregionální biokoridor K19MB, který prochází severním okrajem území a od něj se odpojující větev regionálního biokoridoru RK668, směřující na jih a pak se stáčející směrem do obce Bílá. Na území okrajově zasahují regionální biocentra RC 13 (Bezděčínské skály) a RC 1252. Vše doplněno sítí lokálního ÚSES.

- Krajinný ráz sídla je zařazen do oblasti krajinného rázu (OKR): 10 – Českodubsko - Hodkovicko, podoblasti krajinného rázu (POKR):10-c – Hodkovicko – Paceřovicko,  do oblasti OKR 06 Železnobrodsko – Rychnovsko a podoblasti POKR 6-b Rychnovsko a oblasti OKR 07 – Ještědský hřbet.

Sociální pilíř

Sociodemografické podmínky

- Počet obyvatel v posledním desetiletí mírně roste (migrační přírůstek obyvatel).

- Pozitivní věková struktura obyvatelstva –vysoký podíl obyvatel v předproduktivním věku.

- Potenciální uživatelé území cca 3300

- Soudržnost obyvatel:

spolky   -  Sbor dobrovolných hasičů Hodkovice n.M., Jílové u Hodkovic n.M. a Záskalí

-  Sportovní klub  Hodkovice (fotbal, hokej, nohejbal, lyže)

-  Aeroklub Hodkovice nad Mohelkou

-  Skautský oddíl Svišti ze skal

-  Český včelařský spolek v Hodkovicích nad Mohelkou

-  Rodinný klub Motýlek, o.s.

- Klub vojáků v záloze: Zaměření na sportovní střelbu z krátkých i dlouhých ručních palných zbraní

kulturní akce – Městské hodkovické slavnosti, Hodkovické vánoční trhy a další tradiční sportovní akce

Veřejné občanské vybavení

- Nabídka základní občanské vybavenosti: městský úřad, MŠ, ZŠ, sportoviště (kluziště, střelnice, letiště, lyžařský vlek) a dětská hřiště, základní zdravotnická zařízení, pošta a banky, kulturní zařízení (knihovna, kino,  kulturní dům, společenské prostory v přilehlých sídlech), sociální zařízení (DPS, Domov a Centrum aktivity p.o. Hodkovice nad Mohelkou – pro dospělé s mentálním a kombinovaným postižením)

- Komerční vybavenost: síť obchodů,  restaurací a služeb

- Zařízení cestovního ruchu: několik ubytovacích zařízení (penziony, hotel) celkovou kapacitou 90 lůžek

- Za vyšší občanskou vybaveností  (SŠ, VŠ, úřady, nemocnice, obchodní centra, kultura) se dojíždí nejvíce do Liberce, případně do Turnova

Památková péče

- V roce 1995 bylo historické centrum města vyhlášeno za městkou památkovou zónu

- Ve městě Hodkovice n.M. a v sídle Záskalí   se nachází celkem 31 nemovitých kulturní památek, z nichž nejvýznamnější jsou kostel sv. Prokopa s farou a mariánský sloup se sousoším z r. 1710 na náměstí v Hodkovicích n. M. a Kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého v Záskalí a Morový sloup v Převahách

- Architektonicky významnými objekty jsou: městské domy (pivovar), vesnické usedlosti, prvky drobné architektury (křížky, kapličky,  kamenné zdi, plakety)

- Z urbanistického hlediska je místně významná realizace rodinných domů v ul. Liberecké podle regulačního   plánu z r. 1925

Bezpečnost

- V řešeném území se nenacházejí objekty významné pro obranu státu. Riziko představují mimořádné události vzniklé působením přírodních sil (zátopy a povodně).

- V řešeném území se nachází obvodní oddělení Policie ČR. Operační informační středisko HZS je v Liberci.

Ekonomický pilíř

Dopravní infrastruktura

- Řešené území je s okolím propojeno rychlostní silnící R35 (Liberec, Hodkovice n.M., Turnov), Důležité je z hlediska vazeb také spojení do Českého Dubu po silnici II/275 nebo variantně III/2787.

- Okolní sídla jsou obsluhována silnicemi III. třídy III/27814, III/27813, III/03527a místními komunikacemi.

- Přes území obce prochází celostátní železniční trať Liberec-Turnov, s nádražím v Hodkovicích nad Mohelkou

- Územím obce prochází cyklotrasy č. 3044 a  3047. Ve městě se sbíhá několik značených turistických tras směřujících z Ještědského hřebene dále na jih do Českého ráje.

Technická infrastruktura

- Obec je zásobena pitnou vodou z oblastního vodovodu a místních zdrojů. Na veřejný vodovod jsou napojena všechna sídla kromě Žďárku a Radoňovic. Město Hodkovice a Záskalí jsou zásobovány ze zdroje Dolánky dálkovým řadem (Dolánky – Liberec). Jílové je zásobeno z Dolánek prostřednictvím oblastního vodovodu JIH.. Provozovatelem jsou SČVaK.. Napojeno je 95 % obyvatel. Ve Žďárku jsou 2 větší zdroje vody, na které je místním soukromým vodovodem napojeno několik budov. V Radoňovicích je individuální zásobování vodou ze studní.

- Systém veřejné kanalizace je ve městě Hodkovice n.M.. V ostatních sídlech  je likvidace odpadních vod je řešena individuálně v septicích nebo žumpách s odvozem na ČOV Liberec. Vydáno stavební povolení na prodloužení kanalizace do Jílového.

- Z hlediska energetiky je na území obce zařízení nadmístního významu rozvodna 400/220/110 kV Bezděční.  Přes území obce jsou trasovány nadřazené systémy technické infrastruktury: z rozvodny v Bezděčně: 2 větve ZVN 400 KV a několik větví VVN 110KV a 2 větve VTL plynovodu dělící se u Jílového.

- Správní území obce je zásobováno z rozvodny 110/35 KV v Jeřmanicích. Energie je dále rozvedena přes 25 trafostanic vrchním (ve městě též kabelovým) vedením NN.

- Město Hodkovice n. M. je plynofikováno.

- Jako hlavní palivo pro vytápění je využíván plyn, v okolních sídlech též dřevo uhlí a elektrická energie. Místní sídliště včetně školky školka jsou zásobeny teplovody z městské kotelny. Další významná kotelna je v závodu Monroe Czechia s.r.o..

- Jednotlivá sídla jsou připojena k telefonní síti. Územím prochází dálkové telekomunikační kabely Telefónici O2, ČEZ Net a Radiokomunikací.

Hospodářská základna

Závěry z hodnocení ekonomického potenciálu obcí SO ORP Liberec (celé hodnocení v příloze XXX).

- Dominantním zaměstnavatelským sektorem pro obec je zpracovatelský průmysl. V obci sídlí jedna velká firma – Monroe Czechia, která je dominantním zaměstnavatelem. Tato skutečnost je zároveň silnou stránkou obce, ale zároveň i hrozbou v případě, že by se firma dostala do ekonomických potíží.

- Obec vykazuje příznivou věkovou strukturu obyvatelstva, což bude zvyšovat poptávku po veřejných službách (mateřské a základní školy, veřejná doprava).

- Intenzita bytové výstavby v obci je značná a lze předpokládat její další rozvoj, neboť obec je dobře dopravně dostupná; leží na rychlostní silnici mezi Libercem, Mladou Boleslaví a Prahou.

- Další bytová výstavba je podmíněna dobudováním technické infrastruktury (kanalizace, vodovod, plyn, elektro) v rozvojových lokalitách. V centru obce bude nutné rekonstruovat nevyhovující vodovodní a kanalizační řady.

- Kromě funkce bydlení může obec dobře plnit funkci rekreačního zázemí pro obyvatele sousedních měst. Lze doporučit další výstavbu pěších stezek a cyklostezek na podporu turistického ruchu.

Programové priority rozvoje obce

- Obec nemá zpracován žádný program rozvoje.

Záměry na provedení změn v území vyplývající z ÚPD a ÚPP

- Územní plán sídelního útvaru Hodkovice nad Mohelkou byl schválen 24.9.1997, výhledová velikost obce vyplývající z tohoto ÚP je 3000 obyvatel

- Většina návrhových ploch pro bydlení  a občanskou vybavenost je již využita.

- Ze změn ÚP (do současnosti schváleno 3) vyplývají tyto hlavní záměry:

- Návrhové plochy bydlení hromadného (městského) a individuálního (venkovského), ve 2. změně velká lokalita pro výstavbu RD se zastavovací studií na východním okraji Hodkovic n.M.

- Nové plochy bydlení smíšeného: dostavba areálu Ústavu sociální péče a sportu – komunitní bydlení pro lidi se zdravotním postižením

- Návrhové plochy drobné občanské vybavenosti a sportu

- Návrhové plochy výroby skladů a služeb

- Návrh oddílné splaškové kanalizace s kořenovou ČOV pro sídlo Jílové – stavební povolení

- Protažení sítí technické a dopravní infrastruktury k návrhovým lokalitám: místní komunikace, rozvody vody, kanalizace vč. čerpacích stanic,  plynovody, el. vedení,  nové trafostanice

- Záměry vyplývající z nadřazené dokumentace (ÚAP LK):

  - PUR03 – zdvojení stávajícího vedení 400kV v úseku TR Babylon – TR Bezděční (E10)

  - E36, E11 – el. vedení 110 kV (TR Bezděční – Turnov, TR Bezděční – Šimonovice)

  - D26A-C – železniční spojení Praha – Liberec (3 varianty)

  - Mezinárodní cyklokoridor M4 (Zittau – Hradec Králové)

Záměry vyplývající z průzkumů a dotazníků v rámci aktualizace ÚAP

- Cyklostezka + pěší stezka (chodník) Hodkovice – Jílové Výstavba fotovoltaické elektrárny v Hrádku nad Nisou

- Fotovoltaická elektrárna v zamýšlené průmyslové zóně u Jílového

- Rekonstrukce technicky a provozně nevyhovujících vodovodních řadů a kanalizačních stok

- Rekonstrukce místních a účelových komunikací

Problémy k řešení v ÚPD

Závady

- nedostatečné čištění odpadních vod sídel v okolí města

Problémy

- technicky nevyhovující zastaralé rozvody vody v centru města

- vysoká hluková zátěž z rychlostní silnice R35, emise NOx z dopravy

Významné střety

Rizika

- záplavy, bleskové povodně v zastavěném území – Mohelka

Použité podklady

- ÚPNSÚ Hodkovice nad Mohelkou (9/1997) včetně všech schválených změn ÚP

- Ekonomický pilíř pro ÚAP SO ORP Liberec (7/2010)

- dotazníkové šetření (3/2010)

- ÚAP Libereckého kraje 2010

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje (2002) včetně aktualizací

- Oficiální webové stránky města: http://www.hodkovicenm.cz

- Portál České geologické služby: http://www.geologicke-mapy.cz/regiony/

- Městská a obecní statistika, ČSÚ: http://www.czso.cz