| LIBEREC | Kód obce: 563889 |
| --- | --- |
| Základní údaje: Rozloha: 10608 ha Nadmořská výška: 370 m.n.m. (305 – 1012) Počet obyvatel: 101625 (k 31.12.2009) Základní sídelní jednotky: Liberec Místní části: městské obvody: Liberec, Vratislavice nad Nisou městské části (Liberec): Liberec I – XXV, Liberec XXVIII-XXIX, Liberec XXXI – XXXV městské části (Vratislavice): Liberec XXX Vratislavice nad Nisou Katastrální území: 26 katastrálních území Poloha a příslušnost ke správním úřadům Město je centrem ORP Liberec i Libereckého kraje, leží na V hranici ORP Liberec. Sousedí s obcemi Mníšek, Nová Ves, Stráž nad Nisou, Chrastava, Kryštofovo údolí, Světlá pod Ještědem, Proseč pod Ještědem, Šimonovice, Dlouhý Most, Jeřmanice v ORP Liberec a obcemi Jablonec nad Nisou, Janov nad Nisou, Bedřichov a Rádlo v ORP Jablonec. Pověřený obecní úřad: Liberec Stavební úřad: Liberec |  |

Charakteristika obce a základní uspořádání území

- Základní charakteristika obce: regionální centrum osídlení liberecké aglomerace a hospodářské, kulturní a společenské středisko Libereckého kraje. 6. největší město ČR rozkládající se v údolí Lužické Nisy,  k severu otevřené kotlině obklopené z JZ Ještědským hřbetem a ze SV Jizerskými horami, které dotváří krásnou scenérii města.

- Kategorizace obce: velká obec městského charakteru se statutem statutárního města

- Sídelní typ (typologie osídlení): Prostorové uspořádání města Liberec je podmíněno přírodními podmínkami, především morfologií terénu. Zjednodušeně je kombinací 2 základních forem prostorového uspořádání: vějířové a rastrové. Významný je též vnější obraz sídla, kterému vévodí horské hřebeny Jizerských hor a Ještědu s hotelem, který je dominantou celého města.

- Charakter zástavby: je dán historickým vývojem města:

  - Nejstarší sídlo vzniklo na zemské cestě vedoucí z Prahy do Lužice u brodu přes Harcovský potok (osada Havlov-Habersdorf) na trase dnešní ulice Na Perštýně - Moskevská a jako tržiště v místě náměstí Dr.E.Beneše, odkud vedly cesty k Žitavě (Železná) a Zhořelci (Frýdlantská). První písemné zprávy z roku 1352 (Reychinberch), 1369 (Reichmberg), 1411 (Habersdorf).

  - Původní městské části byly zakládané mezi tržním Staroměstským náměstím a tržní osadou Havlov ve 13.-15.století a východně a severně od dnešního centra v 18.století (město Kristiánovo a Filipovo) na vyvýšených hřbetech pronikajících do údolí Nisy z horských masivů. Osídlení se rozvíjelo do 19.století podél zemských cest nad údolními polohami vodotečí a utvářelo svá lokální centra ve třech desítkách po staletí převážně venkovských tkalcovských sídel.

  - Roku 1888 byl pořízen první územní plán města, během 30 následujících let zcela přestavěno Staré Město s novým divadlem a dominantou nové radnice, roku 1897 první tramvaje.

  - 1897 zavedena v úseku nádraží - Lidové sady tramvaj, která zde definovala hlavní kompoziční osu města a byla postupně rozšířena do Hanychova, Růžodolu I a Rochlice.

  - Ve struktuře obytných území města převládají bytové domy patnácti velkých obytných souborů, stejný počet menších čtyř až šestipodlažních souborů, několik rozsáhlých historických zahradních vilových čtvrtí, desítky souborů zánovních a nových rodinných domů, vzácná je bloková polyfunkční struktura zastavění Horního centra a Na Jeřábu. na periferii se uplatňuje venkovské rozptýlené zastavění s častým rekreačním využitím. V dříve samostatných obcích blíže k centru přežívá starší smíšená struktura řadového a řádkového dvoupodlažního uličního zastavění dělnických okrsků.

  - Tradiční textilní a strojní průmysl se rozvíjel zejména v údolích vodních toků s levnou energií a postupně se vkliňoval do organizmu města v polohách přimknutých k železničním tratím a uhelným vlečkám budovaným od několika železničních nádraží. V současnosti mnoho původních výrobních areálů neslouží své původní funkci, ve městě jsou 2 nové významné průmyslové zóny SEVER a JIH.

  - Hlavní kompoziční osa města má směr kolmý k údolí Lužické Nisy a dopravnímu koridoru je doprovázená v atraktivních prostorech centra pěší zónou a v celém průběhu obsluhovaná hlavní linkou tramvajové dopravy spojuje okraj Jizerských hor přes centrum města, autobusové a železniční nádraží s úpatím Ještědu.

  - Výškové dominanty v horním centru tvoří věže kostelů (sv.Antonína, sv.Kříže) a radnice, v Dolním centru pak novodobé věže Krajského úřadu Libereckého kraje a S – Toner. Suverenita historických dominant Horního centra byla hrubě poškozena blokem interny v areálu nemocnice.

- Funkční uspořádání sídla: ve městě jsou zastoupeny všechny funkce sloužící nejen obyvatelům města, ale i širokému okolí. V centru převládají smíšené funkce bydlení, vyšších forem občanského vybavení včetně institucí veřejné správy a významné veřejné prostory. V okolí centra jsou zóny bydlení hromadného i individuálního, doplněné občanskou vybaveností, zóny specifické občanské vybavenosti (ZOO, botanická zahrada) a sportu, zóny výrobní a plochy smíšené výrobní. V okrajových částech města se vyskytuje  bydlené venkovského a příměstského charakteru s významnými plochami sportu (golf, lyžařské areály) v posledních letech též nové obytné lokality ve formě individuální i hromadného bydlení. V okrajových částech sídla jsou též nové průmyslové zóny spojené s plochami komerční vybavenosti.

Postavení obce v osídlení a širší vztahy

- Postavení obce v osídlení: v rámci Libereckého kraje (ÚAP LK 2008) je obcí nadregionálního významu, centrum Libereckého kraje a SO ORP Liberec.

- Spádovost obce: město je spádovou obcí za základní a vyšší občanskou vybaveností a za prací pro celé území ORP, částečně také pro okolní SO ORP, významné jsou dále vazby na Jablonec nad Nisou a Prahu

- Obec leží dle PÚR ČR (2008) na rozvojové ose OS3 v rozvojové oblasti OB7, na koridoru kombinované dopravy KD1 a zasahuje do koridoru silniční dopravy S11 a R35

- V rámci zpracování ZÚR Libereckého kraje byla obec zařazena do turistické oblasti Jizerského hory, podoblasti Liberecko - Jablonecko.

- Účast v mikroregionech: dobrovolný svazek obcí Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko, regionální sdružení Euroregion Nisa, MAS Podještědí, Sdružení měst Malý trojúhelník.

Enviromentální pilíř

Geologie a geomorfologie

- V geologické stavbě se uplatňují horniny různého stáří a původu. Severovýchodní část tvoří krkonošsko-jizerský žulový masiv, který se skládá z porfyrické biotitické žuly krkonošsko-jizerské („liberecké“). Do prostoru Pilínkova na jihu a Stráže n/N a Machnína na severozápadě území zasahuje také dvojslídný granit středně až hrubě zrnitý. V oblasti Ještědského hřbetu na jihozápadě jsou obecnými horninami sericitické, grafitické a seriticko-chloritické fylity s častým výskytem krystalických vápenců a křemenců. Do nejjižnější části území pronikají od Javorníku a Dlouhého Mostu porfyry a melafyry (prvotní vyvřelé horniny).Vlastní Liberecká kotlina vznikla poklesem a je vyplněna aluviálními sedimenty a soliflukčními a svahovými sedimenty z okolí.

- Na území obce zasahují 3 geomorfologické celky: Ještědsko-kozákovský hřbet, Žitavská pánev a Jizerské hory vše v Krkonošsko-jesenické soustavě.

Hydrologie a klimatologie

- Oblast zájmového území spadá do povodí Lužické Nisy, která má na území města mnoho přítoků: Černá Nisa, Ostašovský, Harcovský, Jizerský,  Ruprechtický, Pavlovický, Františkovský , Slunný, Janovodolský, Plátenický , Doubský, Luční, Kunratický potok.

- Nejvýznamnější vodní plochy jsou Přehrada Harcov,  Vesecký rybník a Pivovarské rybníky ve Vratislavicích. Na území města je ještě několik vodních nádrží a rybníků

- V část území leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Jizerské hory.

- Liberecká kotlina je řazena ke klimatickému okrsku mírně teplému MT1-2, Ještědský hřbet a severovýchodní část území Jizerských hor náleží do klimatického okrsku chladného CH7.

Kvalita životního prostředí

- Kvalita životního prostředí je průměrná

- Celé širší centrum města je zahrnuto do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší  - překročení imisních limitů pro ochranu zdraví bez přízemního ozónu. Kvalitu ovzduší na území města Liberec nejvíce ovlivňují emise z dopravy a ze spalovacích procesů (průmyslové emise, lokální topeniště). Nejvýznamnějším zvláště velkým zdrojem znečišťování ovzduší v Liberci zůstává Teplárna Liberec, a.s. a Spalovna komunálního odpadu Termizo Liberec a.s.. Z hlediska imisí jsou dlouhodobě nejproblematičtějšími látkami přízemní ozón a těžké kovy v prašném aerosolu (kadmium, arsen, nikl), které trvale překračují stanovené limitní hodnoty.  Nejproblematičtějšími oblastmi jsou lokality Letná, Vratislavice n/N a  Rochlice.

- V centru města podél hlavních průjezdných komunikací je významná nadměrná hluková zátěž z dopravy (průtah I/35 a I/14, Sokolská, Jablonecká, Tanvaldská, Letná, České Mládeže…)

- V oblasti kvality povrchových vod je velká různorodost, jednotlivé vodní toky na území města mají I.-V.třídu jakosti, většina délky hlavního toku Lužické Nisy spadá do tříd III.-IV., tedy znečištěná až silně znečištěná voda. Důvodem je přetrvávající vypouštění splašků do vodotečí.

- V obci je několik lokalit označených jako stará ekologická zátěž (13) – nejrizikovější jsou sklady Benziny a.s.. v k.ú Rochlice u Liberce, areál Severočeské plynárenské a.s. a Teplárny Liberec a.s. v k.ú. Liberec.

- Odpadové hospodářství – separace odpadu a svoz nebezpečného odpadu na dobré úrovni.. Ve městě  fungují 2 sběrné dvory a spalovna. Nevyskytují se zde skládky ani černé skládky odpadu.

- Východní polovina území obce, nad žulovým masivem, je zařazena do vysokého rizika pronikání radonu, na ostatním území obce je nízké až přechodné riziko.

Ochrana přírody a krajiny

- Dle biogeografického členění ČR (Culek, 1994) náleží řešené území do biogeografické podprovincie Hercynské. Řešené území tvoří součást bioregionu 1.56 Žitavský, 1.67 Jizerskohorský.

- SV část území obce spadá do CHKO Jizerské hory. Ze zvláště chráněných území se zde vyskytuje národní přírodní rezervace Karlovské bučiny a přírodní rezervace Hamrštejn.

- Z část území obce tvoří  Přírodní park Ještěd

- Systém NATURA2000 je reprezentován Evropsky významnou lokalitou (EVL) Luční potok a okrajově na území zasahuje EVL Rokyta.

- Na území obce je registrováno 61 významných krajinných prvků – parky, aleje stromů, lesíky, vodní plochy

- Kostru územního systému ekologické stability vytváří vzájemně se doplňující větve nadregionálních biokoridorů K19MB a K19H, které obepínají z jihu celé správní území obce. Na severu je okruh uzavřen 2 regionálními biokoridory RK 640 a RK 646. V trasách biokoridorů jsou pak vetknuta tato regionální biocentra: RC 387 – Karlovské bučiny, RC 1267 – Lukášov, Harcovké bučiny, RC 1268 – Javorový vrch, RC1361 – Ještěd a okrajově na území zasahuje RC 1913 Novoveský vrch. Systém je ve vnitřním území obce doplněn lokálním systémem ÚSES, biokoridory sledují vodní toky a biocentra jsou umístěny ve větších plochách zeleně. Přesto je mnoho míst, kde lokální ÚSES označen jako nefunkční.

- Území obce spadá do několika oblastí krajinného rázu: OKR9 – Ještědský hřbet; OKR10 Žitavská pánev, podoblast (POKR) 10a Hrádecko-Chrastavsko a 10b Liberecko; OKR12 Jizerské hory, POKR 12b – centrální část; OKR13 Podhůří Jizerských hor, POKR13a – Jablonsko; OKR16 Železnobrodsko-Semilsko, POKR16a – Záskalsko.

Sociální pilíř

Sociodemografické podmínky

- Počet obyvatel v posledních letech mírně roste (migrační i přirozený přírůstek obyvatel).

- Pozitivní věková struktura obyvatelstva –vysoký podíl obyvatel v předproduktivním věku.

- Vyšší vzdělanost obyvatel

- Potenciální uživatelé území cca 124000

- Soudržnost obyvatel:

kulturní a sportovní akce viz odkaz: http://www.infolbc.cz/index.html.

společenské akce: vzhledem k velikosti území města Liberce nelze vyjmenovat.

Veřejné občanské vybavení

- Město Liberec je po stránce sledovaných oblastí občanské veřejné vybavenosti - školství, zdravotnictví, sociální péče a kultury nejvýznamnějším centrem Libereckého kraje. Mnoho zařízení má regionální význam a slouží potřebám celého Libereckého kraje a některá zařízení mají i význam celostátní.

- Mnoho umístěných zařízení zde plní funkci občanské vybavenosti nejen pro občany města, ale i pro okolní obce a v některých případech pak pro celý Liberecký kraj.

- K 30.9.2007 existovalo na území města celkem 37 subjektů mateřských škol, které vyvíjely činnost. Samotných MŠ bylo 40. K 30.9.2007 bylo na území města v MŠ k dispozici 2 892 míst.

- K 30.9.2007 existovalo na území města celkem 29 subjektů základních škol, které vyvíjely činnost. Samotných aktivních ZŠ bylo i s odloučenými pracovišti 35.

- V Liberci existují 2 zvláštní (pomocné) školy - v Orlí a Gollově ulici. ZŠ a MŠ při nemocnici je naplňována pouze dětmi, které se dlouhodobě léčí v nemocnici. ZŠ a MŠ pro tělesně postižené sídlí v areálu Jedličkova ústavu.

- V Liberci existuje i Křesťanská ZŠ a MŠ. K 30.9.2007 bylo na ZŠ v Liberci k dispozici 10 549 míst

- K 30.9.2007 existovalo na území města celkem 20 aktivních subjektů středních a vyšších odborných škol. Existují zde 4 gymnázia, 1 samostatně působící VOŠ, další 3 VOŠ existují v rámci středních škol. K 30.9.2007 byla na SŠ a VOŠ v Liberci k dispozici kapacita 11 447 míst

- Působí zde 3 vysoké školy. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. a Vysoká škola Karla Engliše, a.s. jsou dosud svým rozsahem malé subjekty. Největším subjektem je tak Technická univerzita v Liberci. Je na ní zřízeno 6 fakult. Její význam je nejen regionální, ale charakterem některých oborů i celostátní (např. fakulta umění a architektury a fakulta mechatroniky). V současné době studuje na Technické univerzitě asi 9 000 studentů.

- V Liberci nalezneme i několik subjektů v samostatných objektech se vzdělávací funkcí nebo takové, které se vzdělávacím sektorem bezprostředně souvisí. Patří sem např. domov mládeže, který poskytuje ubytování dojíždějícím studentům středních a vyšších odborných škol. Dále Základní umělecká škola ve Frýdlantské ulici, druhá ZUŠ je zřízena v rámci ZŠ a ZUŠ Jabloňová. Pro naplnění volnočasových aktivit slouží Dům dětí a mládeže Větrník. Jsou zde i školní družiny a jídelny.

- Nachází se zde značné množství subjektů a zařízení, které zajišťují sociální péči např. Jedličkův ústav pro tělesně postiženou mládež, Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež, dále Kojenecký ústav a Dětský domov.

- Liberec je nejvýznamnějším kulturním centrem Libereckého kraje. Proto většina kulturních institucí níže uvedených má regionální význam, některé svým charakterem i celostátní

- Kulturní a společenské instituce v Liberci: např. divadlo F.X.Šaldy, Naivní divadlo, Dům kultury Liberec, Budova Lidové sady, Krajská vědecká knihovna, Severočeské muzeum, Oblastní galerie, Zoologická i botanická zahrada, Tipsport aréna, komplex Centra Babylon, Mezinárodní centrum Universium Liberec, Liberecké výstaviště.

- Nachází se zde mnoho nákupních center jako Nisa Liberec, Fórum Liberec, Glóbus, Plaza Liberec, atd.

- Jsou zde 2 multifunkční a jedno klasické kino.

- Na území města je evidováno 122 hektarů „ploch pro sport a rekreaci“ (stav k 7.2.2008).

Památková péče

- Historické jádro města Liberce bylo prohlášeno Městskou památkovou zónou v září 1992. Zahrnuje na cca 100 ha cca 50 objektů památkově chráněných a cca 300 objektů v památkovém zájmu. Navrhuje se rozšíření MPZ o Liebigovo městečko.

- Na území města se vyskytují desítky nemovitých kulturních památek (nejvýznamnější se nacházejí v městské památkové zóně jako např. radnice, divadlo F.X. Šaldy, Severočeské muzeum, Městské lázně, Liebigova vila, …) a 1 nemovitá národní kulturní památka a to horský hotel a vysílač Ještěd.

- V území se nachází mnoho urbanistických hodnot např. horní a dolní centrum města, zástavba na Perštině, Keilově vrchu, Kristiánově, atd.

- Je zde i několik regionů lidové architektury jako např. Valdštejnské domky.

- Architektonicky významnými objekty jsou např.: železniční stanice Liberec, Hotel Imperiál, Jedličkův ústav, areál Liberecké zoologické a botanické zahrady s pavilony, atd.

Bezpečnost

- Na území města se nachází Krajské vojenského velitelství. Sídlí zde elitní 31.brigáda radiační, chemické, biologické ochrany Liberec v rámci Podpůrného kompletu společných sil NATO (včetně „Mnohonárodního účelového uskupení radiační, chemické a biologické ochrany NATO NRF-8“). Na katastru Radčic je umístěno vojenské cvičiště.

- Území města je ohroženo lokálními povodněmi na přítocích Lužické a Černé Nisy (povodí Doubského, Plátenického, Slunného, Janovodolského, Františkovského, Kunratického, Harcovského, Jizerského, Pavlovického, Ruprechtického, Radčického potoka aj.), přílivové vlny při protržení hrází rybníků (např. Vesecký rybník), sesuvy (např. skalní masív podél ulice Dr.M.Horákové).

- Na území města jsou evidovány 3 velké kryty o kapacitě 250 až 1 500 osob. Nejrozsáhlejší je kryt pod Sokolovským náměstím (hlavní vchod je z Lucemburské ulice), další v dolní části Tržního náměstí (sídlí zde rockový Casta club) a v Husově ulici a dále 4 malé úkryty o kapacitě max.100 osob (viz Tab.5-6). Menší kryty, většinou ve sklepních prostorách domů, s ohledem na současnou politickou situaci (nízké riziko válečného konfliktu) a na vysoké náklady na nezbytnou údržbu již město prodalo do soukromých rukou.

- Jako zařízení pro zajištění evakuace a nouzového přežití v případě krizových událostí jsou vytipovány objekty základních škol na sídlišti Kunratická, Františkov, Nové Pavlovice, u areálu Městského stadionu v Horním Růžodole, ve Vratislavicích n/N a v centru v ulici 5.května a další subjekty s vhodnými podmínkami pro zajištění evakuace, nouzového přežití a případné dekontaminace oděvů a osob.

- V centru Liberce v Barvířské ulici sídlí Krajské ředitelství Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje a v Šumavské ulici centrální profesionální požární stanice pro město a široké okolí.

- V okrajových částech města mají své zázemí jednotky Sboru dobrovolných hasičů (Vratislavice n/N, Vesec, Pilínkov, Horní Hanychov, Karlinky, Růžodol, Machnín, Krásná Studánka, Stráž n/N).

- Na území města sídlí Policie České republiky s několika okrsky, oddělení cizinecké policie a městská policie s několika okrsky.

Ekonomický pilíř

Dopravní infrastruktura

- Silniční dopravní napojení s okolím je řešeno pomocí rychlostní silnice R 35 (směr Turnov – Mladá Boleslav), silnice I. třídy I/35 (směr Bílý Kostel - Hrádek nad Nisou – Zittau), silnice I/13 (Děčín – Nový Bor – Liberec), silnice I/14 (Liberec – Jablonec nad Nisou). Okolní sídla jsou obsluhována silnicemi III. třídy: III/01326, III/27247, III/27250, III/2784, III/27810, III/27814, III/2873, III/2875, III/29020, III/29021, III/29022 a III/29024 a místními komunikacemi.

- R 35 zasahuje na území města směrem od Jeřmanic po mimoúrovňovou křižovatku Liberec – Doubí. Nachází se v jižní části města. Zajišťuje spojení Liberce s Turnovem a do budoucna má zajistit spojení s Olomoucí a Ostravou.

- I/13 v úseku Děčín – Nový Bor – Liberec (dále I/14 Jablonec n/N) umožňuje propojení obchodních a správních center Ústeckého a Libereckého kraje. V navazujícím úseku Liberec – Frýdlant dopravně zpřístupňuje oblast Frýdlantského výběžku s přeshraniční vazbou do Polska (Zawidów).

- Silnice I/14 propojuje se souběžnou trasou silnice III/29024 Liberec a Jablonec n/N. Prochází centrálními zónami obou měst a mezi nimi je situována v údolnicové poloze v souběhu s řekou Nisou. Prochází sektory 001-Centrum, 004-Rochlice-NR a 005-Jihovýchod.

- Silnice I/35 (E442) je významným dálkovým silničním tahem v západo-východním směru v severním segmentu České republiky. Zajišťuje spojení s Bílým Kostelem, Hrádkem nad Nisou a dále do Německa s Zittau.

- Silnice III/01326 Stráž n/N – Krásná Studánka (křižovatka s I/13) je polohově situována v sektoru 011-Sever. Trasa silnice umožňuje dopravní vazby mezi úsekem silnic I/13, I/35 (směr Chrastava) a silnicí I/13 (směr Frýdlant).

- Silnice III/27247 od křižovatky s II/592 (Kryštofovo Údolí) ke křižovatce silnic I/13, I/35 v Machníně (MÚK Svárov) je polohově situována v sektoru 010-Severozápad. Její význam je vyšší v koncovém úseku ve vazbě na MÚK Svárov v dopravním připojení části Machnína na vyšší komunikační síť.

- Silnice III/27250 Chrastava – Machnín (křižovatka s III/27247) je také polohově situována v sektoru 010-Severozápad. Trasa silnice je souběžná s trasou silnic I/13, I/35 s mimoúrovňovým křížením a připojením v MÚK Obalovna.

- Silnice III/2784 Světlá p/J – Výpřež – Horní Hanychov – MÚK České mládeže (křižovatka s I/35) – Rochlice – Vratislavice n/N (křižovatka s I/14) prochází sektory 007-Jihozápad, 006-Jih, krátce 004-Rochlice-NR a 005-Jihovýchod.

- Silnice III/27810 Liberec (MÚK Doubí) – Šimonovice je polohově situována v sektoru  006-Jih. Dopravně zpřístupňuje části Pilínkov a Minkovice.

- Silnice III/27814 Liberec (MÚK Doubí) – Dlouhý Most je polohově situována v sektoru 006-Jih. Dopravně zpřístupňuje obce Šimonovice a Dlouhý Most.

- Silnice III/2873 Vratislavice n/N (křižovatka s I/14) – Jeřmanice je polohově situována v sektoru 005-Jihovýchod. V prostoru Jeřmanic má funkci křižovatkové větve v rámci mimoúrovňové křižovatky na silničním tahu R35.

- Silnice III/2875 Proseč n/N (křižovatka s I/14) – Milíře je polohově situována v sektoru 005-Jihovýchod. Má místní funkci v dopravní přístupnosti území.

- Silnice III/29020 Liberec (křižovatka s I/14) – Česká chalupa prochází sektory 002-Severovýchod a 003-Východ. Dopravně zpřístupňuje z města Liberce rekreační oblast Jizerské hory.

- Silnice III/29021 Liberec (křižovatka s I/13) – Česká chalupa prochází sektory 011-Sever a 002-Severovýchod. Dopravně zpřístupňuje městskou část Kateřinky a rekreační oblast Jizerské hory.

- Silnice III/29022 Česká chalupa – Bedřichov je polohově situována v sektoru 002-Severovýchod. Je pokračováním tras silnic III/29020 a II/29021 ve zpřístupnění rekreační oblasti Jizerské hory.

- Silnice III/29024 Liberec (křižovatka s I/14) – Jablonec n/N prochází sektory 003-Východ a 005-Jihovýchod. Dopravně napojuje sídliště Kunratická.

- Železniční dopravní napojení s okolím je řešeno pomocí železniční tratě celostátní č. 030 (Pardubice - Jaroměř – Liberec), č. 037 (Liberec – Černousy), č. 086 (Liberec – Česká Lípa), č. 089 (Liberec – Zittau – Rybniště) a dále železniční tratě regionální č. 036 (Liberec – Tanvald – Železný Brod)

- Železniční trať č. 030 (Pardubice) Jaroměř – Liberec vstupuje do řešeného území od Hodkovic n/M a prochází sektory 006-Jih a 009-Za nádražím.

- Železniční trať č. 037 Liberec – Černousy je na území města Liberec vedena z vlakového nádraží severozápadním směrem v souběhu s železniční tratí č.089 Liberec – Zittau – Rybniště. Po cca 2,500 km se stáčí severním směrem na obec Mníšek. Prochází sektory 009-Za nádražím, 010-Severozápad a 011-Sever. Je součástí mezinárodní trasy Praha – Zgorzelec

- Železniční trať č. 086 Liberec – Česká Lípa je vedena z vlakového nádraží severozápadním směrem na Kryštofovo Údolí podél Ještědského hřbetu, který překonává tunelovým úsekem. Prochází sektory 009-Za nádražím, 008-Západ a 010-Severozápad.

- Železniční trať č. 089 Liberec – Zittau – Rybniště je vedena z vlakového nádraží severozápadním směrem v souběhu s železniční tratí č.037 Liberec – Černousy. Po cca 2,500 km společné trasy pokračuje dále severozápadním směrem na Chrastavu. Prochází sektory 009-Za nádražím a 010-Severozápad. Jedná se o jednokolejnou neelektrizovanou železniční trať, která má přeshraniční vazby s fungujícími osobními spoji do Drážďan.

- železniční trať č. 036 Liberec – Tanvald – Železný Brod. Z nádraží Liberec je vedena jihovýchodním směrem na Vratislavice n/N a Jablonec n/N. Prochází sektory 009-Za nádražím, 006-Jih a 005-Jihovýchod.

- Na území města Liberce jsou provozovány 4 větve vlečkových kolejí z železničních tratí celostátního i regionálního významu. Jedná se o vlečky: Kovošrot - Slévárna, Peguform, Dopravní podnik města Liberce - Teplárna Liberec, a.s., Ferona Liberec – Benzina, Intex Vratislavice n/N a Ferex a.s..

- V městském sektoru 007-Jihozápad jsou situovány tři lanové dráhy ve vztahu k vrcholu Ještěd (horský hotel) a lyžařskému areálu na svazích Ještědského hřbetu:

  - Liberec (Horní Hanychov) – Ještěd, kabinová lanová dráha, šikmá délka trati 1 188 m.

  - Skalka, visutá lanová dráha délky 1 427 m.

  - Černý vrch, visutá lanová dráha délky 808 m.

- Na území města je provozována městská hromadná doprava, která se dělí na tramvajovou a autobusovou sekci. Dopravu zajišťuje společnost Dopravní podnik města Liberce, a.s. Jsou zde provozovány dvě tramvajové tratě Lidové sady – Horní Hanychov o délce 8,0 km a meziměstská trať Liberec – Jablonec n/N o délce 12,3 km.

- V platném ÚPML jsou navrženy větve tramvajových trati do sídliště Rochlice II (odbočná větev z meziměstské tramvajové trati Liberec – Jablonec n/N, zastávka U Lomu) a oblasti Ruprechtic (odbočná větev z městské tramvajové trati Lidové sady – Horní Hanychov, zastávka Šaldovo náměstí).

- Městská autobusová doprava je zajišťována 30 linkami navazujícími na skelet tramvajových tratí a vedoucími většinou radiálně z centra do okrajových částí města. Celková délka linek je 278 km.

- Na území města se nachází Letiště Liberec, které dočasně funguje jako neveřejné vnitrostátní letiště. Letiště je ve vlastnictví města a jeho provozovatelem je t.č. občanské sdružení Aeroklub Liberec. Na letišti působí Letecká záchranná služba a Letecká meteorologická stanice. Letiště je využíváno pro sportovní létání a parašutismus.

- Od hranic se SRN je v souběhu s tokem řeky Lužické Nisy vedena významná celostátní cyklotrasa č.14 (Odra – Nisa) s přeshraničními vazbami na SRN a Polsko. Cyklotrasa využívá na území města Liberce silnic III.třídy, místních a účelových komunikací. Ve směru od Chrastavy je vedena na Machnín, Ostašov, Horní Hanychov a Pilínkov. V prostoru Zlatého Kopce ve směru do centra města Liberce (Soukenné náměstí) pokračuje dílčí úsek s označením 14A přes Staré Pavlovice ve většině trasy podél toku řeky Lužické Nisy ve stavebním uspořádání jako cyklostezka.

- Místní cyklotrasa č. 3006 využívá ve svém začátku (Zlatý Kopec) souběhu s cyklotrasou č.14A, pak se stáčí na sever přes Stráž n/N na Radčice a Mníšek.

- Místní cyklotrasa č. 3020 začíná v prostoru Pod klášterem, je vedena podél vodní nádrže Harcov a dále severovýchodním směrem v trasách silnic III/29020 na Českou chalupu a III/29022 na Bedřichov a Hrabětice.

- Místní cyklotrasa č. 3036 propojuje cyklotrasy č. 14A a č. 3006. Z cyklotrasy č. 14A se odpojuje v prostoru Minkovic, pokračuje přes Jeřmanice, Vratislavice n/N, Kunratice, Nový a Starý Harcov, okolo ZOO Liberec a Botanické zahrady Liberec, Ruprechtic do Radčic s ukončením na cyklotrase č. 3006. Tato cyklotrasa dotváří vnější okruh okolo města.

- Místní cyklotrasa č. 3065 v úseku Stráž n/N - Chrastava umožňuje propojení na celostátní cyklotrasu č.22 Chrastava – Smědava – Horní Polubný (Vrchlabí).

- Libercem prochází úsek dálkové trasy s označením E3 Black Sea (Černé moře) – Iberia (Pyrenejský poloostrov) v celkové délce 6 950 km. Trasa přichází do Bedřichova (Jizerské hory) ve směru od Harrachova (Krkonoše), dále pokračuje přes Českou chalupu do Lidových sadů (konečná stanice tramvajové linky). Navazuje úsek Ještědského hřbetu od konečné tramvajové linky směrem na Jitravu a Luž. Trasa je většinou vedena v souběhu s významnými červeně nebo modře značenými turistickými stezkami.

- Výchozími místy turistických tras jsou konečné zastávky městské tramvajové linky v Horním Hanychově a Lidových sadech. Z Lidových sadů jsou trasy vedeny do Jizerských hor (Bedřichov, vodní nádrž Bedřichov) a z Horního Hanychova na Ještědský hřbet (Pláně p/J, vrchol Ještědu). Turistickými trasami z prostoru Vratislavic n/N je zpřístupněn Prosečský hřeben s možným pokračováním do Jablonce n/N. Částí Radčice prochází turistická stezka z Chrastavy do Jizerských hor.

Technická infrastruktura

- V současné době je cca 92 % obyvatel města zásobeno vodou z veřejného vodovodního systému.

- Povrchové vodní zdroje na území města nejsou. Město je zásobeno pitnou vodou z povrchových vodních zdrojů mimo řešené území z vodního díla Josefův Důl přes úpravnu vody Bedřichov do vodojemu Orion (cca 540 l/s).

- Zdroje podzemní vody mimo řešené území jsou Dolánky, Libíč a Lesnovek. Pitná voda z těchto zdrojů pro zásobování Liberce je dodávána do vodojemu Jeřmanice (cca 365 l/s).

- Místní zdroje podzemní vody (využívané) jsou koncentrovány na úbočí Ještědského hřbetu. Jsou to zdroje lokálního významu Srnčí, Orlice, U lanovky, U tří studní a Pilínkov (cca 20 l/s) v sektorech 006-Jih, 007-Jihozápad a 008-Západ. Jsou zakreslené ve výkresu č.1 – Výkres hodnot území.

- Vodní zdroj Machnín umístěný v sektoru 010-Severozápad v prostoru Machnín-Karlov je významný (56 l/s), bude nadále využíván pro zásobení Chrastavy a Hrádku n/N pitnou vodou.

- Úpravny vody na území města nejsou. Úpravna vody Bedřichov propojená s Libercem štolou prochází modernizací, po které bude splňovat i výhledové kvalitativní i kvantitativní požadavky pro zásobování Liberce pitnou vodou.

- Stávající čerpací stanice a vodojemy budou doplňovány novými objekty (VDJ Radčice, Horská, Krásná Studánka a ČS Krásná Studánka).

- Stávající vodohospodářské objekty jsou funkční a kapacitně vyhovující pro stávající zástavbu.

- Vodovod města Liberec je začleněn do vodárenské soustavy Liberec-Jablonec n/N, kam patří i další města a obce regionu.

- Přiváděcí řady vodárenské soustavy (skupinového vodovodu) jsou pro město Liberec dva hlavní přivaděče. Jedná se o přivaděč z prameniště Dolánky, Libíč, Lesnovek do Jeřmanic, odkud je voda přivaděči dovedena do VDJ Ještědský a VDJ Jizerská cesta. Druhý přivaděč je z úpravny vody Bedřichov (přehrada Josefův Důl), kde je štolou doveden do VDJ Orion, ze kterého je voda dále rozváděna.

- Přehrada Souš a úpravna vody Souš nejsou pro běžné zásobování města využívány, zásobují Jabloneckou část soustavy. V nouzové situaci je možno odebírat tuto vodu přes ČS Jeřmanice.

- Hlavní řady vodovodní sítě jsou přivaděče VDJ Jeřmanice–VDJ Ještědský, VDJ Jeřmanice–VDJ Jizerská cesta, VDJ Orion–VDJ Harcov. Z těchto přivaděčů a VDJ jsou zásobovány i ostatní VDJ.

- Stávající vodovodní síť je hlavně v historických částech zastaralá, je nutné ji modernizovat. Navíc bude nutné její rozšíření do stávajících lokalit Machnín, Bedřichovka, Krásná Studánka, Kateřinky, Ruprechtice, Doubí, Vratislavice n/N, Kunratice a Harcov i do rozvojových lokalit.

- Ve městě se nachází centrální čistírna odpadních vod, která zajišťuje společné čistění odpadních vod z Liberce i Jablonce n/N. V obou městech je navržen základní kanalizační systém jako jednotná kanalizace, tj. společné odvádění dešťových a splaškových vod.

- Kanalizační systém v Liberci je rozdělen na 2 části:

  - povodí sběrače A (odvádí odpadní vody z pravého břehu Lužické Nisy – vnitřního města, Pavlovic, Králova háje, Starého Harcova,....)

  - povodí sběrače B (odvádí odpadní vody z levého břehu Lužické Nisy – Františkova, Hanychova, Doubí, Vesce, Vratislavic n/N,.....)

- Páteř kanalizačního systému tvoří sběrač B (Liberec – Jablonec n/N, celková délka 11,2 km od konce jablonecké kanalizace v Zeleném údolí až na ČOV Liberec). Odvádí veškeré odpadní vody z Jablonce n/N a z části Liberce a je poměrně nový. Do něj je zaústěn i sběrač A. Tento sběrač začíná napojením na ČOV v Růžodole I, je dlouhý 6,5 km, je starší a je v běžném provozu. Sběrač A začíná u ČOV Liberec a vede přes celé město, slouží pro napojení uličních stok III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXII v Liberci. Na sběrači A jsou 4 oddělovací komory dešťových vod. Celková délka stokové sítě povodí sběrače A je cca 25,9 km. Do sběrače B jsou zaústěny kmenové stoky I, II, IV, XI, XII, XVIII, XXI, XXIV, XXV a XXVIII.

- Některé stoky jsou nově vybudovány (přes celou hlavní páteř města, tj. od nádraží ČD, ulicí 1.máje přes Soukenné náměstí, ulice Pražskou, 5.května a Masarykovou až k ZOO, dále část stoky VII Na Bídě, stoky VIII Moskevská, stoky IX Široká). Také stoky v územních celcích s novou zástavbou jsou nové. Zbývající část kanalizačních stok ve městě vyžaduje důkladnou revizi, rozsáhlé rekonstrukce uličních i některých hlavních stok. Někde se nacházejí stoky dokonce z 19.století (kamenné skládané), obecně je již většina betonového potrubí.

- Pro oddělení dešťových vod je na stokách osazeno celkem 65 oddělovacích komor. Průmyslové odpadní vody, které mají charakter komunálních odpadních vod, jsou zaústěny do veřejné kanalizace. V některých částech Liberce (Rudolfov, Hluboká, část Kunratic) není kanalizace vybudována. U rodinných domů jsou odpadní vody předčištěny v septicích a vypouštěny do vodotečí, někde jsou odpadní vody zachyceny v žumpách a následně vyváženy na zemědělské pozemky, dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů a propustků do potoka a vsakovány do terénu. Kanalizační síť je v majetku SVS, a.s.

- V nově řešených lokalitách je téměř výhradně budována oddílná kanalizační síť. V několika nově zainvestovaných lokalitách je oproti převážné části města vybudována tlaková splašková kanalizace – jedná se zejména o průmyslové a obchodní zóny sever a jih a o sídliště rodinných domů na Nové Rudě. Systém tlakové kanalizace je zde založen na jednotlivých čerpacích stanicích u areálů nebo objektů.

- Na území města se vyskytují následující vnitřní zdroje výroby elektrické energie::

  - turbogenerátor 12 MW v Teplárně Liberec, a.s.

  - turbogenerátor 2,5 MW ve Spalovně komunálního odpadu Termizo a.s.

  - vodní elektrárna Rudolfov s výkonem 1,2 MVA (za hranicí řešeného území)

  - dvě malé vodní elektrárny na Lužické Nise s výkonem 62 kVA

  - jedna malá vodní elektrárna na Harcovském potoce s výkonem 41 kVA

  - osm malých vodních elektráren na dalších tocích s celkovým výkonem 320 kVA

- Na území města se nachází tyto elektrické stanice:

  - transformovna Liberec-Pavlovice 110/35 kV, 1x43 MVA bude zrušena po vybudování TR Nové Pavlovice, maximální zatížení 13,2 MW

  - transformovna Liberec-Sever 35/10 kV, 2x10 MVA je v současnosti výkonově naplněna, v návaznosti na unifikaci sítě VN bude upravena

  - transformovna Liberec-Východ 110/35 kV, 1x40 MVA a 110/10 kV, 1x25 MVA bude upravena v rámci unifikace sítě, maximální zatížení 22,0 MW

  - transformovna Liberec-Teplárna 110/10 kV, 2x25 MVA a 110/6,3 kV, 2x16 MVA pouze pro výměnu elektrického výkonu teplárny bude upravena v rámci unifikace sítě, maximální zatížení 20,0 MW

  - transformovna Liberec-Ostašov 110/35 kV, 1x 40 MVA a 110/10 kV, 1x25 MVA, v roce 2008 plánováno rozšíření o transformátor 110/35 kV, 1x40 MVA, výměna transformátoru 110/10 kV z 1x25 na 1x40 MVA se plánuje v období 2010-2015 s vazbou na unifikaci sítě, maximální zatížení 40,2 MW

- Mimo území města Liberec jsou pro potřeby města umístěny hlavní elektrické stanice:

  - transformovna Jeřmanice 110/35 kV, 2x40 MVA, maximální zatížení 36,5 MW

  - Soustava 10 kV a transformovna Liberec-Sever 35/10 kV jsou v současné době plně vytížené bez rezerv pro připojení nových větších odběrů.

- Území města je napájeno prostřednictvím soustavy VVN 110 kV v trase procházející po západním okraji města ve směru jih – sever. Trasa je tvořena dvojvedením z Bezděčína do Frýdlantského výběžku. Trasa napájí transformovnu Liberec-Ostašov a transformovnu Liberec-Pavlovice. Transformovna Nové Pavlovice bude připojena dvojvedením 110 kV ve stávajícím koridoru vedení VVN a VN. Východní odbočka z hlavní trasy dvojvedení VVN je propojena ve smyčce s transformovnou Liberec-Východ a transformovnou Liberec-Teplárna. Pro zajištění zvyšujících se požadavků na odběr elektrické energie v oblasti Liberce bude nutno zajistit posílení kapacity napájecí sítě 110 kV pomocí nového dvojvedení v trase Bezděčín – Šimonovice. V rámci zvýšení spolehlivosti napájecí sítě 110 kV je navržena i nová trasa vedení 110 kV k propojení transformoven Liberec-Východ a Liberec-Nové Pavlovice.

- Vedení VN 35 kV je napájeno z transformoven 110/35 kV Liberec-Pavlovice, Liberec-Východ, Liberec-Ostašov, Jeřmanice. Je převážně ve venkovním provedení a zásobuje okrajové partie města včetně průmyslových areálů. Kabelový rozvod 35 kV je protažen městem a přenáší výkon z transformovny Liberec-Pavlovice do transformovny 35/10 kV Liberec-Sever a zásobuje velké bodové objekty převážně průmyslového charakteru. Rozšíření budou vyžadovat rozvody 35 kV pro nově navržené lokality.

- Systém 10 kV je napájen z transformoven 110/10 kV resp. 35/10 kV. Je v celém rozsahu kabelový a zajišťuje elektrickou energii pro veškerý bytově-komunální sektor ve městě včetně menších odběrů průmyslových v jeho dosahu. Stávající síť 10 kV je tvořena kabely s izolační odolností 10 kV (starší část sítě) a kabely s izolační odolností 22 kV (novější část sítě). Kabelový systém 10 kV již nevyhovuje požadavkům a počítá se s jeho výměnou (unifikací) za systém 22 kV. Předpokládaný termín zahájení prací na unifikaci je v roce 2010.

- Řešené území je zásobováno zemním plynem z regulačních stanic SČP NET.s.r.o pracujících do místního distribučního rozvodu a následujícími vysokotlakými plynovody:

  - DN 500 Hospozín – Liberec	provozní tlak 4,0 MPa

  - DN 300 Úžín – Liberec		provozní tlak 2,5 MPa

  - DN 250 Vlčetín – Liberec	provozní tlak 2,5 MPa

- Z VTL plynovodu DN 500 je zásobována pouze Teplárna Liberec, a.s.. Město je zásobováno z VTL plynovodů DN 300 a DN 250.

- Ve městě je stále funkční značný podíl NTL plynovodů, které je nutné postupně rekonstruovat na STL plynovody a tím podstatně zvýšit jejich kapacitu. Odstraní se tím rovněž problémy s tlakem vzhledem k dynamickému terénu.

- Pro vytápění rodinných a bytových domů jsou v Liberci rozhodující zdroje tepelné energie:

  - Systém centrálního zásobování teplem (SCZT), do kterého pracuje teplárna,  se dvěma doplňkovými zdroji a spalovnou komunálního odpadu Termizo, z SCZT je napájeno 44,2 % bytů.

  - Lokálně zemním plynem je vytápěno 38,0 % bytů

  - O zbylých 17,9 % bytů se dělí elektřina / dřevo / uhlí v poměru 9,3 % / 1,2 % / 7,3 %.

- Rozvod tepelné energie z Teplárny Liberec, a.s. a jejich špičkových zdrojů zajišťuje parovodní rozvod s parametry na prahu teplárny p = 1,2 MPa , T = 2 300° C. Z teplárny jsou vyvedeny tři napáječe:

  - trasa teplárna – Vratislavice n/N	DN 500/200

  - trasa teplárna – město			DN 600/250

  - trasa teplárna – Textilana		2 x DN 500/200, kde jedno slouží jako propojovací

- V řešeném území jsou provozovateli vysílačů základnových stanic společnosti České radiokomunikace, Telefónica O2, T-Mobile, Vodafone, Ministerstvo vnitra, Armáda ČR a také ČEZnet.

- Provozovateli RR tras a MW spojů jsou společnosti České radiokomunikace, Telefónica O2, T-Mobile, Vodafone, Ministerstvo vnitra a Armáda ČR. Dálkové optické kabely provozují společnosti Telefónica O2, České radiokomunikace, GTS Novera, ČEZnet, ČD telematica, UPC.

Hospodářská základna

Závěry z hodnocení ekonomického potenciálu obcí SO ORP Liberec (celé hodnocení v příloze XXX).

- Město Liberec je přirozeným centrem regionu. Je sídlem státní správy, generuje hlavní objem pracovních příležitostí, je sídlem vzdělávacích, kulturních a zdravotnických zařízení.

- Stav občanské vybavenosti je uspokojivý. Je třeba řešit nízkou kapacitu mateřských škol a stabilizovat segment základních škol.

- Věková struktura se vyznačuje postupným stárnutím obyvatelstva, což bude zvyšovat poptávku po sociálních službách (DPS).

- Hlavním problémem je nevyhovující dopravní situace v centru města (Šaldovo náměstí, Fügnerova, Košická ulice) vyvolaná lokalizací nových komerčních aktivit. Doprava je také hlavním zdrojem hlukové zátěže a znečištění ovzduší. Řešením je vybudovat tunelové úseky Jablonecká – Sokolská a Jungmannova – Sokolská a využít pásma územní ochrany rychlostní komunikace přes západní sektory města pro tangenciální propojení a dopravní obsluhu těchto sektorů. Dalším nástrojem je rozvoj MHD a výstavba nových tramvajových tratí (Rochlice, Ruprechtice, Pavlovice, Doubí).

- Dominantním zaměstnavatelským sektorem pro město jsou služby, které souvisí s cestovním ruchem. Pro posílení sektoru služeb je vhodné podpořit rozvoj stávajících sportovních areálů (např. Ještěd, RASAV, Sluníčko Vratislavice nad Nisou, Tipsport aréna, v okolí stadionu u Nisy) a nových sportovně rekreačních ploch (např. přehrada Harcov, Hluboká, nová vodní nádrž Machnín).

- Stav technické infrastruktury není uspokojivý. V některých lokalitách chybí kanalizační síť (povodí Černé Nisy, Kateřinky, Radčice, Krásná Studánka, lokalita u pivovaru, Na Výběžku, Revírní), existující kanalizační síť je na hranici životnosti a bude vyžadovat rozsáhlé rekonstrukce. Zdroje pitné vody pro město jsou dostatečné. Stávající vodovodní síť je hlavně v historických částech zastaralá, bude nutné ji modernizovat. Navíc bude nutné její rozšíření do stávajících lokalit Machnín, Bedřichovka, Krásná Studánka, Kateřinky, Ruprechtice, Doubí, Vratislavice nad Nisou, Kunratice a Harcov i do rozvojových lokalit. Rekonstrukce vodovodní a kanalizační sítě je důležitá i z hlediska další bytové výstavby.

- Potenciál rozvoje města je zejména v oblasti bytové výstavby, která by měla ve městě udržet produktivní generaci a zlepšit tak věkovou strukturu. Pro bytovou výstavbu lze využít i lokality brownfieldů (Textilana). Další rozvojové plochy pro bydlení se nalézají v Kateřinkách, podél Kunratické ulice, v lokalitě nad Lomem, podél ulice Pod sadem míru, v Pilínkově, u Veseckého hřbitova, u Makra, podél nové trasy západní tangenty, v Machníně, Karlově, Krásné Studánce a Radčicích.

- Je třeba vyřešit protipovodňová opatření, zejména v husté zástavbě v centru města.

Programové priority rozvoje obce

- Město má zpracovánu Strategii rozvoje Statutárního města Liberec pro období 2007 – 2020

- Odkaz: http://www.liberec.cz/wps/portal/statutarni-mesto-liberec/mesto-a-samosprava/strategicke-dokumenty

Záměry na provedení změn v území vyplývající z ÚPD a ÚPP

- Viz záměry vyplývající z průzkumů a dotazníků v rámci aktualizace ÚAP.

Záměry vyplývající z průzkumů a dotazníků v rámci aktualizace ÚAP

- regenerace stávajících průmyslových areálů

- revitalizace brownfields

- rozvoj nových výrobních ploch - např. podél komunikací I/14 a I/35, za letištěm Liberec

- nalezení dalších ploch vhodných pro výrobu v sektoru 010-Severozápad

- nalezení vhodné lokality pro logistické centrum

- dokončení vnitřního městského okruhu

- dokončení přeložky I/14 vč. prodloužení k Jablonci n/N

- rozvíjet systém městské hromadné dopravy - rozšíření tramvajových tratí

- optimalizovat dopravní obsluhu jednotlivých částí města

- realizace parkovacích objektů v sídlištích vícepodlažní bytové zástavby

- rozvoj cyklistické dopravy dle schváleného generelu

- řešit zásobování vodou v oblastech Doubí - Vesec, Kunratice, Harcov, Ruprechtice, Machnín, Bedřichovka (celá), Krásná Studánka (celá), Radčice (celá), Kateřinky (celé)

- řešit chybějící akumulace pitné vody Krásná Studánka, Radčice, Ruprechtice-Horská

- dobudovat kanalizační systém dle stanovené koncepce

- řešit napojení nových rozvojových lokalit na vodovodní a kanalizační síť

- realizace transformačních stanic Liberec-Nové Pavlovice, Liberec-Doubí, Liberec-Sever (Růžodol)

- propojení TR Liberec-Nové Pavlovice a TR Liberec-Východ kabelovým obchvatem 110 kV

- unifikace sítě, převedení soustavy 10 kV na 22 kV

- rozšíření rozvodů VN dle požadavků na připojení rozvojových lokalit

- dokončení plynofikace na okrajích města

- prověření možnosti čerpání geotermální energie pro vytápění

- prověření možnosti využití biopaliv a bioodpad

- prověření možnosti využití biopaliv a bioodpad

- realizace nového dvojvedení 110 kV Bezděčín - Šimonovice (mimo ř.ú.)

- rekonstrukce vedení 10 a 35 kV na 22 kV (unifikace)

- rozšíření TR Liberec-Ostašov

- rekonstrukce NTL plynovodů na STL

- rekonstrukce parovodních tras ve městě na podzemní vedení

- zefektivnit systém CZT

- V novém ÚP přehodnotit využitelnost jednotlivých dosud nerealizovaných zastavitelných a přestavbových ploch (nebo jejich částí) platného ÚPML

- zhodnotit možnost přestavby zahrádkových osad na bydlení

- najít vhodné lokality pro rozšíření ploch veřejné zeleně

- založit pásy izolační zeleně u nově navrhovaných komunikací

- rozvíjet provázanost zastavěných ploch s krajinným zázemím

- rozvíjet polycentrickou funkční a prostorovou strukturu

- dosažení počtu 106 000 trvale bydlících obyvatel

- vytvořit podmínky pro zajištění dostatku ploch pro bydlení

- podporovat vznik nových pracovních příležitostí

- celoměstskou infrastrukturu dimenzovat na 110 000 - 115 000 uživatelů území

- nalezení vhodné lokality pro realizaci hospice

- rozšíření areálu Technické univerzity Liberec v lokalitě Starý Harcov

- rozšíření sportovně rekreační zóny u Nisy

- vybudování sportovně rekreační zóny v areálu Harcovské přehrady - Zelené srdce města Liberec

- rozvoj městského stadionu v Máchově ulici

- realizace sportovně rekreačních ploch na "ruprechtickém cvičáku"

- navýšení kapacity mateřských škol

- řešení bydlení pro seniory (DPS, DD) vzhledem k plošnému stárnutí obyvatel

- prověření vodní nádrže s rekreačními plochami v Machníně na potoce pod Karlovým

- regenerace lokality Lidových sadů

- další rozvoj areálu zimních sportů Ještěd a rozšíření sportovně rekreačního využití svahů Hluboké

- další rozvoj sportovně rekreačních ploch ve Vesci

- sportovně rekreační využití vojenského cvičiště Radčicích

- rozšíření a další rozvoj areálu koupaliště Sluníčko ve Vratislavicíh n/N a Vápenka

- přestavba ZOO - změna vstupu, úprava okolí

- výstavba 2. plaveckého bazénu

- rozšíření výstavba nového kostela v lokalitě Nová Ruda

- hřbitovů v Ruprechticích, Vratislavicích n/N, ve Vesci a v některé z lokalit SZ části města

- realizace kláštera u kostela U Obrázku

- konverze areálu Horních kasáren na bydlení s přestavbou technického zázemí

- realizace areálu ředitelství Policie ČR v Pastýřské ulici

- dosažení vyšší úrovně bezpečnosti optimalizací dopravy

- po dotěžení ložiska Ruprechtice provést rekultivaci vytěžených prostorů

- revitalizace lomu Vochlice

- nezahajovat těžbu krystalických vápenců v Přírodním parku Ještěd

- prověřit možnost čerpání geotermální energie

- zkapacitnění vybraných úseků jednotlivých toků včetně zkapacitnění některých propustků a podchodů komunikací

- zajištění ochrany vodních toků před znečištěním důsledným čištěním produkovaných odpadních vod

- zajištění ochrany území před zvýšeným odtokem srážkových vod maximálním zadržením a vsakováním těchto vod v místě vzniku

- realizace retenčních nádrží na Ostašovském potoce, na přítoku Kunratického potoka

- víceúčelová vodní nádrž v Machníně na potoce pod Karlovým

- chránit zemědělské pozemky I. a II. třídy ochrany ZPF

- zalesňování vytipovaných pozemků

- umožnění efektivního využívání ploch zemědělské půdy jasnou koncepcí rozvoje zástavby nových území

- upřednostňování revitalizace brownfields před záborem zemědělských pozemků

- řešit nepříznivou imisní situaci vyvolanou dopravou

- realizace protihlukových opatření podél nových i stávajících komunikací, kde jsou překračovány hlukové limity pro noc

- odkanalizování maximálního počtu objektů vypouštějících odpadní vody do centrální kanalizace

- rekonstrukce stávající kanalizační sítě

- ochrana a rozvoj stávajících i navržených enkláv městské zeleně

- řešení nepříznivé imisní situace vhodnými opatřeními - pračky vzduchu u zvláště velkých, velkých i středních zdrojů

- posílení enkláv zeleně oddělujících kompaktní zastavitelné plochy

- návrh ploch pro zařízení na materiálové využití odpadů

- rozšiřování nelesní zeleně zejména v urbanizovaném prostředí města

- podpořit vyhlášení Přírodní rezervace Ještědské buky

- podpořit vyhlášení Přírodního parku Císařský kámen

- podpořit vyhlašování památných stromů

- podpořit registrace VKP

Problémy k řešení v ÚPD

Závady

- Urbanistické závady

  - funkčně znehodnocené historické radiály propojující lokální centra historických sídel, které byly dlouhodobě s ohledem na hygienické dopady městské dopravy zastavovány nikoliv obytnými a obslužnými, ale servisními funkcemi, přechodné vazby na okolní krajinu snižující její kvalitu – Milady Horákové, Ruprechtická, Švermova

  - znehodnocená údolí vodotečí, kde po ztrátě opodstatněnosti historických výrobních areálů došlo vzhledem k ekonomické situaci místo jejich revitalizace pro rekreaci, turistický ruch resp. specifické formy soužití bydlení a malovýroby k obsazení těchto lehce dostupných prostor opět servisními funkcemi

  - obecný úbytek ploch veřejné zeleně v centru

  - absence zakládání veřejných prostranství při výstavbě sídlišť, ale i v rozsáhlých lokalitách RD (např. Dolní Hanychov, Karlinky)

  - zpožďování realizace přestavby zchátralých ploch v centru (Na Ladech-Široká) a rozsáhlých ploch brownfields

  - malý podíl vodních ploch na území města, vysoký podíl zatrubnění vodních toků

  - chybějící funkční propojení a vazeb mezi jednotlivými obytnými soubory, často s odlišným stupněm občanské vybavenosti a úrovně obslužnosti

- Dopravní závady

  - nevyhovující prostorové poměry pro řešení dopravy v centrální zóně s ohledem na lokalizaci nových aktivit, prudký růst dopravní zátěže v centru města: Šaldovo náměstí, Fügnerova, Košická

  - složitý terénní reliéf území města neumožňující přirozené vytvoření městských okruhů kolem centrální zóny a v propojení prstence obytných čtvrtí

  - souvisle zastavěné území a terénní reliéf neumožňující přirozený obchvat města po vyčerpání kapacity stávajícího průtahu I/35

  - omezené provozní možnosti a neuspokojivý stav infrastruktury letiště Liberec

  - přetíženost úseků městské komunikační sítě (Košická, Dr.M.Horákové, průtah I/35, Letná)

  - nedostatek odstavných a parkovacích stání zejména v centru města a lokálních centrech, kapacitních souborech obytné výstavby (Rochlice) a u některých aktivit

  - absence vysokorychlostního železničního koridoru v území

  - nízká úroveň obslužných objektů hromadné dopravy – budovy nádraží ČD a autobusové nádraží

  - neexistence systému komunikací vyhrazených pro cyklistickou dopravu

- Hygienické závady

  - nepřipojení některých částí města na kanalizační systém

  - silné znečištění některých toků v povodí Nisy

  - vysoký podíl (převaha) ladem ležící a zemědělským hospodařením již dlouhodobě nedotčené půdy s projevy sukcese lesních dřevin a křovin majících vliv na šíření plevelů a invazních a nepůvodních druhů rostlin (vč. alergenů)

  - velká část území zasažená stávající i potenciální hlukovou zátěží z dopravy

  - zařazení celého území města Liberce do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší

  - realizace konečného materiálového využití odpadů mimo území města

  - vysoké riziko ohrožení radonem v části sektorů 006-Jih a 004-Rochlice-NR

  - výskyt invazních druhů snižující kvalitu dotčených přírodních prvků a ohrožující ekologickou stabilitu území

  - výskyt starých ekologických zátěží, často možných identifikovat jako plochy brownfields

Problémy

- Z hlediska hospodářské základny

  - vytváření územních předpokladů pro programovou obnovu živočišné výroby, jejíž nízká úroveň má  negativní dopady na stav krajiny

  - revitalizace Kateřinského údolí nalezením vhodného využití opuštěných výrobních areálů

  - nové funkční využití nevhodně umístěných nebo opuštěných výrobních areálů (např. Dolní Centrum, Jeřáb aj.)

  - vyčlenění plochy pro drobné podnikatele ve výrobě např. v okolí průmyslové zóny Jih, podél komunikací I/14 a I/35, za letištěm Liberec

  - neutralizace střetů výroby s dalšími městskými funkcemi

  - zmírnění negativních dopadů koncentrace obchodní vybavenosti v centru města

  - opuštění záměru výrobní plochy v Růžodole mezi železničními tratěmi

  - řešení přestavby a revitalizace výrobní zóny mezi centrem městské části a řekou Nisou ve Vratislavicích n/N (Intex a.s.).

  - využití územně technických rezerv stávajících obchodních zón pro realizaci doplňujících forem a zařízení prodeje a služeb (Retail Parks)

  - posílení ploch pro obchodní vybavenost v obchodních sektorech Sever, Severovýchod, Východ a Jihovýchod

  - kompenzace vysoké zátěže území ostatními uživateli území (zejména jednodenními) v prostoru Ještědského hřbetu a Jizerských hor

  - zmírnění střetů sportovně rekreačních aktivit se zvláštní ochranou přírody a krajiny

  - zabránění nekoordinované expanzi nevhodných forem CR a dalšího zatěžování přírodně cenných území

- Z hlediska dopravní infrastruktury

  - vytvoření územních podmínek ke zlepšení propojení města Liberec s okolními obcemi a regiony prostřednictvím návrhu odpovídající silniční a železniční sítě ve vztahu k přepravním potřebám v širších vztazích

  - zpřesnění a stabilizování dopravních ploch a koridorů silnice R35, silnice I/35 Turnov - Liberec - Hrádek n/N, silnice I/13 Liberec - Mníšek - Dětřichov, silnice I/14 Liberec - Jablonec n/N

  - prověření možnosti doplnění komunikační kostry města do radiálně okružního systému zejména východní tangentou a tunelovými úseky s ohledem na složitý terénní reliéf města, propojení prstence obytných čtvrtí

  - zkvalitnění dopravní přístupnosti území pod Ještědským hřbetem dobudováním sběrné městské obvodové komunikace v pásmu územní ochrany rychlostní komunikace a její využití pro propojení a dopravní obsluhu západních sektorů města

  - řešení dopravy v centrální zóně, její dopravní zklidnění vzhledem k prudkému nárůstu dopravní zátěže v centru města

  - reorganizace přednádražních prostorů

  - vysoká dopravní zátěž centra města

  - stabilizace dopravních ploch a koridorů železničních tratí, využití společného potenciálu železničních a tramvajových tratí - projekt Regiotram Nisa

  - územní ochrana dalších výhledových tras tramvajových linek

  - stabilizace a dopravní napojení ploch nadregionálního letiště Liberec

  - vytvoření územních podmínek pro zvýšení kapacity parkovacích míst v centru města, lokalitách soustředěné bytové zástavby a u všech atraktivit města¨

  - rozšíření sítě cyklostezek oddělených od motorových komunikací, sjednocení systému cyklotras

- Z hlediska vodního hospodářství

  - přehodnocení tlakových pásem zásobování vodou

  - posílení zásobování vodou v oblastí Doubí–Vesec, Kunratice, Harcov, Ruprechtice, Machnín, Bedřichovka, Krásná Studánka, Radčice, Kateřinky

  - posílení akumulací v Krásné Studánce, Radčicích a v oblasti Ruprechtice-Horská

  - technické úpravy u oddělovacích komor stok XVII, XV, XI, jejich zrušení na stokách IV, XI

  - zajištění retence pro kmenový sběrač „A“ dešťovou zdrží v areálu centrální ČOV

  - doplnění chybějící kanalizační sítě a kanalizačního sběrače podél Černé Nisy a v částech Kateřinky, Radčice a Krásná Studánka

  - doplnění kanalizace severně nad ulicí Tanvaldskou u pivovaru, v povodí Křemenného potoka a v Machníně vč. přečerpání na centrální ČOV

  - zajištění odkanalizování nově zastavovaných lokalit

- Z hlediska energetiky

  - propojení transformovny Liberec-Východ s transformovnou Liberec-Pavlovice

  - stabilizace umístění transformovny Liberec-Nové Pavlovice vč. připojení vrchním dvojvedením

  - posouzení potřeby elektrické energie pro nové lokality a následné vyhodnocení potřeby transformoven Liberec-Doubí a Liberec-Růžodol

  - zajištění rozvodů VN a transformoven pro nově zastavované lokality

  - umístění geotermální elektrárny a malých vodních elektráren a jejich připojení do sítě

  - zachování systému CZT, včetně zapojení nových ekologických zdrojů

  - odstranění parovodních rozvodů z problematických tras vč. koryta řeky Nisy

  - nedostatečné využití obnovitelných zdrojů energií

- Z hlediska Způsobu využití území

  - uvolnění okrajů zastavitelných území v kontaktu se svažitými lesními okraji od zástavby

  - přesměrování rozvoje zastavitelných ploch do dosud nepřetížených mikroklimaticky vhodných lokalit

  - přednostně intenzifikovat využití ploch v zastavěném území

  - obnovení přirozené návaznosti městského centra na okolní čtvrti a jejich lokální centra

  - odstranění ploch brownfields

  - ochrana stávajících a doplnění ploch zeleně zejména v centrální části a jejich provázání do krajiny

  - revitalizace přírodních pásů podél Lužické i Černé Nisy i malých vodních toků

  - řešení střetů environmentální únosnosti, ekonomické výhodnosti a urbanistické atraktivnosti návrhových lokalit

  - doplnění atraktivních rezervních ploch pro předem nespecifikovaná zařízení veřejné infrastruktury města - výstaviště, koncertní síň, výzkumné ústavy, zábavní parky,...

- Z hlediska obyvatelstva, bydlení, zaměstnanosti

  - optimalizace územně plánovacích potřeb / nároků trvale bydlících obyvatel a ostatních uživatelů území

  - optimalizace rozmístění ploch pro novou bytovou výstavbu v kontextu celé liberecko-jablonecké aglomerace

  - vytvoření územních podmínek pro revitalizaci sociálně problémových lokalit na území města se známým nebo očekávaným výskytem sociálně problémových jevů

  - stanovení tzv. optimální ubytovací kapacity bytového fondu podle sektorů (urbanistických obvodů) jako podklad pro modelování budoucího vývoje rozmístění a počtu obyvatel / uživatelů bytového fondu na území města

  - plánování dopravní, technické a jiné vybavenosti, jejich kapacit a rozmístění na území města podle variant velikosti tzv. potenciálních uživatelů území

  - přehodnocení výhledové velikosti Liberce s ohledem na probíhající vývoj počtu bydlících obyvatel a ostatních uživatelů území jak na území města, tak v přilehlých obcích liberecko-jablonecké aglomerace

  - oživení sektorů ohrožených rizikem zvýšené nezaměstnanosti a sociálně-ekonomických problémů

  - odstranění zaostávání města v porovnání s jinými krajskými městy v podílu služeb / terciárního sektoru

- Z hlediska veřejného občanského vybavení

  - dopravní obsluha objektů občanské vybavenosti s upřednostněním veřejné dopravy (především v centrální oblasti města) před individuální dopravou

  - homogenizace rozmístění kapacity, struktury a dostupnosti ploch a vybavenosti pro sport, tělovýchovu, rekreaci a využití volného času v jednotlivých sektorech, prověření podmínek pro rozšíření rekreačně sportovních ploch v sektorech s jejich podprůměrnou nabídkou – 003-Východ, 005-Jihovýchod a 006-Jih včetně 004-Rochlice-NR.

  - pořízení podrobného územního generelu zařízení a ploch pro sport, tělovýchovu, rekreaci a využití volného času jako zásadního územně plánovacího podkladu pro další regulaci vývoje včetně zmapování situace v okolních / konkurenčních obcích

  - odstranění nadměrného obtěžování a zatěžování území, jeho obyvatel a kulturně historického dědictví zařízeními veřejného vybavení zejména pro sport

  - řešení nedostatku mateřských škol

  - řešení dostupnosti a zkvalitňování veřejných služeb včetně vytváření a zlepšování služeb pro podnikání a podnikatelské subjekty

- Z hlediska kulturních hodnot a památkové péče

  - stabilizace veřejných prostranství v lokálních centrech, historických radiálách a dalších důležitých městských prostorech s prioritou vytvoření společenského parteru

  - stabilizace prostorů určených k dostavbě a přestavbě stavební struktury města vytvořením přehledné dopravní kostry

  - realizace dosud nenaplněných přestavbových ploch navržených v platném ÚPML zejména v Dolním centru města

  - narovnání nejasného prostorového i funkčního vztahu přednádražní i zanádražní části města k hlavnímu železničnímu nádraží

  - aplikace městských řešení s vazbou na parter a bez nutnosti demolic prostorově kvalitních objektů při zkapacitňování dopravní kostry v zástavbě

  - zmírnění důsledků neadekvátních forem novodobé zástavby na hranici historického jádra, např. Bída II

  - rozšíření kapacit hřbitovů a zajištění kulturnosti jejich okolí zejména v SZ části města

- Z hlediska bezpečnosti

  - eliminace rizika záplav v zastavěném území

  - nové využití brownfields

  - vytvoření územních podmínek pro nové plochy pro zařízení bezpečnostních složek v rizikových lokalitách

- Z hlediska geologie

  - vytvoření územních podmínek pro nutné protierozní úpravy krajiny na svazích Ještědsko-kozákovského hřbetu

- Z hlediska hydrologie a klimatologie

  - revitalizace přírodních pásů podél Lužické i Černé Nisy i malých vodních toků

  - vyhledání nových víceúčelových vodních ploch pro letní-vodní sporty, retenci, tvorbu krajiny a mikroklimatu,...

  - vytvoření územních podmínek pro přizpůsobení plošné koncepce vývoji klimatu – soustředění zástavby do kompaktních zastavitelných ploch s menšími energetickými ztrátami a ohrožením větry oddělených pásy zeleně - eliminace tepelného ostrova města

  - přizpůsobení návrhu koncepce infrastruktury vývoji klimatu – kabelová a jiná podzemní vedení, tunelové úseky komunikací

- Z hlediska půdního fondu, půdních podmínek

  - pořízení podrobného územního generelu mapujícího rozsah výskytu nevyužívaných zemědělských pozemků

  - vytvoření územních podmínek pro očekávaný nárůst pěstování biomasy pro energetické účely, vč. zatím nedostatečně vymezených možností pro její zpracovávání

  - vytvoření územních podmínek pro zvyšování podílu melioračních dřevin za účelem zlepšení mikroklimatu, zvýšení retence krajiny

- Z hlediska kvality životního prostředí

  - vytvoření územních podmínek (regulativů) pro ochránění pobytových – hlavně obytných a rekreačních území před negativními vlivy činností ve vnějším i vnitřním prostředí

  - zlepšení situace emisí znečištění ovzduší a hluku reorganizací dopravní kostry a dopravního systému

  - vytvoření územních podmínek pro urbanistická protihluková opatření u stávajících i nových komunikací, kde jsou překračovány hlukové limity

  - zvýšení bezpečnosti uživatelů území snížením dopravního zatížení veřejných prostranství

  - odkanalizování zástavby celého řešeného území pro zvýšení kvality povrchových vod

  - rozšíření ploch pro zařízení na materiálové využití odpadů

  - vytvoření územních podmínek pro likvidaci invazních rostlin včetně refugia v Přírodní rezervaci Hamrštejn

  - vytvoření územních podmínek pro likvidaci starých ekologických zátěží znemožňujících rozvoj a využití území

- Z hlediska ochrany přírody a krajiny

  - revize vymezenosti ÚSES (vč. stanovení opodstatněnosti vymezení některých prvků), odstranění neshod vymezenosti jednotlivými podkladovými dokumentacemi, ujednocení označení prvků ÚSES v celokrajské posloupnosti

  - prověření, případně potvrzení množství dosud nerealizovaných návrhů opatření v nefunkčních a navrhovaných prvcích ÚSES k založení

  - aktualizace vymezenosti a aktuální opodstatněnosti vymezených registrovaných VKP

  - vytvoření územních podmínek pro komplexní řešení údržby nadměrného výskytu nevyužívané a opuštěné zemědělské půdy

Významné střety

- Rozvoj území x záplavové území, vodní plochy a toky

  - zastavitelné plochy v záplavových územích, výrobní plochy (Intex Vratislavice n/N, rozvoj sportovního areálu Ještěd)

  - výstavba MVE a geotermální elektrárny v záplavovém území

  - změna využití zahrádkových osad a návrh nových obytných ploch v záplavovém území bude znamenat ovlivnění zóny

  - rozptýlené obytné plochy u železniční trati u Krásné Studánky, v Radčicích zasahují do ochranného pásma vodních zdrojů, CHOPAV Jizerské hory

  - vedení navržených dopravních tras v některých úsecích přes vymezené záplavové území města

  - realizace protipovodňových opatření v husté zástavbě zejména centrální zóny

- Rozvoj území x ochrana ZPF

  - zábory zemědělských pozemků vyšších tříd ochrany v rovinatých lokalitách pro rozsáhlé průmyslové a komerční areály

  - vzrůstající tlak kapacitní obytné výstavby na zábory pozemků ZPF

  - zábory ZPF pro sportovní zařízení

- Rozvoj území x ochrana přírody a krajiny

  - střety nebo potřeby dílčích úprav tvaru či vymezení jednotlivých prvků ÚSES v souladu s koncepčním urbanistickým řešením vyvolaným komplexním rozvojem obce

  - územní střety navrhovaných sportovních ploch s prvky ÚSES (areál Ještěd, Sluníčko, Harcov, Hluboká) i dalšími přírodními hodnotami území

  - narušení prvků ÚSES výstavbou MVE a geotermální elektrárny

  - zásah do prvků ÚSES navrženými obytnými plochami podíl západní tangenty

  - křížení navržených dopravních tras s prvky ÚSES, v některých případech vedené přes vymezené záplavové území města

  - nekoordinované požadavky na realizaci zástavby v lokalitách ve volné krajině v plochách, kde hrozí riziko narušení krajinného rázu

  - střety VKP (lesní, vodní plochy) se zájmy rozvoje města

  - záměry výstavby bydlení na území CHKO Jizerské hory - Radčice, Krásná Studánka

  - využití území pro sportovně rekreační aktivity v nejatraktivnějších částech Jizerských hor a Ještědského hřbetu, které jsou předmětem ochrany přírody a krajiny

  - střety krajinářsko-ekologických zájmů s rozvojem rekreace na Hluboké

  - propojení TR Liberec-Východ s TR Liberec-Pavlovice vrchním vedením 110 kV - problematické z hlediska ochrany krajiny

  - těžba DP Ruprechtice v CHKO Jizerské hory

  - návrh nové víceúčelové nádrže pod Karlovem ohrožený malou vodností přítoku, zásah do dalších přírodních prvků

  - obnovení myšlenky vodní nádrže pod Mlýnským rybníkem se dotýká EVL Luční potok i dalších přírodních prvků

  - situování nevhodných pohledově hmotných objektů do partií krajinářských výhledů

- Rozvoj území x ochrana lesa

  - situování nevhodných pohledově hmotných objektů do partií krajinářských výhledů

  - střety přeložek a nově navrhovaných tras komunikací, především tangciálního propojení a zlepšení obslužnosti obytných ploch s lesními pozemky

  - návrh výrobních ploch (podél komunikace I/14) a sportovních ploch (Vratislavice n/N, Harcov, Ještěd, RASAV, Hluboká) zasahujících do lesních pozemků

  - změna funkce zahrádkových osad pro trvalé bydlení znamená zásah do lesních ploch

  - zastavitelné území pro obytnou zástavbu, komerční plochy zasahují do lesních pozemků

- Rozvoj území x kvalita životního prostředí

  - rozvoj města přinese zvýšení imisí v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší

  - reorganizace dopravní kostry je ve střetu s volnými koridory zachovaných zelených pásů podél vodotečí nebo s hustě zastavěným územím

  - městotvorné oživení historických radiál doplněním trvalého bydlení naráží na jejich hlukovou zátěž z dopravy včetně právě sem náležící MHD

- Rozvoj území x ochrana vedení technické infrastruktury

  - propojení TR Liberec-Východ s TR Liberec-Pavlovice alternativním kabelovým vedením 110 kV problematické z hlediska zásahu do pozemků, komunikací a sítí v souběhu

  - ochranná pásma a vedení vrchních rozvodů VVN a VN plošně omezují rozvoj území (výrobní zóny)

  - ochranná a bezpečnostní pásma VTL plynovodů limitují plošný rozvoj území (výrobní zóny)

  - změny funkčního využití zakládáním ploch zeleně budou zasahovat do pásem technické infrastruktury

  - křížení navržených dopravních tras s liniemi technické infrastruktury, případně pouze s jejím pásmem

Rizika

- rizika záplav v zastavěném území, zejména na Lužické Nise

- riziko větších škod způsobené záplavami v případě dalšího zastavování a nerespektování vymezeného záplavového území

- rizika průchodu průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní od vodních děl Bedřichov, Harcov, Mšeno zastavěným územím města

- další rizika vzniklá působením přírodních jevů - lokální povodně na přítocích Lužické a Černé Nisy, přílivové vlny při protržení hrází rybníků (např. Mlýnský rybník), sesuvy (např. skalní masív podél ulice Dr.M.Horákové), větrná smršť, sněhové kalamity

- potenciální rizika způsobená únikem nebezpečných látek

- zvýšené riziko teroristických útoků v důsledku přítomnosti 31.brigády radiační, chemické, biologické ochrany a Podpůrného kompletu společných sil NATO v Liberci a možnost zvýšení „sociálních rizik“ (kriminalita apod.) se vstoupením do Schengenského prostoru a blízkosti ke státním hranicím.

Použité podklady

- ÚPML Liberec 2002 včetně všech schválených změn ÚP

- Průzkumy a rozbory ÚP Liberec 2008

- Strategie rozvoje Statutárního města Liberec pro období 2007 – 2020

- Ekonomický pilíř pro ÚAP SO ORP Liberec (7/2010)

- dotazníkové šetření (3/2010)

- ÚAP Libereckého kraje 2010

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje (2002) včetně aktualizací

- Oficiální webové stránky města: http://www.liberec.cz

- Portál České geologické služby: http://www.geologicke-mapy.cz/regiony/

- Městská a obecní statistika, ČSÚ: http://www.czso.cz