| MNÍŠEK | Kód obce: 564231 |
| --- | --- |
| Základní údaje: Rozloha: 2544 ha Nadmořská výška: 377 m.n.m. (365 – 885) Počet obyvatel: 1334 (k 31.3.2010) Základní sídelní jednotky: Mníšek Místní části: Mníšek, Fojtka Katastrální území: Mníšek u Liberce, Fojtka Poloha a příslušnost ke správním úřadům Obec leží v SV části ORP Liberec. Sousedí s obcemi Nová Ves, Liberec a Oldřichov v Hájích v ORP Liberec, s obcí Frýdlant v ORP Frýdlant a s obcí Bedřichov v ORP Jablonec nad Nisou. Pověřený obecní úřad: Chrastava Stavební úřad: Chrastava |  |

Charakteristika obce a základní uspořádání území

- Základní charakteristika obce: Je to rychle se rozrůstající obec se základní občanskou vybaveností. Je zde patrná silná orientace na Liberec. Z výhodné polohy a dobré dopravní dostupnosti obce vychází i zvýšený zájem o výstavbu nových domů pro bydlení. Správní území je v porovnání s ostatními obcemi v ORP Liberec poměrně rozsáhlé. Mníšek se rozkládá na jihozápadním úpatí Jizerských hor a v jejich podhůří. To je dobře patrné i velikým podílem ploch lesů. Z celkové rozlohy obce tvoří 70% plochy lesní pozemky. Velká část území náleží do CHKO Jizerské hory. Podstatná část obydlené části se nachází v okolí silnic. Dominantou obce je barokní kostel sv. Mikuláše, železniční trať vedená na náspech. Zástavba se rozkládá v mělkém údolí podél vodního toku Jeřice a dále podél komunikace směřující z Liberce do Frýdlantu. V obci se nachází významné vodní dílo Fojtka a golfový areál Ypsilon.

- Kategorizace obce: obec příměstského charakteru

- Sídelní typ (typologie osídlení): Obec Mníšek má 2 územní celky. Hlavní část sídla se rozkládá podél řeky Jeřice, dále podél okolí komunikací I/13, II/592, III/2904 a III/2907. Je to tedy obec převážně liniového charakteru

- Charakter zástavby: vychází z původní historické liniové zástavby podél výše uvedených silnic. Podél řeky Jeřice i podél hlavních komunikací je zástavba mírně rozvolněná a odpovídá podhorské zástavbě. Střed obce Mníšek je jádrovým osídlením, skládající se z centrální kompaktnější části a části okrajové s rozptýleným osídlením, přecházejícím do volné krajiny.

- Funkční uspořádání sídla: převažuje funkce obytná promísená s výrobou a se službami. V centrální části se vyskytují četné plochy občanského vybavení. Na okrajích sídla se vyskytují areály se zemědělskou výrobou. Významné plochy výroby, skladů a výrobních služeb se vyskytují u železniční stanice a v blízkosti komunikace I/13.

Postavení obce v osídlení a širší vztahy

- Postavení obce v osídlení: V rámci Libereckého kraje (ÚAP LK 2008) je obcí ostatní (nestřediskovou).

- Spádovost obce: základní občanské vybavení je přímo v obci; za vyšší vybaveností se dojíždí do Liberce.

- Obec leží dle PÚR v rozvojové oblasti OB7 a na koridoru KD1.

- V rámci zpracování ZÚR Libereckého kraje byla obec zařazena do turistické oblasti Jizerské hory, podoblast Jizerské hory.

- Účast v mikroregionech: dobrovolný svazek obcí Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko, regionální sdružení Euroregion Nisa, MAS Podještědí, Jizerské podhůří.

Enviromentální pilíř

Geologie a geomorfologie

- Z regionálně geologického hlediska náleží zájmové území jednotce Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor (převažující horniny – žuly, ruly).

- Obec leží z hlediska geomorfologického členění v Krkonošské oblasti. Územní celek: Jizerské hory, do níže položených oblastí zabíhá Žitavská pánev.

Hydrologie a klimatologie

- Oblast zájmového území náleží do následujících povodí: Jeřice, Fojtka, Albrechtický a Radčický potok.

- V území se nachází vodní dílo Fojtka, které je určené jako ochrana před povodněmi. Ale je hojně využívané i pro rekreaci. Dále se zde vyskytuje několik bezejmenných vodních nádrží a zatopených lomů po ukončené těžbě žuly.

- Řešené území leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Jizerské hory.

- Zájmové území náleží ke klimatické oblasti MT1 (mírně teplý) v západní polovině území a CH7 chladný region) v oblasti Jizerských hor.

Kvalita životního prostředí

- Kvalita životního prostředí je velmi dobrá. V území se nenachází skládky ani spalovny odpadů. Oblast není zahrnuta do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší.

- Kvalita ovzduší je nejvíce ovlivňována z dálkových zdrojů (elektrárna Turow) a spalovacími procesy z lokálních topenišť. Zanedbatelný není ani podíl tranzitní dopravy.

- V obci nejsou černé skládky, odpadové hospodářství – separace odpadu a svoz nebezpečného odpadu je v obci zajištěno.

- Oblast je zařazena do vysokého rizika pronikání radonu.

Ochrana přírody a krajiny

- Dle biogeografického členění ČR (Culek, 1994) náleží řešené území do biogeografické podprovincie Hercynské. Řešené území tvoří součást bioregionu 1.67 Jizerskohorský a 1.56 Žitavský a biochory: 4PR, 4VS, 4BR, 4SR, 5SR, 6PR, 6ZR

- Přes řešené území obce Mníšek jsou vymezeny části tras nadregionálního biokoridoru (K19MB) do oblasti Jizerských hor. Dále zde jsou vymezena i regionální biocentra (RC05, RC1667). Na území obce jsou vymezeny i biokoridory a biocentra místního významu.

- Krajinný ráz sídla je pestrý. Území obce spadá do následujících oblastí krajinného rázu: OKR 02 – Hrádecko-Chrastavsko, OKR 03 – Jizerské hory. Podoblasti POKR 02-b – Liberecko, POKR 03-a – Centrální část (náhorní plošina), POKR 03-h – Krásná Studánka, Oldřichov.

- Prakticky celé územím obce leží v CHKO Jizerské hory.

- Do severní části území zasahuje Natura 2000 – EVL Jizerskohorské bučiny.

- V jižní části leží přírodní památka Fojtecký mokřad a přírodní památka  Pod Dračí skálou.

- Významné krajinné prvky definované ze zákona (mimo lesy, vodní toky a vodí plochy)  představují drobné plochy mokřadů a nivní plochy podél vodních toků.

- V území se vyskytují lesy ochranné i lesy zvláštního určení.

Sociální pilíř

Sociodemografické podmínky

- Trvalý růst počtu obyvatel

- Trend stárnutí populace

- Potenciální uživatelé území – cca 1800

- Soudržnost obyvatel: SDH Mníšek, myslivecké sdružení, TJ, Klub českých turistů, tenisový klub, fotbalový klub; pořádány kulturní akce různého druhu – hasičský bál, dětský den, závody v zimním plavání, turistické pochody Loupežnickou pěšinou, soutěž mladých hasičů, Mikulášská besídka pro důchodce, Fojtecký triatlon, Vánoční slavnosti a trhy v ZŠ, Valešův betlém.

Veřejné občanské vybavení

- Nabídka základní občanské vybavenosti: obchodní provozovny a další služby, které odpovídají místním potřebám. Nejedná se však o spádové město pro dojíždění za touto vybaveností. To je způsobeno výbornou dostupností města Liberce.

- V obci není příliš zařízení cestovního ruchu; kapacita pro ubytování je cca 75 lůžek.

- Za vyšší vybaveností (SŠ, VŠ, úřady, obchod, kultura, nemocnice, …) se dojíždí zejména do Liberce.

Památková péče

- Na území obce se nachází 6 objektů evidovaných jako nemovitá kulturní památka.

- Architektonicky a historicky významnými objekty jsou Kostel sv. Mikuláše s farou, stavby lidové architektury (podhorská zástavba).

Bezpečnost

- V řešeném území se nenacházejí objekty významné pro obranu státu. Pouze se zde táhne linie lehkého opevnění (západní část území). Riziko představují mimořádné události vzniklé působením přírodních sil (zátopy a povodně řeky Jeřice).

- V řešeném území se nenachází obvodní oddělení Policie ČR (nejbližší v Liberci a Chrastavě) ani operační informační středisko HZS (nejbližší v Liberci).

Ekonomický pilíř

Dopravní infrastruktura

- Mníšek je na širší strukturu osídlení napojen silnicí I. třídy (I/13), která spojuje Liberec a Frýdlant. Dále územím prochází komunikace II. třídy (II/592) z Chrastavy. Obcí se táhne několik komunikací III. třídy. Komunikace III/2904 vede přes obec do Oldřichova a Raspenavy. Komunikace III/2907 vede z centra obce do Fojtky a komunikace III/2908 z Fojtky do Zaječího Dolu.

- V území obce se nachází železniční trať Liberec-Frýdlant-Černousy a na území obce je jedna železniční zastávka. To zaručuje dobrou dopravní dostupnost veřejné dopravy.

- Územím obce prochází cyklotrasy č. 22 (jizersko-krkonošská magistrála) a č. 3006 (Stráž nad Nisou-Filipovka). Dále je na území obce několik turistických tras směřujících do Jizerských hor. Je zde i naučná stezka Tisy pod Dračí skálou.

Technická infrastruktura

- Vodovodní síť v obci je zásobena ze skupinového vodovodu pro Mníšek, Novou Ves, a Oldřichov v Hájích se skupinovým zdrojem - vrt v Mníšku. Majitel a provozovatel vodovodu je obec. Vodovodní síť se postupně rozšiřuje dle potřeb připojení nové výstavby. Výjimkou je část obce Fojtka, kde není vodovod vůbec. Zásobování vodou je zde řešeno individuálně studnami (špatná kvalita vody kvůli radonu). Vybudování vodovodu ve Fojtce je plánované ve třech tlakových pásmech s realizací po roce 2015.

- Systém veřejné kanalizace je přítomný, ale není souvislý. Na kanalizaci je napojeno cca 45% obyvatel. V obci jsou vybudované tři malé čistírny odpadních vod, kam je místní kanalizace sváděna. Likvidace zbylých odpadních vod (zejména část obce Fojtka) je řešena individuálně v septicích nebo žumpách s odvozem odpadních vod na ČOV Mníšek (Pod Školou). Kaly z těchto malých ČOV se svážejí na ČOV Chrastava. Část odpadních vod se sváží i na ČOV Liberec. Výhledově se počítá s rozšířením a celkové modernizaci kanalizace. Stávají malé septiky a ČOV se budou postupně rušit.

- Přes území obce nejsou trasovány nadřazené systémy technické infrastruktury. Pouze u východního cípu území prochází el. vedení VVN 110 kV z Liberce do Frýdlantu.

- Na území Mníšku je přítomno 14 trafostanic pro zásobování obce elektrickou energií. Pro napojení trafostanic je zde několik tras vedení VN 22 kV.

- Hlavní část obce je plynofikována, ve střední části obce je regulační stanice vysokotlakého plynovodu, který je veden směrem od Chrastavy.

- Jako hlavní palivo pro vytápění je využíván plyn a uhlí, částečně elektrická energie.

- Územím prochází dálkový telefonní kabel ve vlastnictví O2 Telefónica.

Hospodářská základna

- Dominantním zaměstnavatelským sektorem pro obec jsou služby. Potenciálem dalšího rozvoje služeb je především cestovní ruch. Obec má pro rozvoj cestovního ruchu příznivé podmínky. Leží v krásné přírodě, v blízkosti vodního díla Fojtka, v obci se nachází golfové hřiště, bikepark, cyklostezka, tenisové kurty, připravuje se výstavba hotelu na místě bývalé továrny.

- Vzdělanostní struktura obyvatelstva je relativně příznivá, což zlepšuje uplatnitelnost ekonomicky aktivních obyvatel na trhu práce.

- Věková struktura obyvatelstva se vyznačuje vyšším podílem obyvatelstva v předproduktivním věku, než je podíl obyvatel v poproduktivním věku.

- Podmínkou udržení příznivé věkové skladby obyvatelstva je rozvoj bytové výstavby. Obec pro rozvoj bytové výstavby vytváří systematicky podmínky – etapovitě rozšiřuje vodovodní a kanalizační síť.

- Významná je vyjížďka obyvatel za prací, která je podmínkou udržení míry nezaměstnanosti na přijatelné úrovni. Z toho důvodu je třeba věnovat pozornost dopravní dostupnosti a obslužnosti obce.

- Hlavním problémem obce je existence staré skládky chemického odpadu.

Programové priority rozvoje obce

- Obec má zpracován program obnovy venkova (2007-2012) z 12/2006. Program je průběžně doplňován a rozšiřován dle aktuálních potřeb.

- Hlavní cíl: Rozvoj obytných a rekreačních funkcí obce s využitím výhodné dopravní polohy,  zlepšení sociálně-demografických charakteristik a stabilizace obyvatelstva.

  - Rozvinout vybavenost obce potřebnými službami, rozšířit nabídku volnočasových aktivit.

  - Rozšířená nabídka různých forem bydlení na území města a zajištěná související infrastruktura.

  - Zvýšení přínosů z řízeného rozvoje cestovního ruchu.

Záměry na provedení změn v území vyplývající z ÚPD a ÚPP

- Záměry z nadřazené dokumentace: D27+RGM (optimalizace a elektrifikace v úseku Liberec– Černousy–hranice ČR ve vazbě na dohodu AGTC - koridor mezinárodního významu + projekt regiotram), D20 (rekategorizace ze silnice III. třídy na II. a homogenizace stávající trasy silnice III/2904 v úseku Mníšek-Raspenava), P03 (koridor pro umístění protipovodňových opatření na řece Jeřici v úseku Oldřichov v Hájích–Chrastava), K19MB (nadregionální biokoridor), NR5 (nadregionální cyklokoridor Liberec-Frýdlant), D08 (přeložka silnice I/13 Stráž nad Nisou-Dětřichov), RC05 (regionální biocentrum), RC1667 (regionální biokoridor)

Záměry vyplývající z průzkumů a dotazníků v rámci aktualizace ÚAP

- vybudování kulturně-společenského centra na pláži u přehrady Fojtka, kde budou na obecních pozemcích vybudovány restaurace a zázemí pro letní rekreaci.

- rozšíření kanalizace – každoročně realizována část

- rozšíření vodovodní sítě - každoroční rozšiřování dle potřeb

- ČOV pod hřištěm vč. odkanalizování centra obce (2012)

- místní komunikace k novým stavebním parcelám – realizace

- dokončení rekonstrukce kostela – téměř hotovo

- přestavba ZŠ – strav. Provoz a ústřední topení

- Tomovy parky

- stezka okolo přehrady

- komunikace od hřbitova k nádraží

- zřízení stanice obecní policie

- přestavba centra a vybudování náměstí

- výstavba chodníků a veřejného osvětlení – částečně realizováno

- plovárna

- rekonstrukce továrny na hotel (majitel Ypsilon)

Problémy k řešení v ÚPD

Závady

- nedostatečná segregace pěší a cyklo dopravy od motorové

- podmáčená navážka u ČOV

Problémy

- Sociální problematika – chybějící obecní policie

- Dopravní problémy – zatížení města nákladní dopravou (transport stavebního kamene z Krásného Lesa), špatný stav některých místních komunikací

Rizika

- vysoké riziko ohrožení radonem z podloží

- staré ekologické zátěže – bývalá skládka chemického odpadu

Použité podklady

- Mníšek – územní plán

- ÚAP ORP Liberec

- Program obnovy obce Mníšek (2007-2012)

- dotazníkové šetření (3/2010)

- ÚAP Libereckého kraje 2010