| NOVÁ VES | Kód obce: 564176 |
| --- | --- |
| Základní údaje: Rozloha: 1 234 ha Nadmořská výška: 353 m.n.m. (320 – 790) Počet obyvatel: 808 (k 1.1.2010) Základní sídelní jednotky: Nová Ves Místní části: Nová Ves, Mlýnice, Nová Víska, Růžek Poloha a příslušnost ke správním úřadům Leží severozápadně od Liberce mezi Mníškem a Chrastavou. Sousedí s obcemi Frýdlant, Mníšek, Liberec, Chrastava. (vše v ORP Liberec) Pověřený obecní úřad: Nová Ves Stavební úřad: Chrastava |  |

Charakteristika obce a základní uspořádání území

- Základní charakteristika obce: Je součástí ORP Liberec. Osídlení je z větší části podél silnice II. třídy, která vede údolím podél řeky Jeřice. Obec je převážně ohraničena lesy. V jižní části je to Bedřichovský les a zalesněný Novočeský vrch (510m n. m.). Na severu tvoří hranici lesy na Spáleném vrchu až ke Kameništi. Na východě hraničí s katastrálním územím Mníšku, kde částečně tvoří hranici Albrechtický potok s přehradou Mlýnice. Na západě sousedí s katastrálním územím Chrastavy.

- Kategorizace obce: obec vesnického charakteru

- Sídelní typ (typologie osídlení): Ves řadová. Zástavba je rozprostřena podél hlavní komunikace.

- Charakter zástavby: původní charakter obce byl zemědělský. Dnes je spíše výrobní. Zástavba je rozptýlená podél komunikace II. třídy. V některých místech soustředěnější, někde s většími volnějšími prolukami. Vždy jde ale o zástavbu solitérní (rodinné domky a vilky).

- Funkční uspořádání sídla: převažuje funkce obytná a rekreační (hlavně pro Liberec) mírně výrobní. Obec je bez jakéhokoliv centrálního prostoru s rozptýleným občanským vybavením.

Postavení obce v osídlení a širší vztahy

- Postavení obce v osídlení: ostatní nestředisková obec.

- Spádovost obce: základní občanské vybavení je částečně přímo v obci (pošta, hospoda, obecní úřad). Lékařské služby jsou v Mníšku, Chrastavě a v Liberci. Další vybavenost je v Chrastavě, za vyšší vybaveností se dojíždí do Liberce.

- Účast v mikroregionech: Jizerské  podhůří, Mikroregion chrastavko-hádecko, MAS Podještědí

Enviromentální pilíř

Geologie a geomorfologie

- Leží v Sudecké soustavě v západních Sudetech na okraji Jizerského masivu. Navazuje na Chrastavkou kotlinu. V podloží celé této oblasti jsou žuly a ortoruly – zvláště ortoruly jizerské. Překryvové nánosy jsou štěrkovité až písčité sedimenty. Půdy jsou hnědé a kyselé.

- Obec leží z hlediska geomorfologického členění v Krkonošsko-jesenické soustavě, v oblasti Krkonošské podsoustavy. Územní celek: Jizerské hory.

Hydrologie a klimatologie

- Řešené území leží v povodí Nisy. Územím protéká od východu k západu řeka Jeřice, která odvádí povrchové vody z území. Dále zde protéká Albrechtický potok, Polní potok a několik bezejmenných přítoků Jeřice.

- Nachází se zde vodní nádrž Mlýnice, nádrž za sociálním ústavem a pivovarský rybník

- Spadá do chráněná oblast přirozené akumulace vod Jizerské hory.

- Zájmové území spadá velmi malou částí na jihu do klimatického regionu MT 4 mírně teplého, vlhkého, s průměrnou roční teplotou 6-7°C, s průměrným ročním úhrnem srážek 650 - 750 mm.

- Převažující částí spadá do klimatického regionu MCH – mírně chladného, vlhkého, s průměrnou roční teplotou 5 – 6 °C, s průměrným ročním úhrnem srážek 700 - 800 mm.

Kvalita životního prostředí

- Kvalita životního prostředí je obecně dobrá, v území se nenachází skládky ani spalovny odpadů.

- Kvalita ovzduší je nejvíce ovlivňována tranzitní dopravou, částečně z dálkových zdrojů (elektrárna Turka a Hirschfelde) a spalovacími procesy z lokálních topenišť.

- Území je zařazeno do emisního pásma C, kde je životnost smrků ztepilého 40-60 let.

- Nachází se v území bez překročení imisních limitů sledovaných ukazatelů

- V obci jsou 2 černé skládky, odpadové hospodářství – separace odpadu a svoz nebezpečného odpadu je v obci zajištěno firmou A.S.A. Liberec.

- Oblast je zařazena do vysokého radonového ohrožení.

Ochrana přírody a krajiny

- Dle biogeografického členění ČR (Culek, 1994) náleží řešené území do bioregionu 1.67 Jizerskohorský, biochory: 5HS, 4SS, 4BS, 4VS, 4BE.

- V jižním cípu se nachází regionální biocentrum RC 1913 a biokoridor RK 640, který dále směřuje  do Chrastavy. Na území obce se nachází 5 lokálních biocenter, které jsou spolu propojeny lokálními biokoridory.

- Přes řešené území obce Kryštofovo Údolí jsou vymezeny části tras nadregionálního biokoridoru (přes Ještědský hřbet od JV míří severně a postupně se stáčí na severozápad do Lužických hor). U hranic obce s Liberce se nachází rozsáhlé regionální biocentrum RC387. Na území obce je dále  vymezena hustá síť biokoridorů biocenter místního významu.

- Krajinný ráz sídla spadá do následujících oblastí krajinného rázu: OKR 02 – Hrádecko –Chrastavsko a Liberecká kotlina, OKR 03 – Jizerské hory (Albrechtice)

- Není zde vyhlášen žádný památný strom ani žádný registrovaný VKP.

- Severovýchodní část k.ú. Mlýnice se nachází v CHKO JH.

- Významné krajinné prvky definované ze zákona (mimo lesy, vodní toky a vodí plochy)  představují drobné zamokřené plochy.

- Je zde zastoupení lesů zvláštního určení a v malé míře lesy hospodářské. Věková a druhová skladba porostů je rovnoměrně zastoupena.

Sociální pilíř

Sociodemografické podmínky

- Do roku 2008 pozvolna stoupající počet obyvatel

- Převládá obyvatelstvo v produktivním věku

- Většina obyvatel vyjíždí za prací do okolních měst (Liberec, Mladá Boleslav)

- Soudržnost obyvatel: Fotbalový klub, sbor dobrovolných hasičů, myslivecké sdružení, Český svaz žen

Veřejné občanské vybavení

- V obci je jedno zařízení cestovního ruchu s kapacitou 8 lůžek.

- Nachází se zde smíšené zboží, večerka, kadeřnictví, 2 hospody (jedna vaří)

- Za dalším vybavením se převážně dojíždí do Liberce a Chrastavy

- Ze sportovních a rekreačních zařízení je k dispozici fotbalové hřiště, hřiště u MŠ, přehrada, motokrosová dráha

Památková péče

- Na území obce se nachází 2 objekty evidované jako nemovitá kulturní památka.

- Architektonicky a historicky významnými objekty je Kostel Nanebevzetí pany Marie, Stáj č.p. 87, Stará sklárna, sídlo Kateřiny Šlikové z Redernu

- Nacházejí se zde technické památky Přístupová cesta k brodu přes Jeřici, Jez na Jeřici, Náhon k elektrárně

Bezpečnost

- V řešeném území se nacházejí objekty lehkého opevnění.

- Obec je ohrožena záplavami.

- V obci se nachází sbor dobrovolných hasičů. Obvodní oddělení Policie ČR je v Chrastavě a v Liberci.

Ekonomický pilíř

Dopravní infrastruktura

- Obec je na širší strukturu osídlení napojena silnicí II. třídy. Silnice II/592 prochází středem obce a v západním směru spojuje obec s Chrastavou a ve východním směru s Mníškem a dále silnicí I/13 s Frýdlantem v Čechách. Východní částí obce (při hranici s Mníškem) je navrhován průtah silnice I/13 s přemostěním přes údolí obce. V SV části obce se nachází silnice III/27253.

- Obec není napojena na žádnou železniční trať.

- Územím obce prochází nadregionální cyklokoridor č. 10, který kopíruje vodní tok Jeřice a má v západním směru dvě odnože. Jedna směrem na Frýdlant v Čechách a druhá na Chrastavu.

Technická infrastruktura

- Obec má svůj vodovod, který vede z Mníšku podél silnice II/592 s odbočkou směrem do prostoru Brazílie a s levoboční odbočkou do středu obce. Zbylé zásobování vodou je řešeno individuelně pomocí studní.

- Systém veřejné kanalizace v obci není přítomný. Pouze několik objektů má domovní čistírnu odpadních vod. Likvidace odpadních vod je řešena pomocí mechanických septiků či jímek na vybírání. Pro obec je navržena kanalizace, která z velké části kopíruje trasy vodovodního řadu.

- Přes území obce vede dálkový kabel Liberec – Frýdlant ve vlastnictví Telefónici O2.

- Na území obce je 5 trafostanic pro zásobování elektrickou energií. Napájení je řešeno na úrovni 22 kV. Obcí prochází, směrem od Liberce, vrchní vedení 110 kV s odbočkou na Frýdlant v Čechách a na Chrastavu.

- Obce je není plynofikována. Plynovod jí pouze prochází.

- Jako hlavní palivo pro vytápění je využíván topný olej, dřevo, uhlí a částečně elektrická energie.

Hospodářská základna

- Obec má svůj vodovod, který vede z Mníšku podél silnice II/592 s odbočkou směrem do prostoru Brazílie a s levoboční odbočkou do středu obce. Zbylé zásobování vodou je řešeno individuelně pomocí studní.

- Dominantním zaměstnavatelským sektorem pro obec je zpracovatelský průmysl. V kombinaci s velmi nízkou vzdělaností obyvatelstva je tato skutečnost hrozbou vysoké strukturální nezaměstnanosti.

- Vzhledem k nedostatku pracovních příležitostí v obci je významná vyjížďka obyvatel za prací. Je proto třeba věnovat pozornost dopravní dostupnosti a obslužnosti obce.

- Věková struktura obyvatelstva je příznivá. Obec vykazuje vysoký podíl obyvatelstva v předproduktivním věku, což bude zvyšovat poptávku po školských zařízeních.

- Potenciál rozvoje obce lze spatřovat v rozvoji občanské vybavenosti a dokončení technické infrastruktury (vodovod, kanalizace s napojením na ČOV). Dokončení vodovodu a kanalizace je také podmínkou rozvoje bytové výstavby.

- Obec může plnit úlohu rekreačního zázemí pro obyvatele měst. Nedaleko obce se nachází přehrada Mlýnice, záměrem obce je vybudovat u přehrady parkoviště. Dále obec plánuje výstavbu sportovního areálu a rekonstruovat cyklostezku.

Programové priority rozvoje obce

- Obec má zpracován program rozvoje obce do roku 2013. K dispozici je pouze na obci.

Záměry na provedení změn v území vyplývající z ÚPD a ÚPP

- Obnova dopravní a technické infrastruktury po povodních

Záměry vyplývající z průzkumů a dotazníků v rámci aktualizace ÚAP

- Vytvořit zázemí odpovídající cestovnímu ruchu

- Umožňování a rozvoj výstavby RD

- rozšíření vodovodu a kanalizace

- zachování ZŠ

- odkoupit areál bývalé pily od ČR a jeho revitalizace

- parkovací plochy v centru obce

- rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ

- oprava hasičské zbrojnice

- rekonstrukce cyklostezky

- úprava rybníka Makohyňák

- výstavba nádrží u Lamačů

- rozšíření místních komunikací

- zřízení smuteční síně

- rekonstrukce obecního domu

- vybudovaní víceúčelového sportovního areálu

- rekonstrukce hostince Pod kaštany

- parkoviště u přehrady

- výstavba centra sociálních služeb v areálu bývalé pily

Problémy k řešení v ÚPD

Závady

- nedostatečná segregace pěší a cyklo dopravy od motorové

Problémy

- Nedostatečné odkanalizování

- sociálně slabé skupiny obyvatel

- problémy s vodou na části obce

- nedostatečné finance

Rizika

- riziko povodní

Použité podklady

- Nová Ves – územní plán

- ÚAP ORP Liberec

- dotazníkové šetření (4/2010)

- Atlas ŽP LK