| VŠELIBICE | Kód obce: 564532 |
| --- | --- |
| Základní údaje: Rozloha: 1843 ha Nadmořská výška: 386 m.n.m. (246 – 504) Počet obyvatel: 532 (k 31.12.2009) Základní sídelní jednotky: Všelibice Místní části: Benešovice, Březová, Budíkov, Chlístov, Lísky, Malčice, Nantiškov, Nesvačily, Podjestřábí, Přibyslavice, Roveň, Vrtky, Všelibice Katastrální území: Benešovice u Všelibic, Březová u Všelibic,Malčice u Všelibic, Nesvačily u Všelibic, Přibyslavice, Všelibice Poloha a příslušnost ke správním úřadům Obec leží v JZ části ORP Liberec. Sousedí s obcemi Hlavice, Cetenov, Český Dub v ORP Liberec a s obcemi Strážiště, Chocnějovice a Kobyly v ORP Mnichovo Hradiště Pověřený obecní úřad: Český Dub Stavební úřad: Český Dub |  |

Charakteristika obce a základní uspořádání území

- Základní charakteristika obce: od severu k jihu protáhlá zemědělská obec s několika rozptýlenými sídly propojenými do spádově nejvýznamnějšího sídla - Všelibic. Výškově členité území v podhůří Ještědského hřbetu v jižní části ohraničené hlubokými zalesněnými údolími Mohelky a Malé Mohelky, v rovinatých centrálních polohách s rozsáhlými poli a pastvinami, na severu kopcovitější a více zalesněné.

- Kategorizace obce: malá obec venkovského charakteru

- Sídelní typ (typologie osídlení): rozptýlené osídlení tvořené původně 13 samostatnými sídly. Největší sídlo Všelibice je typem vsi hromadné, Březová a Benešovice mají charakter vsi návesní.

- Charakter zástavby: v severní části území rozvolněná až rozptýlená zástavba rodinných, rekreačních a několika bytových domů podél komunikací nebo s hromadným uspořádáním. Ve střední a jižní části sídla se soustředěnou zástavbou zemědělských usedlostí (původních) a rodinných domů venkovského charakteru na okrajích některých sídel objemově významné zemědělské případně výrobní areály.

- Funkční uspořádání sídla: převažující funkcí je bydlení individuálního charakteru v rodinných a rekreačních domech s přidruženou drobnou výrobou a službami, významné jsou také plochy výroby.

Postavení obce v osídlení a širší vztahy

- Postavení obce v osídlení: v rámci Libereckého kraje (ÚAP LK 2008) je obcí ostatní (nestřediskovou)

- Spádovost obce: za základní občanskou vybaveností do  Českého Dubu, Hlavice a Osečné za vyšší vybaveností a za prací do Mnichova Hradiště, Liberce a Mladé Boleslavi

- Obec neleží v žádné rozvojové ose ani oblasti republikového nebo krajského významu

- V rámci zpracování ZÚR Libereckého kraje byla obec zařazena do turistické oblasti Lužické hory – Ještědský hřbet, podoblasti Ještěd a Podještědí.

- Účast v mikroregionech: dobrovolný svazek obcí Podještědí, MAS Podještědí

Enviromentální pilíř

Geologie a geomorfologie

- Z regionálně geologického hlediska náleží zájmové území jednotce Česká křídová pánev v jizerském vývoji. Převažujícími horninami jsou vápenito-jílovité a křemenné pískovce překryté sprašemi a sprašovými hlínami, v říčních údolích nivními sedimenty z období kvartéru.

- Obec leží v severozápadní části geomorfologického celku Jičínská pahorkatina, podcelku Turnovská pahorkatina (okrsku Českodubská pahorkatina), soustava Česká tabule.

Hydrologie a klimatologie

- Z území je voda odváděna Malou Mohelkou s přítoky a Mohelkou a jejím pravostranným přítokem Ještědkou, které ohraničují území z V vše v povodí Jizery.

- V území jsou jen drobné vodní nádrže.

- Celé řešené území leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Severočeská křída.

- Zájmové území náleží ke klimatické oblasti MT 7 region mírně teplý, vlhký, vrchovinný.

- Všechny katastry obce jsou zařazeny do zranitelné oblasti.

Kvalita životního prostředí

- Kvalita životního prostředí je obecně dobrá, v území se nenachází skládky ani spalovny odpadů,

- Celé území je zahrnuto do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší  - překročení imisních limitů pro ochranu zdraví včetně přízemního ozónu – vzdálené zdroje a spalovací procesy z lokálních topenišť, případně vliv dopravy.

- Zatížení hlukem v obci je v normě, zastavěným územím prochází pouze komunikce III. třídy s nízkou intenzitou dopravy, silnice II. třídy zasahuje do území jen okrajově.

- Odpadové hospodářství – separace odpadu a svoz nebezpečného odpadu je v obci zajištěno.

- V obci se nachází 3 staré zátěže území – skládky z evidence ČGS v k.ú. Všlibice, Malčice a Přibyslavice. Dříve četné černé skládky se podařilo zlikvidovat.

- Oblast je zařazena do nízkého až přechodného rizika pronikání radonu

Ochrana přírody a krajiny

- Dle biogeografického členění ČR (Culek, 1994) náleží řešené území do biogeografické podprovincie Hercynské. Řešené území tvoří součást bioregionu 1.34 Ralský a biochory: 4BE, 4BF, 4BW a 4UF.

- Na území obce se nevyskytují velkoplošná ani maloplošná zvláště chráněná území.

- Po JV hranici území v údolí Mohelky vede regionální biokoridor RK 666, na severu území okrajově zasahuje regionální biocentrum RC02 Čertova zeď s navazujícím biokoridorem RK06, dále je v území vymezeno 13 lokálních biocenter propojených lokálními biokoridory.

- Krajinný ráz sídla je zařazen do oblasti krajinného rázu (OKR): 10 – Českodubsko - Hodkovicko, podoblasti krajinného rázu (POKR): 10a – Českodubsko.

Sociální pilíř

Sociodemografické podmínky

- Počet obyvatel mírně roste (migrační přírůstek obyvatel)

- Trend stárnutí populace - v současnosti nepříznivá věková struktura a trend vylidňování menších sídel (osad)

- Potenciální uživatelé území – 750

- Soudržnost obyvatel:

spolky   - Sbor dobrovolných hasičů Všelibice, Vrtky Březová

          - Myslivecká sdružení Všelibice, Vrtky

          - Honební společenstvo Všelibice, Benešovice

          - Český zahrádkářský svaz

kulturní akce – Všelibický pohár, Celosvětový sraz motocyklů do 50 ccm

Veřejné občanské vybavení

- V obci je jen část základního občanského vybavení: Obecní úřad s knihovnou, Kulturním dům s velkým sálem a restaurací ve Všelibicích, restaurace Líska, knihovna ve Vrtkách, pošta, smíšené zboží ve Všelibicích s pojízdnou prodejnou, víceúčelová požární nádrž, tenisový kurt  a hřiště ve Všelibicích.

- Za zákadní občanskou vybaveností (MŠ, ZŠ, lékař, obchody) se dojíždí zejména do Českého Dubu a Hlavice

- Za vyšší občanskou vybaveností a za prací (SŠ, úřady, obchody, zdravotnictví, kultura) se dojíždí zejména do Českého Dubu, Liberce, Mnichova Hradiště a Osečné

Památková péče

- V území obce se nacházejí 4 nemovité kulturní památky: venkovská usedlost čp. 3 a sousoší Nejsvětější Trojice v Budíkově, smírčí kříž ve Všelibicích a venkovská usedlost č.p. 1 v Benešovicích.

- Architektonicky významnými objekty jsou objekty lidové architektury rozptýlené po celém území obce mimo části Přibyslavice (roubené domy, kapličky, kříže, bývalý vodojem ve Vrtkách).

Bezpečnost

- V řešeném území se nenacházejí objekty významné pro obranu státu. Riziko představují mimořádné události vzniklé působením přírodních sil (zátopy a povodně).

- Nejbližší obvodní oddělení Policie ČR  je v Českém Dubu.

Ekonomický pilíř

Dopravní infrastruktura

- Řešené území je položeno mimo hlavní silniční trasy. Základní komunikační kostra obce je tvořena sítí silnic III. třídy: III/2773 (severojižní dopravní osa území), III/2774, III/27715 a III/2779 doplněná místními komunikacemi obsluhující některá sídla (místní části).

- Komunikace III/2773 a III/27715 jsou důležité z hlediska vazeb na okolní obce – zajišťují přímé spojení do Českého Dubu a na silnici II. třídy II/277 (Český Dub – Mnichovo Hradiště), které zasahuje okrajově i na území obce.

- V území obce se nenachází železniční trať. Nejbližší železniční zastávka je v Hodkovicích nad Mohelkou na železniční trati Liberec - Turnov.

- Územím prochází cyklotrasa T3048 (Cetenov -Svijany – Ploukonice) a T3050 (Stohánek – Všelibice, Pěnčín). JZ okraj území obce řeže modře značená turistická trasa (Čertova zeď, Hlavice, Mohelnice nad Jizerou).

Technická infrastruktura

- Obec má vybudován veřejný vodovod, na který jsou napojeny všechna sídla kromě částí obce Chlístov a Podjestřábí (individuální zásobování vodou). Části obce Všelibice, Roveň, Malčice a Březová jsou napojeny na oblastní vodovod - vodní zdroj Dolánky, vodojem Roveň. Části obce Vrtky, Nantiškov, Nesvačily, Přibyslavice, Benešovice a Lísky jsou napojeny na veřejný vodovod – vodní zdroj Vrtky vodojem Vrtky. Sídlo Budíkov je dotováno ze zdroje Smržov, vodojem Smržov. Vlastníkem vodovodu je SVS, provozovatelem jsou SČVaK. Napojeno je 90% obyvatel.

- V sídle Všelibic je vybudovaná pro část území kanalizace (délka stok 1,9 km) s napojením 32% obyvatel, ČOV pro 200 EO s vypouštěním odpadní vody do Malé Mohelky: majitel SVS a.s., provozovatel SČVaK a.s.. V sídle Vrtky je místní ČOV pro bytové domy a zemědělský areál. V ostatních sídlech individuální čištění odpadních vod (žumpy, septiky, případně domovní ČOV).

- Přes území obce je trasován nadřazený systém technické infrastruktury – oblastní vodovod Dolánky – Liberec (DN600) s vodojemem v Rovni.

- Zásobování území obce elektrickou energií je zajišťováno z rozvodny 110/35 kV Jeřmanice venkovním vedením 35 kV, které propojuje jednotlivé části obce. Energie je dále distribuována přes 15 stožárových trafostanic.

- Obec není plynofikována.

- Jako hlavní palivo pro vytápění je využíváno dřevo a uhlí, částečně elektrická energie a zkapalněný plyn.

- Jednotlivá sídla jsou připojena k telefonní síti. Územím prochází komunikační kabel armády ČR a několik radioreléových paprsků Radiokomunikací.

Hospodářská základna

Závěry z hodnocení ekonomického potenciálu obcí SO ORP Liberec (celé hodnocení v příloze XXX).

- Dominantním zaměstnavatelským sektorem pro obec je zpracovatelský průmysl. Významná je také zaměstnanost ekonomicky aktivního obyvatelstva v zemědělství.

- Postupný útlum zemědělské výroby v kombinaci s nepříznivou vzdělanostní strukturou obyvatelstva je příčinou vysoké strukturální nezaměstnanosti.

- Významná část obyvatelstva vyjíždí za prací. Je proto třeba věnovat pozornost dopravní dostupnosti a obslužnosti obce.

- Věková struktura obyvatelstva je v současnosti ještě uspokojivá. Z dlouhodobého hlediska se ovšem zhoršuje poměr mezi předproduktivní a poproduktivní složkou obyvatelstva. Průměrný věk obyvatel se tak zvyšuje.

- Stárnutí obyvatelstva bude zvyšovat poptávku po sociálních službách, které v obci chybí.

- Počet trvale bydlících obyvatel se snižuje. Příčinou je stárnutí obyvatelstva a prakticky nulová bytová výstavba.

- Bariérou bytové výstavby je nedokončená technická infrastruktura. Obec má problémy v zásobování pitnou vodou a ve většině obce chybí kanalizace s napojením na ČOV. Plynofikace nebyla provedena.

- Obci lze doporučit orientaci na rozvoj technické infrastruktury. Vzhledem k dochované struktuře zástavby s původními objekty chalup může obec plnit funkci rekreačního zázemí pro obyvatele měst.

Programové priority rozvoje obce

- Obec má zpracován „Program obnovy vesnice“ – aktualizace každý rok.

- Aktuální znění nebylo k dispozici, programové priority se v obecné rovině překrývají s rozvojovými záměry obce (viz níže).

Záměry na provedení změn v území vyplývající z ÚPD a ÚPP

- Z ÚPO vyplývá stabilizace současného stavu obyvatel s výhledovou velikostí obce v rozmezí 480-530 trvale bydlících obyvatel s dominantním postavením sídla Všelibice.

- Převažují rozvojové plochy pro bydlení – rodinné a rekreační domy, ve Všelibicích i bytové domy

- Plocha pro občanskou vybavenost (DPS u bytovek ve Všelibících), sport a rekreaci (hřiště u víceúčelové požární nádrže)

- Plochy výroby (rozšíření výrobního areálu Dřevoplast Ludvík – realizováno) a zemědělské výroby, případně zemědělské výroby smíšené s bydlením

- Návrh ploch na zalesnění pozemků

- Úpravy parametrů silnice v Hlístově, návrh místních a účelových komunikací, návrh parkoviště u hřbitova a u bývalé MŠ

- Rozšíření vodovodního řadu ve Všelibicích, protažení kanalizace ve Všelibicích a do Budíkova

- Návrh trafostanice a elektrického vedení VN

- Plochy asanačních úprav: 5 pobořených nebo vyhořelých objektů v k.ú. Benešovice a Všelibice

Záměry vyplývající z průzkumů a dotazníků v rámci aktualizace ÚAP

- Rekonstrukce  místních a účelových komunikací s asfaltovým povrchem (20km)

- Nahrazení nevyhovujícího vodního zdroje VRTKY vodou z VDJ Roveň a vybudování přívodního řadu Roveň – Vrtky

- Bezdrátový rozhlas po celé obci

- Zateplení obecního úřadu

- Ochrana (rekonstrukce) místních památek a objektů lidové architektury

Problémy k řešení v ÚPD

Závady

- nedostatečné čištění odpadních vod

- normám nevyhovující kvalita vody ve vodním zdroji Vrtky

- nevyhovující dopravní parametry některých místních komunikací

Problémy

Významné střety

Rizika

- staré ekologické zátěže, černé skládky odpadu

Použité podklady

- ÚPO Všelibice (3/2004)

- dotazníkové šetření (3/2010)

- Ekonomický pilíř pro ÚAP SO ORP Liberec (7/2010)

- ÚAP Libereckého kraje 2010

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje (2002) včetně aktualizací

- Oficiální webové stránky obce:  http://www.vselibice.cz/

- Portál České geologické služby: http://www.geologicke-mapy.cz/regiony/

- Městská a obecní statistika, ČSÚ: http://www.czso.cz

- mapový portál: http://www.mapy.cz