10 – SEVEROZÁPAD

| označení lokality | zastavitelná / nezastavitelná | návrh / přestavba | výměra (m2) | vlivy |  |  |  |  |  |  |  |  | doporučení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ovzduší / klima (místní mikroklima) | voda / horninové prostředí | fauna a flóra, biologická rozmanitost | krajina, krajinný ráz | ÚSES, VKP, ZCHÚ | ZPF | PUPFL | veřejné zdraví, obyvatelstvo | kulturní hodnoty |  |
| 10.01.BS1 | Z | N | 13336 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V. | téměř celá plocha leží v OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas s podmínkou. Upravit regulativ plochy tak, aby stavby na pozemku byly umístěny minimálně 25 m od lesního pozemku. Téměř celá lokalita leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 10.02.BS1 | Z | N | 3492 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II. | téměř celá plocha leží v OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas s podmínkou. Upravit regulativ plochy tak, aby stavby na pozemku byly umístěny minimálně 25 m od lesního pozemku. Celá lokalita leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 10.03.BS1 | Z | N | 14306 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozrůstání zástavby v krajinářsky cenném území; negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas s podmínkou. Lokalitu zmenšit na S část a řešit pouze jako proluku u ul. Vítkovská, příp. připojit k proluce 1 řadu RD podél komunikace mezi ul. Vítkovská a I/13. Část leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 10.04.VO3 | Z | N | 145689 | možnost umístění středních a velkých zdrojů znečišťování ovzduší; možný významný negativní vliv | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 30%, Kzc max. 70%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, výrazné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | výrazné plošné rozrůstání zástavby do volné krajiny v krajinářsky cenném území; významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bezprostřední kontakt s IP č. 1; dotčen památný strom „Machnínská lípa“ | ZPF I.+II., III.-V. | částečně zasahuje do OP lesa | možné zhoršení kvality stávajícího obytného prostoru zvýšením hluku a emisí z dopravy v souvislosti s provozem nových staveb, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území; vyšší nabídka pracovních příležitostí | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. Výrazné narušení krajinného rázu plošným rozrůstáním zástavby do volné krajiny v krajinářsky cenném území a pohledově exponovaném místě, ZPF I. a II., památný strom přímo v návrhové ploše, OP lesa, kontakt s IP č. 1. |
| 10.05.VO3 | Z | N | 112525 | možnost umístění středních a velkých zdrojů znečišťování ovzduší; možný významný negativní vliv | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 30%, Kzc max. 70%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, výrazné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozrůstání zástavby v krajinářsky cenném území; negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V., NZP | bez vlivu | možné zhoršení kvality stávajícího obytného prostoru zvýšením hluku a emisí z dopravy v souvislosti s provozem nových staveb, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území; vyšší nabídka pracovních příležitostí | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. Výrazné narušení krajinného rázu plošným rozrůstáním zástavby do volné krajiny v krajinářsky cenném území a pohledově exponovaném místě, částečně leží na ZPF I. a II. |
| 10.06.RS2 | Z | N | 17238 | minimální vliv, nepředpokládají se významné zdroje znečišťování ovzduší | mimo záplavová území; při splnění regulativů zastavěnosti (max. 50 %) nejsou předpokládány významné negativní vlivy | za předpokladu dodržení navržených regulativů zastavěnosti nejsou předpokládány významné negativní vlivy | návaznost na stávající zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I+II., III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel; zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas s podmínkami. Upravit regulativy pro plochu tak, aby stavby a zpevněné plochy zabíraly maximálně 50 % plochy lokality (Kzc max. 50%), výška staveb maximálně 2 NP. Část lokality leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 10.07.SC3 | Z | N | 10689 | možný negativní vliv z malých lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 40%, Kzc max. 60%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na stávající zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas s podmínkou. Vzhledem k okolní zástavbě doporučujeme změnit regulativ na SC2. Návaznost na stávající ZÚ. V platném ÚPML. Téměř celá lokalita leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 10.08.BS2 | Z | N | 19699 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch, významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%) | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, výrazné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | částečně zasahuje do ÚAN II | Souhlas bez podmínek. Proluka v ZÚ. Část lokality leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 10.09.VK | Z | N | 5094 | negativní vliv – nový liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V., NZP | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající i plánovanou zástavbu | částečně zasahuje do ÚAN II | Souhlas bez podmínek. VPS, v platném ÚPML (malá část), v ZÚ. Převážná část lokality leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 10.10.BS2 | Z | N | 16811 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch, významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%) | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | ÚAN II | Souhlas bez podmínek. Proluka v ZÚ. Část lokality leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 10.11.BS1 | Z | N | 12040 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas s podmínkou. Lokalitu zmenšit tak, aby JZ hranice začínala na jižním rohu stávajícího zastavěného území podél ul. Pomezní a končila na severním rohu p.p.č. 151/3 v k.ú. Machnín. |
| 10.12.BS2 | Z | N | 14980 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch, významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%) | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bezprostřední kontakt se stávajícím LBC 1461 | ZPF I.+II., III.-V., NZP | cca ze 2/3 leží v OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. Převážná část plochy leží na ZPF I. a II., cca ze 2/3 zasahuje do OP lesa, bezprostřední kontakt s LBC 1461. |
| 10.13.BS2 | Z | N | 9871 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | cca z ½ zasahuje do vyhlášeného záplavového území Q100 Lužické Nisy a v území zvláštní povodně pod vodním dílem; nárůst zpevněných ploch, negativní ovlivnění odtokových poměrů území (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%) | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V. | cca 1/3 zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, možné ohrožení zdraví a majetku obyvatel průchodem povodňové vlny | částečně zasahuje do ÚAN II | Nesouhlas s lokalitou. Převážná část plochy zasahuje do záplavového území Q100 Lužické Nisy, téměř celá leží na ZPF I. a II., zasahuje do OP lesa. |
| 10.14.SN | N | P | 5457 | pozitivní vliv | leží ve vyhlášeném záplavovém území Q100 Lužické Nisy a v území zvláštní povodně pod vodním dílem; nejsou předpokládány negativní vlivy | pozitivní vliv | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | součást stávajícího LBC 1463 | ZPF I.+II. | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | ÚAN II | Souhlas bez podmínek. VPS. Celá lokalita leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 10.17.BS1 | Z | N | 29499 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, výrazné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozrůstání zástavby do volné krajiny v krajinářsky cenném území; negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bezprostřední kontakt se stávajícím i navrženým LBK 1464/1469 | ZPF III.-V., NZP | částečně zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas s podmínkami. Lokalitu zmenšit na její jižní část tak, aby severní hranice lokality navázala na hranici p.p.č. 842/1 v k.ú.Machnín a pokračovala kolmo ke komunikaci. Zbytek lokality zahrnout do SN. |
| 10.18.VZ | N | P | 1539 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy | pozitivní vliv | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS. v platném ÚPML, v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 10.19.BS2 | Z | N | 5974 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch, mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%) | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | částečně zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas s podmínkou. Upravit regulativ tak, aby stavby na pozemku byly umístěny minimálně 25 m od hranice lesa. |
| 10.20.BS2 | Z | N | 19839 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch, významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%) | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, výrazné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | částečně zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Proluka ve stávajícím ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 10.21.BS2 | Z | N | 3530 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch, mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%) | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Návaznost na stávající ZÚ. |
| 10.22.BS2 | Z | N | 6151 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch, negativní ovlivnění odtokových poměrů území (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%) | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bezprostřední kontakt se stávajícím LBC 1464 | ZPF III.-V. | cca ze 2/3 leží v OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. Lokalita zasahuje ze 2/3 do OP lesa, bezprostřední kontakt s LBC 1464. |
| 10.23.BS2 | Z | N | 5486 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch, mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%) | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Návaznost na stávající ZÚ. |
| 10.24.NS | Z | N | 86905 | minimální vliv, nepředpokládají se významné zdroje znečišťování | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | za předpokladu minimálních nebo žádných terénních úprav nejsou předpokládány významné negativní vlivy | návaznost na stávající rekreačně-sportovní plochu a navrhovanou vodní nádrž; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V. | bez vlivu | zlepšení faktorů pohody zvýšením vybavenosti území a rozšířením poskytovaných služeb | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Hlavní rozvojové potřeby města. Převážná část leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí. |
| 10.25.VH | N | P | 69667 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; pozitivní vliv - zvýšení retence v území; negativní vliv – přehrazení vodního toku, regulace odtoků, pokles hladiny podzemní vody, příp. její stabilizace (stav nasycení – přestane cirkulovat) | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, výrazné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu; významný negativní vliv na suchozemskou i vodní biotu | u vodní nádrže jako celku se nepředpokládá významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz; hráz vodní nádrže bude mít negativní vliv na krajinu a krajinný ráz, míra negativního vlivu je závislá na technickém provedení a prostorových parametrech vodního díla | zasahuje do stávajícího LBK 1464/1469 | ZPF I.+II., III.-V., NZP | bez vlivu | zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území; zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas s podmínkami Realizaci podmínit aktuálním biologickým průzkumem, který podrobně zmapuje danou lokalitu, v případě výskytu chráněných živočichů a/nebo rostlin navrhne záchranná opatření a navrhne opatření zajišťující migraci vodních živočichů. VPS, v platném ÚPML, v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. Převážná část leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí. |
| 10.26.DS | Z | N | 5004 | negativní vliv – nový liniový zdroj znečištění ovzduší | zasahuje do vyhlášeného záplavového území Q100 Lužické Nisy a v území zvláštní povodně pod vodním dílem; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bezprostřední kontakt se stávajícím LBC 1464 (komunikace jím prochází) | ZPF III.-V., NZP, PUPFL | zábory PUPFL; částečně zasahuje do OP lesa | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající i plánovanou zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v platném ÚPML, zčásti nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. Částečně zasahuje lesní pozemek – zábory PUPFL, doporučujeme vynětí. |
| 10.27.OV3 | Z | N | 2881 | možný mírný negativní vliv způsobený umístěním drobných lokálních zdrojů znečištění ovzduší | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch, mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%) | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | částečně zasahuje do OP lesa | zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, požární stanice HZS. |
| 10.28.TI | Z | N | 11582 | bez významného negativního vlivu | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch, významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území (Kzn max. 10%, Kzc max. 50%) | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | částečně zasahuje do OP lesa | stabilizace služeb poskytovaných technickou infrastrukturou | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, VVN transformovna. |
| 10.29.RS2 | Z | N | 11024 | minimální vliv, nepředpokládají se významné zdroje znečišťování ovzduší | zasahuje do vyhlášeného záplavového území Q100 Ostašovského potoka; možný pokles hladiny podzemní vody, příp. její stabilizace (stav nasycení – přestane cirkulovat); při splnění regulativů zastavěnosti (max. 50 %) nejsou předpokládány významné negativní vlivy | za předpokladu dodržení navržených regulativů zastavěnosti nejsou předpokládány významné negativní vlivy | návaznost na stávající rekreačně-sportovní plochu; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel; zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas s podmínkami. Upravit regulativy pro plochu tak, aby stavby a zpevněné plochy zabíraly maximálně 50 % plochy lokality (Kzc max. 50%), výška staveb maximálně 2 NP. |
| 10.30.VZ | N | P | 13264 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy | pozitivní vliv | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | zasahuje do stávajícího LBC 1464/1469 | ZPF I.+II., III.-V., NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v platném ÚPML (malá část), v ZÚ. Část lokality leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, zčásti nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 10.31.VZ | N | P | 8496 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy | pozitivní vliv | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V. | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v platném ÚPML, v ZÚ. Část lokality leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 10.32.BS2 | Z | N | 4426 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch, mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%) | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. V platném ÚPML (malá část). |
| 10.33.RS2 | Z | N | 65819 | minimální vliv, nepředpokládají se významné zdroje znečišťování ovzduší | zasahuje do vyhlášeného záplavového území Q100 Ostašovského potoka; možný pokles hladiny podzemní vody, příp. její stabilizace (stav nasycení – přestane cirkulovat); při splnění regulativů zastavěnosti (max. 50 %) nejsou předpokládány významné negativní vlivy | za předpokladu dodržení navržených regulativů zastavěnosti nejsou předpokládány významné negativní vlivy | návaznost na stávající rekreačně-sportovní plochu; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel; zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas s podmínkami. Upravit regulativy pro plochu tak, aby stavby a zpevněné plochy zabíraly maximálně 50 % plochy lokality (Kzc max. 50%), výška staveb maximálně 2 NP. Převážná část lokality leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí. |
| 10.34.RS2 | Z | N | 18994 | minimální vliv, nepředpokládají se významné zdroje znečišťování ovzduší | mimo záplavová území; možný pokles hladiny podzemní vody, příp. její stabilizace (stav nasycení – přestane cirkulovat); při splnění regulativů zastavěnosti (max. 50 %) nejsou předpokládány významné negativní vlivy | za předpokladu dodržení navržených regulativů zastavěnosti nejsou předpokládány významné negativní vlivy | návaznost na stávající rekreačně-sportovní plochu; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel; zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas s podmínkami. Upravit regulativy pro plochu tak, aby stavby a zpevněné plochy zabíraly maximálně 50 % plochy lokality (Kzc max. 50%), výška staveb maximálně 2 NP. Převážná část lokality leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí. |
| 10.35.SN | N | P | 3527 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | pozitivní vliv | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bezprostřední kontakt se stávajícím LBC 1464/1469 | ZPF I.+II., III.-V. | částečně zasahuje do OP lesa | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v ZÚ. Část lokality leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 10.37.DL | Z | N | 63327 | negativní vliv – zvýšení emisí CO2 z letecké dopravy | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | mírný negativní vliv na faunu, floru i biologickou rozmanitost v důsledku změny vegetačního pokryvu | návaznost na stávající letištní plochu; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., NZP | bez vlivu | negativní ovlivnění okolní zástavby hlukem z letecké dopravy (míra ovlivnění závisí na frekvenci letů a celkovém letovém provozu) | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v ZÚ. Téměř celá lokalita leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí. |
| 10.39.DL | Z | N | 97093 | negativní vliv – zvýšení emisí CO2 z letecké dopravy | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | mírný negativní vliv na faunu, floru i biologickou rozmanitost v důsledku změny vegetačního pokryvu | návaznost na stávající letištní plochu; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., NZP | bez vlivu | negativní ovlivnění okolní zástavby hlukem z letecké dopravy (míra ovlivnění závisí na frekvenci letů a celkovém letovém provozu) | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v platném ÚPML. Téměř celá lokalita leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 10.41.VO2 | Z | N | 1717 | možnost umístění středních a velkých zdrojů znečišťování ovzduší; možný významný negativní vliv | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch, mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území (Kzn max. 10%, Kzc max. 50%) | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na stávající výrobní plochu; zástavba proluky; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | leží v OP lesa | možné zhoršení kvality stávajícího obytného prostoru zvýšením hluku a emisí z dopravy v souvislosti s provozem nových staveb, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území; vyšší nabídka pracovních příležitostí | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Proluka mezi komunikacemi, v ZÚ. |
| 10.42.SA4 | Z | N | 15605 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch, významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území (Kzn max. 40%, Kzc max. 70%) | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, výrazné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V. | bez vlivu | možné zhoršení kvality stávajícího obytného prostoru zvýšením hluku a emisí z dopravy v souvislosti s provozem nových staveb, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. V platném ÚPML, v ZÚ. Malá část lokality leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 10.43.SA4 | Z | N | 7690 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch, významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území (Kzn max. 40%, Kzc max. 70%) | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | možné zhoršení kvality stávajícího obytného prostoru zvýšením hluku a emisí z dopravy v souvislosti s provozem nových staveb, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. V platném ÚPML, v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 10.44.DS | Z | P | 1705 | negativní vliv – liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | v současnosti z převážné části zpevněná plocha; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající i plánovanou zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v platném ÚPML, v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 10.45.BC4 | Z | N | 1730 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch, mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%) | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. V platném ÚPML, v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 10.46.RS4 | Z | N | 5313 | minimální vliv, nepředpokládají se významné zdroje znečišťování ovzduší | mimo záplavová území; při splnění regulativů zastavěnosti (max. 60 %) nejsou předpokládány významné negativní vlivy | za předpokladu dodržení navržených regulativů zastavěnosti nejsou předpokládány významné negativní vlivy | návaznost na stávající rekreačně-sportovní plochu; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel; zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas s podmínkami. Upravit regulativy pro plochu tak, aby stavby a zpevněné plochy zabíraly maximálně 60 % plochy lokality (Kzc max. 60%). V platném ÚPML, v ZÚ. Malá část lokality leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 10.47.BC2 | Z | N | 4031 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch, mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%) | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. V platném ÚPML (malá část), v ZÚ. Převážná část lokality leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 10.48.RS1 | Z | N | 15003 | minimální vliv, nepředpokládají se významné zdroje znečišťování ovzduší | mimo záplavová území; při splnění regulativů zastavěnosti (max. 20 %) nejsou předpokládány významné negativní vlivy | za předpokladu dodržení navržených regulativů zastavěnosti nejsou předpokládány významné negativní vlivy | nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel; zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas s podmínkami. Upravit regulativy pro plochu tak, aby stavby a zpevněné plochy zabíraly maximálně 20 % plochy lokality (Kzc max. 20%), výška staveb maximálně 2 NP. Celá lokalita leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 10.49.RS1 | Z | N | 21402 | minimální vliv, nepředpokládají se významné zdroje znečišťování ovzduší | mimo záplavová území; při splnění regulativů zastavěnosti (max. 20 %) nejsou předpokládány významné negativní vlivy | za předpokladu dodržení navržených regulativů zastavěnosti nejsou předpokládány významné negativní vlivy | nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel; zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas s podmínkami. Upravit regulativy pro plochu tak, aby stavby a zpevněné plochy zabíraly maximálně 20 % plochy lokality (Kzc max. 20%), výška staveb maximálně 2 NP. V platném ÚPML, v ZÚ. Převážná část lokality leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 10.50.DL | Z | N | 8627 | negativní vliv – zvýšení emisí CO2 z letecké dopravy | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | mírný negativní vliv na faunu, floru i biologickou rozmanitost v důsledku změny vegetačního pokryvu | návaznost na stávající letištní plochu; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | částečně zasahuje do OP lesa | negativní ovlivnění okolní zástavby hlukem z letecké dopravy (míra ovlivnění závisí na frekvenci letů a celkovém letovém provozu) | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS. |
| 10.51.DL | Z | P | 5607 | negativní vliv – zvýšení emisí CO2 z letecké dopravy | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | mírný negativní vliv na faunu, floru i biologickou rozmanitost v důsledku změny vegetačního pokryvu | návaznost na stávající letištní plochu; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | negativní ovlivnění okolní zástavby hlukem z letecké dopravy (míra ovlivnění závisí na frekvenci letů a celkovém letovém provozu) | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v ZÚ. |
| 10.52.OV3 | Z | P | 18064 | možný mírný negativní vliv způsobený umístěním drobných lokálních zdrojů znečištění ovzduší | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch, významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%) | v současnosti převážně zastavěná plocha; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v platném ÚPML, v ZÚ. |
| 10.53.SA3 | Z | P | 9483 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch, negativní ovlivnění odtokových poměrů území (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%) | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., NZP | bez vlivu | možné zhoršení kvality stávajícího obytného prostoru zvýšením hluku a emisí z dopravy v souvislosti s provozem nových staveb, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. V platném ÚPML, v ZÚ. Převážná část lokality leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 10.56.VK | Z | P | 8575 | pozitivní vliv – nebudou umístěny významné zdroje znečišťování ovzduší, z převážné části bude zachován stávající charakter lokality | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V., NZP | částečně zasahuje do OP lesa | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody; možné negativní ovlivnění hlukem z provozu letiště | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v platném ÚPML, v ZÚ. Převážná část lokality leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 10.57.OV6 | Z | P | 6770 | možný mírný negativní vliv způsobený umístěním drobných lokálních zdrojů znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch, negativní ovlivnění odtokových poměrů území (Kzn max. 50%, Kzc max. 80%) | v současnosti převážně zastavěná plocha; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | přestavba areálu Armády ČR; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., NZP | bez vlivu | zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území; možné negativní ovlivnění hlukem z provozu letiště | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v platném ÚPML, v ZÚ. Převážná část lokality leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 10.58.OV6 | Z | P | 22387 | možný mírný negativní vliv způsobený umístěním drobných lokálních zdrojů znečištění ovzduší | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch, významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území (Kzn max. 50%, Kzc max. 80%) | v současnosti převážně zastavěná plocha; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | přestavba areálu Armády ČR; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., NZP | bez vlivu | zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území; možné negativní ovlivnění hlukem z provozu letiště | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v platném ÚPML (malá část), v ZÚ. Převážná část lokality leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 10.59.OV6 | Z | N | 65272 | možný mírný negativní vliv způsobený umístěním drobných lokálních zdrojů znečištění ovzduší | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch, významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území (Kzn max. 50%, Kzc max. 80%) | v současnosti převážně zastavěná plocha; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | přestavba areálu Armády ČR; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., NZP | bez vlivu | zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území; možné negativní ovlivnění hlukem z provozu letiště | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v platném ÚPML, v ZÚ. Převážná část lokality leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 10.60.OV6 | Z | P | 5652 | možný mírný negativní vliv způsobený umístěním drobných lokálních zdrojů znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch, negativní ovlivnění odtokových poměrů území (Kzn max. 50%, Kzc max. 80%) | v současnosti převážně zastavěná plocha; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | přestavba areálu Armády ČR; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území; možné negativní ovlivnění hlukem z provozu letiště | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v ZÚ. |
| 10.62.VZ | N | P | 12516 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy | pozitivní vliv | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V., NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. Převážná část leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 10.63.BC2 | Z | N | 8953 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch, negativní ovlivnění odtokových poměrů území (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%) | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. V ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 10.64.BC2 | Z | N | 1354 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch, mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%) | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. V ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 10.65.VZ | N | P | 21694 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy | pozitivní vliv | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V., NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. Převážná část leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 10.67.VZ | N | P | 623 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy | pozitivní vliv | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, charakteru VPO, v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 10.68.VZ | N | P | 2698 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy | pozitivní vliv | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v platném ÚPML, v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 10.69.DS | Z | N | 315 | negativní vliv – liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | v současnosti z převážné části zpevněná plocha; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající i plánovanou zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. V platném ÚPML, v ZÚ. |
| 10.70.BS2 | Z | N | 11473 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | cca z ½ zasahuje do vyhlášeného záplavového území Q100 Lužické Nisy a v území zvláštní povodně pod vodním dílem; nárůst zpevněných ploch, negativní ovlivnění odtokových poměrů území (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%) | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., NZP | částečně zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, možné ohrožení zdraví a majetku obyvatel průchodem povodňové vlny | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. Plocha cca z ½ zasahuje do záplavového území Q100 Lužické Nisy (možné ohrožení zdraví a majetku obyvatel), téměř celá lokalita leží na ZPF I. a II. |
| 10.72.VK | Z | N | 1403 | negativní vliv – nový liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | částečně zasahuje do OP lesa | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající i plánovanou zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS. |
| 10.73.DS | Z | N | 21888 | negativní vliv – nový liniový zdroj znečištění ovzduší | zasahuje (kříží vodní tok) do vyhlášeného záplavového území Q100 Ostašovského potoka; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V., NZP | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající i plánovanou zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v platném ÚPML, v ZÚ. Převážná část leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí. |
| 10.74.OV6 | Z | N | 11224 | možný mírný negativní vliv způsobený umístěním drobných lokálních zdrojů znečištění ovzduší | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch, významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území (Kzn max. 50%, Kzc max. 80%) | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, výrazné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | přestavba areálu Armády ČR; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II. | částečně zasahuje do OP lesa | zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v platném ÚPML, v ZÚ. Celá lokalita leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 10.75.VK | Z | P | 1229 | bez vlivu | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | v současnosti převážně zpevněná plocha; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v platném ÚPML, v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 10.76.VK | Z | N | 2126 | bez vlivu | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V., NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS. Část lokality leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, zčásti nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 10.77.VK | Z | N | 1951 | bez vlivu | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bezprostřední kontakt (kříží) se stávajícím LBK 1464/1469 | ZPF I.+II., III.-V. | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS. Část lokality leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí. |
| 10.78.VK | Z | N | 3346 | bez vlivu | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v platném ÚPML, v ZÚ. Téměř celá lokalita leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 10.79.SA2 | Z | N | 6060 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch, negativní ovlivnění odtokových poměrů území (Kzn max. 20%, Kzc max. 50%) | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | možné zhoršení kvality stávajícího obytného prostoru zvýšením hluku a emisí z dopravy v souvislosti s provozem nových staveb, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. V platném ÚPML (malá část), v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 10.80.DS | Z | N | 7273 | negativní vliv – nový liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., NZP, PUPFL | zábory PUPFL; částečně zasahuje do OP lesa | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající i plánovanou zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v platném ÚPML, v ZÚ. Téměř celá lokalita leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. Část plochy zasahuje do PUPFL – doporučujeme vynětí. |
| 10.81.VK | Z | P | 1822 | bez vlivu | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | bez významného negativního vlivu | nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | možné zhoršení kvality stávajícího obytného prostoru zvýšením hluku z provozu tramvajové trati | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v platném ÚPML, v ZÚ. |
| 10.82.VZ | N | P | 13480 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy | pozitivní vliv | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V., NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. Převážná část leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 10.83.DS | Z | P | 275 | negativní vliv – liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | v současnosti z převážné části zpevněná plocha; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající i plánovanou zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v platném ÚPML, v ZÚ. |