11 - SEVER

| označení lokality | zastavitelná / nezastavitelná | návrh / přestavba | výměra (m2) | vlivy |  |  |  |  |  |  |  |  | doporučení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ovzduší / klima (místní mikroklima) | voda / horninové prostředí | fauna a flóra, biologická rozmanitost | krajina, krajinný ráz | ÚSES, VKP, ZCHÚ | ZPF | PUPFL | veřejné zdraví, obyvatelstvo | kulturní hodnoty |  |
| 11.01.BS2 | Z | N | 6939 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Doplnění urbanistické struktury Krásné Studánky. Návaznost na ZÚ, proluka mezi stávající zástavbou a komunikací, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 11.02.BS2 | Z | N | 5656 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Doplnění urbanistické struktury Krásné Studánky. Návaznost na ZÚ, proluka mezi stávající zástavbou a komunikací, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 11.03.VK | Z | N | 1581 | negativní vliv – nový liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající i plánovanou zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Místní propojení dopravní kostry přeložkou pro napojení stávajících i rozvojových ploch. VPS, proluka mezi stávající zástavbou a komunikací, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 11.04.BS1 | Z | N | 4432 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | CHOPAV; mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | rozrůstání zástavby bez přímé vazby na zastavěné území (vznik samoty) v krajinářsky velmi cenném území; významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | III. zóna CHKO | ZPF III.-V. | téměř celá plocha leží v OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. Vznik samoty (v rozporu se Zadáním ÚP), OP lesa, dle Brychtové jádrové území přírodní krajiny, pohledově exponované místo ve vazbě na Ještědský hřbet, III. zóna CHKO. |
| 11.05.BS1 | Z | N | 4484 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | CHOPAV; mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | rozrůstání zástavby bez přímé vazby na zastavěné území (vznik samoty) v krajinářsky velmi cenném území; významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | III. zóna CHKO | ZPF I.+II. | celá plocha leží v OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. Vznik samoty (v rozporu se Zadáním ÚP), OP lesa, dle Brychtové jádrové území přírodní krajiny, pohledově exponované místo ve vazbě na Ještědský hřbet, III. zóna CHKO, ZPF I. a II.. |
| 11.06.SN | N | P | 2160 | pozitivní vliv | CHOPAV; mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy | pozitivní vliv | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | IV. zóna CHKO | NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Rekultivace zrušené komunikace, VPS, v platném ÚPML. |
| 11.07.SA2 | Z | N | 51453 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 20%, Kzc max. 50%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, výrazné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozrůstání zástavby bez přímé vazby na stávající zastavěné území v krajinářsky cenném území; významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V. | bez vlivu | možné zhoršení kvality stávajícího obytného prostoru zvýšením hluku a emisí z dopravy v souvislosti s provozem nových staveb, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. Rozrůstání zástavby bez přímé návaznosti na stávající ZÚ. V kumulaci s lokalitami 11.09., 11.11. a 11.12 plošné rozrůstání zastavitelného území v krajinářsky cenném území a tím k narušení dochovaného krajinného rázu území. Převážná část lokality leží na ZPF I. a II. |
| 11.08.VK | Z | N | 3356 | negativní vliv – nový liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V. | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající i plánovanou zástavbu | bez vlivu | Vzhledem k nesouhlasu s lokalitami 11.07., 11.09., 11.11. a 11.12. doporučujeme přehodnotit, zda je tato nová komunikace, navržená pro obsluhu výše uvedených lokalit, v daném území nezbytná – stávající zástavba je komunikačně napojená. |
| 11.09.BS1 | Z | N | 13693 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k výraznému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozrůstání zástavby v krajinářsky cenném území; významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | v bezprostřední blízkosti se nachází památný strom (Javor klen v Krásné Studánce) | ZPF I.+II., III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. V kumulaci s lokalitami 11.07., 11.11. a 11.12. plošné rozrůstání zastavitelného území v krajinářsky cenném území a tím k narušení dochovaného krajinného rázu území. Část lokality leží na ZPF I. a II. |
| 11.11.BS2 | Z | N | 16779 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k výraznému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozrůstání zástavby v krajinářsky cenném území; významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. V kumulaci s lokalitami 11.07., 11.09. a 11.12 plošné rozrůstání zastavitelného území v krajinářsky cenném území a tím k narušení dochovaného krajinného rázu území. Převážná část lokality leží na ZPF I. a II. |
| 11.12.BS2 | Z | N | 7303 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozrůstání zástavby v krajinářsky cenném území; významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. V kumulaci s lokalitami 11.07., 11.09. a 11.11 plošné rozrůstání zastavitelného území v krajinářsky cenném území a tím k narušení dochovaného krajinného rázu území. Převážná část lokality leží na ZPF I. a II. |
| 11.14.BS1 | Z | N | 16996 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | CHOPAV; mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k výraznému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozrůstání zástavby v krajinářsky cenném území; významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | IV. zóna CHKO | ZPF I.+II., III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. Plošné rozrůstání zástavby do volné krajiny a tím narušení dochovaného krajinného rázu území, část lokality leží na ZPF I. a II.. |
| 11.16.BS1 | Z | N | 2634 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozrůstání zástavby v krajinářsky cenném území; významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. V kumulaci s lokalitami 11.07., 11.09., 11.11., 11.12., 11.17., 11.25. – 11.29. a 11.150. výrazné plošné rozrůstání zastavitelného území v krajinářsky cenném území a tím k narušení dochovaného krajinného rázu území. Část lokality leží na ZPF I. a II. |
| 11.17.BS2 | Z | N | 11984 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k výraznému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozrůstání zástavby v krajinářsky cenném území; významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | ÚAN II | Nesouhlas s lokalitou. V kumulaci s lokalitami 11.07., 11.09., 11.11., 11.12., 11.16., 11.25. – 11.29. a 11.150 výrazné plošné rozrůstání zastavitelného území v krajinářsky cenném území a tím k narušení dochovaného krajinného rázu území. Část lokality leží na ZPF I. a II. |
| 11.18.BS2 | Z | N | 40163 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k výraznému ovlivnění biodiverzity, významné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; rozsáhlá výstavba v krajinářsky cenném území; významný zásah do krajinného rázu řešeného území | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | ÚAN II | Nesouhlas s lokalitou. V kumulaci s lokalitami 11.07., 11.09., 11.11., 11.12., 11.16., 11.17., 11.25. – 11.29. a 11.150 výrazné plošné rozrůstání zastavitelného území v krajinářsky cenném území a tím k narušení dochovaného krajinného rázu území. Převážná část lokality leží na ZPF I. a II. |
| 11.19.BS2 | Z | N | 3080 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | ÚAN II | Souhlas s podmínkou. Doplnění urbanistické struktury Krásné Studánky. Vzhledem k zachování charakteristické rozvolněné zástavby doporučujeme změnit regulativ na BS1. Část lokality leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro hospodaření. |
| 11.20.BS2 | Z | N | 8170 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas s podmínkou. Doplnění urbanistické struktury Krásné Studánky. Vzhledem k zachování charakteristické rozvolněné zástavby doporučujeme změnit regulativ na BS1. Část lokality leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro hospodaření. |
| 11.21.BS2 | Z | N | 3073 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas s podmínkou. Doplnění urbanistické struktury Krásné Studánky. Vzhledem k zachování charakteristické rozvolněné zástavby doporučujeme změnit regulativ na BS1. Část lokality leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro hospodaření. |
| 11.22.SC3 | Z | N | 1934 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 40%, Kzc max. 60%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel; zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Doplnění urbanistické struktury Krásné Studánky o kolektivní bydlení vč. vybavení rozšířeného lokálního centra. Lokalita leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro hospodaření. |
| 11.23.BS1 | Z | N | 12359 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | CHOPAV; mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k výraznému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozrůstání zástavby v krajinářsky cenném území; významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | IV. zóna CHKO | ZPF I.+II. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. Plošné rozrůstání zástavby do volné krajiny a tím narušení dochovaného krajinného rázu území, část lokality leží na ZPF I. a II. |
| 11.24.VK | Z | N | 22624 | negativní vliv – nový liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k výraznému ovlivnění biodiverzity, významné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | v bezprostřední blízkosti se nachází památný strom (Javor klen v Krásné Studánce) | ZPF I.+II., III.-V., NZP | částečně zasahuje do OP lesa | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající i plánovanou zástavbu | bez vlivu | Vzhledem k nesouhlasu s lokalitami 11.07., 11.09., 11.11., 11.12., 11.16., 11.17., 11.25. – 11.29. a 11.150. doporučujeme omezit komunikaci pouze k návrhové lokalitě 11.30., případně celkově přehodnotit, zda je tato nová komunikace, navržená především pro obsluhu výše uvedených lokalit, v daném území nezbytná. |
| 11.25.BS2 | Z | N | 19325 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k výraznému ovlivnění biodiverzity, významné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozrůstání zástavby v krajinářsky cenném území; významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | ÚAN II | Nesouhlas s lokalitou. V kumulaci s lokalitami 11.07., 11.09., 11.11., 11.12., 11.17., 11.26. – 11.29. a 11.150. výrazné plošné rozrůstání zastavitelného území v krajinářsky cenném území a tím k narušení dochovaného krajinného rázu území. Převážná část lokality leží na ZPF I. a II. |
| 11.26.BS2 | Z | N | 7013 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozrůstání zástavby v krajinářsky cenném území; významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | ÚAN II | Nesouhlas s lokalitou. V kumulaci s lokalitami 11.07., 11.09., 11.11., 11.12., 11.17., 11.25., 11.27. – 11.29. a 11.150. výrazné plošné rozrůstání zastavitelného území v krajinářsky cenném území a tím k narušení dochovaného krajinného rázu území. |
| 11.27.BS2 | Z | N | 11779 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k výraznému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozrůstání zástavby v krajinářsky cenném území; významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | ÚAN II | Nesouhlas s lokalitou. V kumulaci s lokalitami 11.07., 11.09., 11.11., 11.12., 11.17., 11.25., 11.26., 11.28., 11.29. a 11.150. výrazné plošné rozrůstání zastavitelného území v krajinářsky cenném území a tím k narušení dochovaného krajinného rázu území. Převážná část lokality leží na ZPF I. a II. |
| 11.28.BS2 | Z | N | 14842 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k výraznému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozrůstání zástavby v krajinářsky cenném území; významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V. | částečně zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. V kumulaci s lokalitami 11.07., 11.09., 11.11., 11.12., 11.17., 11.25., 11.26., 11.27., 11.29. a 11.150. výrazné plošné rozrůstání zastavitelného území v krajinářsky cenném území a tím k narušení dochovaného krajinného rázu území. Převážná část lokality leží na ZPF I. a II., částečně zasahuje i do OP lesa. |
| 11.29.BS2 | Z | N | 21744 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k výraznému ovlivnění biodiverzity, významné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozrůstání zástavby v krajinářsky cenném území; významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II. | částečně zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. V kumulaci s lokalitami 11.07., 11.09., 11.11., 11.12., 11.17., 11.25., 11.26., 11.27., 11.28. a 11.150. výrazné plošné rozrůstání zastavitelného území v krajinářsky cenném území a tím k narušení dochovaného krajinného rázu území. Lokalita leží na ZPF I. a II. |
| 11.30.RS2 | Z | N | 5799 | minimální vliv, nepředpokládají se významné zdroje znečišťování ovzduší | mimo záplavová území; při splnění regulativů zastavěnosti (max. 50 %) nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V., NZP | cca z ½ leží v OP lesa | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas s podmínkami. Upravit regulativy pro plochu tak, aby stavby a zpevněné plochy zabíraly maximálně 50 % plochy lokality (Kzc max. 50%), výška staveb maximálně 2 NP. Část na ZPF I.-II. tř. ochrany – doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření, plocha navazuje na stávající zástavbu, komunikaci a veřejnou zeleň. |
| 11.31.SA2 | Z | N | 8598 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 20%, Kzc max. 50%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., NZP | částečně zasahuje do OP lesa | možné zhoršení kvality stávajícího obytného prostoru zvýšením hluku a emisí z dopravy v souvislosti s provozem nových staveb, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Doplnění urbanistické struktury Krásné Studánky o servisní plochy. Lokalita částečně leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro hospodaření. |
| 11.32.BS1 | Z | N | 748 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | CHOPAV; mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | IV. zóna CHKO | ZPF I.+II. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Doplnění urbanistické struktury Krásné Studánky o servisní plochy. Lokalita leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro hospodaření. |
| 11.33.VZ | N | N | 2052 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy | pozitivní vliv | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | ÚAN II | Souhlas bez podmínek. Propojení pásu sídelní zeleně podél Studáneckého potoka. |
| 11.34.VZ | N | N | 2252 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy | pozitivní vliv | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | ÚAN II | Souhlas bez podmínek. Propojení pásu sídelní zeleně podél Studáneckého potoka. |
| 11.35.VZ | N | N | 463 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy | pozitivní vliv | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Propojení pásu sídelní zeleně podél Studáneckého potoka. |
| 11.36.BS2 | Z | N | 1346 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Doplnění urbanistické struktury Krásné Studánky o soustředěné individuální bydlení. |
| 11.37.BS2 | Z | N | 3824 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | těsná blízkost navrženého VKP č. 72 „Lípa v Krásné Studánce“ | ZPF I.+II., III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Doplnění urbanistické struktury Krásné Studánky o soustředěné individuální bydlení. |
| 11.38.SC3 | Z | N | 3486 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 40%, Kzc max. 60%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel; zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Doplnění urbanistické struktury Krásné Studánky o kolektivní bydlení vč. vybavení rozšířeného lokálního centra. Lokalita leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro hospodaření. |
| 11.39.BS1 | Z | N | 15730 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | CHOPAV; mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k výraznému ovlivnění biodiverzity, významné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozrůstání zástavby v krajinářsky cenném území; významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | IV. zóna CHKO | ZPF I.+II. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. Plošné rozrůstání zástavby do volné krajiny a tím narušení dochovaného krajinného rázu území. Celá lokalita leží na ZPF I. a II. |
| 11.40.BS2 | Z | N | 2427 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Doplnění urbanistické struktury Krásné Studánky o soustředěné individuální bydlení. |
| 11.41.BS1 | Z | N | 2793 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | CHOPAV; mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | rozrůstání zástavby do volné krajiny v krajinářsky velmi cenném území; negativní vliv na krajinný ráz | III. zóna CHKO; bezprostřední kontakt s IP č. 11 | ZPF III.-V. | částečně zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. Plošné rozrůstání zástavby do volné krajiny a tím narušení dochovaného krajinného rázu území, III. zóna CHKO, bezprostřední kontakt s IP č. 11 (niva přítoku Radčického potoka s břehovými porosty OL a VR), částečně zasahuje do OP lesa. |
| 11.42.RS2 | Z | N | 26271 | minimální vliv, nepředpokládají se významné zdroje znečišťování ovzduší | CHOPAV; mimo záplavová území; při splnění regulativů zastavěnosti (max. 20 %) nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území a stávající rekreační areál; při splnění navržených opatření nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | IV. zóna CHKO; bezprostřední kontakt s IP č. 18 | ZPF I.+II., III.-V. | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas s podmínkami. Z hlediska minimalizace negativních dopadů na krajinu a krajinný ráz území doporučujeme zařadit plochu do RS1 a upravit regulativy pro plochu tak, aby stavby a zpevněné plochy zabíraly maximálně 20 % plochy lokality (Kzc max. 20%), výška staveb maximálně 1 NP a aby stavby na pozemku byly minimálně 20 m od hranice IP č. 18. Návaznost na stávající sportovně rekreační plochu, převážná část leží na ZPF I.-II. tř. ochrany – doporučujeme vynětí. |
| 11.43.VK | Z | N | 2658 | pozitivní vliv – nebudou umístěny významné zdroje znečišťování ovzduší, z převážné části bude zachován stávající charakter lokality | CHOPAV; mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | IV. zóna CHKO; zasahuje do IP č. 18 | ZPF I.+II., III.-V., NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas s podmínkami. Realizací plochy dojde k výraznému narušení IP č. 18 (niva přítoku Radčického potoka s břehovými porosty OL a VR), proto doporučujeme podmínit výstavbu aktuálním biologickým průzkumem, který zhodnotí cennost lokality z hlediska její funkčnosti a zachovalosti a který bude zahrnovat návrh případných opatření a podmínek realizace výstavby. V platném ÚPML, v ZÚ. Převážná část leží na ZPF I.-II. tř. ochrany – doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. V ZÚ, v platném ÚPML, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 11.44.BS2 | Z | N | 2086 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | CHOPAV; mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | IV. zóna CHKO | ZPF I.+II. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Doplnění urbanistické struktury Krásné Studánky o soustředěné individuální bydlení, v ZÚ. Lokalita leží na ZPF I.-II. tř. ochrany – doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 11.45.BS2 | Z | N | 30517 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k výraznému ovlivnění biodiverzity, významné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V. | částečně zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas s podmínkami. Doplnění urbanistické struktury Krásné Studánky o soustředěné individuální bydlení, v platném ÚPML. Doporučujeme zmenšit rozlohu lokalitu tak, aby bylo respektováno OP železnice a OP lesa. Lokalita částečně leží na ZPF I.-II. tř. ochrany – doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 11.46.SA2 | Z | N | 21411 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 20%, Kzc max. 50%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k výraznému ovlivnění biodiverzity, významné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V., NZP | bez vlivu | možné zhoršení kvality stávajícího obytného prostoru zvýšením hluku a emisí z dopravy v souvislosti s provozem nových staveb, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Doplnění urbanistické struktury Krásné Studánky o servisní plochy, v ZÚ. Lokalita částečně leží na ZPF I.-II. tř. ochrany – doporučujeme vynětí. |
| 11.47.BS2 | Z | N | 8856 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | ÚAN II | Souhlas bez podmínek. Doplnění urbanistické struktury Krásné Studánky o soustředěné individuální bydlení, v ZÚ, v platném ÚPML (malá část), nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. Lokalita převážně leží na ZPF I.-II. tř. ochrany – doporučujeme vynětí. |
| 11.48.BS2 | Z | N | 5629 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na stávající zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bezprostřední kontakt s IP č. 17 | ZPF III.-V. | cca z ½ zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas s podmínkou. Upravit regulativy pro plochu tak, aby stavby na pozemku byly minimálně 20 m od hranice IP č. 17. Doplnění urbanistické struktury Krásné Studánky o soustředěné individuální bydlení, v ZÚ, v platném ÚPML (malá část), nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 11.49.SC3 | Z | N | 5967 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 40%, Kzc max. 60%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na stávající zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | těsně sousedí s IP č. 17 | ZPF III.-V. | částečně zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel; zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas s podmínkou. Upravit regulativy pro plochu tak, aby stavby na pozemku byly minimálně 20 m od hranice IP č. 17. Doplnění urbanistické struktury Krásné Studánky o kolektivní bydlení vč. vybavení rozšířeného lokálního centra, v platném ÚPML (malá část), nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 11.50.SC3 | Z | N | 5931 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 40%, Kzc max. 60%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na stávající zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | v těsné blízkosti IP č. 17 | ZPF I.+II., III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel; zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Upravit regulativy pro plochu tak, aby stavby na pozemku byly minimálně 15 m od hranice IP č. 17. Doplnění urbanistické struktury Krásné Studánky o kolektivní bydlení vč. vybavení rozšířeného lokálního centra, v ZÚ, v platném ÚPML. Lokalita částečně leží na ZPF I.-II. tř. ochrany – doporučujeme vynětí. |
| 11.51.DS | Z | P | 1102 | negativní vliv – liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | lokalita je z převážné části zpevněná; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | v těsné blízkosti IP č. 17 | ZPF I.+II., III.-V., NZP | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající i plánovanou zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Zlepšení technických parametrů ÚK u viaduktu, v ZÚ, v platném ÚPML. Lokalita částečně leží na ZPF I.-II. tř. ochrany – doporučujeme vynětí. |
| 11.52.BS2 | Z | P | 3750 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Uspokojení potřeby individuálního bydlení, v ZÚ, v platném ÚPML. |
| 11.53.BS2 | Z | N | 10818 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | potenciální možnost budoucího plošného srůstání dvou obcí; možný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. Intenzivně využívaná zemědělská půda, Z převážné části ZPF I. a II., potenciální možnost budoucího plošného srůstání dvou obcí (Krásná Studánka, Stráž nad Nisou), čímž by mohlo dojít k narušení dochovaného krajinného rázu. |
| 11.54.BS1 | Z | N | 2873 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | CHOPAV; mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na stávající zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | III. zóna CHKO | ZPF III.-V. | téměř celá plocha leží v OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas s podmínkou. Doporučujeme zmenšit zastavitelnou plochu pouze na východní polovinu (na úroveň stávajícího ZÚ vymezeného p.p.č. 89/2 v k.ú. Radčice u Krásné Studánky) a výstavbu situovat ke komunikaci. |
| 11.55.BS1 | Z | N | 12900 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k výraznému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozšiřování zástavby do volné krajiny v krajinářsky velmi cenném území; významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | cca ze 2/3 leží v OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. Negativní vliv na krajinu a krajinný ráz (plošné rozšiřování zástavby do volné krajiny v krajinářsky velmi cenném území), plocha leží cca ze 2/3 leží v OP lesa. |
| 11.56.BS1 | Z | N | 1639 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Uspokojení potřeby individuálního bydlení, návaznost na ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 11.57.BS1 | Z | N | 27227 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k výraznému ovlivnění biodiverzity, významné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozšiřování zástavby do volné krajiny v krajinářsky velmi cenném území; významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | částečně zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. Negativní vliv na krajinu a krajinný ráz (plošné rozšiřování zástavby do volné krajiny v krajinářsky velmi cenném území), plocha zasahuje do OP lesa. |
| 11.58.BS1 | Z | N | 6820 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | částečně zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Doplnění urbanistické struktury Radčic o soustředěné individuální bydlení, zástavba proluky ve stávajícím ZÚ. |
| 11.59.BS1 | Z | N | 6278 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | CHOPAV; mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | rozšiřování zástavby do volné krajiny v krajinářsky velmi cenném území; významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | III. zóna CHKO; bezprostřední kontakt s IP č. 16 | ZPF III.-V. | cca z ½ leží v OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. Rozšiřování zástavby do volné krajiny v krajinářsky velmi cenném území, III. zóna CHKO, cca ½ leží v OP lesa. |
| 11.60.BS1 | Z | N | 5918 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | CHOPAV; mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | dle podkladů KÚ LK výskyt mravenců druhu Formica; trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | rozšiřování zástavby do volné krajiny v krajinářsky velmi cenném území; významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | III. zóna CHKO; leží v OP NRBK K19MB | ZPF III.-V. | celá plocha leží v OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. Výskyt zvláště chráněných druhů, III. zóna CHKO, celá plocha leží v OP lesa. |
| 11.61.TI | Z | N | 2154 | bez vlivu | CHOPAV; mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 50%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | III. zóna CHKO; leží v OP NRBK K19MB | ZPF III.-V. | téměř celá plocha leží v OP lesa | stabilizace služeb poskytovaných technickou infrastrukturou | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Návaznost na stávající ZÚ, VPS, v platném ÚPML, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 11.62.BS1 | Z | N | 1502 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Proluka v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 11.63.BS1 | Z | N | 485 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Proluka v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 11.64.BS1 | Z | N | 476 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Proluka v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 11.65.BS1 | Z | N | 16977 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k výraznému ovlivnění biodiverzity, významné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozšiřování zástavby do volné krajiny v krajinářsky velmi cenném území; významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | těsná blízkost registrovaného VKP č. 43 („Lípa, Ve Sluji x K Rokli“); zasahuje do OP NRBK K19MB | ZPF III.-V. | cca z ½ leží v OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. Plošné rozrůstání zástavby do volné krajiny a tím narušení dochovaného krajinného rázu území, cca z ½ lokalita zasahuje do OP lesa. |
| 11.66.BS1 | Z | N | 1274 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Návaznost na stávající ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 11.67.BS1 | Z | N | 9999 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k výraznému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozrůstání zástavby v krajinářsky velmi cenném území a pohledově exponovaném místě; významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | zasahuje do OP NRBK K19MB | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. Plošné rozrůstání zástavby do volné krajiny v krajinářsky velmi cenném území a pohledově exponovaném místě a tím narušení dochovaného krajinného rázu území. |
| 11.68.BS1 | Z | N | 31072 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k výraznému ovlivnění biodiverzity, významné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozrůstání zástavby v krajinářsky velmi cenném území a pohledově exponovaném místě; významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | cca z ½ zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. Plošné rozrůstání zástavby do volné krajiny v krajinářsky velmi cenném území a pohledově exponovaném místě a tím narušení dochovaného krajinného rázu území, cca z ½ poloviny zasahuje OP lesa. |
| 11.69.BS1 | Z | N | 29816 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k výraznému ovlivnění biodiverzity, významné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozrůstání zástavby v krajinářsky velmi cenném území a pohledově exponovaném místě; významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | cca z ½ zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. Plošné rozrůstání zástavby do volné krajiny v krajinářsky velmi cenném území a pohledově exponovaném místě a tím narušení dochovaného krajinného rázu území, cca z ½ poloviny zasahuje OP lesa. |
| 11.71.BS1 | Z | N | 2389 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Proluka ve stávajícím ZÚ. |
| 11.73.BS1 | Z | N | 12065 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k výraznému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozrůstání zástavby do volné krajiny v krajinářsky velmi cenném území a pohledově exponovaném místě; významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bezprostřední kontakt s IP č. 15 | ZPF I.+II., III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | ÚAN II | Nesouhlas s lokalitou. Cca ½ lokality leží na ZPF I. + II, v kumulaci s lokalitami 11.74. – 11.77. významné plošné rozrůstání zástavby do volné krajiny v krajinářsky velmi cenném území a pohledově exponovaném místě. |
| 11.74.BS1 | Z | N | 13104 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k výraznému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozrůstání zástavby do volné krajiny v krajinářsky velmi cenném území a pohledově exponovaném místě; významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. Lokalita leží na ZPF I. + II, v kumulaci s lokalitami 11.73., 11.75. – 11.77. významné plošné rozrůstání zástavby do volné krajiny v krajinářsky velmi cenném území a pohledově exponovaném místě. |
| 11.75.BS1 | Z | N | 5471 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozrůstání zástavby do volné krajiny v krajinářsky velmi cenném území a pohledově exponovaném místě; významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. Lokalita leží na ZPF I. + II, v kumulaci s lokalitami 11.73., 11.74., 11.76. a 11.77. významné plošné rozrůstání zástavby do volné krajiny v krajinářsky velmi cenném území a pohledově exponovaném místě. |
| 11.76.BS1 | Z | N | 45532 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), výrazné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k výraznému ovlivnění biodiverzity, významné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozrůstání zástavby do volné krajiny v krajinářsky velmi cenném území a pohledově exponovaném místě; významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | ÚAN II | Nesouhlas s lokalitou. Téměř celá lokalita leží na ZPF I. + II, v kumulaci s lokalitami 11.73. – 11.75. a 11.77. významné plošné rozrůstání zástavby do volné krajiny v krajinářsky velmi cenném území a pohledově exponovaném místě. |
| 11.77.BS1 | Z | N | 11859 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k výraznému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozrůstání zástavby do volné krajiny v krajinářsky velmi cenném území a pohledově exponovaném místě; významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V. | částečně zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. Téměř celá lokalita leží na ZPF I. + II, v kumulaci s lokalitami 11.73. – 11.76. významné plošné rozrůstání zástavby do volné krajiny v krajinářsky velmi cenném území a pohledově exponovaném místě. |
| 11.79.BS1 | Z | N | 13109 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k výraznému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozrůstání zástavby do volné krajiny v krajinářsky velmi cenném území a pohledově exponovaném místě; významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V., NZP | částečně zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. Cca ½ lokality leží na ZPF I. + II, v kumulaci s lokalitami 11.73. – 11.77. a 11.86. významné plošné rozrůstání zástavby do volné krajiny v krajinářsky velmi cenném území a pohledově exponovaném místě. |
| 11.80.VZ | N | P | 4765 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy | pozitivní vliv | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., NZP | částečně zasahuje do OP lesa | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v platném ÚPML, v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 11.81.RS2 | Z | P | 4320 | minimální vliv, nepředpokládají se významné zdroje znečišťování ovzduší | mimo záplavová území; při splnění regulativů zastavěnosti (max. 50 %) nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II. | bez vlivu bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas s podmínkami. Upravit regulativy pro plochu tak, aby stavby a zpevněné plochy zabíraly maximálně 50 % plochy lokality (Kzc max. 50%), výška staveb maximálně 2 NP. Leží na ZPF I.-II. tř. ochrany – doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření, plocha vyplňuje proluku ve stávajícím ZÚ. |
| 11.82.SC3 | Z | N | 13591 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 40%, Kzc max. 60%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k výraznému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozrůstání zástavby do volné krajiny v krajinářsky velmi cenném území a pohledově exponovaném místě; významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel; zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. Převážná část lokality leží na ZPF I. + II, plošné rozrůstání zástavby do volné krajiny v krajinářsky velmi cenném území a pohledově exponovaném místě. |
| 11.83.BS2 | Z | N | 2190 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Proluka ve stávajícím ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 11.84.BS2 | Z | N | 3035 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | leží ve vyhlášeném záplavovém území Q100 Radčického potoka; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), mírný negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bezprostřední kontakt s registrovaným VKP č. 39 („Olše, Raspenavská“) | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, možné ohrožení zdraví a majetku obyvatel průchodem povodňové vlny | ÚAN II | Nesouhlas s lokalitou. Celá lokalita leží ve vyhlášeném záplavovém území Q100 Radčického potoka (možné ohrožení zdraví a majetku obyvatel průchodem povodňové vlny). |
| 11.85.BS2 | Z | N | 815 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | zasahuje do vyhlášeného záplavového území Q100 Radčického potoka; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, možné ohrožení zdraví a majetku obyvatel průchodem povodňové vlny | bez vlivu | Souhlas s podmínkami. Lokalitu zmenšit tak, aby nezasahovala do vyhlášeného záplavového území Q100 Radčického potoka. V platném ÚPML, v ZÚ. |
| 11.86.BS2 | Z | N | 68093 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k výraznému ovlivnění biodiverzity, významné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozrůstání zástavby do volné krajiny v krajinářsky velmi cenném území a pohledově exponovaném místě; významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | ÚAN II | Nesouhlas s lokalitou. Část lokality leží na ZPF I. + II, plošné rozrůstání zástavby do volné krajiny v krajinářsky velmi cenném území a pohledově exponovaném místě. |
| 11.87.BS2 | Z | N | 3846 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZ | cca z ½ zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Proluka stávajícího ZÚ, v platném ÚPML, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 11.88.VK | Z | N | 10009 | negativní vliv – nový liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | dle podkladů KÚ LK výskyt mravenců druhu Formica (u hřbitova); trvalé snížení plochy vegetace; dojde k výraznému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V., NZP | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající i plánovanou zástavbu | bez vlivu | Vzhledem k nesouhlasu s lokalitou 11.86. (a severněji s lokalitami 11.73. – 11.77., 11.79.) doporučujeme přehodnotit, zda je tato nová komunikace, navržená pro obsluhu výše uvedených lokalit, v daném území nezbytná – stávající zástavba je komunikačně napojená. |
| 11.89.BS1 | Z | N | 12370 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k výraznému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Návaznost na stávající ZÚ, v platném ÚPML, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 11.90.BS2 | Z | N | 23015 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k výraznému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Návaznost na stávající ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. Lokalita částečně leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro hospodaření. |
| 11.92.BS2 | Z | N | 20170 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k výraznému ovlivnění biodiverzity, významné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; za dodržení navržených opatření nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bezprostřední kontakt s IP č. 19 | ZPF I.+II., III.-V. | cca z ½ leží v OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas s podmínkami. Lokalitu zmenšit na proluku ve stávajícím ZÚ s možností výstavby pouze 1 řady RD podél ul. Na Mlýnku. Zbylou část lokality zachovat nezastavitelnou a zahrnout do SN. Lokalita částečně leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro hospodaření. |
| 11.93.BC2 | Z | N | 5148 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. V platném ÚPML. Celá lokalita leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro hospodaření. |
| 11.94.BC2 | Z | N | 4019 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Celá lokalita leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro hospodaření. |
| 11.95.SN | N | P | 2639 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy | pozitivní vliv | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Propojení pásu sídelní zeleně z Pavlovic do údolí Černé Nisy. |
| 11.96.BS2 | Z | N | 36343 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k výraznému ovlivnění biodiverzity, významné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | blízkost IP č. 20 | ZPF I.+II., III.-V. | cca ze 2/3 leží v OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas s podmínkou. Respektovat OP lesa zasahující do severní části lokality a zastavitelné území situovat směrem k ul. Na Mlýnku. Část lokality leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro hospodaření. |
| 11.97.SC4 | Z | N | 4985 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 40%, Kzc max. 60%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel; zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Celá lokalita leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro hospodaření. |
| 11.98.VK | Z | N | 3730 | negativní vliv – liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | v současnosti je lokalita z převážné části zpevněná; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., NZP | částečně zasahuje do OP lesa | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající i plánovanou zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Část lokality leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro hospodaření. |
| 11.99.BC2 | Z | N | 17813 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k výraznému ovlivnění biodiverzity, významné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V., NZP | částečně zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Část lokality leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro hospodaření. |
| 11.100.SC3 | Z | N | 8275 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 40%, Kzc max. 60%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozrůstání zástavby do volné krajiny v krajinářsky velmi cenném území a pohledově exponovaném místě; významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel; zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas s podmínkou. Vzhledem k charakteru okolní zástavby a dochovaného krajinného rázu území doporučujeme snížit regulativ na BS1. Část lokality leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro hospodaření. |
| 11.102.BC2 | Z | N | 4231 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | blízkost registrovaného VKP č. 44 („Lípa, ul. Selská“) | ZPF I.+II., III.-V. | částečně zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Část lokality leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro hospodaření. |
| 11.103.BC2 | Z | N | 10392 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | dle podkladů KÚ LK výskyt zvláště chráněného druhu (koroptev); trvalé snížení plochy vegetace; dojde k výraznému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bezprostřední kontakt s registrovaným VKP č. 44 („Lípa, ul. Selská“) | ZPF I.+II., NZP | částečně zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas s podmínkou. Před zahájením výstavby na ploše provést biologický průzkum, v případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů zajistit jejich transfer na vhodné stanoviště v okolí. Část lokality leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro hospodaření. |
| 11.104.SC4 | Z | N | 3858 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 40%, Kzc max. 60%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel; zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Část lokality leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro hospodaření. |
| 11.105.VK | Z | N | 12417 | negativní vliv – liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k výraznému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Část lokality leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro hospodaření. VPS, v platném ÚPML, v ZÚ. |
| 11.106.SC4 | Z | N | 3661 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 40%, Kzc max. 60%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel; zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Lokalita leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro hospodaření. |
| 11.107.SC4 | Z | N | 2369 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 40%, Kzc max. 60%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel; zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Lokalita leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro hospodaření. |
| 11.108.BC4 | Z | N | 8637 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Část lokality leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro hospodaření. |
| 11.109.SA2 | Z | N | 11266 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 20%, Kzc max. 50%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k výraznému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II. | bez vlivu | možné zhoršení kvality stávajícího obytného prostoru zvýšením hluku a emisí z dopravy v souvislosti s provozem nových staveb, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Lokalita leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro hospodaření. |
| 11.110.BC4 | Z | N | 40448 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k výraznému ovlivnění biodiverzity, významné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bezprostřední kontakt s IP č. 20 | ZPF I.+II., III.-V. | částečně zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Lokalita leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro hospodaření. |
| 11.111.BC4 | Z | N | 41934 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | dle podkladů KÚ LK výskyt zvláště chráněného druhu (čolek); trvalé snížení plochy vegetace; dojde k výraznému ovlivnění biodiverzity, významné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bezprostřední kontakt s IP č. 20 | ZPF I.+II., III.-V., NZP | částečně zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | ÚAN II | Nesouhlas s lokalitou. Lokalita s roztroušenou mimolesní zelení, výskyt zvláště chráněných druhů ZPZ I. a II. Doporučujeme zahrnout lokalitu do VZ a zachovat jako prostor pro jednodenní rekreaci místních obyvatel. |
| 11.112.SA2 | Z | N | 2484 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 20%, Kzc max. 50%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | dle podkladů KÚ LK výskyt mravenců druhu Formica; trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | možné zhoršení kvality stávajícího obytného prostoru zvýšením hluku a emisí z dopravy v souvislosti s provozem nových staveb, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas s podmínkou. Před zahájením výstavby na ploše provést biologický průzkum, v případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů zajistit jejich transfer na vhodné stanoviště v okolí. V platném ÚPML, v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 11.113.SA2 | Z | N | 1644 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 20%, Kzc max. 50%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | možné zhoršení kvality stávajícího obytného prostoru zvýšením hluku a emisí z dopravy v souvislosti s provozem nových staveb, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas s podmínkou. Vzhledem k potvrzenému výskytu zvláště chráněného druhu na sousední návrhové lokalitě doporučujeme před zahájením výstavby na ploše provést biologický průzkum, v případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů zajistit jejich transfer na vhodné stanoviště v okolí. V platném ÚPML, v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 11.114.TI | Z | N | 4463 | bez vlivu | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 50%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bezprostřední kontakt s registrovaným VKP č. 52 („Ruprechtický lesík“) | ZPF III.-V., NZP | částečně zasahuje do OP lesa | stabilizace služeb poskytovaných technickou infrastrukturou | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v platném ÚPML, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 11.115.SA2 | Z | N | 4098 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | leží na hranici vyhlášeného záplavového území Q100 Lužické Nisy a území zvláštní povodně pod vodním dílem; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 20%, Kzc max. 50%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., NZP | bez vlivu | možné zhoršení kvality stávajícího obytného prostoru zvýšením hluku a emisí z dopravy v souvislosti s provozem nových staveb, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území; možné ohrožení zdraví a majetku obyvatel průchodem povodňové vlny | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Lokalita z převážné části leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro hospodaření. V platném ÚPML, v ZÚ. |
| 11.116.BC2 | Z | N | 1820 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | leží na hranici vyhlášeného záplavového území Q100 Lužické Nisy a území zvláštní povodně pod vodním dílem; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | těsná blízkost LBC 1484 | ZPF I.+II. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, možné ohrožení zdraví a majetku obyvatel průchodem povodňové vlny | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Lokalita leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro hospodaření. V platném ÚPML, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 11.117.VK | Z | P | 604 | bez vlivu | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | lokalita je v současnosti z části zpevněná; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v platném ÚPML, v ZÚ. |
| 11.118.SC8 | Z | P | 1022 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 80%, Kzc max. 100%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | lokalita má v současnosti zpevněný povrch; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel; zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | těsná blízkost NKP „Společenský dům Kolosseum“ | Souhlas bez podmínek. V platném ÚPML, v ZÚ. |
| 11.119.VK | Z | P | 1412 | pozitivní vliv – nebudou umístěny významné zdroje znečišťování ovzduší, z převážné části bude zachován stávající charakter lokality | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | lokalita je v současnosti z převážné části zastavěná; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v platném ÚPML, v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 11.120.SC8 | Z | P | 2996 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 80%, Kzc max. 100%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | lokalita je v současnosti z převážné části zastavěná; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel; zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. V platném ÚPML, v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 11.121.SC8 | Z | P | 789 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 80%, Kzc max. 100%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | lokalita je v současnosti z převážné části zastavěná; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel; zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. V ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 11.122.RS4 | Z | N | 18730 | minimální vliv, nepředpokládají se významné zdroje znečišťování ovzduší | zasahuje do vyhlášeného záplavového území Q100 Lužické Nisy a do území zvláštní povodně pod vodním dílem; při splnění regulativů zastavěnosti (max. 60 %) nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na stávající plochy určené pro rekreaci; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V. | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas s podmínkami. Upravit regulativy pro plochu tak, aby stavby a zpevněné plochy zabíraly maximálně 60 % plochy lokality (Kzc max. 60%). Převážná část na ZPF I.-II. tř. ochrany – doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření, lokalita navazuje na stávající sportovně rekreační plochy. |
| 11.123.BC4 | Z | N | 2319 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | zasahuje do vyhlášeného záplavového území Q100 Ruprechtického potoka; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bezprostřední kontakt s IP č. 23 | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, možné ohrožení zdraví a majetku obyvatel průchodem povodňové vlny | bez vlivu | Souhlas s podmínkami. Lokalitu zmenšit tak, aby nezasahovala do vyhlášeného záplavového území Q100 Ruprechtického potoka, upravit regulativ využití plochy tak, aby stavby na pozemku byly minimálně 10 m od hranice IP č. 23 (niva potoka). V ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 11.124.VK | Z | N | 436 | bez vlivu | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | lokalita je v současnosti z převážné části zastavěná; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | těsná blízkost registrovaného VKP č. 52 („Ruprechtický lesík“) a č. 58 („Prameniště Za Hokejkou“) | NZP | bez vlivu | možné zhoršení kvality obytného prostoru zvýšením hluku z provozu tramvajové trati | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v platném ÚPML, v ZÚ. |
| 11.125.OH | Z | N | 22186 | bez vlivu | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | nejsou předpokládány významné negativní vlivy | bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | zvýšení vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. V platném ÚPML, hlavní rozvojové potřeby města. |
| 11.126.VZ | N | P | 7436 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy | pozitivní vliv | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | částečně zasahuje do OP lesa | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Propojení pásu sídelní zeleně od Horské do údolí Černé Nisy. VPS, v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 11.127.BS2 | Z | N | 2999 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | částečně zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas s podmínkou. Lokalitu zmenšit tak, aby nezasahovala do OP lesa. Proluka v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 11.128.BS2 | Z | N | 2377 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírné nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. V platném ÚPML, v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 11.129.VZ | N | P | 3038 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy | pozitivní vliv | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Propojení pásu sídelní zeleně od Horské do údolí Černé Nisy. VPS, v ZÚ. |
| 11.130.VZ | N | P | 4216 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy | pozitivní vliv | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Propojení pásu sídelní zeleně od Horské do údolí Černé Nisy. VPS, v ZÚ, v platném ÚPML, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 11.131.VZ | N | P | 9169 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy | pozitivní vliv | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Propojení pásu sídelní zeleně od Horské do údolí Černé Nisy. VPS, v ZÚ, v platném ÚPML, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 11.132.SC3 | Z | N | 1106 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 40%, Kzc max. 60%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | těsná blízkost navrženého VKP č. 72 „Lípa v Krásné Studánce“ | ZPF I.+II., III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel; zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Návaznost na ZÚ. Převážná část na ZPF I.-II. tř. ochrany – doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 11.133.DS | Z | P | 58 | bez vlivu | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | lokalita je v současnosti z převážné části zastavěná; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | možné zhoršení kvality obytného prostoru zvýšením hluku z provozu tramvajové trati | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Rozšíření ulice pro umístění tramvajové trati, v platném ÚPML, v ZÚ. |
| 11.134.BS1 | Z | N | 5073 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | zasahuje do vyhlášeného záplavového území Q100 Radčického potoka; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, možné ohrožení zdraví a majetku obyvatel průchodem povodňové vlny | ÚAN II | Souhlas s podmínkou. Upravit regulativ plochy tak, aby stavby na pozemku byly mimo stanovené záplavové území Q100 Radčického potoka. V platném ÚPML, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 11.135.BS1 | Z | N | 1007 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | rozšíření a zhušťování zástavby ve volné krajiny v krajinářsky velmi cenném území a pohledově exponovaném místě; negativní vliv na krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | cca ze 2/3 leží v OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. Rozšiřování a zhušťování zástavby ve volné krajině v krajinářsky velmi cenném území a pohledově exponovaném místě, lokalita zasahuje z cca 2/3 do OP lesa. |
| 11.136.BS1 | Z | N | 4404 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | rozšíření a zhušťování zástavby ve volné krajiny v krajinářsky velmi cenném území a pohledově exponovaném místě; negativní vliv na krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | téměř celá plocha leží v OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. Rozšiřování a zhušťování zástavby ve volné krajině v krajinářsky velmi cenném území a pohledově exponovaném místě, téměř celá plocha leží v OP lesa. |
| 11.137.BS1 | Z | N | 3981 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Návaznost na stávající ZÚ, v platném ÚPML, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 11.138.BS2 | Z | N | 884 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), mírný negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | cca z ½ zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Proluka ve stávajícím ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 11.139.SC4 | Z | N | 1803 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 40%, Kzc max. 60%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel; zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Převážná část na ZPF I.-II. tř. ochrany – doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 11.141.VZ | N | P | 1548 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy | pozitivní vliv | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v platném ÚPML, v ZÚ. |
| 11.142.DS | Z | N | 7687 | negativní vliv – nový liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz; ovlivnění prostupnosti krajiny | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V., NZP, PUPFL | zábory PUPFL; zasahuje do OP lesa | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající i plánovanou zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v platném ÚPML. Část na ZPF I. - II. tř. ochrany a PUPFL – doporučujeme vynětí. |
| 11.143.SC4 | Z | N | 1635 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 40%, Kzc max. 60%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel; zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas s podmínkou. Lokalitu zmenšit tak, aby nezasahovala do OP lesa. Převážná část na ZPF I.-II. tř. ochrany – doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 11.144.BS1 | Z | N | 8241 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Návaznost na stávající ZÚ. |
| 11.145.SC3 | Z | N | 1641 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 40%, Kzc max. 60%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel; zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | ÚAN II | Souhlas bez podmínek. Návaznost na stávající ZÚ. |
| 11.146.VK | Z | N | 1008 | bez vlivu | CHOPAV; mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | dle podkladů KÚ LK výskyt mravenců druhu Formica; lokalita je v současné době využívána jako cesta; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | III. zóna CHKO | ZPF III.-V., NZP | částečně zasahuje do OP lesa | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas s podmínkou. Před zahájením výstavby na ploše provést biologický průzkum, v případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů zajistit jejich transfer na vhodné stanoviště v okolí. |
| 11.147.VK | Z | N | 517 | bez vlivu | leží ve vyhlášeném záplavovém území Q100 Lužické Nisy a v území zvláštní povodně pod vodním dílem; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | nejsou předpokládány významné negativní vlivy | bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | cca ze 2/3 zasahuje do OP lesa | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS. |
| 11.148.TI | Z | N | 1404 | bez vlivu | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 50%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | stabilizace služeb poskytovaných technickou infrastrukturou | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS. |
| 11.149.NS | N | N | 28384 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy | za předpokladu minimálních nebo nulových terénních úprav nejsou předpokládány významné negativní vlivy | návaznost na stávající rekreační areál; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | cca ze 2/3 leží v OP lesa | zlepšení faktorů pohody zvýšením vybavenosti území a rozšířením poskytovaných služeb | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Návaznost na stávající cvičiště Tři Hrby, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 11.150.BS2 | Z | N | 17056 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, výrazné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozrůstání zástavby do krajinářsky cenného území; významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. V kumulaci s lokalitami 11.07., 11.09., 11.11., 11.12., 11.16., 11.17., 11.25. – 11.29. a 11.150. se jedná o naprosto nepřípustné rozšiřování zástavby do volné krajiny v krajinářsky cenném území, převážná část lokality leží na ZPF I. a II. |
| 11.151.DS | Z | P | 1203 | negativní vliv – liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | lokalita je v současnosti z velké části zpevněná; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., NZP | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající i plánovanou zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. V platném ÚPML, v ZÚ. Převážná část na ZPF I.-II. tř. ochrany – doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 11.152.VK | Z | P | 122 | bez vlivu | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | nejsou předpokládány významné negativní vlivy | bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v platném ÚPML, v ZÚ. |
| 11.153.VK | Z | N | 956 | bez vlivu | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Pěší a cyklistická stezka ve směru ke Stráži nad Nisou. VPS. |
| 11.154.BC2 | Z | N | 5184 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Návaznost na stávající ZÚ. Převážná část na ZPF I.-II. tř. ochrany – doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 11.155.VZ | N | P | 1561 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy | pozitivní vliv | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Rekultivace zrušené VVN transformovny Pavlovice. VPS, v platném ÚPML, v ZÚ. |
| 11.156.VK | Z | N | 677 | bez vlivu | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | lokalita je v současnosti z velké části zpevněná; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Pěší a cyklistická stezka na sídlišti Ruprechtice. |
| 11.157.VK | Z | P | 2879 | negativní vliv – liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | lokalita je v současnosti z velké části zpevněná; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bezprostřední kontakt s IP č. 17 | ZPF I.+II., NZP | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající i plánovanou zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v platném ÚPML (malá část). Převážná část na ZPF I.-II. tř. ochrany – doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 11.158.VK | Z | N | 5454 | negativní vliv – nový liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | zasahuje do IP č. 15 | ZPF I.+II., III.-V., NZP | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající i plánovanou zástavbu | bez vlivu | Vzhledem k nesouhlasu s lokalitami 11.73. – 11.77., 11.79. doporučujeme přehodnotit, zda je tato nová komunikace, navržená pro obsluhu výše uvedených lokalit, v daném území nezbytná – stávající zástavba je komunikačně napojená. |
| 11.159.BS1 | Z | N | 3527 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | cca z ½ zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas s podmínkou. Doporučujeme lokalitu zmenšit tak, aby nezasahovala do OP lesa. |