1 – CENTRUM

| označení lokality | zastavitelná / nezastavitelná | návrh / přestavba | výměra (m2) | vlivy |  |  |  |  |  |  |  |  | doporučení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ovzduší / klima (místní mikroklima) | voda / horninové prostředí | fauna a flóra, biologická rozmanitost | krajina, krajinný ráz | ÚSES, VKP, ZCHÚ | ZPF | PUPFL | veřejné zdraví, obyvatelstvo | kulturní hodnoty |  |
| 1.01.VZ | N | P | 2950 | pozitivní vliv | leží ve vyhlášeném záplavovém území Q100 Ruprechtického potoka; nejsou předpokládány významné negativní vlivy; zvýšení retence dešťových vod | nejsou předpokládány negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bezprostřední návaznost na IP č. 23; plocha posílí jeho stabilitu a funkčnost | NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Jedná se o plochu v zastavěném území, charakteru VPO. |
| 1.02.VZ | N | P | 17883 | pozitivní vliv | leží ve vyhlášeném záplavovém území Q100 Lužické Nisy a v území zvláštní povodně pod vodním dílem; nejsou předpokládány významné negativní vlivy; zvýšení retence dešťových vod | nejsou předpokládány negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | v těsné blízkosti LBK 1458/1484; částečně funkční; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Rozšíření pásu sídelní zeleně na zahrádky v záplavovém území Lužické Nisy. Jedná se o lokalitu v zastavěném území, charakteru VPO (VPS). Jedná se o nefunkční část biokoridoru, doporučujeme přeřadit do IP, neprovádět úpravy k zajištění funkčnosti biokoridoru z následujících důvodů: Trasa biokoridoru s nadměrnými délkovými parametry a nedostatečnými šířkami. Většina trasy vodního toku je technicky upravena kamenným opevněním břehů (místy i dna), je částečně zaklenuta, v profilu koryta jsou vedeny energovody, případná revitalizace je znemožněna sousedící zástavbou či jinými zpevněnými plochami sousedící obytné i průmyslové zástavby města. Náprava stavu vedoucí k zajištění či navýšení funkčnosti biokoridoru (úprava tvaru koryta k přírodě blízkému charakteru, založení břehových porostů apod.) je prakticky neproveditelná bez rozsáhlých demolic objektů a zpevněných ploch v sousedství toku, a zásahů do vlastnických vztahů velkého množství majitelů sousedících pozemků. |
| 1.04.VK | Z | P | 138 | mírný negativní vliv způsobený intenzivnějším využitím komunikace | zasahuje (kříží vodní tok) do vyhlášeného záplavového území Q100 Lužické Nisy a v území zvláštní povodně pod vodním dílem; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | v současné době je plocha z převážné části zastavěná; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Jedná se o lokalitu v platném ÚPML, minimálního rozsahu, v zastavěném území, zařazena do VPS. |
| 1.05.SC6 | Z | P | 8429 | možný negativní vliv způsobený umístěním lokálních zdrojů znečištění ovzduší | částečně leží ve vyhlášeném záplavovém území Q100 Lužické Nisy a v území zvláštní povodně pod vodním dílem; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | v současné době je plocha z převážné části zastavěná; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | možné zhoršení kvality stávajícího obytného prostoru zvýšením hluku a emisí z dopravy v souvislosti s provozem nových staveb, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti; možné ohrožení zdraví a majetku obyvatel průchodem povodňové vlny | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Plocha přestavby v zastavěném území. |
| 1.06.DS | Z | P | 8354 | negativní vliv – nový liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | v současné době je plocha z převážné části zastavěná; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku a emisí z dopravy na stávající zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Dokompletování dopravní kostry centra vytvořením vnitřního městského okruhu, v platném ÚPML, v zastavěném území, VPS. |
| 1.07.VZ | N | P | 3608 | pozitivní vliv | částečně leží ve vyhlášeném záplavovém území Q100 Lužické Nisy a v území zvláštní povodně pod vodním dílem; nejsou předpokládány významné negativní vlivy; zvýšení retence dešťových vod | nejsou předpokládány negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | zasahuje do MPZ; ÚAN II; bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Jedná se o parkovou revitalizaci teras, v ZÚ, charakteru VPO. |
| 1.09.VK | Z | P | 1855 | negativní vliv – nový liniový zdroj znečištění ovzduší | leží ve vyhlášeném záplavovém území Q100 Lužické Nisy a v území zvláštní povodně pod vodním dílem; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající zástavbu | zasahuje do MPZ; zasahuje do ÚAN II; bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Dopravní stavba VPS, v zastavěném území. |
| 1.10.VK | Z | P | 866 | bez vlivu | leží ve vyhlášeném záplavovém území Q100 Lužické Nisy a v území zvláštní povodně pod vodním dílem; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | v současné době je plocha z převážné části zastavěná; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | těsná blízkost VKP č. 19; nejsou předpokládány negativní vlivy | NZP | bez vlivu | zlepšení kvality veřejného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Lokalita v platném ÚPML, v zastavěném území, VPS. |
| 1.11.VK | Z | P | 1405 | bez vlivu | leží ve vyhlášeném záplavovém území Q100 Lužické Nisy a v území zvláštní povodně pod vodním dílem; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | v současné době je plocha z převážné části zastavěná; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | těsná blízkost LBK 1458/1484; částečně funkční; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF I.+II., NZP | bez vlivu | zlepšení kvality veřejného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | zasahuje do MPZ; bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Návrh pěší a cyklistické stezky podél Lužické Nisy. VPS v platném ÚPML, v ZÚ, plocha přestavby, pro zemědělské hospodaření. Jedná se o lokalitu podél nefunkčního (resp. jen částečně funkčního) biokoridoru Lužické Nisy. Doporučujeme BK přeřadit do IP, neprovádět úpravy k zajištění funkčnosti biokoridoru z následujících důvodů: Trasa biokoridoru s nadměrnými délkovými parametry a nedostatečnými šířkami. Většina trasy vodního toku je technicky upravena kamenným opevněním břehů (místy i dna), je částečně zaklenuta, v profilu koryta jsou vedeny energovody, případná revitalizace je znemožněna sousedící zástavbou či jinými zpevněnými plochami sousedící obytné i průmyslové zástavby města. Náprava stavu vedoucí k zajištění či navýšení funkčnosti biokoridoru (úprava tvaru koryta k přírodě blízkému charakteru, založení břehových porostů apod.) je prakticky neproveditelná bez rozsáhlých demolic objektů a zpevněných ploch v sousedství toku, a zásahů do vlastnických vztahů velkého množství majitelů sousedících pozemků. |
| 1.12.VZ | N | P | 1492 | pozitivní vliv | leží ve vyhlášeném záplavovém území Q100 Lužické Nisy a v území zvláštní povodně pod vodním dílem; nejsou předpokládány významné negativní vlivy; zvýšení retence dešťových vod | nejsou předpokládány negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Parková úprava nábřeží v záplavovém území Lužické Nisy, v ZÚ, v platném ÚPML, charakteru VPO. |
| 1.16.DS | Z | P | 2593 | mírný negativní vliv způsobený intenzivnějším využitím komunikace | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | v současné době je plocha z převážné části zastavěná; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS v ZÚ. |
| 1.17.SC4 | Z | P | 4459 | možný negativní vliv způsobený umístěním lokálních zdrojů znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | v současné době je plocha z převážné části zastavěná; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | možné zhoršení kvality stávajícího obytného prostoru zvýšením hluku a emisí z dopravy v souvislosti s provozem nových staveb, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Plocha přestavby v ZÚ, podnikatelský záměr na přestavbu výrobního areálu, možnost parkovacího domu. |
| 1.18.VZ | N | P | 3940 | pozitivní vliv | částečně leží ve vyhlášeném záplavovém území Q100 Lužické Nisy a v území zvláštní povodně pod vodním dílem; nejsou předpokládány významné negativní vlivy; zvýšení retence dešťových vod | nejsou předpokládány negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Propojení pásu sídelní zeleně v záplavovém území Lužické Nisy, v ZÚ, v platném ÚPML, charakteru VPO. |
| 1.19.VZ | N | P | 7684 | pozitivní vliv | leží ve vyhlášeném záplavovém území Q100 Lužické Nisy a v území zvláštní povodně pod vodním dílem; nejsou předpokládány významné negativní vlivy; zvýšení retence dešťových vod | nejsou předpokládány negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | v blízkosti LBK 1458/1484; částečně funkční | NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Propojení pásu sídelní zeleně v záplavovém území Lužické Nisy v ZÚ, charakteru VPO. Jedná se o lokalitu podél nefunkčního (resp. jen částečně funkčního) biokoridoru Lužické Nisy. Doporučujeme BK přeřadit do IP, neprovádět úpravy k zajištění funkčnosti biokoridoru z následujících důvodů: Trasa biokoridoru s nadměrnými délkovými parametry a nedostatečnými šířkami. Většina trasy vodního toku je technicky upravena kamenným opevněním břehů (místy i dna), je částečně zaklenuta, v profilu koryta jsou vedeny energovody, případná revitalizace je znemožněna sousedící zástavbou či jinými zpevněnými plochami sousedící obytné i průmyslové zástavby města. Náprava stavu vedoucí k zajištění či navýšení funkčnosti biokoridoru (úprava tvaru koryta k přírodě blízkému charakteru, založení břehových porostů apod.) je prakticky neproveditelná bez rozsáhlých demolic objektů a zpevněných ploch v sousedství toku, a zásahů do vlastnických vztahů velkého množství majitelů sousedících pozemků. |
| 1.20.VZ | N | P | 4316 | pozitivní vliv | leží ve vyhlášeném záplavovém území Q100 Lužické Nisy a v území zvláštní povodně pod vodním dílem; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | nejsou předpokládány negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | těsná blízkost IP č. 22; v těsné blízkosti LBK 1458/1484; částečně funkční; plocha posílí jeho stabilitu a funkčnost; | NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Plocha v ZÚ, charakteru VPO. Rozšíření pásu sídelní zeleně v záplavovém území Luž. Nisy podpoří funkčnost a stabilitu BK Lužické Nisy. |
| 1.22.VK | Z | P | 5948 | mírný negativní vliv způsobený intenzivnějším využitím komunikace | leží ve vyhlášeném záplavovém území Q100 Lužické Nisy a v území zvláštní povodně pod vodním dílem; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | v současné době je plocha zastavěná; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS v ZÚ. |
| 1.23.DS | Z | P | 7769 | mírný negativní vliv způsobený intenzivnějším využitím komunikace | částečně leží ve vyhlášeném záplavovém území Q100 Lužické Nisy a v území zvláštní povodně pod vodním dílem; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | v současné době je plocha zastavěná; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | kříží LBK 1458/1484; částečně funkční; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | NZP | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS v ZÚ. |
| 1.25.SC8 | Z | P | 42775 | možný negativní vliv způsobený umístěním lokálních zdrojů znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | možné zhoršení kvality stávajícího obytného prostoru zvýšením hluku a emisí z dopravy v souvislosti s provozem nových staveb, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Lokalita v ZÚ, plocha přestavby (již započatá) navazující na městské centrum, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 1.26.VZ | N | P | 705 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy; zvýšení retence dešťových vod | nejsou předpokládány negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Revitalizace parku na Perštýně, v ZÚ, charakteru VPO. |
| 1.28.VO3 | Z | P | 3335 | možný negativní vliv způsobený umístěním lokálních zdrojů znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | možné zhoršení kvality stávajícího obytného prostoru zvýšením hluku a emisí z dopravy v souvislosti s provozem nových staveb, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. V ZÚ, v proluce mezi železniční tratí a I/35. |
| 1.29.SC8 | Z | P | 42906 | možný negativní vliv způsobený umístěním lokálních zdrojů znečištění ovzduší | částečně leží ve vyhlášeném záplavovém území Q100 Lužické Nisy a v území zvláštní povodně pod vodním dílem; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | v současné době je plocha z převážné části zastavěná s patrnými sukcesními stádii náletových dřevin; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území; možné ohrožení zdraví a majetku obyvatel průchodem povodňové vlny; možný negativní vliv způsobený hlukem z provozu tramvajové trati | bez vlivu | Souhlas s podmínkou. Snížit regulativ na SC6, aby mohly být realizovány plochy veřejné zeleně zvyšující pohodu bydlení a retenci dešťové vody v místě. |
| 1.30.BC8 | Z | N | 2064 | možný mírný negativní vliv umístěním drobných lokálních zdrojů znečištění | hranice se dotýká vyhlášeného záplavového území Q100 Lužické Nisy a území zvláštní povodně pod vodním dílem; mírný nárůst zpevněných ploch, mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území v důsledku stavebních a zpevněných ploch (Kzn max. 40%, Kzc max. 70%) | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. V ZÚ, v platném ÚPML, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 1.31.SC8 | Z | P | 9249 | možný negativní vliv způsobený umístěním lokálních zdrojů znečištění ovzduší | z převážné části leží ve vyhlášeném záplavovém území Q100 Lužické Nisy a v území zvláštní povodně pod vodním dílem; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | v současné době je plocha z převážné části zastavěná s patrnými sukcesními stádii náletových dřevin; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území; možné ohrožení zdraví a majetku obyvatel průchodem povodňové vlny; možný negativní vliv způsobený hlukem z provozu tramvajové trati | bez vlivu | Souhlas s podmínkou. Snížit regulativ na SC6, aby mohly být realizovány plochy veřejné zeleně zvyšující pohodu bydlení a retenci dešťové vody v místě. |
| 1.32.DS | Z | P | 5408 | negativní vliv – nový liniový zdroj znečištění ovzduší | částečně leží ve vyhlášeném záplavovém území Q100 Lužické Nisy a v území zvláštní povodně pod vodním dílem; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | v současné době je plocha zastavěná; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS v platném ÚPML, v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 1.33.DS | Z | P | 125 | negativní vliv – liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | v současné době je plocha zastavěná; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Minimální plocha v ZÚ, v platném ÚPML. |
| 1.36.VZ | N | P | 2095 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy; zvýšení retence dešťových vod | nejsou předpokládány negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | MPZ; bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Parková revitalizace křižovatky za městským divadlem, v ZÚ, charakteru VPO. |
| 1.37.SC6 | Z | P | 1564 | možný negativní vliv způsobený umístěním lokálních zdrojů znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | v současné době je plocha z převážné části zpevněná (parkoviště); nejsou předpokládány významné negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., NZP | bez vlivu | možné zhoršení kvality stávajícího obytného prostoru zvýšením hluku a emisí z dopravy v souvislosti s provozem nových staveb, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Malá plocha přestavby v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření – izolovaná plocha ZPF, doporučujeme souhlas s vynětím. |
| 1.38.DS | Z | P | 15494 | negativní vliv – nový liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., NZP | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS v ZÚ - dokompletování dopravní kostry centra radiálou v propojení Sokolská – Durychova. Nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření, malá izolovaná plocha v zástavbě, doporučujeme souhlas s vynětím. |
| 1.39.VZ | N | P | 959 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy; zvýšení retence dešťových vod | nejsou předpokládány negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Propojení pásu sídelní zeleně podél Jizerského potoka, v ZÚ, charakteru VPO |
| 1.40.OV6 | Z | P | 3917 | možný negativní vliv způsobený umístěním lokálních zdrojů znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | v současné době je plocha z převážné části zpevněná (parkoviště); nejsou předpokládány významné negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS v ZÚ. |
| 1.41.VZ | N | P | 8257 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy; zvýšení retence dešťových vod | nejsou předpokládány negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | ÚAN II; bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Parková úprava pásu sídelní zeleně podél Jizerského potoka, v ZÚ, charakteru VPO. |
| 1.42.VZ | N | P | 9959 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy; zvýšení retence dešťových vod | nejsou předpokládány negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | ÚAN II; bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Parková úprava pásu sídelní zeleně podél Jizerského potoka, v ZÚ, charakteru VPO. |
| 1.43.SC6 | Z | N | 5281 | možný negativní vliv způsobený umístěním lokálních zdrojů znečištění ovzduší | výrazný nárůst zpevněných ploch, negativní ovlivnění odtokových poměrů území v důsledku stavebních a zpevněných ploch (Kzn max. 60%, Kzc max. 80%) | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V., NZP | bez vlivu | možné zhoršení kvality stávajícího obytného prostoru zvýšením hluku a emisí z dopravy v souvislosti s provozem nových staveb, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Doplnění urbanistické struktury centra v ZÚ. Nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření – menší izolovaná plocha ZPF mezi okolní zástavbou, jen část v I. a II. tř. Ochrany, zbytek III. – V. třída. Doporučujeme souhlas s vynětím. |
| 1.47.DS | Z | P | 765 | možný negativní vliv způsobený umístěním lokálních zdrojů znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | v současné době je plocha zastavěná; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Malá plocha přestavby a VPS, v platném ÚPML, v ZÚ. |
| 1.49.VZ | N | P | 1389 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy; zvýšení retence dešťových vod | nejsou předpokládány negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Revitalizace parku pod krematoriem charakteru VPO, v ZÚ, v platném ÚPML. |
| 1.50.SC4 | Z | P | 11368 | možný negativní vliv způsobený umístěním lokálních zdrojů znečištění ovzduší | z velké části leží ve vyhlášeném záplavovém území Q100 Lužické Nisy a v území zvláštní povodně pod vodním dílem; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | v současné době je plocha zastavěná; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | v těsné blízkosti LBK 1458/1484; částečně funkční; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | NZP | bez vlivu | možné zhoršení kvality stávajícího obytného prostoru zvýšením hluku a emisí z dopravy v souvislosti s provozem nových staveb, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti; možné ohrožení zdraví a majetku obyvatel průchodem povodňové vlny | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. V ZÚ, v platném ÚPML, přestavba výrobního areálu. Jedná se o lokalitu podél nefunkčního (resp. jen částečně funkčního) biokoridoru Lužické Nisy. Doporučujeme BK přeřadit do IP, neprovádět úpravy k zajištění funkčnosti biokoridoru z následujících důvodů: Trasa biokoridoru s nadměrnými délkovými parametry a nedostatečnými šířkami. Většina trasy vodního toku je technicky upravena kamenným opevněním břehů (místy i dna), je částečně zaklenuta, v profilu koryta jsou vedeny energovody, případná revitalizace je znemožněna sousedící zástavbou či jinými zpevněnými plochami sousedící obytné i průmyslové zástavby města. Náprava stavu vedoucí k zajištění či navýšení funkčnosti biokoridoru (úprava tvaru koryta k přírodě blízkému charakteru, založení břehových porostů apod.) je prakticky neproveditelná bez rozsáhlých demolic objektů a zpevněných ploch v sousedství toku, a zásahů do vlastnických vztahů velkého množství majitelů sousedících pozemků. |
| 1.51.VK | Z | P | 1615 | negativní vliv – nový liniový zdroj znečištění ovzduší | leží ve vyhlášeném záplavovém území Q100 Lužické Nisy a v území zvláštní povodně pod vodním dílem; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | lokalita zasahuje do VKP č. 6; křižuje LBK 1458/1484; částečně funkční; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | NZP | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající zástavbu | bez vlivu | Nesouhlas s navrženou lokalitou. Pravděpodobně se nelze vyhnout zásahu do VKP. Navržené spojení vnese další dopravu do centra se všemi průvodními vlivy (hluk, emise do ovzduší, zvýšená rušnost) a do klidnějšího území kolem toku Nisy mezi KÚ a Kulturním domem s okolními zelenými a parkově upravenými plochami. Realizace tohoto dopravního spojení může ztížit až znemožnit případnou budoucí revitalizaci toku Lužické Nisy na funkční biokoridor. |
| 1.52.VZ | N | N | 29199 | pozitivní vliv | leží na hranici vyhlášeného záplavového území Q100 Lužické Nisy a v území zvláštní povodně pod vodním dílem; nejsou předpokládány negativní vlivy; zvýšení retence dešťových vod | nejsou předpokládány negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | lokalita je již v současné době vedena jako IP č. 32 | PUPFL | lesní pozemek | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS charakteru VPO – přeměna městského lesa na park. V platném ÚPML. Vynětí z PUPFL možné - dle LHP část 357 C (technologická odloučenost, okolní zástavba), v KN přeřazení do ostatních ploch, ostatní veřejná zeleň. |
| 1.53.VK | Z | P | 2195 | negativní vliv – nový liniový zdroj znečištění ovzduší | částečně leží ve vyhlášeném záplavovém území Q100 Lužické Nisy a v území zvláštní povodně pod vodním dílem; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | v současné době je plocha zastavěná; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS – dopravní spojení v ZÚ. |
| 1.54.BC4 | Z | P | 2364 | možný mírný negativní vliv umístěním drobných lokálních zdrojů znečištění | částečně leží ve vyhlášeném záplavovém území Q100 Lužické Nisy a v území zvláštní povodně pod vodním dílem; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | v současné době je plocha z převážné části zastavěná; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, možné ohrožení zdraví a majetku obyvatel průchodem povodňové vlny | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Lokalita přestavby v ZÚ. |
| 1.55.VK | Z | P | 2053 | bez vlivu | leží ve vyhlášeném záplavovém území Q100 Lužické Nisy a v území zvláštní povodně pod vodním dílem; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | v současné době je plocha z převážné části zastavěná; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | zlepšení kvality veřejného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS - pěší a cyklistická stezka podél Lužické Nisy v ZÚ. |
| 1.56.PN | N | P | 5456 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy; zvýšení retence dešťových vod | nejsou předpokládány negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | součást LBC 1458 („U Kauflandu“); v současné době nefunkční | ZPF I.+II., NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | S navrženou lokalitou nesouhlasíme a nedoporučujeme navržené využití – založení biocentra BC 1458 na Lužické Nise na aktuálně nefunkční ploše v prostoru mezi železniční tratí a Lužickou Nisou u Kauflandu. Vymezení biocentra je v Konceptu ÚP provedeno na požadavek orgánu ochrany přírody a krajiny MML, je převzato dle situace platného ÚPML. Prvek dlouhodobě nefunkční (dosud neřešený i přes jeho existenci v platném ÚPML), tvořený plochami vesměs charakteru manipulačních ploch většinou bez jakéhokoliv pokryvu, místy se zpevněným povrchem, se skládkami materiálů a postavebních zbytků, s pozůstatky základů staveb, a se dvěma stavebními objekty - volné plochy jsou vlastníky pozemků připraveny pro jiné využití neslučitelné s potřebami ÚSES. Funkční část je tvořena pouhými fragmenty břehových porostů podél řeky. Případná realizace v tomto prostoru je ze zkušeností zpracovatele SEA nereálná, jednak pro obtížnost založení biocentra (rekonstrukcí a rekultivací celé plochy), jednak pro obrovské finanční náklady s realizací spojených a očekávanému nesouhlasu vlastníků dotčených pozemků, i pro nutnost demolic dosud využívaných objektů. Založení biocentra na aktuálně nefunkční ploše v prostoru mezi železniční tratí a Lužickou Nisou by znamenalo likvidaci stavebních objektů, veškerých oplocení, odstranění zpevněných ploch, deponií materiálů a odstavené techniky, pěstební opatření v současných nárostech dřevin a keřů, povrch opatřit ornicí, zatravnit speciální travní směsí, založit pásy vyšší víceetážové zeleně podél řeky a železniční trati. Přesto, že návrh na založení biocentra byl zahrnut již ve stávajícím platném ÚPML, za celou dobu se v této věci nic nepodniklo. Není ani záruka, že by se situace změnila k lepšímu v novém ÚPML. Vzhledem k tomu, že na plochu ze severu navazuje plocha veřejné zeleně, doporučujeme uvážit, zda aspoň část této přestavbové plochy, pokud to bude možné, by bylo možno využít pro veřejnou zeleň. |
| 1.57.PN | N | N | 19685 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy; zvýšení retence dešťových vod | nejsou předpokládány negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | součást LBC 1458 („U Kauflandu“); v současné době nefunkční | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | S navrženou lokalitou nesouhlasíme a nedoporučujeme navržené využití – založení biocentra BC 1458 na Lužické Nise na aktuálně nefunkční ploše v prostoru mezi železniční tratí a Lužickou Nisou u Kauflandu. Vymezení biocentra je v návrhu Konceptu ÚP provedeno na požadavek orgánu ochrany přírody a krajiny MML, je převzato dle situace platného ÚPML. Prvek dlouhodobě nefunkční (dosud neřešený i přes jeho existenci v platném ÚPML), tvořený plochami vesměs charakteru manipulačních ploch většinou bez jakéhokoliv pokryvu, místy se zpevněným povrchem, se skládkami materiálů a postavebních zbytků, s pozůstatky základů staveb, a se dvěma stavebními objekty - volné plochy jsou vlastníky pozemků připraveny pro jiné využití neslučitelné s potřebami ÚSES. Funkční část je tvořena pouhými fragmenty břehových porostů podél řeky. Případná realizace v tomto prostoru je ze zkušeností zpracovatele SEA nereálná, jednak pro obtížnost založení biocentra (rekonstrukcí a rekultivací celé plochy), jednak pro obrovské finanční náklady s realizací spojených a očekávanému nesouhlasu vlastníků dotčených pozemků, i pro nutnost demolic dosud využívaných objektů Založení biocentra na aktuálně nefunkční ploše v prostoru mezi železniční tratí a Lužickou Nisou by znamenalo likvidaci stavebních objektů, veškerých oplocení, odstranění zpevněných ploch, deponií materiálů a odstavené techniky, pěstební opatření v současných nárostech dřevin a keřů, povrch opatřit ornicí, zatravnit speciální travní směsí, založit pásy vyšší víceetážové zeleně podél řeky a železniční trati. Přesto, že návrh na založení biocentra byl zahrnut již ve stávajícím platném ÚPML, za celou dobu se v této věci nic nepodniklo. Není ani záruka, že by se situace změnila k lepšímu v novém ÚPML. Vzhledem k tomu, že na plochu z jihu navazuje plocha veřejné zeleně, doporučujeme uvážit, zda aspoň část této přestavbové plochy (jižní a střední část), pokud to bude možné, by bylo možno využít pro veřejnou zeleň. |
| 1.58.VK | Z | N | 1494 | bez vlivu | převážně leží ve vyhlášeném záplavovém území Q100 Lužické Nisy a v území zvláštní povodně pod vodním dílem; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | v současné době je plocha z převážné části zastavěná; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | zlepšení kvality veřejného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS – pěší a cyklistická stezka podél Lužické Nisy, v ZÚ. |
| 1.59.VK | Z | P | 1958 | negativní vliv – nový liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy | v současné době je plocha z převážné části zastavěná; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS v ZÚ – místní propojení dopravní kostry obnovením historického spojení. |
| 1.60.DS | Z | P | 334 | mírný negativní vliv způsobený intenzivnějším využitím komunikace | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy | v současné době je plocha zastavěná; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Malá plocha VPS v ZÚ. |
| 1.61.VK | Z | P | 1643 | mírný negativní vliv způsobený intenzivnějším využitím komunikace | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy | v současné době je plocha zastavěná; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Malá plocha VPS v ZÚ. |