2 - SEVEROVÝCHOD

| označení lokality | zastavitelná / nezastavitelná | návrh / přestavba | výměra (m2) | vlivy |  |  |  |  |  |  |  |  | doporučení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ovzduší / klima (místní mikroklima) | voda / horninové prostředí | fauna a flóra, biologická rozmanitost | krajina, krajinný ráz | ÚSES, VKP, ZCHÚ | ZPF | PUPFL | veřejné zdraví, obyvatelstvo | kulturní hodnoty |  |
| 2.01.BS1 | Z | N | 2512 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | cca 2/3 leží v OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas s podmínkou. Zmenšit lokalitu tak, aby nezasahovala do OP lesa. |
| 2.02.NS | N | N | 7048 | pozitivní vliv – nebudou významné zdroje znečišťování ovzduší, z velké části bude zachován stávající charakter lokality | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy | dle podkladů KÚ LK je v koupališti možný výskyt chráněných druhů (ropucha, užovka, zřejmě čolek); nepředpokládá se významný negativní vliv | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | cca ½ leží v OP lesa | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Přírodní rekreační zázemí ke koupališti, v platném ÚPML. |
| 2.03.BS1 | Z | N | 1862 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na stávající zastavěné území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bezprostřední blízkost VKP č. 48 | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas s podmínkou. Upravit regulativ tak, aby stavby byly umístěny v části pozemku vzdálenějším od VKP, resp. aby umístění staveb bylo minimálně 20 m od hranice VKP. |
| 2.04.VK | Z | N | 2340 | pozitivní vliv – nebudou umístěny významné zdroje znečišťování ovzduší, z převážné části bude zachován stávající charakter lokality | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | za předpokladu minimálních nebo žádných terénních úprav se nepředpokládá významný negativní vliv | bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bezprostřední blízkost VKP č. 48 | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS v platném ÚPML. |
| 2.05.BS1 | Z | N | 3239 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | CHOPAV; mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | IV. zóna CHKO JH; těsná blízkost VKP č. 12 a RBC 62-RC1268; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF III.-V., NZP | cca ½ leží v OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas s podmínkou. Upravit regulativy: neumísťovat stavby na pozemku do 50 m ochranného pásma od hranice lesa, zachovat odstup staveb na pozemku od VKP-12 a od hranic RBC minimálně 20 m. |
| 2.06.BS1 | Z | N | 5451 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány negativní vlivy | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Dostavba proluky v ZÚ. |
| 2.07.DS | Z | P | 3264 | negativní vliv – liniový zdroj znečištění ovzduší | zasahuje (kříží vodní tok) do vyhlášeného záplavového území Q100 Černé Nisy a v území zvláštní povodně pod vodním dílem; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | v současné době je plocha z převážné části zastavěná; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | kříží LBK 1481/1482; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF III.-V., NZP, PUPFL | zábor PUPFL; OP lesa | negativní vliv zvýšení hluku a emisí z dopravy na stávající zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS v ZÚ. |
| 2.08.BS1 | Z | N | 3794 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | CHOPAV; mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | IV. zóna CHKO JH; leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány negativní vlivy | ZPF III.-V. | dotýká se OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Lokalita v ZÚ, v platném ÚPML. |
| 2.09.OV3 | Z | N | 1760 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | v blízkosti VKP č. 33; leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány negativní vlivy | ZPF III.-V., NZP | leží v OP lesa | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody zvýšením vybavenosti území | navazuje na nemovitou kulturní památku (kostel U Obrázku) | Souhlas bez podmínek. |
| 2.10.BS2 | Z | N | 9775 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu; dle podkladů KÚ LK možný výskyt zvláště chráněných druhů (ještěrka, plazi) | návaznost na stávající zastavěné území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány negativní vlivy | ZPF III.-V., NZP | částečně zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas s podmínkou. Redukovat lokalitu na cca 1/3 jen v severovýchodní části podél ulice Krakonošova v návaznosti na stávající zástavbu. |
| 2.11.VZ | N | P | 1560 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy | nejsou předpokládány negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány negativní vlivy | NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Lokalita v platném ÚPML, v ZÚ, charakteru VPO. |
| 2.12.BC2 | Z | N | 10188 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; leží v OPVZ II. stupně; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu; dle podkladů KÚ LK možný výskyt zvláště chráněných druhů (ještěrka, plazi) | návaznost na stávající zastavěné území; negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány negativní vlivy | ZPF III.-V. | cca ze 2/3 zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas s podmínkami. Redukovat plochu tak, aby nezasahovala do 50 m ochranného pásma lesa (ponechat jen západní část lokality podél ulice U Slunečních lázní v návaznosti na stávající zástavbu) a zachovat pás luk mezi zástavbou a lesním komplexem vytvářející postupný přechod k přírodní krajině. |
| 2.13.BC2 | Z | N | 3924 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; leží v OPVZ II. stupně; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu; dle podkladů KÚ LK možný výskyt mloka skvrnitého a dalších zvláště chráněných druhů | návaznost na stávající zastavěné území; významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány negativní vlivy | ZPF III.-V. | celá leží v OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Nesouhlas s navrženou lokalitou. OP lesa, možný výskyt zvláště chráněných druhů, nenavazuje na stávající zástavbu, zachovat pás luk mezi zástavbou a lesním komplexem vytvářející postupný přechod k přírodní krajině. |
| 2.14.BC2 | Z | N | 4361 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány negativní vlivy | ZPF I.+II., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Lokalita je proluka v ZÚ, doporučujeme vynětí ze ZPF, plocha nevhodná pro obhospodařování izolovaná ve stávající zástavbě. |
| 2.15.BC2 | Z | N | 3382 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány negativní vlivy | ZPF I.+II. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Lokalita je proluka v ZÚ, doporučujeme vynětí ze ZPF, plocha nevhodná pro obhospodařování izolovaná ve stávající zástavbě. |
| 2.16.BC2 | Z | N | 15612 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány negativní vlivy | ZPF I.+II., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Lokalita je proluka v ZÚ, doporučujeme vynětí ze ZPF, plocha nevhodná pro obhospodařování izolovaná ve stávající zástavbě. |
| 2.17.SC4 | Z | N | 7565 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 40%, Kzc max. 60%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány negativní vlivy | ZPF I.+II. | bez vlivu | možné zhoršení kvality stávajícího obytného prostoru zvýšením hluku a emisí z dopravy v souvislosti s provozem nových staveb, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Lokalita v ZÚ, v návaznosti na stávající komunikaci a zástavbu, doporučujeme vynětí ze ZPF, plocha nevhodná pro obhospodařování ve stávající zástavbě. |
| 2.18.BC2 | Z | N | 4766 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány negativní vlivy | ZPF I.+II. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Lokalita v ZÚ, v návaznosti na stávající komunikaci a zástavbu, doporučujeme vynětí ze ZPF, plocha nevhodná pro obhospodařování ve stávající zástavbě. |
| 2.19.SC4 | Z | N | 4719 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 40%, Kzc max. 60%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány negativní vlivy | ZPF I.+II. | bez vlivu | možné zhoršení kvality stávajícího obytného prostoru zvýšením hluku a emisí z dopravy v souvislosti s provozem nových staveb, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Lokalita v ZÚ, v návaznosti na stávající komunikaci a zástavbu, doporučujeme vynětí ze ZPF, plocha nevhodná pro obhospodařování ve stávající zástavbě. |
| 2.20.VK | Z | N | 6351 | pozitivní vliv – nebudou umístěny významné zdroje znečišťování ovzduší, z převážné části bude zachován stávající charakter lokality | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | za předpokladu minimálních nebo žádných terénních úprav se nepředpokládá významný negativní vliv | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány negativní vlivy | ZPF I.+II., NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS v ZÚ, v návaznosti na stávající komunikaci a zástavbu, doporučujeme vynětí ze ZPF, plocha nevhodná pro obhospodařování ve stávající zástavbě. |
| 2.21.BC4 | Z | N | 9286 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; leží v OPVZ II. stupně; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány negativní vlivy | NZP | částečně zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas s podmínkami. Upravit regulativ tak, aby stavby na pozemku nezasahovaly do 50 m ochranného pásma lesa, v návaznosti lokality na les snížit výšku objektů – upravit regulativ na BC2. |
| 2.22.VZ | N | P | 11563 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; leží v OPVZ II. stupně; nejsou předpokládány negativní vlivy | nejsou předpokládány negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány negativní vlivy | ZPF I.+II., NZP | částečně zasahuje do OP lesa | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Lokalita v ZÚ pro veřejnou zeleň charakteru VPO, část je ZPF, doporučujeme ponechat v ZPF, event. vynětí ze ZPF, plocha nevhodná pro zemědělské obhospodařování ve stávající zástavbě. |
| 2.23.BC2 | Z | N | 9743 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; leží v OPVZ II. stupně; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu; dle podkladů KÚ LK možný výskyt zvláště chráněných druhů (ještěrka, plazi,...) | návaznost na stávající zastavěné území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány negativní vlivy | ZPF I.+II., III.-V. | částečně zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. Možný výskyt zvláště chráněných druhů, část na ZPF I.-II. třídy ochrany, část v OP lesa, nevhodně rozšiřuje ZÚ do volné krajiny. |
| 2.24.BC4 | Z | N | 5751 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány negativní vlivy | ZPF I.+II., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Lokalita v ZÚ, v návaznosti na stávající komunikaci a zástavbu, doporučujeme vynětí ze ZPF, plocha nevhodná pro obhospodařování ve stávající zástavbě. |
| 2.25.BC2 | Z | N | 12673 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; leží v OPVZ II. stupně; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu; dle podkladů KÚ LK možný výskyt zvláště chráněných druhů (ještěrka, plazi,...) | návaznost na stávající zastavěné území; negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány negativní vlivy | ZPF III.-V., NZP | částečně zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. Možný výskyt zvláště chráněných druhů, část v OP lesa, nevhodně rozšiřuje ZÚ do volné krajiny. |
| 2.26.RS2 | Z | N | 5029 | minimální vliv, nepředpokládají se významné zdroje znečišťování ovzduší | mimo záplavová území; leží v OPVZ II. stupně; při splnění regulativů zastavěnosti (max. 50 %) nejsou předpokládány významné negativní vlivy | za předpokladu dodržení navržených regulativů zastavěnosti nejsou předpokládány významné negativní vlivy | návaznost na stávající zastavěné území; nepředpokládá se významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány negativní vlivy | ZPF III.-V. | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas s podmínkami. Upravit regulativy pro plochu tak, aby stavby a zpevněné plochy zabíraly maximálně 20 % plochy lokality (Kzc max. 20%), výška staveb maximálně 2 NP (resp. 1 NP + podkroví). Plocha je v platném ÚPML. |
| 2.27.BC4 | Z | N | 14276 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | dle podkladů KÚ LK možný výskyt zvláště chráněných druhů (ještěrka, plazi,...) | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány negativní vlivy | ZPF III.-V., NZP | částečně zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas s podmínkami. Upravit regulativy pro plochu tak, aby stavby na pozemku nezasahovaly do 50 m OP lesa. Plocha v platném ÚPML, v ZÚ. Před zahájením výstavby na ploše provést biologický průzkum, v případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů zajistit jejich transfer na vhodné stanoviště v okolí. |
| 2.28.BC2 | Z | N | 795 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; leží v OPVZ II. stupně; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k mírnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány negativní vlivy | NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Plocha v ZÚ v platném ÚPML. |
| 2.29.VZ | N | P | 2146 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; leží v OPVZ II. stupně; nejsou předpokládány negativní vlivy | nejsou předpokládány negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány negativní vlivy | NZP | částečně zasahuje do OP lesa | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Plocha zeleně v ZÚ v platném ÚPML, charakteru VPO. |
| 2.30.VZ | N | P | 1686 | pozitivní vliv | částečně zasahuje do území zvláštní povodně pod vodním dílem; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | nejsou předpokládány negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP, PUPFL | zábor PUPFL | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Sídelní zeleň v ZÚ, v platném ÚPML, charakteru VPO, navazuje na lesní porost od Králova háje. Možno ponechat v PUPFL jako lesy zvláštního určení. |
| 2.31.VZ | N | P | 11097 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy | nejsou předpokládány negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | zasahuje do MPZ | Souhlas bez podmínek. Sídelní zeleň charakteru VPO podél Jizerského potoka, v ZÚ, v platném ÚPML. Doporučujeme vynětí ze ZPF, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření – izolovaná ZPF v ZÚ. |
| 2.32.BC6 | Z | P | 11695 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 40%, Kzc max. 70%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | v současné době je plocha z převážné části zastavěná; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | lokalita těsně přiléhá k navrženému VKP č. 62, který je součástí stávajícího IP č. 5 | ZPF I.+II., III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | zasahuje do MPZ | Souhlas s podmínkami. Upravit regulativy tak, aby stavby na pozemku byly umístěny nejméně 20 m od hranice IP a navrženého VKP, regulativ výšky staveb upravit na BC4. Lokalita v ZÚ v platném ÚPML, doporučujeme vynětí ze ZPF, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 2.33.VZ | N | P | 1850 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy | nejsou předpokládány negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | lokalita doplňuje navržený VKP č. 62, který je součástí stávajícího IP č. 5 | NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Sídelní zeleň podél Jizerského potoka charakteru VPO, v ZÚ, v platném ÚPML. |
| 2.35.OV6 | Z | N | 3339 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 50%, Kzc max. 80%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | zásah do souvislé plochy zeleně na prudším svahu; předpokládá se významné negativní ovlivnění místní krajiny a krajinného rázu | lokalita se překrývá s navrženým VKP č. 62, který je součástí stávajícího IP č. 5, navazujícím na stávající VKP č. 55 | NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. Zásah do souvislé plochy zeleně, významné ovlivnění krajinného rázu, snížení biodiverzity, zásah do IP a navrženého VKP č. 62. |
| 2.36.OV6 | Z | N | 1016 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 50%, Kzc max. 80%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nepředpokládá se významné negativní ovlivnění KR | bez vlivu | NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Jde o malou lokalitu v ZÚ, v platném ÚPML. |
| 2.37.RS2 | Z | P | 6210 | minimální vliv, nepředpokládají se významné zdroje znečišťování ovzduší | leží v území zvláštní povodně pod vodním dílem; při splnění regulativů zastavěnosti (max. 50 %) nejsou předpokládány významné negativní vlivy | za předpokladu dodržení navržených regulativů zastavěnosti nejsou předpokládány významné negativní vlivy | návaznost na stávající zastavěné území; nepředpokládá se významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas s podmínkami. Upravit regulativy pro plochu tak, aby stavby a zpevněné plochy zabíraly maximálně 50 % plochy lokality (Kzc max. 50%), výška staveb maximálně 2 NP (resp. 1 NP + podkroví). Plocha je v ZÚ. |
| 2.38.RS2 | Z | P | 8020 | minimální vliv, nepředpokládají se významné zdroje znečišťování ovzduší | leží v území zvláštní povodně pod vodním dílem; při splnění regulativů zastavěnosti (max. 50 %) nejsou předpokládány významné negativní vlivy | za předpokladu dodržení navržených regulativů zastavěnosti nejsou předpokládány významné negativní vlivy | návaznost na stávající zastavěné území; nepředpokládá se významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | částečně zasahuje do OP lesa | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas s podmínkami. Upravit regulativy pro plochu tak, aby stavby a zpevněné plochy zabíraly maximálně 50 % plochy lokality (Kzc max. 50%), výška staveb maximálně 2 NP (resp. 1 NP + podkroví). Plocha v ZÚ, v platném ÚPML. |
| 2.39.RS2 | Z | P | 2405 | minimální vliv, nepředpokládají se významné zdroje znečišťování ovzduší | leží v území zvláštní povodně pod vodním dílem; při splnění regulativů zastavěnosti (max. 50 %) nejsou předpokládány významné negativní vlivy | za předpokladu dodržení navržených regulativů zastavěnosti nejsou předpokládány významné negativní vlivy | návaznost na stávající zastavěné území; nepředpokládá se významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas s podmínkami. Upravit regulativy pro plochu tak, aby stavby a zpevněné plochy zabíraly maximálně 50 % plochy lokality (Kzc max. 50%), výška staveb maximálně 2 NP (resp. 1 NP + podkroví). Plocha v ZÚ, v platném ÚPML. |
| 2.40.RS2 | Z | N | 12006 | minimální vliv, nepředpokládají se významné zdroje znečišťování ovzduší | leží v území zvláštní povodně pod vodním dílem; při splnění regulativů zastavěnosti (max. 50 %) nejsou předpokládány významné negativní vlivy | za předpokladu dodržení navržených regulativů zastavěnosti nejsou předpokládány významné negativní vlivy | návaznost na stávající zastavěné území; nepředpokládá se významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | částečně zasahuje do OP lesa | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas s podmínkami. Upravit regulativy pro plochu tak, aby stavby a zpevněné plochy zabíraly maximálně 50 % plochy lokality (Kzc max. 50%), výška staveb maximálně 2 NP (resp. 1 NP + podkroví). Plocha v ZÚ, v platném ÚPML. |
| 2.41.BS1 | Z | N | 8687 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány negativní vlivy | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | ÚAN II | Souhlas s podmínkami. Redukovat plochu jen na 1 řadu zástavby kolem silnice, horní partie lokality na svahu, které by pro výstavbu vyžadovaly značné terénní úpravy a ovlivnily krajinný ráz, ponechat volné a zachovat pás luk mezi zástavbou a lesním komplexem vytvářející postupný přechod k přírodní krajině. |
| 2.42.BS1 | Z | N | 12820 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány negativní vlivy | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | ÚAN II | Souhlas s podmínkami. Redukovat plochu jen na 1 řadu zástavby kolem silnice, horní partie lokality na svahu, které by pro výstavbu vyžadovaly značné terénní úpravy a ovlivnily krajinný ráz, ponechat volné a zachovat pás luk mezi zástavbou a lesním komplexem vytvářející postupný přechod k přírodní krajině. |
| 2.43.BS1 | Z | N | 1071 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | CHOPAV; mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k mírnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | IV. zóna CHKO JH; leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány negativní vlivy | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | ÚAN II | Souhlas bez podmínek. |
| 2.46.BS1 | Z | N | 3757 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány negativní vlivy | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | ÚAN II | Souhlas bez podmínek. |
| 2.47.BS1 | Z | N | 2858 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nepředpokládá se významné negativní ovlivnění KR | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány negativní vlivy | ZPF III.-V. | zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas s podmínkami. Respektovat OP lesa a zachovat pás luk mezi zástavbou a lesním komplexem vytvářející postupný přechod k přírodní krajině. |
| 2.48.BS1 | Z | N | 1800 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | CHOPAV; mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nepředpokládá se významné negativní ovlivnění KR | III. zóna CHKO JH; leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány negativní vlivy | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | ÚAN II | Souhlas bez podmínek. |
| 2.49.BS1 | Z | N | 2868 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | CHOPAV; mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k nevýznamnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | IV. zóna CHKO JH; leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány negativní vlivy | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | ÚAN II | Souhlas bez podmínek. Plocha uprostřed okolní zástavby. |
| 2.50.BS1 | Z | N | 4779 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | CHOPAV; mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | III. zóna CHKO JH; leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány negativní vlivy | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | ÚAN II | Souhlas bez podmínek. Plocha uprostřed okolní zástavby. |
| 2.51.BS1 | Z | N | 994 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | CHOPAV; mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k mírnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nepředpokládá se významné negativní ovlivnění KR | III. zóna CHKO JH; leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány negativní vlivy | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | ÚAN II | Souhlas bez podmínek. Malá lokalita, plocha navazuje na zastavěné území. |
| 2.52.BS1 | Z | N | 6361 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | CHOPAV; mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; významný negativní vlivu na krajinu a krajinný ráz | IV. zóna CHKO JH; bezprostřední blízkost LBK 0/67(19); leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány negativní vlivy | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | ÚAN II | Nesouhlas s lokalitou. Obtížně přístupná lokalita na svahu, výstavba by vyžadovala značné terénní úpravy, které by ovlivnily krajinný ráz, ponechat lokalitu volnou a zachovat pás luk mezi zástavbou a lesním komplexem vytvářející postupný přechod k přírodní krajině. |
| 2.53.BC4 | Z | N | 939 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; zasahuje do OPVZ II. stupně; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k mírnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány negativní vlivy | ZPF I.+II., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Doporučujeme vynětí ze ZPF, malá plocha v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 2.54.VK | Z | P | 2201 | bez vlivu | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., NZP | bez vlivu | možné zhoršení kvality stávajícího obytného prostoru zvýšením hluku z provozu tramvajové trati | zasahuje do MPZ | Souhlas bez podmínek. |
| 2.55.BS2 | Z | N | 4495 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bezprostřední blízkost osy NRBK K19MB | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas s podmínkou. Zmenšit lokalitu v západní části a ponechat cca 50 m nezastavěné a neoplocené plochy podél hranice osy NRBK. |
| 2.56.BC2 | Z | N | 1415 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; leží v OPVZ II. stupně; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány negativní vlivy | ZPF I.+II., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Menší lokalita v ZÚ, v platném ÚP, doporučujeme vynětí ze ZPF, nevhodné podmínky pro obhospodařování uprostřed zástavby. |
| 2.57.BC2 | Z | N | 8898 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; leží v OPVZ II. stupně; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | částečně zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. Zasahuje do OP lesa, do zeleně a rozšiřuje ZÚ do volných ploch. Požadujeme plochu ponechat volnou, respektovat OP lesa a zachovat pás luk mezi zástavbou a lesním komplexem vytvářející postupný přechod k přírodní krajině. |
| 2.58.DS | Z | N | 3803 | negativní vliv – nový liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | ve stávajícím zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Doplnění komunikace, VPS v ZÚ, část v platném ÚPML. |
| 2.59.DS | Z | P | 773 | negativní vliv – liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | v současné době je plocha zastavěná; leží v OPVZ II. stupně; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ve stávajícím zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány negativní vlivy | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Komunikační propojení, VPS v ZÚ, v platném ÚPML. |
| 2.60.DS | Z | N | 2600 | negativní vliv – nový liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; leží v OPVZ II. stupně; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | nejsou předpokládány významné negativní vlivy | most bude technickou stavbou (v blízkosti stávající zástavby), mírně ovlivní krajinný ráz, může snížit prostupnost krajiny | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány negativní vlivy | PUPFL | most vedoucí přes lesní pozemky; zábor PUPFL | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Nové dopravní spojení, VPS v ZÚ. |
| 2.61.VK | Z | N | 815 | negativní vliv – nový liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | ve stávajícím zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány negativní vlivy | ZPF I.+II. | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Malá dopravní úprava u budoucího centra, VPS v ZÚ, v platném ÚPML. Doporučujeme vynětí ze ZPF, jedná se o malou plochu v zeleni uprostřed zástavby, nevhodnou pro zemědělské obhospodařování. |
| 2.62.DS | Z | N | 1463 | negativní vliv – liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | v současné době je plocha z převážné části zastavěná; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ve stávajícím zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány negativní vlivy | ZPF I.+II., NZP | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Malá dopravní úprava u budoucího centra, VPS v ZÚ, v platném ÚPML. Doporučujeme vynětí ze ZPF, jedná se o malou plochu v zeleni uprostřed zástavby, nevhodnou pro zemědělské obhospodařování. |
| 2.63.VZ | N | P | 1129 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy | nejsou předpokládány negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány negativní vlivy | ZPF I.+II., NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Propojení sídelní zeleně charakteru VPO, jedná se o VPS v ZÚ, v platném ÚPML. |
| 2.64.VK | Z | P | 1314 | negativní vliv – nový liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | v současné době je plocha z převážné části zastavěná; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ve stávajícím zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající zástavbu | zasahuje do MPZ | Souhlas bez podmínek. Obnovení dopravního spojení, jedná se o VPS v ZÚ, v platném ÚPML. |
| 2.66.OV6 | Z | N | 4702 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; leží v OPVZ II. stupně; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 50%, Kzc max. 80%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | ve stávajícím zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | částečně zasahuje do OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány negativní vlivy | NZP | částečně zasahuje do OP lesa | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody zvýšením vybavenosti území | zasahuje do MPZ | Souhlas bez podmínek. Úprava nástupního prostoru do ZOO, VPS v ZÚ. |
| 2.67.VK | Z | N | 1305 | bez vlivu | CHOPAV; mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy | za předpokladu minimálních terénních úprav se nepředpokládá významný negativní vliv | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | IV. zóna CHKO JH; leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány negativní vlivy | ZPF III.-V., NZP | dotýká se OP lesa | zlepšení kvality veřejného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Pěší a cyklistická cesta, VPS v ZÚ, v platném ÚPML. |
| 2.68.SN | N | P | 6030 | pozitivní vliv | CHOPAV; mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy | nejsou předpokládány negativní vlivy, revitalizace plochy bude mít pozitivní vliv | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | II. zóna CHKO JH; bezprostřední návaznost na RBC 62-RC1268; leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány negativní vlivy | NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Revitalizace opuštěné plochy v návaznosti na BC, charakteru VPO v ZÚ. |
| 2.69.VK | Z | N | 2987 | negativní vliv – nový lokální zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | navazuje na stávající zastavěné území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | PUPFL | zábor PUPFL | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Plocha parkoviště, VPS, dotvoření občanského vybavení u vstupu do ZOO a k lesnímu amfiteátru. |
| 2.70.TI | Z | N | 9484 | bez vlivu | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | PUPFL | zábor PUPFL | stabilizace služeb poskytovaných technickou infrastrukturou | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Plocha pro vodojem Horská. |
| 2.71.DS | Z | P | 2653 | negativní vliv – nový liniový zdroj znečištění ovzduší | leží v území zvláštní povodně pod vodním dílem; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | v současné době je plocha z převážné části zastavěná; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ve stávajícím zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | částečně zasahuje do OP lesa | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající zástavbu | bez vlivu | Plochu pokládáme za kontroverzní, zasahuje do OP lesa a částečně do míst plánované zeleně. Komunikace je sice zařazena jako VPS v ZÚ a v platném ÚPML, ale jedná se o významnou městskou komunikaci s významnou dopravní zátěží. Vzhledem k tomu, že sousedící plochy jsou navrhovány jako přestavba na sportovní areál s koupalištěm, s návazností na další klidové a přírodě blízké plochy, nepokládáme za vhodné do této lokality zavádět novou dopravu a doporučujeme komunikace ponechat ve stávající poloze. |
| 2.72.VK | Z | N | 1058 | negativní vliv – nový liniový zdroj znečištění ovzduší | leží v území zvláštní povodně pod vodním dílem; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | v současné době je plocha z převážné části zastavěná; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ve stávajícím zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | PUPFL | zábor PUPFL | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající zástavbu | bez vlivu | Plochu pokládáme za kontroverzní, zasahuje do PUPFL a částečně do míst plánované zeleně. Komunikace je sice zařazena jako VPS v ZÚ a v platném ÚPML, ale jedná se o významnou městskou komunikaci s významnou dopravní zátěží. Vzhledem k tomu, že sousedící plochy jsou navrhovány jako přestavba na sportovní areál s koupalištěm, s návazností na další klidové a přírodě blízké plochy, nepokládáme za vhodné do této lokality zavádět novou dopravu a doporučujeme komunikace ponechat ve stávající poloze. |
| 2.73.OV3 | Z | N | 4707 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | ve stávajícím zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | PUPFL | zábor PUPFL | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Plocha občanského vybavení veřejné infrastruktury, navazuje na další okolní vybavenost. |