3 – VÝCHOD

| označení lokality | zastavitelná / nezastavitelná | návrh / přestavba | výměra (m2) | vlivy |  |  |  |  |  |  |  |  | doporučení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ovzduší / klima (místní mikroklima) | voda / horninové prostředí | fauna a flóra, biologická rozmanitost | krajina, krajinný ráz | ÚSES, VKP, ZCHÚ | ZPF | PUPFL | veřejné zdraví, obyvatelstvo | kulturní hodnoty |  |
| 3.01.BS1 | Z | N | 44403 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | dle podkladů KÚ LK patří plocha do významného naleziště Formica; trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | výrazný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz (významné plošné rozrůstání stávající zástavby v krajinářsky velmi cenném území) | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF III.-V. | cca z 1/3 zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. Významná lokalita výskytu chráněného druhu Formica sp., zasahuje do OP lesa, významně negativně naruší krajinný ráz, znemožní přechod rozvolněné zástavby do krajiny přes plochy luk do lesního porostu. |
| 3.02.BS2 | Z | N | 8015 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF I.+II., III.-V. | z převážné části (cca ¾) leží v OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Doplnění proluky v zástavbě podél komunikace. Doporučujeme odnětí ze ZPF, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 3.03.BS2 | Z | N | 2698 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k mírnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF III.-V. | leží v OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Doplnění proluky v zástavbě. |
| 3.04.BS2 | Z | N | 46559 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | dle podkladů KÚ LK výskyt zvláště chráněných druhů vázaných na ekotonová společenstva (ještěrka, plazi, na okraji lesa Formica); trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | výrazný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz (významné plošné rozrůstání stávající zástavby v krajinářsky velmi cenném území) | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF I.+II., III.-V., NZP | cca z ½ leží v OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas s podmínkami. Podstatně redukovat navrženou plochu: nezasahovat do OP lesa, nezasahovat na ZPF I. a II. třídy ochrany, ponechat pouze plochu pro 1 řadu zástavby podél stávající komunikace Na Skřivanech. Realizaci výstavby podmínit aktuálním biologickým průzkumem lokality. V případě prokázání výskytu zvláště chráněných druhů zajistit před výstavbou jejich transfer na vhodné stanoviště. |
| 3.05.BC2 | Z | N | 4718 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | dotýká se hranice LBC č. 1267; leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF III.-V. | částečně zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas s podmínkami. Stanovit plošné regulativy plochy tak, aby zástavba na pozemku nezasahovala do OP lesa a dodržela vzdálenost minimálně 20 m od hranice LBC 1267. |
| 3.06.BS2 | Z | N | 1241 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k mírnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. |
| 3.07.BS2 | Z | N | 21227 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | dle podkladů KÚ LK výskyt zvláště chráněných druhů vázaných na ekotonová společenstva (ještěrka, plazi, na okraji lesa Formica); trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | výrazný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz (významné plošné rozrůstání stávající zástavby v krajinářsky velmi cenném území) | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF I.+II., III.-V. | zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas s podmínkami. Redukovat navrženou plochu: nezasahovat do OP lesa, nezasahovat na ZPF I. a II. třídy ochrany. Realizaci výstavby podmínit aktuálním biologickým průzkumem lokality. V případě prokázání výskytu zvláště chráněných druhů zajistit před výstavbou jejich transfer na vhodné stanoviště. |
| 3.08.SC4 | Z | N | 12401 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 40%, Kzc max. 60%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | výrazný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz (významné plošné rozrůstání stávající zástavby v krajinářsky velmi cenném území) | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF I.+II., III.-V. | zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti | bez vlivu | Souhlas s podmínkami. Redukovat navrženou plochu tak, aby nezasahovala do OP lesa a na ZPF I. a II. třídy ochrany. Doporučujeme úpravu regulativu podlažnosti SC2. |
| 3.09.SC4 | Z | N | 2828 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 40%, Kzc max. 60%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | výrazný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz (významné plošné rozrůstání stávající zástavby v krajinářsky velmi cenném území) | bezprostřední kontakt s LBC č. 1267; leží v OP NRBK K19MB | ZPF III.-V. | částečně zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti | bez vlivu | Souhlas s podmínkami. Redukovat lokalitu, aby nezasahovala do OP lesa a ponechat minimálně 20 m volné plochy mezi lokalitou a hranicí LBC 1267. Doporučujeme úpravu regulativu podlažnosti na SC2. |
| 3.10.BS2 | Z | N | 1630 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | blízkost IP č. 24; leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Doplnění proluky kolem komunikace v návaznosti na stávající zástavbu. |
| 3.11.VK | Z | N | 7207 | pozitivní vliv –nebudou umístěny významné zdroje znečišťování ovzduší, z převážné části bude zachován stávající charakter lokality | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | za předpokladu minimálních nebo žádných terénních úprav se nepředpokládá významný negativní vliv | bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF III.-V. | zasahuje do OP lesa | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS – veřejné náměstí v lokálním centru. |
| 3.12.SC4 | Z | N | 7735 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 40%, Kzc max. 60%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | výrazný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz (významné plošné rozrůstání stávající zástavby v krajinářsky velmi cenném území) | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF III.-V. | zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti | bez vlivu | Souhlas s podmínkami. Redukovat plochu tak, aby nezasahovala do OP lesa. Doporučujeme úpravu regulativu podlažnosti SC2. |
| 3.13.OV6 | Z | N | 64109 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 50%, Kzc max. 80%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | výrazný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz (významné plošné rozrůstání stávající zástavby v krajinářsky velmi cenném území) | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF I.+II., III.-V., NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas s podmínkou. Redukovat plochu tak, aby nezasahovala do ZPF I. a II. tř. ochrany, popř. pokud to není možné, ponechat tyto plochy I.a II. tř. jako plochy zeleně v areálu. Jedná se o VPS, doporučujeme případné odnětí. |
| 3.14.OV3 | Z | N | 7776 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | výrazný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz (významné plošné rozrůstání stávající zástavby v krajinářsky velmi cenném území) | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF I.+II., III.-V., NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas s podmínkou. Redukovat plochu tak, aby nezasahovala do ZPF I. a II. tř. ochrany, popř. pokud to není možné, ponechat tyto plochy I.a II. tř. jako plochy zeleně v areálu. Jedná se o VPS, doporučujeme případné odnětí. |
| 3.15.BC2 | Z | N | 51070 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | výrazný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz (významné plošné rozrůstání stávající zástavby v krajinářsky velmi cenném území) | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF I.+II., III.-V., NZP | zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas s podmínkami. Redukovat plochu tak, aby nezasahovala do OP lesa a na ZPF I. a II. třídy. |
| 3.16.VZ | N | P | 1603 | pozitivní vliv | zasahuje do vyhlášeného záplavového území Q100 a Qakt Harcovského potoka; nejsou předpokládány negativní vlivy | nejsou předpokládány negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | přímo navazuje na IP č. 24 | ZPF III.-V., NZP | z převážné části leží v OP lesa | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Propojení pásu sídelní zeleně podél Harcovského potoka, charakteru VPO v ZÚ, v platném ÚPML. |
| 3.17.VZ | N | P | 1281 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy | nejsou předpokládány negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Propojení pásu sídelní zeleně podél Harcovského potoka, charakteru VPO v ZÚ, v platném ÚPML. |
| 3.18.OV6 | Z | N | 8621 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 50%, Kzc max. 80%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Rozšíření areálu TUL – VPS v ZÚ. |
| 3.19.VZ | N | P | 2123 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy | nejsou předpokládány negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bezprostřední kontakt s LBK č. 1267/1487 | ZPF III.-V. | z převážné části leží v OP lesa | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Rozšíření veřejného lesoparku, charakteru VPO v ZÚ, v platném ÚPML. |
| 3.20.RS2 | Z | P | 1226 | minimální vliv, nepředpokládají se významné zdroje znečišťování ovzduší | mimo záplavová území; při splnění regulativů zastavěnosti (max. 50 %) nejsou předpokládány významné negativní vlivy | za předpokladu dodržení navržených regulativů zastavěnosti nejsou předpokládány významné negativní vlivy | nepředpokládá se významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bezprostřední kontakt s LBC č. 1486 | NZP | leží v OP lesa | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas s podmínkami. Upravit regulativy pro plochu tak, aby stavby a zpevněné plochy zabíraly maximálně 50 % plochy lokality (Kzc max. 50%), výška staveb maximálně 2 NP (resp. 1 NP + podkroví). Malá plocha přestavby v ZÚ, v návaznosti na stávající komunikaci a navrhované sportovně rekreační plochy. |
| 3.21.OV6 | Z | N | 7160 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 50%, Kzc max. 80%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS v ZÚ – rozšíření areálu TUL, navazuje na stávající zástavbu. |
| 3.22.VZ | N | P | 2781 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy | nejsou předpokládány negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Propojení veřejné zeleně charakteru VPO, v ZÚ, v platném ÚPML. |
| 3.23.VZ | N | P | 2957 | pozitivní vliv | leží ve vyhlášeném záplavovém území Q100 a Qakt Harcovského potoka; nejsou předpokládány negativní vlivy | nejsou předpokládány negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | přímo navazuje na IP č. 24; bezprostřední kontakt s LBK č. 1267/1487 | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Propojení pásu sídelní zeleně podél Harcovského potoka, charakteru VPO v ZÚ, v platném ÚPML. |
| 3.24.VZ | N | P | 1328 | pozitivní vliv | leží ve vyhlášeném záplavovém území Q100 a Qakt Harcovského potoka; nejsou předpokládány negativní vlivy | nejsou předpokládány negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | přímo navazuje na IP č. 24; bezprostřední kontakt s LBK č. 1267/1487 | NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Propojení pásu sídelní zeleně podél Harcovského potoka, charakteru VPO v ZÚ. |
| 3.25.SA3 | Z | P | 6463 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; v současné době je plocha z převážné části zastavěná; nejsou předpokládány negativní vlivy | v současné době je plocha z převážné části zastavěná; nejsou předpokládány negativní vlivy | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bezprostřední kontakt s LBK č. 1487/1488 | ZPF III.-V., NZP | cca z ½ zasahuje do OP lesa | možné zhoršení kvality stávajícího obytného prostoru zvýšením hluku a emisí z dopravy v souvislosti s provozem nových staveb, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Doplnění proluky v ZÚ, v platném ÚPML. |
| 3.27.VZ | N | P | 2914 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy | nejsou předpokládány negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | cca z ½ zasahuje do OP lesa | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Propojení zeleně charakteru VPO, v ZÚ. |
| 3.28.SA3 | Z | P | 7031 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; v současné době je plocha z převážné části zastavěná; nejsou předpokládány negativní vlivy | v současné době je plocha z převážné části zastavěná; nejsou předpokládány negativní vlivy | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | možné zhoršení kvality stávajícího obytného prostoru zvýšením hluku a emisí z dopravy v souvislosti s provozem nových staveb, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Plocha přestavby, doplnění proluky v ZÚ. |
| 3.29.DS | Z | P | 1391 | negativní vliv – liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | nejsou předpokládány negativní vlivy | bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku a emisí z dopravy na stávající zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Úprava křižovatky, VPS v ZÚ, v platném ÚPML. |
| 3.30.SC4 | Z | N | 8295 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 40%, Kzc max. 60%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | NZP | cca z ½ zasahuje do OP lesa | zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Doplnění proluky v ZÚ. |
| 3.31.BS2 | Z | N | 6287 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k mírnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF III.-V. | zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Doplnění proluky v zástavbě podél komunikace. |
| 3.32.BS1 | Z | N | 6961 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | CHOPAV; mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | III. zóna CHKO JH; leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF III.-V. | cca z ½ zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Doplnění proluky v zástavbě podél komunikace. |
| 3.33.BS1 | Z | N | 1143 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | CHOPAV; mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k mírnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | III. zóna CHKO JH; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF III.-V. | leží v OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Doplnění proluky v zástavbě podél komunikace (mezi stávajícími komunikacemi). |
| 3.34.BS1 | Z | N | 20148 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | CHOPAV; mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | III. zóna CHKO JH; leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF I.+II., III.-V., NZP | zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas s podmínkou. Upravit regulativ plošného využití tak, aby stavby na pozemku nezasahovaly do OP lesa. Doplnění proluky mezi komunikacemi, doporučujeme vynětí ze ZPF, obtížnější obhospodařování v zástavbě. |
| 3.35.BS2 | Z | N | 18955 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | CHOPAV; mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | výrazný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz (významné plošné rozrůstání stávající zástavby v krajinářsky velmi cenném území) | IV. zóna CHKO JH; leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Dotvoření uceleného zastavěného území v návaznosti na stávající zástavbu. |
| 3.36.SC4 | Z | N | 3555 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 40%, Kzc max. 60%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti | zasahuje do ÚAN II | Souhlas bez podmínek. |
| 3.37.VZ | N | P | 2013 | pozitivní vliv | CHOPAV; mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy | nejsou předpokládány negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | IV. zóna CHKO JH; leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | zasahuje do ÚAN II | Souhlas bez podmínek. Propojení pásu sídelní zeleně podél Křemenného potoka, charakteru VPO, v ZÚ v platném ÚPML. |
| 3.38.BS2 | Z | N | 27370 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | CHOPAV; mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | výrazný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz (významné plošné rozrůstání stávající zástavby v krajinářsky velmi cenném území) | IV. zóna CHKO JH; leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Dotvoření urbanizovaných ploch v ZÚ v návaznosti na stávající zástavbu. |
| 3.39.BS2 | Z | N | 5973 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | CHOPAV; mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | IV. zóna CHKO JH; leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Proluka v zástavbě - dotvoření urbanizovaných ploch v návaznosti na stávající zástavbu. |
| 3.40.VZ | N | P | 1839 | pozitivní vliv | zasahuje do vyhlášeného záplavového území Q100 a Qakt Harcovského potoka; nejsou předpokládány negativní vlivy | nejsou předpokládány negativní vlivy | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | těsně sousedí s IP č. 24; leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF I.+II., NZP | zasahuje do OP lesa | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | zasahuje do ÚAN II | Souhlas bez podmínek. Propojení pásu sídelní zeleně podél Harcovského potoka, charakteru VPO, v ZÚ, v platném ÚPML. Doporučujeme vynětí ze ZPF. |
| 3.41.BS2 | Z | N | 5019 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF III.-V. | zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Doplnění proluky v návaznosti na sousedící zástavbu. |
| 3.42.BS2 | Z | N | 3218 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | CHOPAV; mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | IV. zóna CHKO JH; leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Doplnění proluky v ZÚ. |
| 3.43.BS2 | Z | N | 11973 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | CHOPAV; mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | IV. zóna CHKO JH; leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Doplnění proluky v ZÚ. |
| 3.44.BS2 | Z | N | 4745 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | CHOPAV; mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | navazuje na zastavěné území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | IV. zóna CHKO JH; leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Doplnění proluky v zástavbě. |
| 3.45.BS2 | Z | N | 2028 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | CHOPAV; mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | navazuje na zastavěné území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | IV. zóna CHKO JH; leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Doplnění proluky v ZÚ. |
| 3.46.BC4 | Z | P | 43485 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | výrazný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz (významné plošné rozrůstání stávající zástavby v krajinářsky velmi cenném území) | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF I.+II., III.-V. | cca z 1/3 zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas s podmínkami. Redukovat plochu tak, aby nezasahovala do OP lesa. Zbylou plochu rozdělit na návrhovou s regulativem BC2 (mezi stávajícími zahrádkami a zdevastovaným areálem) a přestavbovou (plocha areálu) s regulativem BC4. |
| 3.47.BC4 | Z | N | 8584 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | výrazný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz (významné plošné rozrůstání stávající zástavby v krajinářsky velmi cenném území) | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF I.+II., III.-V. | téměř celá leží v OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. Téměř celá v OP lesa, výrazně naruší krajinný ráz a přechod do krajiny a k lesnímu porostu, část na ZPF I.a II. tř. |
| 3.48.VK | Z | P | 8745 | pozitivní vliv –nebudou umístěny významné zdroje znečišťování ovzduší, z převážné části bude zachován stávající charakter lokality | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | za předpokladu minimálních nebo žádných terénních úprav se nepředpokládá významný negativní vliv | bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF I.+II., III.-V. | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS v platném ÚPML. |
| 3.49.SC6 | Z | P | 8149 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 60%, Kzc max. 80%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | výrazný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz (nastavené plošné a prostorové regulativy v krajinářsky velmi cenném území) | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF I.+II. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti | bez vlivu | Souhlas s podmínkou. Upravit regulativ podlažnosti na SC4. Dotvoření lokálního centra podél komunikace a v návaznosti na přestavbu areálu, v platném ÚPML, doporučujeme vynětí ze ZPF. |
| 3.50.BC4 | Z | N | 26841 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | výrazný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz (významné plošné rozrůstání stávající zástavby v krajinářsky velmi cenném území) | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF III.-V., NZP | cca z ½ leží v OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas s podmínkami. Redukovat lokalitu tak, aby nezasahovala do OP lesa, změnit regulativ podlažnosti na BC2. |
| 3.51.VK | Z | N | 482 | bez vlivu | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | za předpokladu minimálních nebo žádných terénních úprav se nepředpokládá významný negativní vliv | bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Pěší a cyklistická stezka podél silnice, charakteru VPO. |
| 3.52.BC4 | Z | N | 6621 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | výrazný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz (významné plošné rozrůstání stávající zástavby v krajinářsky velmi cenném území) | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF III.-V. | téměř celá leží v OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. Téměř celá v OP lesa, výrazný negativní vliv na KR, rozšiřování zástavby do volné cenné krajiny. |
| 3.53.BC4 | Z | N | 3541 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | výrazný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz (významné plošné rozrůstání stávající zástavby v krajinářsky velmi cenném území) | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF III.-V. | cca z ½ leží v OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. Větší část v OP lesa, výrazný negativní vliv na KR, rozšiřování zástavby do volné cenné krajiny. |
| 3.54.BC4 | Z | N | 19108 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | výrazný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz (významné plošné rozrůstání stávající zástavby v krajinářsky velmi cenném území) | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF III.-V., NZP | cca 1/3 leží v OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. Část v OP lesa, výrazný negativní vliv na KR, rozšiřování zástavby do volné cenné krajiny. |
| 3.55.VK | Z | N | 11849 | negativní vliv – nový liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF III.-V., NZP, PUPFL | zábory PUPFL; zasahuje do OP lesa | negativní vliv zvýšení hluku a emisí z dopravy na stávající zástavbu | bez vlivu | Vzhledem k nesouhlasu s lokalitami 3.52., 3.53., 3.54 a d. doporučujeme přehodnotit, zda je tato nová komunikace, navržená pro obsluhu výše uvedených lokalit, v daném území nezbytná – stávající zástavba je komunikačně napojená. |
| 3.56.BC2 | Z | N | 4348 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF III.-V. | cca z ½ leží v OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Dostavba proluky u stávající komunikace a ve stávající zástavbě. |
| 3.57.SA3 | Z | N | 16209 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch, významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%) | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | výrazný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz (významné plošné rozrůstání stávající zástavby v krajinářsky velmi cenném území) | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF III.-V. | zasahuje do OP lesa | možné zhoršení kvality stávajícího obytného prostoru zvýšením hluku a emisí z dopravy v souvislosti s provozem nových staveb, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti | bez vlivu | Souhlas s podmínkou. Redukovat plochu tak, aby nezasahovala do OP lesa. Plocha podél komunikace v návaznosti na stávající zástavbu. |
| 3.58.BS2 | Z | N | 2699 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | CHOPAV; mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k mírnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | navazuje na zastavěné území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | III. zóna CHKO JH; leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF III.-V. | částečně zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Doplňuje proluku v zástavbě. |
| 3.59.BS2 | Z | N | 1663 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | CHOPAV; mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k mírnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | navazuje na zastavěné území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | III. zóna CHKO JH; dotýká se RBC č. 68-RC1267; leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF III.-V. | leží v OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Doplňuje proluku v zástavbě. |
| 3.61.SA2 | Z | N | 8476 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 20%, Kzc max. 50%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF I.+II., III.-V. | bez vlivu | možné zhoršení kvality stávajícího obytného prostoru zvýšením hluku a emisí z dopravy v souvislosti s provozem nových staveb, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Doplnění proluky mezi stávající zástavbou, dotvoření uceleného zastavěného území. Ćást na ZPF I. a II. tř. ochrany, doporučujeme vynětí, vzhledem k okolní zástavbě nevhodné pro hospodaření. |
| 3.62.BS2 | Z | N | 6464 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k mírnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek, v ZÚ. |
| 3.63.BS2 | Z | N | 13924 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. |
| 3.64.BS2 | Z | N | 4658 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. |
| 3.65.VK | Z | N | 8778 | negativní vliv – nový liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bezprostřední kontakt s IP č. 47; leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF I.+II., III.-V., NZP | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku a emisí z dopravy na stávající zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Dokompletování dopravní kostry Kunratic, v ZÚ. Část na ZPF I. a II. tř., doporučujeme odnětí. |
| 3.66.SA2 | Z | N | 5611 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 20%, Kzc max. 50%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | možné zhoršení kvality stávajícího obytného prostoru zvýšením hluku a emisí z dopravy v souvislosti s provozem nových staveb, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Doplnění proluky podél komunikace v návaznosti na sousední zástavbu. |
| 3.67.BS2 | Z | N | 6848 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Doplnění proluky v ZÚ. |
| 3.68.VK | Z | N | 1068 | negativní vliv – nový liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k mírnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku a emisí z dopravy na stávající zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS – úprava křižovatky. |
| 3.69.VK | Z | P | 839 | negativní vliv –liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | v současné době je plocha z převážné části zastavěná; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF III.-V. | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku a emisí z dopravy na stávající zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS v ZÚ, v platném ÚPML. |
| 3.70.BS1 | Z | N | 3927 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | navazuje na zastavěné území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF III.-V. | leží v OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Lokalita navazuje na stávající ZÚ. |
| 3.71.BC2 | Z | N | 2410 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Doplnění proluky v zástavbě podél komunikace. |
| 3.72.BS2 | Z | N | 6718 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Doplnění proluky v zástavbě. |
| 3.73.VK | Z | N | 7296 | negativní vliv – nový liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF I.+II., III.-V., NZP | částečně zasahuje do OP lesa | negativní vliv zvýšení hluku a emisí z dopravy na stávající zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS v ZÚ, dokompletování dopravní kostry Harcova pro páteřní obsluhu stávajících i rozvojových ploch, doporučujeme vynětí ze ZPF. |
| 3.74.DS | Z | N | 28140 | negativní vliv – nový liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | zasahuje do LBC č. 1267; leží v OP NRBK K19MB | ZPF I.+II., III.-V., NZP | částečně zasahuje do OP lesa | negativní vliv zvýšení hluku a emisí z dopravy na stávající zástavbu | bez vlivu | Souhlas s podmínkou. Upravit trasu komunikace tak, aby nezasahovala do LBC 1267. VPS v ZÚ – přeložka Nové Jizerské na Bedřichov, bude obsluhovat celé rozvojové území, část v platném ÚPML. Část trasy v ZPF I.a II. tř. , zbytek nižší nebo NZP – doporučujeme odnětí. |
| 3.75.RS2 | Z | N | 9401 | minimální vliv, nepředpokládají se významné zdroje znečišťování ovzduší | mimo záplavová území; při splnění regulativů zastavěnosti (max. 50 %) nejsou předpokládány významné negativní vlivy | za předpokladu dodržení navržených regulativů zastavěnosti nejsou předpokládány významné negativní vlivy | návaznost na stávající zastavěné území; nepředpokládá se významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF I.+II., III.-V. | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas s podmínkami. Upravit regulativy pro plochu tak, aby stavby a zpevněné plochy zabíraly maximálně 50 % plochy lokality (Kzc max. 50%). . Sportovně rekreační areál ve vazbě na nové lokální centrum, část na ZPF I.a II. tř. ochrany, doporučujeme vynětí. |
| 3.76.BC2 | Z | N | 1573 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k mírnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | NZP | leží v OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | zasahuje do ÚAN II | Souhlas bez podmínek. Malá lokalita v ZÚ, doplnění proluky v zástavbě. |
| 3.77.SC3 | Z | N | 737 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 40%, Kzc max. 60%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k malému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF III.-V. | leží v OP lesa | zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti | zasahuje do ÚAN II | Souhlas bez podmínek. Malá lokalita v ZÚ, doplnění proluky v zástavbě. |
| 3.78.DS | Z | N | 896 | negativní vliv – nový liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF III.-V., NZP | leží v OP lesa | negativní vliv zvýšení hluku a emisí z dopravy na stávající zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS – úprava oblouku a úrovňové křižovatky na stávající komunikaci, část v platném ÚPML. |
| 3.79.DS | Z | N | 2231 | negativní vliv – nový liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF III.-V., NZP, PUPFL | zábory PUPFL | negativní vliv zvýšení hluku a emisí z dopravy na stávající zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS – úprava oblouku a úrovňové křižovatky na stávající komunikaci, část v platném ÚPML. |
| 3.80.VK | Z | P | 1341 | bez vlivu | leží ve vyhlášeném záplavovém území Q100 a Qakt Harcovského potoka; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | za předpokladu minimálních nebo žádných terénních úprav se nepředpokládá významný negativní vliv | bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bezprostřední kontakt s IP č. 24; zasahuje do OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | ZPF I.+II., NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Pěší a cyklistická stezka podél Harcovského potoka, charakteru VPO, v ZÚ. Doporučujeme odnětí ze ZPF, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 3.81.BS2 | Z | N | 4515 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | doplnění proluky v zastavěném území; bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | leží v OP NRBK K19MB; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Lokalita v ZÚ, doplnění proluky v zástavbě. |