4 – ROCHLICE – NR

| označení lokality | zastavitelná / nezastavitelná | návrh / přestavba | výměra (m2) | vlivy |  |  |  |  |  |  |  |  | doporučení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ovzduší / klima (místní mikroklima) | voda / horninové prostředí | fauna a flóra, biologická rozmanitost | krajina, krajinný ráz | ÚSES, VKP, ZCHÚ | ZPF | PUPFL | veřejné zdraví, obyvatelstvo | kulturní hodnoty |  |
| 4.01.SC8 | Z | P | 5974 | možný negativní vliv z malých lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 80%, Kzc max. 100%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | v současné době je plocha z převážné části zastavěná s patrnými sukcesními stádii náletových dřevin; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území; možný negativní vliv způsobený hlukem z provozu tramvajové trati | bez vlivu | Souhlas s podmínkou. Snížit regulativ na SC6, aby mohly být realizovány plochy veřejné zeleně zvyšující pohodu bydlení a retenci dešťové vody v místě. Hlavní rozvojové potřeby města, v ZÚ, v platném ÚPML. |
| 4.02.SC8 | Z | P | 4782 | možný negativní vliv z malých lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 80%, Kzc max. 100%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | v současné době je plocha z převážné části zastavěná s patrnými sukcesními stádii náletových dřevin; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bezprostřední kontakt s registrovaným VKP č. 3 („Rybník Textilana“) | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území; možný negativní vliv způsobený hlukem z provozu tramvajové trati | bez vlivu | Souhlas s podmínkou. Snížit regulativ na SC6, aby mohly být realizovány plochy veřejné zeleně zvyšující pohodu bydlení a retenci dešťové vody v místě. Hlavní rozvojové potřeby města, v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 4.03.SC6 | Z | P | 7095 | možný negativní vliv z malých lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 60%, Kzc max. 80%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | v současné době téměř celá lokalita zastavěná; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. V ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 4.04.DS | Z | N | 1647 | negativní vliv – liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bezprostřední kontakt s LBK 1487/1488 | ZPF III.-V., | zasahuje do OP lesa | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající i plánovanou zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Při realizaci minimalizovat možné negativní dopady na LBK 1487/1488. V platném ÚPML, v ZÚ, VPS, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 4.05.SC6 | Z | P | 1257 | možný negativní vliv z malých lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 60%, Kzc max. 80%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | v současné době téměř celá lokalita zastavěná; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území; možný negativní vliv způsobený hlukem z provozu tramvajové trati | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. V platném ÚPML, v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 4.06.VK | Z | P | 3072 | pozitivní vliv – nebudou umístěny významné zdroje znečišťování ovzduší, z převážné části bude zachován stávající charakter lokality | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | v současné době téměř celá lokalita zastavěná; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. V ZÚ, VPS. |
| 4.07.SC6 | Z | P | 10292 | možný negativní vliv z malých lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 60%, Kzc max. 80%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | v současné době téměř celá lokalita zastavěná; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území; možný negativní vliv způsobený hlukem z provozu tramvajové trati | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. V platném ÚPML (malá část), v ZÚ. |
| 4.08.VZ | N | P | 3918 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy | pozitivní vliv | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 4.09.BS2 | Z | N | 2825 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch, mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%) | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. V platném ÚPML, v ZÚ. Leží na ZPF I.-II. tř. ochrany – doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 4.10.SC4 | Z | P | 9902 | možný negativní vliv z malých lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 40%, Kzc max. 60%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | lokalita z menší části zastavěná (zahrádky s chatičkami); nejsou předpokládány významné negativní vlivy | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Leží na ZPF I.-II. tř. ochrany – doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 4.11.BC4 | Z | N | 21377 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch, významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%) | dle podkladů KÚ LK výskyt zvláště chráněných druhů (chřástal, ještěrka, slepýš, ropucha); trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, výrazné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; vzhledem k okolní zástavba bude mít navržený regulativ negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V., NZP | cca z ½ zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas s podmínkami: Doporučujeme lokalitu zmenšit tak, aby zastavitelná plocha vyplňovala pouze proluky ve stávajícím zastavěném území a navrženou komunikací a nezasahovala do OP lesa. Vzhledem k charakteru okolní zástavby dále doporučujeme snížit navrhovaný regulativ z BC4 na BC2. Realizaci výstavby podmínit aktuálním biologickým průzkumem lokality. V případě prokázání výskytu zvláště chráněných druhů zajistit před výstavbou jejich transfer na vhodné stanoviště. V platném ÚPML (malá část). Část na ZPF I.-II. tř. ochrany – doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 4.12.VK | Z | P | 3854 | negativní vliv – liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V., NZP | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající i plánovanou zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v platném ÚPML, v ZÚ. Část na ZPF I.-II. tř. ochrany – doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 4.14.BC2 | Z | N | 2624 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch, mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%) | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. V platném ÚPML, v ZÚ. Leží na ZPF I.-II. tř. ochrany – doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 4.15.BC2 | Z | N | 37867 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch, významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%) | dle podkladů KÚ LK výskyt zvláště chráněných druhů (chřástal); trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, výrazné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas s podmínkou: Realizaci výstavby podmínit aktuálním biologickým průzkumem lokality. V případě prokázání výskytu zvláště chráněných druhů zajistit před výstavbou jejich transfer na vhodné stanoviště. V platném ÚPML (malá část), v ZÚ. Část na ZPF I.-II. tř. ochrany – doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 4.16.OV3 | Z | N | 4324 | možný mírný negativní vliv způsobený umístěním drobných lokálních zdrojů znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch, negativní ovlivnění odtokových poměrů území (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%) | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II. | bez vlivu | zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | lokalita navazuje na nemovitou kulturní památku „Škola“ ve Sladovnické ulici | Souhlas bez podmínek. V platném ÚPML, v ZÚ. Leží na ZPF I.-II. tř. ochrany – doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 4.18.BS2 | Z | N | 12476 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch, negativní ovlivnění odtokových poměrů území (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%) | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; vzhledem k okolní zástavba bude mít navržený regulativ negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. V platném ÚPML, v ZÚ. |
| 4.19.BC2 | Z | N | 6334 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch, negativní ovlivnění odtokových poměrů území (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%) | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. V platném ÚPML, v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 4.20.SC4 | Z | N | 12315 | možný negativní vliv z malých lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 40%, Kzc max. 60%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, výrazné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. V ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 4.21.BS2 | Z | N | 9087 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch, negativní ovlivnění odtokových poměrů území (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%) | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. V platném ÚPML (malá část), v ZÚ. Část na ZPF I.-II. tř. ochrany – doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 4.22.BS2 | Z | N | 4399 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch, mírné významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%) | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. V ZÚ. Část na ZPF I.-II. tř. ochrany – doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 4.23.BC2 | Z | N | 10171 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch, významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%) | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. V ZÚ. Leží na ZPF I.-II. tř. ochrany – doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 4.25.VK | Z | N | 834 | negativní vliv – liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | v současné době plocha již částečně zpevněná; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II. | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající i plánovanou zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v ZÚ. Leží na ZPF I.-II. tř. ochrany – doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 4.26.SC4 | Z | N | 5315 | možný negativní vliv z malých lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 40%, Kzc max. 60%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; vzhledem k okolní zástavba bude mít navržený regulativ negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. V ZÚ. Část na ZPF I.-II. tř. ochrany – doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 4.29.SC4 | Z | N | 25575 | možný negativní vliv z malých lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 40%, Kzc max. 60%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | dle podkladů KÚ LK výskyt zvláště chráněných druhů (užovka, ropucha); trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, výrazné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; vzhledem k okolní zástavba bude mít navržený regulativ negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. Podmáčená lokalita, poskytující příznivé podmínky pro výskyt zvláště chráněných druhů vázaných na vlhké prostředí (plazi, obojživelníci). Doporučujeme lokalitu zahrnout do VZ nebo SN. |
| 4.30.SA3 | Z | N | 5755 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch, negativní ovlivnění odtokových poměrů území (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%) | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | bez vlivu | možné zhoršení kvality stávajícího obytného prostoru zvýšením hluku a emisí z dopravy v souvislosti s provozem nových staveb, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. V platném ÚPML, v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 4.31.VZ | N | P | 1996 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy | pozitivní vliv | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v platném ÚPML, v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 4.32.VZ | N | P | 1300 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy | pozitivní vliv | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v platném ÚPML, v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 4.33.DS | Z | N | 4482 | bez vlivu | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bezprostřední kontakt s LBC 1488 a LBK 1487/1488 | ZPF I.+II., NZP | bez vlivu | možné zhoršení kvality stávajícího obytného prostoru zvýšením hluku z provozu tramvajové trati | bez vlivu | Souhlas s podmínkou. Při realizaci minimalizovat možné negativní dopady na LBC 1488 a LBK 1487/1488. Část na ZPF I.-II. tř. ochrany – doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 4.34.SC4 | Z | P | 4834 | možný negativní vliv z malých lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 40%, Kzc max. 60%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | v současnosti již patrné narušení vegetace; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | návaznost na zastavěné území; vzhledem k okolní zástavba bude mít navržený regulativ negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. V platném ÚPML (malá část), v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 4.36.BC4 | Z | N | 11240 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch, negativní ovlivnění odtokových poměrů území (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%) | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bezprostřední kontakt s IP č. 33 | ZPF I.+II. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. V platném ÚPML, v ZÚ. |
| 4.37.SC4 | Z | P | 23252 | možný negativní vliv z malých lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 40%, Kzc max. 60%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, výrazné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. V platném ÚPML, v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 4.38.RS2 | Z | P | 24041 | minimální vliv, nepředpokládají se významné zdroje znečišťování ovzduší | mimo záplavová území; při splnění regulativů zastavěnosti (max. 50 %) nejsou předpokládány významné negativní vlivy | za předpokladu dodržení navržených regulativů zastavěnosti nejsou předpokládány významné negativní vlivy | návaznost na stávající zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel; zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas s podmínkami: Upravit regulativy pro plochu tak, aby stavby a zpevněné plochy zabíraly maximálně 50 % plochy lokality (Kzc max. 50%). Téměř celá lokalita na ZPF I.-II. tř. ochrany – doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 4.39.VK | Z | P | 3359 | bez vlivu | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., NZP | bez vlivu | možné zhoršení kvality stávajícího obytného prostoru zvýšením hluku z provozu tramvajové trati | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Část na ZPF I.-II. tř. ochrany – doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. V platném ÚPML, v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 4.41.BC4 | Z | N | 9139 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch, negativní ovlivnění odtokových poměrů území (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%) | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Část na ZPF I.-II. tř. ochrany – doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. V ZÚ. |
| 4.42.VZ | N | P | 2361 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy | pozitivní vliv | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | lokalita se částečně překrývá s IP. č. 33 | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v platném ÚPML, v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 4.43.SC4 | Z | N | 15224 | možný negativní vliv z malých lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 40%, Kzc max. 60%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k výraznému ovlivnění biodiverzity, významné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Část na ZPF I.-II. tř. ochrany – doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. V platném ÚPML, v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 4.44.VK | Z | N | 2817 | bez vlivu | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., NZP | bez vlivu | možné zhoršení kvality stávajícího obytného prostoru zvýšením hluku z provozu tramvajové trati | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Část na ZPF I.-II. tř. ochrany – doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. VPS, v platném ÚPML, v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 4.45.VK | Z | P | 1078 | bez vlivu | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | v současné době je lokality z části zastavěná; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., NZP | bez vlivu | možné zhoršení kvality stávajícího obytného prostoru zvýšením hluku z provozu tramvajové trati | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Část na ZPF I.-II. tř. ochrany – doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. VPS, v platném ÚPML, v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 4.46.VK | Z | N | 1068 | bez vlivu | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., NZP | bez vlivu | možné zhoršení kvality stávajícího obytného prostoru zvýšením hluku z provozu tramvajové trati | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Část na ZPF I.-II. tř. ochrany – doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. VPS, v platném ÚPML, v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 4.47.VK | Z | P | 1050 | negativní vliv – liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | v současné době se jedná o zpevněnou plochu; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | zasahuje do OP lesa | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající i plánovanou zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v platném ÚPML, v ZÚ. |
| 4.48.VK | Z | P | 2172 | bez vlivu | leží ve vyhlášeném záplavovém území Q100 Lužické Nisy a v území zvláštní povodně pod vodním dílem; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | kříží LBK 1458/1498 | ZPF I.+II., III.-V., NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Část na ZPF I.-II. tř. ochrany – doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. VPS, v platném ÚPML, v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 4.49.DS | Z | P | 1015 | negativní vliv – liniový zdroj znečištění ovzduší | leží ve vyhlášeném záplavovém území Q100 Lužické Nisy a v území zvláštní povodně pod vodním dílem; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | v současné době již z převážné části zpevněná plocha; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., NZP | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající i plánovanou zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Část na ZPF I.-II. tř. ochrany – doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. VPS, v platném ÚPML, v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 4.50.VK | Z | P | 1269 | negativní vliv – liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, výrazné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., NZP | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající i plánovanou zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Část na ZPF I.-II. tř. ochrany – doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. VPS, v platném ÚPML, v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 4.51.VK | Z | N | 530 | bez vlivu | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, výrazné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. V platném ÚPML, v ZÚ. |
| 4.52.VH | N | N | 5078 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; pozitivní vliv - zvýšení retence v území; negativní vliv – přehrazení vodního toku, regulace odtoků, pokles hladiny podzemní vody, příp. její stabilizace (stav nasycení – přestane cirkulovat) | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, výrazné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu; významný negativní vliv na suchozemskou i vodní biotu | nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | lokalita zasahuje do LBK 1487/1488 | ZPF III.-V. | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. V platném ÚPML, v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 4.53.DS | Z | P | 3726 | negativní vliv – liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | v současné době již z převážné části zpevněná plocha; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající i plánovanou zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v ZÚ. |