8 – ZÁPAD

| označení lokality | zastavitelná / nezastavitelná | návrh / přestavba | výměra (m2) | vlivy |  |  |  |  |  |  |  |  | doporučení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ovzduší / klima (místní mikroklima) | voda / horninové prostředí | fauna a flóra, biologická rozmanitost | krajina, krajinný ráz | ÚSES, VKP, ZCHÚ | ZPF | PUPFL | veřejné zdraví, obyvatelstvo | kulturní hodnoty |  |
| 8.01.VK | Z | N | 4943 | nejsou předpokládány negativní vlivy | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V. | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS. Pěší a cyklistická stezka z Ostašova do Karlova. |
| 8.02.BS1 | Z | N | 25905 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, výrazné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V. | zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas s podmínkou. Doporučujeme respektovat OP lesa. Malá část lokality leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro hospodaření. |
| 8.03.BS1 | Z | N | 6094 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Malá část lokality leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro hospodaření. |
| 8.04.VZ | N | P | 855 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy | pozitivní vliv | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Propojení pásu sídelní zeleně podél Orlího potoka, biokoridor BK 1464-1469, v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 8.05.SA2 | Z | N | 5148 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 20%, Kzc max. 50%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozrůstání zástavby v krajinářsky cenném území; významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., NZP | bez vlivu | možné zhoršení kvality stávajícího obytného prostoru zvýšením hluku a emisí z dopravy v souvislosti s provozem nových staveb, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | zasahuje do ÚAN II | Nesouhlas s lokalitou. Celá lokalita leží na ZPF I. a II., plošné rozrůstání zástavby do volné krajiny v krajinářsky cenném území, ÚAN II. |
| 8.06.VK | Z | N | 12798 | negativní vliv – nový liniový zdroj znečištění ovzduší | zasahuje do vyhlášeného záplavového území Q100 Ostašovského potoka; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | kříží IP č. 14 | ZPF I.+II., III.-V., NZP | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající i plánovanou zástavbu | ÚAN II | Vzhledem k nesouhlasu s lokalitami 8.05., 8.08., 8.10. a omezení lokality 8.12. doporučujeme přehodnotit, zda je tato nová komunikace, navržená pro obsluhu výše uvedených lokalit, v daném území nezbytná – stávající zástavba je komunikačně napojená. |
| 8.07.BS2 | Z | N | 5083 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | cca z ½ zasahuje do vyhlášeného záplavového území Q100 Ostašovského potoka; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, možné ohrožení zdraví a majetku obyvatel průchodem povodňové vlny | ÚAN II | Nesouhlas s lokalitou. Lokalita leží u soutoku drobných vodních toků, cca z ½ leží ve vyhlášeném záplavovém území Q100 Ostašovského potoka, možné ohrožení zdraví a majetku trvale bydlících obyvatel rozvodněním vodních toků. |
| 8.08.BS2 | Z | N | 47770 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | dle podkladů KÚ LK byl potvrzen výskyt zvláště chráněného druhu (chřástal) v okolních lokalitách a jeho výskyt se dá předpokládat i na návrhové ploše; trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, výrazné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozrůstání zástavby v krajinářsky cenném území; významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | ÚAN II | Nesouhlas s lokalitou. Téměř celá lokalita leží na ZPF I. a II., významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz plošným rozrůstáním zástavby do volné krajiny, výskyt zvláště chráněných druhů. |
| 8.09.VK | Z | N | 1217 | negativní vliv – nový liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | zvýšení fragmentace území; negativní vliv na krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající i plánovanou zástavbu | bez vlivu | Doporučujeme přehodnotit, zda je tato nová komunikace, v daném území nezbytná – stávající zástavba je komunikačně napojená. |
| 8.10.BS2 | Z | N | 9342 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | dle podkladů KÚ LK byl potvrzen výskyt zvláště chráněného druhu (chřástal) v okolních lokalitách a jeho výskyt se dá předpokládat i na návrhové ploše; trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozrůstání zástavby v krajinářsky cenném území; významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | ÚAN II | Nesouhlas s lokalitou. Cca 2/3 leží na ZPF I. a II., významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz plošným rozrůstáním zástavby do volné krajiny, výskyt zvláště chráněných druhů. |
| 8.12.BS2 | Z | N | 38207 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | dle podkladů KÚ LK byl potvrzen výskyt zvláště chráněného druhu (chřástal) v okolních lokalitách a jeho výskyt se dá předpokládat i na návrhové ploše; trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, výrazné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozrůstání zástavby v krajinářsky cenném území; významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | ÚAN II | Souhlas s podmínkami. Lokalitu zmenšit na severovýchodní roh podél komunikace k vojenskému hřbitovu (výstavba 1 řady RD). Před zahájením výstavby na ploše provést biologický průzkum, v případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů zajistit jejich transfer na vhodné stanoviště v okolí. |
| 8.13.SA3 | Z | N | 5002 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | bez vlivu | možné zhoršení kvality stávajícího obytného prostoru zvýšením hluku a emisí z dopravy v souvislosti s provozem nových staveb, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Proluka v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 8.14.SA2 | Z | N | 5114 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 20%, Kzc max. 50%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., NZP | bez vlivu | možné zhoršení kvality stávajícího obytného prostoru zvýšením hluku a emisí z dopravy v souvislosti s provozem nových staveb, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | zasahuje do ÚAN II | Souhlas bez podmínek. Návaznost na ZÚ. Téměř celá lokalita leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro hospodaření. |
| 8.15.VZ | N | N | 4668 | pozitivní vliv | zasahuje do vyhlášeného záplavového území Q100 Ostašovského potoka; nejsou předpokládány negativní vlivy | pozitivní vliv | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | navazuje na IP č. 14 | ZPF I.+II., III.-V. | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | ÚAN II | Souhlas bez podmínek. VPS. Propojení pásu sídelní zeleně podél Ostašovského potoka. Téměř celá lokalita leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro hospodaření. |
| 8.16.BS2 | Z | N | 6093 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | zasahuje do ÚAN II | Souhlas bez podmínek. Návaznost na ZÚ. Celá lokalita leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro hospodaření. |
| 8.17.SA2 | Z | N | 4311 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 20%, Kzc max. 50%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II. | bez vlivu | možné zhoršení kvality stávajícího obytného prostoru zvýšením hluku a emisí z dopravy v souvislosti s provozem nových staveb, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | zasahuje do ÚAN II | Souhlas bez podmínek. Návaznost na ZÚ. Celá lokalita leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro hospodaření. |
| 8.18.VZ | N | P | 1212 | pozitivní vliv | zasahuje do vyhlášeného záplavového území Q100 Ostašovského potoka; nejsou předpokládány negativní vlivy | pozitivní vliv | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | navazuje na IP č. 14 | ZPF I.+II., III.-V. | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | ÚAN II | Souhlas bez podmínek. VPS. Propojení pásu sídelní zeleně podél Ostašovského potoka. Část lokality leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro hospodaření. |
| 8.19.VZ | N | P | 2382 | pozitivní vliv | leží ve vyhlášeném záplavovém území Q100 Ostašovského potoka; nejsou předpokládány negativní vlivy | pozitivní vliv | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | navazuje na IP č. 14 | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | ÚAN II | Souhlas bez podmínek. VPS, v platném ÚPML, v ZÚ. Propojení pásu sídelní zeleně podél Ostašovského potoka. |
| 8.22.VZ | N | P | 4374 | pozitivní vliv | zasahuje do vyhlášeného záplavového území Q100 Ostašovského potoka; nejsou předpokládány negativní vlivy | pozitivní vliv | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | navazuje na IP č. 14 | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | ÚAN II | Souhlas bez podmínek. VPS, v ZÚ. Propojení pásu sídelní zeleně podél Ostašovského potoka. |
| 8.23.VZ | N | P | 1939 | pozitivní vliv | zasahuje do vyhlášeného záplavového území Q100 Ostašovského potoka; nejsou předpokládány negativní vlivy | pozitivní vliv | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | navazuje na IP č. 14 | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | ÚAN II | Souhlas bez podmínek. VPS, charakteru VPO, v ZÚ. Propojení pásu sídelní zeleně podél Ostašovského potoka. |
| 8.24.BS2 | Z | N | 7989 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | dle podkladů KÚ LK možný výskyt zvláště chráněného druhu (chřástal); trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | ÚAN II | Souhlas s podmínkami. Lokalitu zmenšit tak, aby nebylo dotčeno stávající stromořadí (zařadit do VZ), které bude sloužit mj. jako přirozená clona navrženého výrobního areálu. Před zahájením výstavby na ploše provést biologický průzkum, v případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů zajistit jejich transfer na vhodné stanoviště v okolí. Lokalita leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro hospodaření. |
| 8.25.BS2 | Z | N | 2354 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | vzhledem k podobnému charakteru lokality jako 8.24. se dá předpokládat výskyt zvláště chráněného druhu (chřástal); trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | ÚAN II | Souhlas s podmínkami. Lokalitu zmenšit tak, aby nebylo dotčeno stávající stromořadí (zařadit do VZ), které bude sloužit mj. jako přirozená clona navrženého výrobního areálu. Před zahájením výstavby na ploše provést biologický průzkum, v případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů zajistit jejich transfer na vhodné stanoviště v okolí. Lokalita leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro hospodaření. |
| 8.26.VK | Z | N | 4288 | negativní vliv – nový liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V., NZP | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající i plánovanou zástavbu | ÚAN II | Souhlas s podmínkami. Trasování komunikace upravit tak, aby nebylo dotčeno stávající stromořadí a byly minimalizovány negativní dopady na navazující vzrostlou mimolesní zeleň (zařadit do VZ), ty budou sloužit mj. jako přirozená clona navrženého výrobního areálu. Téměř celá lokalita leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro hospodaření. |
| 8.27.BS2 | Z | N | 4207 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | ÚAN II | Souhlas s podmínkami. Lokalitu zmenšit tak, aby byly minimalizovány negativní dopady na navazující vzrostlou mimolesní zeleň (zařadit do VZ), která bude sloužit mj. jako přirozená clona navrženého výrobního areálu. Téměř celá lokalita leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro hospodaření. |
| 8.28.VO4 | Z | N | 204246 | možnost umístění středních a velkých zdrojů znečišťování ovzduší; možný významný negativní vliv | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 60%, Kzc max. 80%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | vzhledem k podobnému charakteru lokality jako 8.24. a 8.25. se dá předpokládat výskyt zvláště chráněného druhu (chřástal); trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, výrazné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozrůstání zástavby v krajinářsky cenném území; významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., NZP | bez vlivu | možné zhoršení kvality stávajícího obytného prostoru zvýšením hluku a emisí z dopravy v souvislosti s provozem nových staveb, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území; vyšší nabídka pracovních příležitostí | zasahuje do ÚAN II | Souhlas s podmínkami. Zmenšit severozápadní hranici lokality tak, aby nebylo dotčeno stávající stromořadí a byly minimalizovány negativní dopady na navazující vzrostlou mimolesní zeleň (zařadit do VZ), ty budou sloužit mj. jako přirozená clona od stávající i plánované výstavby pro bydlení. Současně založit pás ochranné zeleně (zařadit do VZ) o šířce minimálně 50 m na jihozápadní hranici navrhované výrobní plochy jako clonu od plochy 8.29. Před zahájením výstavby na ploše provést biologický průzkum, v případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů zajistit jejich transfer na vhodné stanoviště v okolí. Téměř celá lokalita leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí. |
| 8.29.BS2 | Z | N | 8212 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | zasahuje do ÚAN II | Souhlas bez podmínek. V platném ÚPML. Celá lokalita leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí. |
| 8.30.VO4 | Z | P | 10207 | možnost umístění středních a velkých zdrojů znečišťování ovzduší; možný významný negativní vliv | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 60%, Kzc max. 80%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, výrazné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., NZP | bez vlivu | možné zhoršení kvality stávajícího obytného prostoru zvýšením hluku a emisí z dopravy v souvislosti s provozem nových staveb, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území; vyšší nabídka pracovních příležitostí | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. V platném ÚPML, v ZÚ. Téměř celá lokalita leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 8.31.RS2 | Z | N | 4548 | minimální vliv, nepředpokládají se významné zdroje znečišťování ovzduší | mimo záplavová území; při splnění regulativů zastavěnosti (max. 50 %) nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel; zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | ÚAN II | Souhlas s podmínkami. Upravit regulativy pro plochu tak, aby stavby a zpevněné plochy zabíraly maximálně 50 % plochy lokality (Kzc max. 50%), výška staveb maximálně 2 NP. |
| 8.32.BS2 | Z | N | 3661 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | na hranici vyhlášeného záplavového území Q100 Ostašovského potoka; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | ÚAN II | Souhlas bez podmínek. Proluka v ZÚ. |
| 8.33.VZ | N | P | 2408 | pozitivní vliv | zasahuje do vyhlášeného záplavového území Q100 Ostašovského potoka; nejsou předpokládány negativní vlivy | pozitivní vliv | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | navazuje na IP č. 14 | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | ÚAN II | Souhlas bez podmínek. VPS, v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 8.34.BS2 | Z | N | 6222 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. V ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 8.35.BS2 | Z | N | 2152 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | ÚAN II | Souhlas bez podmínek. V ZÚ. |
| 8.36.BS2 | Z | N | 8857 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Návaznost na stávající ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 8.37.BS2 | Z | N | 9671 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Proluka ve stávajícím ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 8.38.BS2 | Z | N | 4054 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Návaznost na stávající ZÚ. |
| 8.39.VZ | N | P | 2755 | pozitivní vliv | zasahuje do vyhlášeného záplavového území Q100 Ostašovského potoka; nejsou předpokládány negativní vlivy | pozitivní vliv | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | navazuje na IP č. 14 | ZPF III.-V., NZP | cca ½ leží v OP lesa | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | zasahuje do ÚAN II | Souhlas bez podmínek. VPS, v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 8.40.BS2 | Z | N | 1603 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | leží v OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas s podmínkou. Stavba na pozemku bude situována minimálně 25 m od okraje lesa. |
| 8.41.BS2 | Z | N | 7623 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | rozšiřování a zhušťování zástavby do volné krajiny v krajinářsky velmi cenném území a pohledově exponovaném místě; negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | cca ½ zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. Rozšiřování a zhušťování zástavby do volné krajiny v krajinářsky velmi cenném území, cca ½ zasahuje do OP lesa. |
| 8.42.BS2 | Z | N | 6017 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | rozšiřování a zhušťování zástavby do volné krajiny v krajinářsky velmi cenném území a pohledově exponovaném místě; negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. Rozšiřování a zhušťování zástavby do volné krajiny v krajinářsky velmi cenném území, zasahuje do OP lesa. |
| 8.43.BS2 | Z | N | 1842 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | rozšiřování a zhušťování zástavby do volné krajiny v krajinářsky velmi cenném území a pohledově exponovaném místě; negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. Rozšiřování a zhušťování zástavby do volné krajiny v krajinářsky velmi cenném území, zasahuje do OP lesa. |
| 8.44.BS2 | Z | N | 6494 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | rozšiřování a zhušťování zástavby do volné krajiny v krajinářsky velmi cenném území a pohledově exponovaném místě; negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | téměř celá lokalita leží v OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. Rozšiřování a zhušťování zástavby do volné krajiny v krajinářsky velmi cenném území, téměř celá lokalita leží v OP lesa. |
| 8.45.VK | Z | N | 8216 | negativní vliv – nový liniový zdroj znečištění ovzduší | zasahuje do vyhlášeného záplavového území Q100 Ostašovského potoka; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | fragmentace krajiny; negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | kříží IP č. 14; těsná blízkost památného stromu „Lípa v ul. Šrámkova“ | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající i plánovanou zástavbu | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. Z hlediska zvýšení fragmentace území doporučujeme přehodnotit, zda je tato nová komunikace, v daném území nezbytná – stávající i navržená zástavba je komunikačně napojená. |
| 8.46.BC2 | Z | N | 15658 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | dle podkladů KÚ LK možný výskyt zvláště chráněných druhů (chřástal); trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, výrazné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | rozšiřování zástavby do volné krajiny v krajinářsky cenném území s efektem srůstání dvou sídel; negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Plochu pokládáme za kontroverzní. Daná lokalita je logicky zahrnuta do rozvojových ploch, a to vzhledem ke stávající urbanistické struktuře statutárního města Liberec a kontinuálního navázání na ní. Z hlediska ochrany krajinného rázu dojde však (v kumulaci s ostatními návrhovými lokalitami) k rozšiřování zástavby do volné krajiny s nežádoucím efektem srůstání dvou samostatných sídel, byť se administrativně jedná o jeden správní celek. V případě odůvodnění, že je lokalita jednou z klíčových pro rozvoj a naplnění potřeb města, doporučujeme z hlediska ochrany jednotlivých složek ŽP omezit plochu pouze na východní část s možností výstavby 1 řady RD podél ul. Žákovská. Výstavbu je nutné dále podmínit zpracováním aktuálního biologického průzkumu. V případě prokázání výskytu zvláště chráněných druhů zajistit jejich ochranu či transfer na vhodné stanoviště v okolí. Pokud nebude prokázána nezbytnost využití návrhové lokality, doporučujeme ji k vyjmutí z ÚP Liberec, a to z důvodu snižování vnosu nové zátěže do území a do volné krajiny, ochrany krajinného rázu, zemědělského půdního fondu a kulturně-urbanistických hodnot území. |
| 8.47.SA2 | Z | N | 7364 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 20%, Kzc max. 50%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V., NZP | bez vlivu | možné zhoršení kvality stávajícího obytného prostoru zvýšením hluku a emisí z dopravy v souvislosti s provozem nových staveb, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Proluka ve stávajícím ZÚ. Téměř celá lokalita leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 8.48.BC4 | Z | N | 40979 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 40%, Kzc max. 60%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | dle podkladů KÚ LK možný výskyt zvláště chráněného druhu (chřástal); trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, výrazné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozšiřování zástavby v krajinářsky cenném území, v proluce; negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Plochu pokládáme za kontroverzní. Daná lokalita je logicky zahrnuta do rozvojových ploch, a to vzhledem ke stávající urbanistické struktuře statutárního města Liberec a kontinuálního navázání na ní. Z hlediska ochrany krajinného rázu dojde však (v kumulaci s ostatními návrhovými lokalitami) k rozšiřování zástavby do volné krajiny s nežádoucím efektem srůstání dvou samostatných sídel, byť se administrativně jedná o jeden správní celek. V případě odůvodnění, že je lokalita jednou z klíčových pro rozvoj a naplnění potřeb města, doporučujeme z hlediska ochrany jednotlivých složek ŽP změnit regulativ na BS2. Výstavbu je nutné dále podmínit zpracováním aktuálního biologického průzkumu. V případě prokázání výskytu zvláště chráněných druhů zajistit jejich ochranu či transfer na vhodné stanoviště v okolí. Pokud nebude prokázána nezbytnost využití návrhové lokality, doporučujeme ji k vyjmutí z ÚP Liberec, a to z důvodu snižování vnosu nové zátěže do území a do volné krajiny, ochrany krajinného rázu, zemědělského půdního fondu a kulturně-urbanistických hodnot území. |
| 8.49.RS2 | Z | N | 5723 | minimální vliv, nepředpokládají se významné zdroje znečišťování ovzduší | mimo záplavová území; při splnění regulativů zastavěnosti (max. 50 %) nejsou předpokládány významné negativní vlivy | dle podkladů KÚ LK možný výskyt zvláště chráněného druhu (chřástal); trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na stávající sportovní areál; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel; zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas s podmínkami. Upravit regulativy pro plochu tak, aby stavby a zpevněné plochy zabíraly maximálně 50 % plochy lokality (Kzc max. 50%), výška staveb maximálně 2 NP. Realizaci podmínit aktuálním biologickým průzkumem a v případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů zajistit jejich transfer na vhodné stanoviště v okolí. |
| 8.50.SC4 | Z | N | 6406 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 40%, Kzc max. 60%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | dle podkladů KÚ LK možný výskyt zvláště chráněného druhu (chřástal); trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | bez přímé návaznosti na zastavěné území; plošné rozšiřování zástavby v krajinářsky cenném území, v proluce; negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel; zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Plochu pokládáme za kontroverzní. Daná lokalita je logicky zahrnuta do rozvojových ploch, a to vzhledem ke stávající urbanistické struktuře statutárního města Liberec a kontinuálního navázání na ní. Z hlediska ochrany krajinného rázu dojde však (v kumulaci s ostatními návrhovými lokalitami) k rozšiřování zástavby do volné krajiny s nežádoucím efektem srůstání dvou samostatných sídel, byť se administrativně jedná o jeden správní celek. V případě odůvodnění, že je lokalita jednou z klíčových pro rozvoj a naplnění potřeb města, doporučujeme z hlediska ochrany jednotlivých složek ŽP změnit regulativ na SC3. Výstavbu je nutné dále podmínit zpracováním aktuálního biologického průzkumu. V případě prokázání výskytu zvláště chráněných druhů zajistit jejich ochranu či transfer na vhodné stanoviště v okolí. Pokud nebude prokázána nezbytnost využití návrhové lokality, doporučujeme ji k vyjmutí z ÚP Liberec, a to z důvodu snižování vnosu nové zátěže do území a do volné krajiny, ochrany krajinného rázu, zemědělského půdního fondu a kulturně-urbanistických hodnot území. |
| 8.51.VK | Z | N | 12932 | nejsou předpokládány negativní vlivy | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | dle podkladů KÚ LK možný výskyt zvláště chráněného druhu (chřástal); trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, výrazné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | V případě vyjmutí okolních návrhových ploch doporučujeme přehodnotit, zda je tato nová komunikace, navržená pro obsluhu uvedených lokalit, v daném území nezbytná – stávající zástavba je komunikačně napojená. |
| 8.52.BC4 | Z | N | 41259 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 40%, Kzc max. 60%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | dle podkladů KÚ LK možný výskyt zvláště chráněného druhu (chřástal); trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, výrazné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozšiřování zástavby v krajinářsky cenném území, v proluce; negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Plochu pokládáme za kontroverzní. Daná lokalita je logicky zahrnuta do rozvojových ploch, a to vzhledem ke stávající urbanistické struktuře statutárního města Liberec a kontinuálního navázání na ní. Z hlediska ochrany krajinného rázu dojde však (v kumulaci s ostatními návrhovými lokalitami) k rozšiřování zástavby do volné krajiny s nežádoucím efektem srůstání dvou samostatných sídel, byť se administrativně jedná o jeden správní celek. V případě odůvodnění, že je lokalita jednou z klíčových pro rozvoj a naplnění potřeb města, doporučujeme z hlediska ochrany jednotlivých složek ŽP změnit regulativ na BS2. Výstavbu je nutné dále podmínit zpracováním aktuálního biologického průzkumu. V případě prokázání výskytu zvláště chráněných druhů zajistit jejich ochranu či transfer na vhodné stanoviště v okolí. Téměř celá lokalita leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí. Pokud nebude prokázána nezbytnost využití návrhové lokality, doporučujeme ji k vyjmutí z ÚP Liberec, a to z důvodu snižování vnosu nové zátěže do území a do volné krajiny, ochrany krajinného rázu, zemědělského půdního fondu a kulturně-urbanistických hodnot území. |
| 8.53.SC4 | Z | N | 8288 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 40%, Kzc max. 60%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | dle podkladů KÚ LK možný výskyt zvláště chráněného druhu (chřástal); trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, výrazné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozšiřování zástavby v krajinářsky cenném území, v proluce; negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel; zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Plochu pokládáme za kontroverzní. Daná lokalita je logicky zahrnuta do rozvojových ploch, a to vzhledem ke stávající urbanistické struktuře statutárního města Liberec a kontinuálního navázání na ní. Z hlediska ochrany krajinného rázu dojde však (v kumulaci s ostatními návrhovými lokalitami) k rozšiřování zástavby do volné krajiny s nežádoucím efektem srůstání dvou samostatných sídel, byť se administrativně jedná o jeden správní celek. V případě odůvodnění, že je lokalita jednou z klíčových pro rozvoj a naplnění potřeb města, doporučujeme z hlediska ochrany jednotlivých složek ŽP změnit regulativ na SC3. Výstavbu je nutné dále podmínit zpracováním aktuálního biologického průzkumu. V případě prokázání výskytu zvláště chráněných druhů zajistit jejich ochranu či transfer na vhodné stanoviště v okolí. Téměř celá lokalita leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí. Pokud nebude prokázána nezbytnost využití návrhové lokality, doporučujeme ji k vyjmutí z ÚP Liberec, a to z důvodu snižování vnosu nové zátěže do území a do volné krajiny, ochrany krajinného rázu, zemědělského půdního fondu a kulturně-urbanistických hodnot území. |
| 8.54.VK | Z | P | 4773 | negativní vliv – liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., NZP | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající i plánovanou zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v platném ÚPML, v ZÚ. Téměř celá lokalita leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 8.55.VZ | N | P | 3934 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy | pozitivní vliv | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v platném ÚPML (malá část), v ZÚ. Téměř celá lokalita leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 8.56.DS | Z | N | 2354 | negativní vliv – nový liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., NZP | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající i plánovanou zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v platném ÚPML (malá část), v ZÚ. Téměř celá lokalita leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 8.57.VO4 | Z | N | 76250 | možnost umístění středních a velkých zdrojů znečišťování ovzduší; možný významný negativní vliv | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 60%, Kzc max. 80%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | dle podkladů KÚ LK možný výskyt zvláště chráněného druhu (chřástal); dle biologického průzkumu (EKOEX Jihlava, srpen 2008) výskyt zvláště chráněných druhů (koroptev); trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, výrazné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozšiřování zástavby v krajinářsky cenném území, v proluce; negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., NZP | bez vlivu | možné zhoršení kvality stávajícího obytného prostoru zvýšením hluku a emisí z dopravy v souvislosti s provozem nových staveb, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území; vyšší nabídka pracovních příležitostí | bez vlivu | Souhlas s podmínkami. Založit pás ochranné zeleně podél západní hranice (zařadit do VZ) o šířce minimálně 50 m jako clonu od návrhové plochy 8.113 a stávajícího ZÚ. Před zahájením výstavby na ploše provést biologický průzkum, v případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů zajistit jejich transfer na vhodné stanoviště v okolí. Téměř celá lokalita leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí. |
| 8.58.VZ | N | P | 3668 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy | pozitivní vliv | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v platném ÚPML, v ZÚ. |
| 8.59.VZ | N | P | 1503 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy | pozitivní vliv | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. V platném ÚPML, v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 8.60.TI | Z | N | 747 | nejsou předpokládány negativní vlivy | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 50%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace služeb poskytovaných technickou infrastrukturou | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS. Rozšíření VVN transformovny Ostašov. |
| 8.61.BS3 | Z | N | 7083 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | zasahuje do vyhlášeného záplavového území Q100 Františkovského potoka; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 25%, Kzc max. 50%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | vzhledem k charakteru lokality možný výskyt zvláště chráněných druhů (chřástal); trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozšiřování zástavby v krajinářsky cenném území, v proluce; negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, možné ohrožení zdraví a majetku obyvatel průchodem povodňové vlny | bez vlivu | Souhlas s podmínkami. Doporučujeme lokalitu zmenšit tak, aby bylo respektováno záplavové území Q100 Františkovského potoka, území v záplavovém území zahrnout do VZ. Vzhledem k charakteru okolní zástavby doporučujeme snížit regulativ na BS2. Výstavbu podmínit aktuálním biologickým průzkumem a v případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů zajistit jejich transfer na vhodné stanoviště v okolí. |
| 8.62.BS3 | Z | N | 34787 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | zasahuje do vyhlášeného záplavového území Q100 Františkovského potoka; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 25%, Kzc max. 50%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | vzhledem k charakteru lokality možný výskyt zvláště chráněných druhů (chřástal); trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, výrazné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozšiřování zástavby v krajinářsky cenném území, v proluce; negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, možné ohrožení zdraví a majetku obyvatel průchodem povodňové vlny | bez vlivu | Souhlas s podmínkami. Doporučujeme stavby umístit tak, aby bylo respektováno záplavové území Q100 Františkovského potoka. Vzhledem k charakteru okolní zástavby doporučujeme snížit regulativ na BS2. Výstavbu podmínit aktuálním biologickým průzkumem a v případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů zajistit jejich transfer na vhodné stanoviště v okolí. |
| 8.63.BS3 | Z | N | 19074 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | cca z ½ leží ve vyhlášeném záplavovém území Q100 Františkovského potoka; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 25%, Kzc max. 50%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | vzhledem k charakteru lokality možný výskyt zvláště chráněných druhů (chřástal); trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, výrazné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozšiřování zástavby v krajinářsky cenném území, v proluce; negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, možné ohrožení zdraví a majetku obyvatel průchodem povodňové vlny | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. Cca z ½ leží ve vyhlášeném záplavovém území Q100 Františkovského potoka (možné ohrožení zdraví a majetku obyvatel průchodem povodňové vlny). Doporučujeme zařadit do VZ. |
| 8.64.VZ | N | P | 1016 | pozitivní vliv | leží ve vyhlášeném záplavovém území Q100 Františkovského potoka; nejsou předpokládány negativní vlivy | pozitivní vliv | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. V ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 8.65.SC4 | Z | P | 2652 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | leží ve vyhlášeném záplavovém území Q100 Františkovského potoka; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 40%, Kzc max. 60%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | vzhledem k charakteru lokality možný výskyt zvláště chráněných druhů (chřástal); trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, možné ohrožení zdraví a majetku obyvatel průchodem povodňové vlny | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. Celá lokalita leží v záplavovém území Q100 Františkovského potoka (možné ohrožení zdraví a majetku obyvatel průchodem velké vody). Doporučujeme změnit regulativ na VZ. |
| 8.66.VK | Z | P | 2341 | negativní vliv – nový liniový zdroj znečištění ovzduší | zasahuje do vyhlášeného záplavového území Q100 Františkovského potoka; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající i plánovanou zástavbu | bez vlivu | Souhlas s podmínkami. Zpevněné plochy přednostně umístit mimo záplavové území Q100 Františkovského potoka. |
| 8.67.VZ | N | P | 859 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy | pozitivní vliv | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. V platném ÚPML, v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 8.68.SC4 | Z | P | 7047 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 40%, Kzc max. 60%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; při dodržení uvedených doporučení bude vliv na krajinu a krajinný ráz minimalizován | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel; zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas s podmínkami. Vzhledem k charakteru okolní zástavby doporučujeme snížit regulativ na SC3. Výstavbu podmínit aktuálním biologickým průzkumem a v případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů zajistit jejich transfer na vhodné stanoviště v okolí. |
| 8.69.RS2 | Z | N | 3314 | minimální vliv, nepředpokládají se významné zdroje znečišťování ovzduší | zasahuje do vyhlášeného záplavového území Q100 Františkovského potoka; při splnění regulativů zastavěnosti (max. 50 %) nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel; zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas s podmínkami. Upravit regulativy pro plochu tak, aby stavby a zpevněné plochy zabíraly maximálně 50 % plochy lokality (Kzc max. 50%), výška staveb maximálně 2 NP. Proluka ve stávajícím ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 8.70.BS3 | Z | N | 3543 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 25%, Kzc max. 50%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Proluka ve stávajícím ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 8.71.BS3 | Z | N | 7546 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 25%, Kzc max. 50%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Proluka ve stávajícím ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 8.72.BS3 | Z | N | 28109 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 25%, Kzc max. 50%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, výrazné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Proluka ve stávajícím ZÚ, v platném ÚPML (malá část), nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 8.73.VZ | N | P | 1710 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy | pozitivní vliv | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v ZÚ, v platném ÚPML. |
| 8.74.SA2 | Z | N | 11340 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 20%, Kzc max. 50%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, výrazné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | možné zhoršení kvality stávajícího obytného prostoru zvýšením hluku a emisí z dopravy v souvislosti s provozem nových staveb, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. V platném ÚPML, v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 8.75.SA2 | Z | N | 19035 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 20%, Kzc max. 50%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, výrazné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | zasahuje do OP lesa | možné zhoršení kvality stávajícího obytného prostoru zvýšením hluku a emisí z dopravy v souvislosti s provozem nových staveb, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas s podmínkami. Lokalitu zmenšit tak, aby nezasahovala do OP železnice. V platném ÚPML, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 8.76.VK | Z | P | 6113 | negativní vliv – nový liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající i plánovanou zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v platném ÚPML (malá část), nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 8.77.BS1 | Z | N | 14701 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, výrazné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | rozšiřování zástavby do volné krajiny; negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | cca z ½ zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. Negativní vliv na krajinný ráz, plošné rozrůstání zástavby v krajinářsky velmi cenném území. Lokalitu vyloučit pro zástavbu a zachovat pás luk s roztroušenou zástavbou vytvářející postupný přechod k přírodní krajině. Z cca ½ zasahuje do OP lesa. |
| 8.78.SA3 | Z | N | 7620 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch, negativní ovlivnění odtokových poměrů území (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%) | dle biologického průzkumu (EKOEX Jihlava, srpen 2008) výskyt zvláště chráněných druhů organismů (orchideje, bramborníček,...); trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | rozšiřování zástavby do volné krajiny; negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | možné zhoršení kvality stávajícího obytného prostoru zvýšením hluku a emisí z dopravy v souvislosti s provozem nových staveb, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. Negativní vliv na krajinný ráz, plošné rozrůstání zástavby v krajinářsky velmi cenném území. Lokalitu vyloučit pro zástavbu a zachovat pás luk s roztroušenou zástavbou vytvářející postupný přechod k přírodní krajině. |
| 8.79.SA3 | Z | N | 31551 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch, významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%) | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, výrazné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | rozšiřování zástavby do volné krajiny; negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | možné zhoršení kvality stávajícího obytného prostoru zvýšením hluku a emisí z dopravy v souvislosti s provozem nových staveb, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas s podmínkou. Vzhledem k charakteru okolní zástavby a terénu doporučujeme změnit regulativ na SA2. V ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 8.80.VZ | N | P | 798 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy | pozitivní vliv | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 8.82.DS | Z | N | 18235 | negativní vliv – nový liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, výrazné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající i plánovanou zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. V platném ÚPML, v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 8.83.BS2 | Z | N | 16153 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | dle biologického průzkumu (EKOEX Jihlava, srpen 2008) výskyt zvláště chráněných druhů (orchideje, bramborníček,...); trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, výrazné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; plošné rozšiřování zástavby do volné krajiny; negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. Negativní vliv na krajinný ráz, plošné rozrůstání zástavby v krajinářsky velmi cenném území. Lokalitu vyloučit pro zástavbu a zachovat pás luk s roztroušenou zástavbou vytvářející postupný přechod k přírodní krajině. |
| 8.84.VZ | N | P | 953 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy | pozitivní vliv | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. V ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 8.85.BS2 | Z | N | 4974 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | dle biologického průzkumu (EKOEX Jihlava, srpen 2008) výskyt zvláště chráněných druhů (orchideje, bramborníček,...); trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | cca z ½ zasahuje do OP lesa | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. Negativní vliv na krajinný ráz, plošné rozrůstání zástavby v krajinářsky velmi cenném území. Výskyt zvláště chráněných druhů. Lokalitu vyloučit pro zástavbu a zachovat pás luk s roztroušenou zástavbou vytvářející postupný přechod k přírodní krajině. Plocha zasahuje do OP lesa. |
| 8.87.BS2 | Z | N | 5615 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Proluka v ZÚ, v platném ÚPML (malá část), nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 8.89.BS2 | Z | N | 27618 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, výrazné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozšiřování zástavby v krajinářsky cenném území, v proluce; negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Návaznost na ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 8.90.VZ | N | P | 7124 | pozitivní vliv | zasahuje do vyhlášeného záplavového území Q100 Janovodolského potoka; nejsou předpokládány negativní vlivy | pozitivní vliv | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | těsná blízkost IP č. 8 | ZPF III.-V. | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v platném ÚPML, v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 8.93.VO3 | Z | N | 64845 | možnost umístění středních a velkých zdrojů znečišťování ovzduší; možný významný negativní vliv | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 30%, Kzc max. 70%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, výrazné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozšiřování zástavby v krajinářsky cenném území, v proluce; negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | zasahuje do IP č. 8 | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | možné zhoršení kvality stávajícího obytného prostoru zvýšením hluku a emisí z dopravy v souvislosti s provozem nových staveb, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území; vyšší nabídka pracovních příležitostí | bez vlivu | Souhlas s podmínkami. JV hranici návrhové lokality vést od křižovatky ul. Klidná a U Kulturního domu k J rohu stávajícího výrobního areálu (cca rovnoběžně s vodním tokem), zbytek lokality zahrnout jako VZ. Realizací plochy dojde k částečné likvidaci IP č. 8 (niva Janovodolského potoka s rybníčkem, břehové porosty OL, VR, BŘ, běžné nitrofilní druhy), proto doporučujeme podmínit výstavbu aktuálním biologickým průzkumem, který zhodnotí cennost lokality z hlediska její funkčnosti a zachovalosti a který bude zahrnovat návrh případných opatření a podmínek realizace výstavby. V platném ÚPML (malá část), nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 8.94.BC2 | Z | N | 14818 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, výrazné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. V platném ÚPML (malá část), v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 8.95.VZ | N | P | 3164 | pozitivní vliv | zasahuje do vyhlášeného záplavového území Q100 Janovodolského potoka; nejsou předpokládány negativní vlivy | pozitivní vliv | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | navazuje na IP č. 8 | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v platném ÚPML, v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 8.96.VZ | N | P | 11819 | pozitivní vliv | zasahuje do vyhlášeného záplavového území Q100 Janovodolského potoka; nejsou předpokládány negativní vlivy | pozitivní vliv | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | navazuje na IP č. 8 | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v platném ÚPML, v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 8.97.SA3 | Z | N | 13623 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch, významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%) | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, výrazné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | proluka v zastavěném území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | možné zhoršení kvality stávajícího obytného prostoru zvýšením hluku a emisí z dopravy v souvislosti s provozem nových staveb, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas s podmínkami. Lokalitu zmenšit tak, aby nezasahovala do OP železnice. V platném ÚPML, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 8.98.VZ | N | P | 565 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy | pozitivní vliv | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v platném ÚPML, v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 8.99.BS1 | Z | N | 8211 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 10%, Kzc max. 20%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | rozšiřování zástavby do volné krajiny; negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Nesouhlas s lokalitou. Lokalita leží na intenzivně využívané zemědělské půdě, ZPF I. a II. |
| 8.100.BC2 | Z | N | 6778 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | dle podkladů KÚ LK možný výskyt zvláště chráněného druhu (chřástal); trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozšiřování zástavby v krajinářsky cenném území, v proluce; negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Plochu pokládáme za kontroverzní. Daná lokalita je logicky zahrnuta do rozvojových ploch, a to vzhledem ke stávající urbanistické struktuře statutárního města Liberec a kontinuálního navázání na ní. Z hlediska ochrany krajinného rázu dojde však (v kumulaci s ostatními návrhovými lokalitami) k rozšiřování zástavby do volné krajiny s nežádoucím efektem srůstání dvou samostatných sídel, byť se administrativně jedná o jeden správní celek. V případě odůvodnění, že je lokalita jednou z klíčových pro rozvoj a naplnění potřeb města, doporučujeme z hlediska ochrany jednotlivých složek ŽP změnit regulativ na BS2. Výstavbu je nutné dále podmínit zpracováním aktuálního biologického průzkumu. V případě prokázání výskytu zvláště chráněných druhů zajistit jejich ochranu či transfer na vhodné stanoviště v okolí. Pokud nebude prokázána nezbytnost využití návrhové lokality, doporučujeme ji k vyjmutí z ÚP Liberec, a to z důvodu snižování vnosu nové zátěže do území a do volné krajiny, ochrany krajinného rázu, zemědělského půdního fondu a kulturně-urbanistických hodnot území. |
| 8.101.BC2 | Z | N | 15352 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | dle podkladů KÚ LK možný výskyt zvláště chráněného druhu (chřástal); trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, výrazné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozšiřování zástavby v krajinářsky cenném území, v proluce; negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Plochu pokládáme za kontroverzní. Daná lokalita je logicky zahrnuta do rozvojových ploch, a to vzhledem ke stávající urbanistické struktuře statutárního města Liberec a kontinuálního navázání na ní. Z hlediska ochrany krajinného rázu dojde však (v kumulaci s ostatními návrhovými lokalitami) k rozšiřování zástavby do volné krajiny s nežádoucím efektem srůstání dvou samostatných sídel, byť se administrativně jedná o jeden správní celek. V případě odůvodnění, že je lokalita jednou z klíčových pro rozvoj a naplnění potřeb města, doporučujeme z hlediska ochrany jednotlivých složek ŽP změnit regulativ na BS2. Výstavbu je nutné dále podmínit zpracováním aktuálního biologického průzkumu. V případě prokázání výskytu zvláště chráněných druhů zajistit jejich ochranu či transfer na vhodné stanoviště v okolí. Celá lokalita leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí. Pokud nebude prokázána nezbytnost využití návrhové lokality, doporučujeme ji k vyjmutí z ÚP Liberec, a to z důvodu snižování vnosu nové zátěže do území a do volné krajiny, ochrany krajinného rázu, zemědělského půdního fondu a kulturně-urbanistických hodnot území. |
| 8.102.SN | N | P | 2377 | pozitivní vliv | mimo záplavová území; nejsou předpokládány negativní vlivy | pozitivní vliv | bez negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | zlepšení kvality obytného prostoru; předpokládá se zlepšení faktorů pohody | ÚAN II | Souhlas bez podmínek. V ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 8.103.VK | Z | N | 1713 | negativní vliv – nový liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající i plánovanou zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. VPS, v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 8.104.DS | Z | N | 7977 | negativní vliv – nový liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., NZP | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající i plánovanou zástavbu | zasahuje do ÚAN II | Souhlas bez podmínek. VPS. Část lokality leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí. |
| 8.105.VK | Z | N | 994 | negativní vliv – nový liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | zasahuje do PřP Ještěd | ZPF III.-V., NZP | cca ze 2/3 zasahuje do OP lesa | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající i plánovanou zástavbu | bez vlivu | Vzhledem k nesouhlasu s lokalitou 8.77. doporučujeme přehodnotit, zda je tato nová komunikace, navržená pro obsluhu uvedené lokality, v daném území nezbytná – stávající zástavba je komunikačně napojená. |
| 8.106.BS2 | Z | N | 13249 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 15%, Kzc max. 30%), negativní ovlivnění odtokových poměrů území | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, výrazné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozšiřování zástavby v krajinářsky cenném území, v proluce; negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. Návaznost na ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 8.107.SA3 | Z | N | 1660 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch, mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%) | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | návaznost na zastavěné území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | bez vlivu | možné zhoršení kvality stávajícího obytného prostoru zvýšením hluku a emisí z dopravy v souvislosti s provozem nových staveb, zlepšení komfortu bydlení zvýšením vybavenosti území | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. V platném ÚPML, v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 8.108.VK | Z | P | 2487 | negativní vliv – nový liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | NZP | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající i plánovanou zástavbu | bez vlivu | Souhlas bez podmínek. V platném ÚPML, v ZÚ. |
| 8.109.BS3 | Z | N | 3223 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; mírný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 25%, Kzc max. 50%), mírné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | vzhledem k charakteru lokality možný výskyt zvláště chráněných druhů (chřástal); trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozšiřování zástavby v krajinářsky cenném území, v proluce; negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas s podmínkami. Vzhledem k charakteru okolní zástavby doporučujeme snížit regulativ na BS2. Před zahájením výstavby na ploše provést biologický průzkum, v případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů zajistit jejich transfer na vhodné stanoviště v okolí. |
| 8.110.BS3 | Z | N | 15131 | možný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 25%, Kzc max. 50%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | vzhledem k charakteru lokality možný výskyt zvláště chráněných druhů (chřástal); trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, výrazné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozšiřování zástavby v krajinářsky cenném území, v proluce; negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF III.-V. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas s podmínkami. Vzhledem k charakteru okolní zástavby doporučujeme snížit regulativ na BS2. Před zahájením výstavby na ploše provést biologický průzkum, v případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů zajistit jejich transfer na vhodné stanoviště v okolí. |
| 8.111.VK | Z | P | 980 | negativní vliv – nový liniový zdroj znečištění ovzduší | mimo záplavová území; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II., NZP | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající i plánovanou zástavbu | zasahuje do ÚAN II | Souhlas bez podmínek. VPS. Část lokality leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 8.112.VK | Z | N | 402 | negativní vliv – nový liniový zdroj znečištění ovzduší | zasahuje do vyhlášeného záplavového území Q100 Ostašovského potoka; nejsou předpokládány významné negativní vlivy | trvalé snížení plochy vegetace; dojde k ovlivnění biodiverzity, snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | bez významného negativního vlivu na krajinu a krajinný ráz | kříží IP č. 14 | ZPF III.-V., NZP | bez vlivu | negativní vliv zvýšení hluku z dopravy na stávající i plánovanou zástavbu | zasahuje do ÚAN II | Souhlas bez podmínek. VPS, v platném ÚPML, v ZÚ, nevhodné podmínky pro zemědělské hospodaření. |
| 8.113.BC2 | Z | N | 20838 | možný mírný negativní vliv z drobných lokálních zdrojů znečištění (krby, kamna na tuhá paliva, grily,...) | mimo záplavová území; výrazný nárůst zpevněných ploch (Kzn max. 30%, Kzc max. 60%), významné negativní ovlivnění odtokových poměrů území | dle podkladů KÚ LK možný výskyt zvláště chráněného druhu (chřástal); dle biologického průzkumu (EKOEX Jihlava, srpen 2008) výskyt zvláště chráněných druhů (koroptev); trvalé snížení plochy vegetace; dojde k významnému ovlivnění biodiverzity, výrazné snížení ploch zeleně a zmenšení ploch pro biotopy a biodiverzitu | plošné rozšiřování zástavby v krajinářsky cenném území, v proluce; negativní vliv na krajinu a krajinný ráz | bez vlivu | ZPF I.+II. | bez vlivu | stabilizace trvale bydlících obyvatel, bez vlivu na VZ | bez vlivu | Souhlas s podmínkou. Před zahájením výstavby na ploše provést biologický průzkum, v případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů zajistit jejich transfer na vhodné stanoviště v okolí. Celá lokalita leží na ZPF I. a II. - doporučujeme vynětí. |