# 1.  VYHLÁŠKA O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

článek 1

Účel vyhlášky

1/  Vyhláška vymezuje závazné části územního plánu, upraveného změnou č. 1 ÚPD obce Hodkovice n. M., která je zpracována formou grafické a textové části, která je nedílnou součástí této změny, schválenou zastupitelstvem Hodkovice n. M. č. 11/05 ze dne 16. 3. 2005, dále upraveného změnou č. 2 ÚPD obce Hodkovice n. M., která zpracována formou grafické a textové části včetně přílohy zastavovací studie RD, která je nedílnou součástí této změny, schválenou zastupitelstvem města Hodkovice n. M., usnesením č. 35/06 ze dne 19. 7. 2006, dále doplněného a upraveného změnou č. 3 a ÚPNSÚ Hodkovice n. M., vydanou opatřením obecné povahy Zastupitelstvem města Hodkovice n. M., usnesením č. 96/09 ze dne 16. 12. 22009, dále upraveného změnou č. 4 ÚPNSÚ  Hodkovice n. M., vydanou opatřením obecné povahy Zastupitelstvem města Hodkovice n. M., usnesením č. 54/11 ze dne 14. 12. 2011, dále upraveného změnou č. 5 ÚPNSÚ  Hodkovice n. M., vydanou opatřením obecné povahy Zastupitelstvem města Hodkovice n. M., usnesením č. 38/13 ze dne 25. 9. 2013 a dále upraveného změnou č. 6 ÚPNSÚ Hodkovice n. M., vydanou opatřením obecné povahy Zastupitelstvem města Hodkovice n. M., usnesením č. 10/16 ze dne 9. 3. 2016.

2/  Vyhláška stanovuje funkční a prostorové uspořádání území, základní podmínky pro umísťování staveb. Vymezuje územní systém ekologické stability a veřejně prospěšné stavby.

3/ Nedílnou součástí vyhlášky je nařízení o zřízení přírodního parku Ještěd a režim pro regeneraci a činnost v městské památkové zóně.

článek 2

Rozsah platnosti

1/ Vyhláška platí pro správní území obce Hodkovice nad Mohelkou, zahrnující části obce Hodkovice n. M., Záskalí, Žďárek, Jílové a Radoňovice.

článek 3

Vymezení pojmů

- Na území obce jsou rozlišovány z hlediska zastavitelnosti:

a/  plochy urbanizované - plochy zastavěné nebo určené k zastavění

b/  plochy neurbanizované - plochy neurčené k zastavění

- Plochy urbanizované ve městě z hlediska funkčního využití tvoří polyfunkční území s rozdílným způsobem jeho využití

Sc  	-	 smíšené území centra

Bb 	-	území bydlení v bytových domech

Br  	-	území bydlení v rodinných domech

SO	- 	plochy smíšené obytné

Vp 	-	území výroby, skladů a služeb

Sz 	-	území sportovně rekreační a zahrádek

- Plochy urbanizované v okolních sídlech tvoří převážně území trvalého a rekreačního bydlení

Podmínka pro využití ploch.:

- plochy bytových domů

- plochy rodinných domů

- plochy rekreačních domků

- Plochy neurbanizované tvoří krajinné zóny

P 		-	produkční

S 		-	smíšené

Př 	-	přírodní

- Plochy neurbanizované tvoří nezastavěné pozemky, které nejsou určeny k zastavění. Jedná se o plochy zemědělského půdního fondu, lesního půdního fondu, vodní plochy, plochy zeleně a ostatní plochy mimo navrhovaná zastavěná území. Na těchto plochách není dovoleno umísťování staveb s výjimkou staveb, které jsou určeny pro funkční využití těchto ploch.

Návrh ploch lokalit 4.1 - 4.8  Změny č. 4 s vazbou na okolní strukturu zástavby bez zásahu do území volné krajiny, vymezení lokalit neovlivňuje v širším pohledu uspořádání krajiny.

ČÁST DRUHÁ

Závazné regulativy

článek 4

Rozvoj území

- Obec Hodkovice n. M. se i nadále bude rozvíjet jako souvisle urbanizovaný celek v navrhovaných plochách.

- Samostatně urbanizované části tvoří sídla Záskalí, Žďárek, Jílové a Radoňovice.

- Změna č. 1 zahrnuje plochy, které nejsou navrženy jako zastavitelné, nebo jsou v územním plánu navrženy k jinému funkčnímu využití, než je požadováno.  Dále se do změny zahrnuje vymezené ochranné pásmo ZS Eurotel na Javorníku a převedení ploch „rezerva“ do ploch „návrh“.

Ve změně jsou řešeny lokality 1.1 – 1.9, 1.11 – 1.15, 1.17 – 1.20, 1.22, 1.24, 1.25 v Hodkovicích n. M. a jednotlivých sídlech Záskalí, Žďárek a Jílové.

- 2. změna ÚPNSÚ řeší požadavky na jiné funkční využití ploch, než jak je stanoveno v platném ÚP. Změna č. 2 se týká celkem 8 lokalit.

| Katastrální území | označení lokalit |
| --- | --- |
| Hodkovice n/M | 2.1., 2.7., 2.8. |
| Záskalí | 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. |
| Jílové u Hodkovic | 2.6. |

S vazbou na urbanistickou strukturu dílčí lokality změny navazují na stávající zástavbu, směr rozvoje města u navrhovaného obytného souboru rodinných domů navazuje na urbanizovanou část Radoňovice.

U lokality 2.1.a – d se navrhuje nový obytný okrsek s vazbou na stávající rodinné domy a kvalitní obytné prostředí, současně se navrhuje využití ploch pro občanské vybavení a sportovní plochy. Navrhuje se nová trafostanice při JV okraji lokality, co nejblíže k odběrnému místu.

Zastavitelné území se navrhuje směrem k části obce Radoňovice.

U lokalit změny č. 2 v Záskalí se navrhují zastavitelné plochy u rozptýlené zástavby s vazbou na současně zastavěná území.

- Způsob využití území se mění v rozsahu vymezených ploch lokalit změny č. 3a.

Jednotlivé lokality změny č. 3a jsou zobrazeny v grafické části na průsvitkách nad výřezy z výkresu č. 2 Hlavní výkres (komplexní návrh území obce – dle platného ÚPNSŮ Hodkovice nad Mohelkou.

- Plochy rodinných domů

  - Plochy rodinných domů se vymezují v lokalitách 3a.3, 3a.4, 3a.5, 3a.8, 3a.11, 3a.13, 3a.14, 3a.17, 3a.20, 3a.21, 3a.22, 3a.24, 3a.29, 3a.31.

Na území sídla Radoňovice se připouští výstavba rodinných domů v lokalitě 3a.17.

- Plochy rekreačních domků

- Plochy rekreačních domků se vymezují v lokalitě 3a.32 (Radoňovice).

- Plochy smíšené obytné – vymezuje se nová kategorie funkčního využití ploch

- Plochy smíšené obytné se vymezují v lokalitách 3a.2a a 3a.2b (Hodkovice).

- Plochy občanského vybavení

- Plochy občanského vybavení se vymezují v lokalitách 3a.12, 3a.26, 3a.28.

V dokumentaci změny č. 4 ÚPNSÚ se navrhuje změna ve funkčním využití ploch bydlení v rodinných domech u lokalit změny 4.1 – 4.8 s vymezením v grafické části dokumentace.

Lokalita 4.1

- 	plocha zahrnující pozemky p.č. část 723 a 724, k.ú. Záskalí

- dle platného ÚPNSÚ plocha nezastavitelná s funkčním využitím louka (TTP, trvale travní porost)

- 	navrhuje se změna využití plochy z nezastavitelné na zastavitelnou pro využití bydlení rodinné domy

- 	důvodem je vymezení zastavitelné plochy pro výstavbu rodinného domu

Lokalita 4.2

- 	plocha zahrnující pozemky p.č. část 694, 695/1 a 695/2, k.ú. Hodkovice n. M.

- 	dle platného ÚPNSÚ plocha nezastavitelná s funkčním využitím zahrada

- 	navrhuje se změna využití plochy z nezastavitelné na zastavitelnou pro využití bydlení rodinné domy

- 	důvodem je vymezení zastavitelné plochy pro výstavbu rodinného domu

Lokalita 4.3

- 	plocha zahrnující pozemky p.č. část 92 a 93, k.ú. Záskalí

- 	dle platného ÚPNSÚ plocha nezastavitelná s funkčním využitím louka (TTP, trvale travní porost)

- 	navrhuje se změna využití plochy z nezastavitelné na zastavitelnou pro využití bydlení rodinné domy

- 	důvodem je vymezení zastavitelné plochy pro výstavbu rodinného domu

Lokalita 4.4

- 	plocha zahrnující pozemky p.č. část 353, 354 a část 355 pro využití bydlení a pozemek p.č. část 357 pro využití obslužné komunikace, k.ú. Hodkovice n. M.

- 	dle platného ÚPNSÚ plocha nezastavitelná s funkčním využitím louka (TTP, trvale travní porost) a zastavěné území s funkčním využitím občanské vybavení (p.č. 357)

- 	navrhuje se změna využití plochy z nezastavitelné na zastavitelnou pro využití bydlení rodinné domy

- 	důvodem je vymezení zastavitelné plochy pro výstavbu rodinného domu

Lokalita 4.5

- 	plocha zahrnující pozemek p.č. část 252/3 pro využití bydlení a pozemek p.č. část 353 pro využití obslužné komunikace, k.ú. Záskalí

- 	dle platného ÚPNSÚ plocha nezastavitelná s funkčním využitím louka (TTP, trvale travní porost)

- 	navrhuje se změna využití plochy z nezastavitelné na zastavitelnou pro využití bydlení rodinné domy

- 	důvodem je vymezení zastavitelné plochy pro výstavbu rodinného domu

Lokalita 4.6

- 	plocha zahrnující pozemek p.č. část 252/2 pro využití bydlení a pozemek p.č. část 353 pro využití obslužné komunikace, k.ú. Záskalí

- 	dle platného ÚPNSÚ plocha nezastavitelná s funkčním využitím louka (TTP, trvale travní porost)

- 	navrhuje se změna využití plochy z nezastavitelné na zastavitelnou pro využití bydlení rodinné domy

- 	důvodem je vymezení zastavitelné plochy pro výstavbu rodinného domu

Lokalita 4.7

- 	plocha zahrnující pozemek p.č. 1528 pro využití bydlení a pozemek p.č. 1529 pro využití obslužné komunikace, k.ú. Hodkovice n. M.

- 	dle platného ÚPNSÚ plocha nezastavitelná s funkčním využitím zahrada a plocha zastavitelná s využitím obslužné komunikace (p.č. 1529)

- 	navrhuje se změna využití plochy z nezastavitelné na zastavitelnou pro využití bydlení rodinné domy

- 	důvodem je vymezení zastavitelné plochy pro výstavbu rodinného domu

Lokalita č. 8

- plocha zahrnující pozemek p.č. část 1350/1 pro využití bydlení a pozemek p.č. část 1350/1  pro využití obslužné komunikace, k.ú. Hodkovice n. M.

- 	dle platného ÚPNSÚ plocha nezastavitelná s funkčním využitím louka (TTP, trvale travní porost)

- 	navrhuje se změna využití plochy z nezastavitelné na zastavitelnou pro využití bydlení rodinné domy

- 	důvodem je vymezení zastavitelné plochy pro výstavbu rodinného domu.

Lokalita 4.2 se nachází na území městské památkové rezervace (MPZ) Hodkovice  n. M. a vztahují se na ní podmínky ochrany území MPZ.

U lokalit 4.1, 4.3, 4.5 a 4.6, které se nacházejí na krajinářsky kvalitním území Přírodního parku (PP) Ještěd bude výstavba prováděna v souladu s nařízením o zřízení PP. Vymezení zastavitelných ploch s požadavkem na respektování estetických a  přírodních hodnot krajinného rázu dotčených lokalit se zajištěním souladu se strukturou zástavby původního osídlení.

U lokality 4.1 požadavek na vymezení zastavitelné plochy pro rodinný dům na původním pozemku v místě zbořeniště, u lokality 4.3 požadavek na vymezení zastavitelné plochy pro rodinný dům v sousedství původní komunikace a zbořeniště.

U lokalit 4.5 a 4.6 zastavitelné plochy přiléhající k silnici vymezují umístění rodinných domů v polohách navazujících na zástavbu nad a pod silnicí.

- 5. změnou ÚPNSÚ dochází k vymezení ochranného koridoru pro zdvojení vedení VVN 400 kV takto:

Pro zdvojení vedení VVN 400 kV se stanovuje koridor územní ochrany:

- v rozsahu území obce – v šíři 200 m,

- v rozsahu zastavěného území v k. ú. Jílové u Hodkovic n. M. – v šíři 100 m,

v němž veškerá činnost musí zohlednit budoucí využití pro výstavbu zdvojeného vedení VVN 400 kV.

Zejména není přípustné rozšiřovat zastavitelné plochy, povolovat rozsáhlé terénní úpravy, umisťovat trvalé stavby apod.

článek 5

Funkční uspořádání urbanizovaného území města

- Vymezenému využití území ve výkresech č. 1 a 2 bude odpovídat způsob jeho   užívání a zejména účel umísťovaných a povolovaných staveb, včetně změn v jejich užívání. Stavby, které funkčnímu vymezení území neodpovídají, nebudou na tomto území umístěny nebo povoleny. Stavební uzávěra je vymezena pro území rodinných domů v prostoru mezi silnicí I. tř. a tělesem ČD. Stavby drobného podnikání umísťované v území bydlení budou posuzovány individuelně.

- Smíšené území centra (Sc) je určeno pro umísťování zařízení sloužících pro potřeby celého města a obce. Umísťují se zde stavby pro obchod, stravování, ubytování, kulturu a správu. Drobnou výrobu a služby je možno umísťovat do centra jen tehdy, pokud nebudou negativně ovlivňovat funkční a estetické hodnoty centra.

- Území bydlení v bytových domech (Bb) je určeno pro bydlení a umísťují se v něm stavby bytových domů. Výjimečně přípustné jsou stavby zajišťující obsluhu tohoto území a stavby nenarušující trvalé bydlení.

- Území bydlení v rodinných domech (Br) je určeno pro bydlení a umísťující se v něm stavby rodinných domů. Výjimečně přípustné jsou stavby zajišťující obsluhu tohoto území a stavby nenarušující trvalé bydlení. Chov hospodářského zvířectva je možný pouze u rozptýlené zástavby.

Doplňuje se podmínka pro využití ploch:

- plochy bytových domů

- plochy rodinných domů

- plochy rekreačních domků

V plochách s funkčním využitím pro bydlení a rekreaci, ležících v hlukem ohroženém území, bude povolováno umísťování staveb pro bydlení a rekreaci jen v případě, že bude měřením hluku doloženo dodržení hygienických limitů hluku v budoucích chráněných venkovních prostorech staveb a budoucích chráněných venkovních prostorech.

Případná protihluková opatření bude hradit vlastník pozemku.

Doplňují se zvláštní požadavky  - regulativy pro zastavitelné plochy jednotlivých lokalit změny č. 3a:

| lokalita | 3a.8, 3a.17, 3a.28 |
| --- | --- |
| zvláštní požadavky regulativ | stavby trvalého charakteru budou umístěny v bezpečné vzdálenosti od lesa, která je dána střední výškou sousedního lesního porostu v mýtném věku |

- Plochy smíšené obytné (SO) území je určeno pro pozemky staveb pro bydlení, občanské vybavení místního i nadmístního významu,  veřejná prostranství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

- přípustné využití – připouští se stavby a pozemky bytových domů, rodinných domů, stavby a pozemky domovů důchodců, domů s pečovatelskou službou, domů sociální péče, stavby a pozemky chráněného a podporovaného komunitního bydlení, stavby a pozemky provozoven občanského v\bavení místního i nadmístního významu integrované v obytných domech i samostatných objektech, pozemky veřejných prostranství, stavby a pozemky pro odstavování vozidel bydlících obyvatel i návštěvníků (garáže, parkoviště)

- podmíněně přípustné využití – za podmínky, že nebude narušena kvalita prostředí, pohoda bydlení a jejich provozování a technická zařízení nenaruší užívaní staveb a zařízení ve svém okolí, se připouští:

doplňkové stavby (provozní objekty) na pozemcích staveb s přípustným využitím a s ním související a sloužící uživatelům vymezené plochy i návštěvníkům obce (chráněné dílny, provozní sklady, jídelny aj.)

stavby a pozemky zařízení pro denní rekreaci místního významu (hřiště aj.)

stavby a zařízení technické infrastruktury nadřazených systémů

- podmínky prostorového uspořádání

odstavení vozidel pro plnou kapacitu normového počtu stání bude řešeno na vlastním pozemku formou nekrytých i krytých stání a garáží, které mohou být součástí hlavního i samostatného doplňkového objektu, případně samostatně stojícího objektu v lokalitě

pro využití ploch zasažených ochrannými pásmy budou zohledněny podmínky, vyplývající z příslušných zákonných předpisů, v plochách s využitím pro bydlení, ležících v hlukem zasaženém území, bude povolováno umisťování staveb jen v případě, že v územních řízeních bude doloženo dodržení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech těchto staveb

provozní objekty velikostně (objemově ani výškově) nepřekročí obytnou zástavbu

připouští se podlažnost do 3 NP, maximální počet nadzemních podlaží 1

při záruce kvalitního projektu zpracovaného autorizovaným architektem (např. územní studie) se připouští odlišné individuální řešení

- Území průmyslové výroby, skladů a služeb (Vp) je určeno pro výrobu a služby s rušivými účinky na okolí. Umísťují se zde stavby, které nemohou být umístěny v jiných územích, stavby pro průmysl, služby všeho druhu a pro skladování. Výjimečně přípustné jsou stavby služebních a pohotovostních bytů.

- Území sportovně rekreační a zahrádek (Sz) je určeno ke sportu a k rekreaci na volných plochách s přítomností zeleně. Umísťují se zde sportovní a rekreační zařízení. Území zahrnuje soustředěné lokality zahrádek.

článek 6

Funkční uspořádání urbanizovaného území sídel

- Vymezenému využití území ve výkresech č. 1 a 2 bude odpovídat způsob jeho užívání.

- V území přírodního parku Ještěd (zahrnující sídla Záskalí a Žďárek) bude stavební činnost respektovat venkovský ráz sídel.

- V navrhovaných lokalitách ve Žďárku na LPF se navrhují rodinné domy, v Radoňovicích se podmiňuje s ohledem na stav inženýrských sítí výstavba rekreačních domků.

článek 7

Funkční uspořádání neurbanizovaného území

- Vymezené funkční využití krajiny dle krajinných zón odpovídá dominantnímu postavení zemědělské výroby v zóně produkční, omezení zemědělské výroby v zóně smíšené a dominantnímu přírodnímu charakteru v zóně přírodní.

- Produkční krajinnou zónu (P) tvoří plochy souvislé orné půdy a luk intenzívních forem hospodaření v jižní části území obce.

- Smíšenou krajinnou zónu (S) tvoří plochy smíšeného funkčního využití s kompromisním využíváním přírodních ekosystémů. Přípustná je zde zemědělská výroba mimo intenzívní formy hospodaření.

- Přírodní krajinnou zónu  (Př) tvoří plochy zvýšené ekologické stability ve srovnání s okolím vymezené územními systémy ekologické stability a lesními porosty.

článek 8

Prostorové uspořádání

- Zástavba města bude zásadně rozvíjena v prolukách zastavěného území a na bezprostředně navazujících plochách.

- V zastavěném území města bude charakter zástavby sledovat řadové zastavění izolovanými objekty v jednotné uliční osnově.

- urbanistická koncepce určující uspořádání území se zachováním jeho hodnot, návrh uspořádání území s vazbou na urbanistickou strukturu dílčích částí území lokalit změn s vymezením zastavitelných ploch pro využití bydlení v rodinných domech jako ploch změn

- funkčně a prostorově ucelené zástavby v Hodkovicích n .M.

- V rozptýlené venkovské zástavbě bude charakter zástavby naopak respektovat nepravidelný způsob rozmístění objektů nebo jejich skupin.

- 	nepravidelné rozptýlené shlukové zástavby na Záskalí

- V území obce se nepovoluje výstavba zahrádkářských chat a rekreačních chat.

- V území je nutno respektovat nařízení PP Ještěd, režim MPZ, PHO ČOV a vodních zdrojů, inundační území Mohelky, ochranná pásma liniových vedení technické vybavenosti a území stavební uzávěry.

článek 9

Plochy pro bydlení, občanské vybavení a výrobu

- Nová bytová výstavba bude prováděna na plochách vymezených územním plánem. Plochy pro bydlení v lokalitách nad školou se navrhují jako rezervní návrhové.

- Výrobně skladovací plochy jsou stabilizovány v území podniku Tenneco Monroe a v území východně silnice I. tř. Územní plán navrhuje rozvojové výrobně skladovací plochy v prolukách těchto ploch. Rezervní návrhové plochy se navrhují za tratí ČD.

- Plochy občanské vybavenosti jsou v území stabilizovány. Rozvojové plochy se navrhují na místě uzavřené městské skládky odpadků, v území mezi sídlištěm a lesem. Navrhuje se zatraktivnění prostoru ve vazbě na silnici I/35.

- V rámci ploch smíšených obytných (lokality 3a.2a, 3a2b) se připouští umístění zařízení občanského vybavení.

Rozvojové plochy občanského vybavení se vymezují v lokalitách 3a.12, 3a.26, 3a.28.

- 	regulativy pro stavební činnost, stanovené v příloze č. 2 této vyhlášky  se vztahují pro lokality Změny č. 4, s vymezením podmínek u lokalit 4.1 - 4.8

*  Lokalita 4.1

Vymezení zastavitelné plochy se podmiňuje pro stavbu rodinného domu v místě zbořeniště a navazujícího pozemku (p.č. 723), s minimalizací zásahů do stávajících vzrostlých stromů.

*  Lokalita 4.2

Vymezení zastavitelné plochy se podmiňuje pro stavbu rodinného domu v rozsahu pozemků (část p.č. 694, p.č. 695/1 a 695/2) na místě dnešní zahrady, s dopravní přístupností po komunikaci (p.č. 395) odbočující z ul. Pražské.

*  Lokalita 4.3

Vymezení zastavitelné plochy se podmiňuje pro stavbu rodinného domu v rozsahu pozemků (část p.č. 92 a p.č. 93) s ohledem na prostorové nároky situování stavby rodinného domu, s dopravní přístupností po komunikaci (p.č. 82) z východní strany.

*  Lokalita 4.4

Vymezení zastavitelné plochy se podmiňuje pro stavbu rodinného domu při SZ okraji pozemku (p.č. 353) v místě zbořeniště s dopravní přístupností z navrhované komunikace vedené přes sousední pozemek (p.č. 357), v prostorové vazbě k sousedním rodinným domům, areálu Mysliveckého sdružení a Českého svazu chovatelů.       Navrhovaná JZ hranice zastavitelné plochy s napojením na oplocení pod objektem Českého svazu chovatelů.

*  Lokality 4.5 a 4.6

Vymezení zastavitelných ploch se podmiňuje pro stavbu rodinného domu na části dnes odděleného pozemku (p.č. 252/3) a pro stavbu rodinného domu na části dnes odděleném pozemku (p.č. 252/2) s dopravní přístupností z navrhované komunikace (p.č. 252/4), s omezením limity využití území na pozemcích (ochranné pásmo a kategorizace silnice, zachování funkčnosti zatrubněných odvodňovací zařízení).

Omezuje se rozsah zastavitelných ploch na nejvýše polovinu celkové plochy obou pozemků přiléhajících k silnici a navazujících na stávající a navrhovanou zástavbu nad a pod silnicí.

*  Lokalita 4.7

Vymezení zastavitelné plochy se podmiňuje pro stavbu rodinného domu v rozsahu pozemku (p.č.1528) dnes v proluce stávající zástavby nových rodinných domů s omezením limity využití území na pozemku (vedení VN 35 kV, kanalizace, vodovod).

*  Lokalita 4.8

Vymezení zastavitelné plochy se podmiňuje pro stavbu rodinného domu v rozsahu pozemku (část p.č.1350/1) v zastavěném území s oddělením dopravní plochy při nájezdu do ul. Mánesovy.

článek 10

Uspořádání dopravy

- Změna komunikačního systému je vyvolána v území města navrhovanou realizací 4 pruhové rychlostní komunikace I/35.

- Navrhuje se následující uspořádání dopravy:

  - zrušení obou stávajících ČSPH, nové umístění ČSPH ve vazbě na úpravu autobusového nádraží

- umístění parkovacích ploch v prostoru mezi rybníkem a křižovatkou s pěším propojením těchto ploch s městským centrem

- napojení silnice III/03527 z Jílového do prostoru mimoúrovňové křižovatky

- realizace napojení Pražské ul. formou zrychlovacího pruhu ve směru na Turnov

- realizace pěší lávky severně podniku Tenneco Monroe

- návrh mostního objektu přes silnici I/35

- rozšíření ul. Mánesovy jižním směrem i úpravy křižovatek u Monroe a v ul. Liberecké včetně nových zastávek autobusů

  - realizace nových komunikací při západním a jižním okraji města, s využitím zemědělské účelové dopravy

- Řadové garáže budou realizovány formou rozšíření stávajících areálů v ul. Sportovní a v ul. Pelíkovické, hromadné halové garáže se navrhují v ul. Mánesově

- Nové komunikace budou realizovány v místech navrhované výstavby. Není povolena realizace zaslepených komunikací obsluhující jednotlivé domy.

- hranice navrhovaných zastavitelných území změny č. 1 budou respektovat dopravní prostory silnic dle jejich kategorií včetně vymezených příkopů nebo chodníků.

- připojení lokalit změny č. 3a bude na stávající komunikační síť, popř. na její navrhované doplnění (viz graf. část - výřez v výkresu č. 2 Hlavní výkres – (komplexní návrh území obce dle platného ÚPNSÚ Hodkovic n/M)

- zabezpečení parkování na vlastních pozemcích a garážování ve vlastních objektech u nové výstavby v lokalitách změny č. 3a

- napojení zastavitelných ploch lokalit Změny č. 4 na komunikační síť dle dokumentace platného ÚPNSÚ

- 	napojení na stávající komunikační síť

lokality 4.1, 4.2, 4.3, 4.8, u lokality 4.3 dopravní přístupnost z východní strany s návrhem ke zpevnění povrchu komunikace

- 	napojení na navrhovanou komunikační síť

lokality 4.4, 4.5, 4.6; u lokality 4.7 návrh komunikace dle platného ÚPNSÚ

- zdvoukolejnění železniční trati č. 030, dle krajské dokumentace ZÚR LK D26 koridoru mezinárodního významu, modernizace této trati, křížení s koridorem v úseku 448 – 449.

- Návrh koncepce dopravní infrastruktury spočívající na vymezení železničního koridoru, limitující směrový průchod železnice územím obce, při respektování stávajícího charakteru a uspořádání urbanistické koncepce města platného ÚPNSÚ.

- požadavek na zachování funkčního rozdělení zón a ploch centra, bydlení v bytových domech, v rodinných domech, ploch výroby, skladů a služeb a sportovně rekreačních ploch daných dlouhodobým vývojem.

Začlenění stavby do přírodního prostoru Městského lesa

- požadavek na minimalizaci zásahů do pískovcových skal a stávajících lesních porostů.

článek 11

Uspořádání technického vybavení

- Plochy pro zařízení a trasy technického vybavení jsou zakresleny ve výkresové části dokumentace a grafické části 2. změny ÚPN SÚ – výřez výkresů – údaje k výkresu č. 4 v měř. 1:5000 a jsou závazné.

- V území města se navrhuje rekonstrukce nevyhovujících vodovodních a kanalizačních řadů a realizace nových řadů v území navrhované výstavby, technické vybavení se navrhuje rozšířit do prostoru ul. Pelíkovické za silnici I/35.

- realizace navrženého rozšíření vodovodu (k lokalitám 3a.8, 3a.11, 3a.18, 3a.22, 3a.24, 3a.29, 3a.31)

- realizace navrženého rozšíření kanalizace včetně ČSOV a výtlaku (ulice Českodubská)

- realizace navrženého rozšíření kanalizace (ulice Sportovní)

- přeložení kanalizace u lokality 3a.14

- realizace navržených trafostanic TN2, TN3, TN4 včetně příslušných tras vedení VN 35 kV

- realizace navrženého rozšíření rozvodů STL plynovodu (ulice Sportovní)

Změnou č.3a se ruší:

- navržené přemístění trafostanice T990 včetně příslušné úpravy tras vedení VN 35 kV

- trafostanice T979 včetně příslušné trasy vedení VN 35 kV

Rozšíření zařízení a hlavních rozvodů technické infrastruktury navržené ve Změně č.3a je

zachyceno na průsvitkách nad výřezy z výkresu č. 4. Technické vybavení území obce.

Pro nové lokality Změny č.3a platí řešení nakládání s odpady, plynoucí z obecně závazné

vyhlášky obce Hodkovice nad Mohelkou.

- změna – řešení technické infrastruktury

- vodovod

- lokality v dosahu vodovodní sítě, v území Hodkovic n. M. a Záskalí

- 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8

- prodloužení vodovodních řadů u lokalit 4.4, 4.5 a 4.6; u lokality 4.1 individuelní zásobování pitnou vodou

- kanalizace

- lokality v dosahu kanalizační sítě, v území Hodkovic n. M.

- 4.2, 4.7, 4.8; u lokalit  4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 individuelní likvidace odpadních vod

- plynovod

- lokality v dosahu plynovodní sítě, v území Hodkovic n. M.

- 4.2, 4.7, 4.8; u lokalit  4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 bez využití zemního plynu

- vedení VN 35kV a trafostanice

- lokality v dosahu hlavních rozvodů vedení VN 35 kV a stávajících trafostanic, u lokality 4.7 dle Změny č. 3a se dále nesleduje přemístění trafostanice T979, v dosahu je nově zrealizovaná trafostanice T57017

- Změnou č. 5 ÚPNSÚ se doplňují stávající trasy technické infrastruktury do dokumentace územního plánu:

- komunikační vedení – optický kabel, České radiokomunikace a.s., trasa JZ okraj města – Jílové, v úsecích koridoru 3A – R 36, 449 – 456

- radioreleový spoj, Telefónica 02, v úseku koridoru 458 – 459

vymezení ochranného koridoru

- vymezení ochranného koridoru pro zdvojení vedení V 451 VVN 400 kV.

- Navrhuje se odvodnění povrchových vod podél navrhované komunikace při západním okraji města a dále v některých ulicích.

článek 12

Ochrana přírody, krajiny a územní systém ekologické stability

- Navržený Generel místního územního systému ekologické stability je závaznou součástí obsahu územního plánu.

- V území PP Ještěd bude dodržován režim s cílem ochrany rázu krajiny a venkovského rázu sídel.

- V území obce specifikuje územní plán vkp (významné krajinné prvky), lokality zvláště chráněných rostlin a živočichů, památné stromy, aleje a ostatní zeleň. Doporučené vkp budou postupně zaregistrovány.

- V území obce bude provedena rekultivace a sanace všech "černých" skládek.

- Změnou č. 5 se doplňují „Zásady ochrany ŽP“

- vymezení koridoru s ohledem na ochranu a rozvoj hodnot dílčích území

- ochrana nemovité památky krucifix, sokl pod železným křížem, západně od kostela sv. Prokopa,

- ochrana objektů drobné architektury, obnovené kaple na křížové cestě Kalvárie a kříž na kamenném podstavci při komunikaci do Boženic,

- ochrana území s archeologickými nálezy, lokalita – areál vsi, Jílové,

- ochrana ÚSES, lokální biocentrum U Mohelky a lokální biokoridor JZ od Jílového,

- ochrana registrovaných významných krajinných prvků, březová alej do Božetic, dub letní východně od komunikace do Boženic,

- ochrana významných krajinných prvků ze zákona, niva Mohelky u Loukovského mlýna, mokřad při železniční trati

článek 13

Ochrana památek

- Historické jádro města bylo rozhodnutím MK ČR prohlášeno za MPZ (městskou památkovou zónu), hranice této zóny je vyznačena ve výkrese č. 1. V území bude dodržován režim pro regeneraci a činnost MPZ.

- V obci jsou památkově chráněné objekty a objekty památkového zájmu.

- Zvýšená pozornost bude věnována při provádění údržby a rekonstrukce objektů místně významných pro vývoj obce.

ČÁST TŘETÍ

Veřejně prospěšné stavby

článek 14

- Plochy pro nově navrhované veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny v grafické příloze k vyhlášce o závazné části ÚP, města Hodkovice n. M. a v grafické části dokumentace 2. změny ÚPN SÚ – výřez výkresů – veřejně prospěšné stavby a asanační úpravy v měř. 1:5000 - / 1-12 číslo veřejné stavby, A1/2 – asanační úpravy, úprava silničního podjezdu/ .

- Seznam těchto staveb je uveden v příloze I.

článek 15

- Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků nebo staveb, pokud nebude možné řešení majetkoprávních   vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.

ČÁST ČTVRTÁ

Závěrečné ustanovení

článek 16

- Dokumentace územního plánu obce včetně Změny č. 1 a Změny č. 2 včetně přílohy- Zastavovací studie je uložena na Městském úřadě v Hodkovicích n. M. a na Krajském úřadě Libereckého kraje.

- Změny a doplňky ve schválené dokumentaci schvaluje zastupitelstvo obce Hodkovice n. M.

článek 17

Tato vyhláška nabývá platnosti dne...................................................................

V Hodkovicích n. M................................  starosta....................................

PŘÍLOHA  I  -  VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY

I.  Objekty a zařízení

- realizace sportoviště u sídliště

- realizace DPS (domů s pečovatelskou službou)

- realizace obecních domů pro sociální bydlení

- obnova Kalvárie

- úprava náměstí

II.  Úprava krajiny

- rekultivace a sanace černých skládek

- realizace protierozních travnatých pásů podél vodních toků, úprava potoka pod Záskalím

- realizace prvků MÚSES

III.  Veřejné komunikace, prostranství a plochy pro dopravu

v souvislosti se zkapacitněním silnice  I/35  na 4 pruh realizace:

- 	napojení silnice z Jílového do prostoru mimoúrovňové křižovatky a do ul.Pelíkovické

- 	úpravy autobusového nádraží a realizace ČSPH

- 	zrychlovací pruh u městské ČOV

- 	rozšíření ul. Mánesovy i úpravy křižovatek u podniku Tenneco Monroe a v křížení ul. Liberecké, nové umístění zastávek autobusu

- 	nové komunikace při západním a jihozápadním okraji města, sloužící zemědělské účelové dopravě a dalšímu rozvoji města

- 	pěší lávka severně podniku Tenneco Monroe

- návrh mostního objektu přes silnici I/35

další realizace:

- 	realizace komunikací v místech navrhované výstavby

- 	realizace pěších komunikací (v městském lese, v zastavěném území města...)

- 	realizace parkovišť u bytových domů a zařízení občanské vybavenosti

- návrh dopravního zpřístupnění vodárny a vedení souběžné místní komunikace podél silnice I/35 a podél Mohelky (zákres změny č. 1.24. a 1.25.)

- Koridor pro stavbu železnice

- vymezení veřejně prospěšné stavby v rámci koridoru

Vymezení koridoru pro stavbu železnice (označení D 26), zpřesnění koridoru vymezeného v dokumentacích Aktualizace č. 1 PÚR (politika územního rozvoje) ČR a ZÚR (zásady územního rozvoje) Libereckého kraje,

- vymezení koridoru jako plochy pro umístění liniové stavby železniční trati včetně plochy nezbytné k zajištění její realizace a jejího řádného užívání pro stanovený účel,

- vymezení plochy koridoru pro umístění veřejně prospěšné stavby.

IV.  Technická vybavenost

Vodovod, odvodnění

- 	v souběhu s novými komunikacemi realizace odvodnění povrchových vod nad městem, obnova náhonu

- 	realizace odtoku dešťových vod (ul. Mánesova, Pelíkovická, Nádražní...)

- 	realizace vodovodu (ul. Liberecká, Sametová, Koněvova...)

- 	rozšiřování vodovodních řadů v území navrhované výstavby

- 	realizace vodovodu a vodojemu v Záskalí

Kanalizace

- 	realizace kanalizace v prolukách zastavěného území města

- 	odkanalizování území navrhované výstavby

- 	realizace kanalizace a ČOV v Jílovém

Elektrická energie

- 	realizace nové linky  110 kV Bezděčín - Šimonovice

- 	rozšíření rozvodny Bezděčín

- 	zkapacitnění stávajících trafostanic pro elektrické vytápění a navrhovanou výstavbu, přeložka trafostanice č. 990

- 	rekonstrukce linek NN elektrického vedení a veřejného osvětlení

- 1/3a vedení VN a trafostanice (Hodkovice n/M)

- 2/3a vedení VN a trafostanice (Citeř)

- 3/3a vedení VN a trafostanice (Záskalí)

- přestavba stávajícího jednoduchého vedení VVN 400kV na dvojité vedení v trase V 451, včetně zaústění do TR Bezděčín

Plyn

- pokračování realizace plynofikace města

- 4/3a STL plynovod (ulice Sportovní)

Spoje

-	posílení telefonní sítě ve městě

-	realizace telefonní sítě v území navrhované výstavby

Veřejně prospěšné stavby 2. změny (stavby komunikací, technické vybavení a asanační úpravy týkající se stavebních úprav silničního podjezdu pod tratí):

1/2 	místní komunikace

2/2	chodník podél silnice

3/2	vodovod

4/2	posilovací stanice

5/2	splašková kanalizace

6/2	dešťová kanalizace

7/2	retenční nádrž

8/2	STL plynovod

9/2	přípojka VN a trafostanice

10/2	rozvody NN

11/2	rozvody VO

12/2	telekomunikační rozvody

Asanační úpravy:

A1/2	úprava  silničního podjezdu

V.  Zeleň

- 	úprava mezilehlého území mezi sídlištěm a lesem

-	výsadba aleje podél navrhované komunikace při západním okraji města

-	drobné úpravy a výsadby zeleně v území obce

PŘÍLOHA  II  -  ZÁSADY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ ÚZEMÍ A OBJEKTŮ

§1

Rozsah platnosti

Tyto zásady platí pro veškerou stavební činnost ve smyslu stavebního zákona na území obce Hodkovice n. M. Podrobněji rozvádí obecné technické požadavky na výstavbu. Slouží pro územní a stavební řízení, pro přípravu a provádění staveb. Samostatně je platný režim pro regeneraci a činnost v městské památkové zóně a pro stavební činnost v území přírodního parku Ještěd.

§2

Všeobecné podmínky

Při veškeré stavební činnosti je nutno sledovat zachování, rehabilitaci a tím i další kultivaci identity místa, jeho urbanistické uspořádání a architekturu staveb. Jednoduché a drobné stavby je nutno začleňovat do území na základě posouzení lokálních i dálkových pohledů a vhodnosti funkčního využití území i architektonických hledisek tvaru, objemu a funkce staveb. Výstavba provizorních a dočasných staveb se nepovoluje.

§3

Zastavitelné a nezastavitelné plochy

Plochy zastavitelné a nezastavitelné jsou stanoveny v územním plánu ve výkresech 1 a 2 v čl. 3 vyhlášky. Vymezenému využití území musí odpovídat způsob jeho užívání a účel povolovaných a ohlašovaných staveb a stavebních úprav na objektech. Samostatně budou posuzovány stavby drobného podnikání umísťované v obytných plochách.

§4

Dělení a úpravy stavebních pozemků

Dělení a oplocování pozemků je nutno navrhovat na základě zpracované územně plánovací dokumentace nebo podkladů, vždy v celém rozsahu navržených bloků nebo proluk. Velikost pozemků musí umožňovat účelné situování staveb. Zastavěné plochy rodinných domů se omezují do 200 m2 a výměry stavebních pozemků do 1 000m2, mimo zdůvodněné výjimky. Vlastní úpravy terénu musí být řešeny bez strmých násypů a zářezů.

§5

Umístění objektů

Nové objekty budou do území začleňovány z pohledu jejich funkce ve vztahu k plánu funkčního využití území. V území intenzívnější zástavby musí být začlenění objektů vymezeno regulačními čarami vždy ve vztahu k sousedním objektům a k širší situaci území s cílem vymezování přehledných prostorů ulic. Ve venkovském prostředí se naopak preferuje určitá rozvolněnost a nepravidelnost zástavby. Jakékoliv objekty nelze realizovat ojediněle ve volném území krajiny, pokud neobsluhují dané území.

§6

Tvary a objemy objektů

V území města se realizuje výstavba 1 - 3 podlažních objektů, ve venkovském území 1 - 2 podlažních objektů vždy se střechami nikoliv plochými. Celkový tvar a objem staveb musí odpovídat charakteru okolní zástavby nebo navrhované širší prostorové koncepci. Sklon střech se určuje 35 – 50°.  Mimo větší objekty hal nejsou povolené ploché střechy. Podlažnost, orientace směru hřebene a sklon střech je závislé na sousedních objektech.

§7

Stavební materiály a technologie

Základní je použití tradičních stavebních materiálů a technologií, tj. zděných, betonových, ocelových a dřevěných konstrukcí. Kombinaci s novodobými materiály a technologiemi je nutno provádět citlivě ve vztahu k vzhledu a výtvarnému řešení staveb. Nepřípustné je použití různobarevných luxfer, ostrých a lesklých barev, použití krytiny plochých plechových šablon.

§8

Průčelí objektů

Průčelí objektů budou řešena ve snaze dodržet charakter odpovídající místu stavby. Doporučuje se členění průčelí i střechy, nevhodné jsou velké nečleněné plochy. Výplně otvorů musí být měřítkem a členěním přizpůsobeny architektuře objektu.

Členění fasád a proporce oken, včetně jejich dělení musí být přizpůsobeno architektuře objektů. Nepřípustná jsou průběžná pásová okna, průběžné balkony, lodžie a velké přesahy střech.

§9

Úpravy na objektech

Zvláštní pozornost je nutno věnovat stavebním úpravám památkově chráněných objektů a význačným objektům z hlediska stavebního vývoje obce vytypovaných v územním plánu.

Nelze redukovat dochovaný dekor nebo hodnotné architektonické a řemeslné detaily při stavebních úpravách stávajících staveb. Poškozené prvky je nutné v maximální míře obnovovat.

Přístavby, nástavby a rekonstrukce objektů nesmí tvarem, měřítkem, členěním, materiálem a barvou narušovat charakter hlavního původního objektu. Změny a úpravy stávajících fasád z hlediska tvaru, členění, použití materiálů a barev musí odpovídat prostředí a architektonickému výrazu původního objektu. Nepřípustné je zazdívání otvorů s důsledkem výrazné změny členění průčelí.

§10

Drobné a jednoduché stavby

Stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, je nutno budovat pouze v míře a objemu nezbytně nutném pro základní funkci domů.

Umístění těchto staveb je nutné provádět tak, aby neznehodnocovaly architektonické a urbanistické kvality prostředí, umístěny budou na místech nejméně pohledově exponovaných z veřejných prostranství nebo dálkových pohledů.

Oplocení pozemků mimo zastavěné území je povoleno jen ve výjimečných případech. Při realizaci oplocení v uličních profilech je nutno provádět podezdívky.

Realizace zahrádkářských chat v zahradách a v zahrádkářských koloniích a rekreačních chat v území obce se nepovoluje.

§11

Stavby pro podnikání

Tyto stavby je nutno začleňovat do území vždy na základě předchozího prověření negativních dopadů provozu na okolí a vhodnosti prostorového začlenění objektů do území. Je třeba proto zkoumat u těchto staveb vzhled, nežádoucí zahušťování zástavby, hluk, imise, zápach...

Začleňování těchto objektů v podobě doplňkových  drobných staveb nevykazující znaky provozoven, popř. menších provozoven jednoduchých staveb u obytných domů nebo na nezastavěných pozemcích musí být dokladováno projekcí a posuzováno individuelně.

Větší stavby pro podnikání, výrobu a služby s rušivými vlivy na okolí mohou být umístěny pouze ve výrobně skladovacím území.

§12

Ostatní podmínky

Přebytečný stavební materiál i odval zeminy bude zásadně odvážen, nelze připouštět přílišné narušování konfigurace terénu prováděním násypů a výkopů u objektů.

Vysazování dřevin na plochách veřejných a místech pohledově exponovaných je povoleno jen na základě projektu.

V plochách s funkčním využitím pro bydlení a rekreaci, ležících v hlukem ohroženém území bude povolováno umísťování staveb pro bydlení a rekreaci jen v případě, že bude měřením prokázáno dodržení hygienických limitů hluku v budoucích chráněných venkovních prostorech staveb a budoucích chráněných venkovních prostorech.

Případná protihluková opatření bude hradit vlastník pozemku.

- Doplňující zvláštní požadavky - regulativy pro zastavitelné plochy jednotlivých lokalit změny č. 3a. následovně:

| lokalita | 3a.8, 3a.17, 3a.28 |
| --- | --- |
| zvláštní požadavky - regulativ | stavby trvalého charakteru budou umístěny v bezpečné vzdálenosti od lesa, která je dána střední výškou sousedního lesního porostu v mýtném věku |

- regulativy pro stavební činnost, stanovené v příloze č. 2 této vyhlášky  se vztahují pro lokality Změny č. 4, s vymezením podmínek u lokalit 4.1 - 4.8

*  Lokalita 4.1

Vymezení zastavitelné plochy se podmiňuje pro stavbu rodinného domu v místě zbořeniště a navazujícího pozemku (p.č. 723), s minimalizací zásahů do stávajících vzrostlých stromů.

*  Lokalita 4.2

Vymezení zastavitelné plochy se podmiňuje pro stavbu rodinného domu v rozsahu pozemků (část p.č. 694, p.č. 695/1 a 695/2) na místě dnešní zahrady, s dopravní přístupností po komunikaci (p.č. 395) odbočující z ul. Pražské.

*  Lokalita 4.3

Vymezení zastavitelné plochy se podmiňuje pro stavbu rodinného domu v rozsahu pozemků (část p.č. 92 a p.č. 93) s ohledem na prostorové nároky situování stavby rodinného domu, s dopravní přístupností po komunikaci (p.č. 82) z východní strany.

*  Lokalita 4.4

Vymezení zastavitelné plochy se podmiňuje pro stavbu rodinného domu při SZ okraji pozemku (p.č. 353) v místě zbořeniště s dopravní přístupností z navrhované komunikace vedené přes sousední pozemek (p.č. 357), v prostorové vazbě k sousedním rodinným domům, areálu Mysliveckého sdružení a Českého svazu chovatelů. Navrhovaná JZ hranice zastavitelné plochy s napojením na oplocení pod objektem Českého svazu chovatelů.

*  Lokality 4.5 a 4.6

Vymezení zastavitelných ploch se podmiňuje pro stavbu rodinného domu na části dnes odděleného pozemku (p.č. 252/3) a pro stavbu rodinného domu na části dnes odděleném pozemku (p.č. 252/2) s dopravní přístupností z navrhované komunikace (p.č. 252/4), s omezením limity využití území na pozemcích (ochranné pásmo a kategorizace silnice, zachování funkčnosti zatrubněných odvodňovací zařízení).

Omezuje se rozsah zastavitelných ploch na nejvýše polovinu celkové plochy obou pozemků přiléhajících k silnici a navazujících na stávající a navrhovanou zástavbu nad a pod silnicí.

*  Lokalita 4.7

Vymezení zastavitelné plochy se podmiňuje pro stavbu rodinného domu v rozsahu pozemku (p.č.1528) dnes v proluce stávající zástavby nových rodinných domů s  omezením limity využití území na pozemku (vedení VN 35 kV, kanalizace, vodovod).

*  Lokalita 4.8

Vymezení zastavitelné plochy se podmiňuje pro stavbu rodinného domu v rozsahu pozemku (část p.č.1350/1) v zastavěném území s oddělením dopravní plochy při nájezdu do ul. Mánesovy.

- změna stanovuje podmínky pro využití ploch ve vymezeném koridoru vedení  VVN 400 kV

- Vytvoření územní ochrany pro zdvojení vedení VN 451 v koridoru v rozsahu území obce v šíři 200 m, v rozsahu zastavěného území v k. ú. Jílové u Hodkovic n. M. v šíři 100 m.

- V tomto koridoru zejména není přípustné rozšiřovat zastavitelné plochy, povolovat rozsáhlé terénní úpravy, umisťovat trvalé stavby apod.

6. změna ÚPNSÚ – Stanovení podmínek pro využití ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádaní, vč. základních podmínek ochrany  krajinného rázu -  Regulativy pro stavební činnost:

*	koridor pro stavbu železnice D 26

Vymezení železničního koridoru pro vymezení obvodu dráhy zahrnující území pro umístění stavby dráhy,

-	šířkové uspořádání koridoru dle zobrazení překryvné plochy ve výkresech dokumentace 6. změny ÚPNSÚ.

*	podmínky prostorového řešení ve vazbě na celkovou kompozici území v dílčích úsecích koridoru

železniční stanice Hodkovice n. M.

-	vymezení koridoru pro 2 průjezdné koleje a přestavbu mostu nad ul. Pelíkovickou z JZ strany hranicemi vymezující dopravní prostor ul. Nádražní a hranicí ze SV strany v mezilehlém území železniční stanice a vlečky skladovacího areálu

hodkovická estakáda

-	směrové vymezení koridoru pro mostní objekt v návaznosti na kolejiště železniční stanice a situování vjezdového portálu ve stráni v místě nad kluzištěm

-	šířkové vymezení koridoru s minimálním zásahem do zástavby v údolní poloze Mohelky a dle možností realizace stavby estakády.

hodkovický tunel

-	železniční tunel s umístěním vjezdového portálu na stráni v místě nad kluzištěm a výjezdového portálu za kolonií zahrádek a to dle způsobu řešení železnice v prostoru okolí ul. Liberecké

-	šířkové vymezení koridoru zasahující území Přírodního parku Ještěd dle směrových parametrů vedení železnice se zohledněním minimalizace zásahů do přírodního prostoru Městského lesa, v ulici Liberecké s minimalizací zásahů do stávající zástavby

-	požadavek na vymezení plochy lokálního biocentra v území Kozí brady a regionálního biokoridoru RK 668 s úpravou ve zbývající části koridoru po umístění a zahájení stavby železnice

údolí Bezděčínského potoka

-	šířkové vymezení koridoru se zohledněním vedení železnice v návaznosti na kolejiště železniční stanice v nových parametrech

-	využití plochy výroby, skladů a služeb ve zbývající části koridoru po umístění a zahájení stavby železnice

okraj Jílového

-	šířkové vymezení koridoru s osou koridoru v místě dnešního železničního přejezdu přes silnici III/03527

* podmínky využití koridoru a provádění změn v území koridoru

do doby realizace stavby železnice:

-	užívání stávajících objektů a pozemků s možnostmi údržby a rekonstrukce v rozsahu výrazně neměnící parametry stávajících objektů

-	zrušení všech zastavitelných ploch v platné dokumentaci ÚPNSÚ umístěných v koridoru pro železniční trať, zrušení lokality 1.6 návrhu rodinného domu u koupaliště, zmenšení lokalit rozšíření zahrádkářské kolonie, návrhu rodinného domu 3a9 u ulice Liberecké, návrhu ploch výroby, skladů a služeb u Bezděčínského potoka 1.19 a za železniční stanicí při vlečce u Kovošrotu, sportovní plochy při Městském lese

-	u ploch pro bydlení možnost umístění pouze doplňkových staveb ke stavbě hlavní na dobu neurčitou

-	v koridoru možnosti zřizování studen - zdrojů pitné vody, domovních ČOV a žump dle hygienických požadavků likvidace splaškových vod, trasování liniových vedení technické infrastruktury přes koridor nejkratším směrem

PŘÍLOHA  III  -  	PLOCHY A OBJEKTY SE ZVLÁŠTNÍ OCHRANOU VYPLÝVAJÍCÍ Z JINÝCH PRÁVNÍCH NOREM

- OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

1) Územní systém ekologické stability

Závaznou součástí obsahu územního plánu je regionální a místní ÚSES (územní  systém ekologické stability krajiny). V území obce je nutno respektovat navržená  biocentra a biokoridory.

Nadregionální biokoridor

11 mezi biocentry 1, 2 a 3

12 východně biocentra 3

19 mezi biocentry 1 a 8

Regionální biokoridor

32 mezi biocentry 25 a 27

Regionální biocentrum

Radoňovice

Lokální biocentra

1 Pod Javorníkem   	zalesněné údolí potoka

2 Nad Záskalím  	louky s keřovým porostem

3 Buřín  	louka s rozptýlenou zelení

4 U silnice     	mokrá louka a část lesa

5 Skalní útvary 	skály v porostu borovic

8 Les nad Žďárkem  	les a pastvina

9 U Bohdánkova 	les a louka

22 Les nad nádražím ČD 	les

25 Přítoky Oharky 	les, mokrá louka

28 Nad Hodkovicemi   	svah k letišti

43 Svah jižní okraj Hodkovic 	svah, keřové porosty

46 U Mohelky   	mokrá louka, břehové porosty

49 Bezděčínský potok  	břehové porosty

Lokální biokoridory

13 mezi biocentry 3, 4  	okraj lesa a louka

14 mezi biocentry 4, 5  	lesní porost

15 mezi biocentry 5, 9  	okraj lesa

16 mezi biocentry 5, 25 	údolí potoka

20 mezi biocentry 8, 9  	les a louka

24 jihozápadně biocentra 22 	les od Radoňovic

34 mezi biocentry 25, 28 	břehové porosty

41 jihozápadně biocentra 28	 les a pastvina

44 mezi biocentry 43, 46  	mokrá louka, keře

45 jižně biocentra 46 	mokrá louka

47 jihovýchodně biocentra 46	 mokrá louka, keře

48 jižně Radoňovic 24, 49 	břehové porosty

2) Přírodní park Ještěd

Je zřízen z důvodu zachování ochrany rázu krajiny a venkovského rázu sídel. Územní plán určuje podmínky pro stavební činnost. Hranice PP Ještěd je vyznačena ve výkresech.

3) Významné krajinné prvky, lokality výskytu zvláště chráněných rostlin a živočichů, ochrana dřevin a památné stromy.

Viz textová část dokumentace.

- OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK, MÍSTNĚ VÝZNAMNÉ OBJEKTY

1) Městská památková zóna

Rozhodnutí MK ČR z r. 1995 bylo historické jádro města prohlášeno za MPZ. Hranice je vyznačena ve výkresech. Režim pro regeneraci a činnost v MPZ viz text dokumentace.

2) Objekty památkově chráněné a památkového zájmu

Viz text dokumentace.

3) Objekty místně významné

Objekty místně významné z pohledu stavebního vývoje, vytipované územním plánem, viz text dokumentace. Zajištění ochrany ze strany stavebního úřadu a MÚ Hodkovice n. M.

4) Ochranné pásmo památky

Kříž v Podlesí

5) Ochrana prostorového uspořádání zástavby

Místně významná realizace rodinných domů v ul. Liberecké podle regulačního plánu z r. 1925.  Zajištění ochrany ze strany stavebního úřadu a MÚ Hodkovice  n. M.

- PÁSMA HYGIENICKÉ OCHRANY, OCHRANNÁ PÁSMA A JINÉ CHRÁNĚNÉ ZÁJMY

1) Pásma hygienické ochrany vodních zdrojů a vodních toků

CHOPAV Severočeská křída

PHO 3. stupně vodního zdroje Káraný (území v povodí vodárenského toku Jizery)

PHO 2. stupně prameniště Záskalí

2) Ochranné pásmo vodních toků

20m od břehové čáry (zákaz umísťování staveb dle zák. č. 114/92 Sb.), volný manipulační pruh podél toků v zastavěném území po obou březích 6 m

3) Inundační území

Hladiny velkých vod v území města, v územním plánu vyznačeny průběhy 50 a 100 leté vody.

4) Pásma hygienické ochrany čistíren odpadních vod

PHO městské ČOV  100 m

PHO ČOV Jílové 25 m

5) Ochranná pásma technického vybavení

Ochranné pásmo rozvodny Bezděčín

Ochranné pásmo vedení elektrické energie

400 Kv	20 m

220 kV 	15 m

110 kV	12 m

35 kV	7 m

Ochranné pásmo plynovodů  Bezpečnostní pásmo plynovodů

do průměru 200 mm   4 m  VTL do průměru 250 mm  20 m

do průměru 500 mm    8 m  VTL nad průměr 250 mm  40 m

Ochranné pásmo  ZS Eurotel na Javorníku kružnice  r = 0,15 km

6) Ochranná pásma dráhy, silnic a letiště

Ochranné pásmo dráhy 	od osy koleje 	60 m

"	od obvodu dráhy 	30m

Ochranné pásmo silnic (od osy komunikací)

silnice I. tř.  (rychlostní silnice)	50 m	100 m

silnice II. tř. 	25 m	15 m

silnice III. tř.	 20 m	15 m

místní komunikace 	15 m	15 m

Ochranné pásmo letiště

ochranné pásmo areálu 		- ve tvaru kruhu o poloměru 1 km

ochranné pásmo se zákazem staveb	 	- obdélník 1 100 x 400 m

ochranné pásmo s výškovým omezením staveb  		- 444 - 487 m. n. m.

7) Ochranné pásmo lesa

Vzdálenost zástavby od okraje lesa 	50 m

8) Ložiska, stavební nerostné suroviny, poddolovaná území

Výhradní ložiska

CHLÚ  B3   242 600   Hodkovice n. M. - Záskalí  stavební kámen (melafýr)

CHLÚ  B3   186 400   Hodkovice n. M. - Bezděčín  cihlářská surovina

Stavební nerostné suroviny č. 44 - 46, 49, 50, 52, 60 (viz. text. dokumentace)

Poddolovaná území  Záskalí eč. 3  (viz. text dokumentace)

9) Ochranná pásma výrobních podniků a provozů

V územním plánu se určují na úrovni hranic pozemků příslušných podniků a  provozoven.

10) Pásma hygienické ochrany zemědělské půdy

Farma Jílové	50 m

# A	ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1.  ZADÁNÍ

Zpracovaný návrh územního plánu vychází ze skutečnosti, že problémy, potřeby, specifika a výhledové úvahy související s dalším vývojem území obce jsou společným dílem projektanta, okresního a městského úřadu i některých obyvatel města. Řada průzkumů, anketa s obyvateli a jednání v místě konkretizovala projekci do její výsledné podoby

Specifické je zpracování územního plánu v podrobnějším měřítku 1 : 2 000 v detailnějším zpracování údajů pro potřeby stavebního úřadu. Z důvodu potřeby regulace umísťování staveb různého využití v území byl proveden plán funkčního využití území i podrobnější stanovení funkčního uspořádání území města s návrhem, čemu dílčí území slouží a co je v nich přípustné. V příloze k textu je doložen směrný návrh zástavby nových rodinných a bytových domů. Podrobněji je řešena  problematika ochrany památek a ochrany přírody, včetně samostatného výkresu.

Závazné části územního plánu  jsou vymezeny vyhláškou, v které jsou obsaženy údaje dalšího vývoje území obce, regulace pro územní a stavební řízení, pro přípravu a provádění staveb.

Součástí vyhlášky je příloha  I "Veřejně prospěšné stavby", příloha II  "Zásady prostorového uspořádání a architektonického řešení území a objektů" a příloha  III  "Plochy a objekty se zvláštní ochranou vyplývající z jiných právních norem".

1.1.  Zadání k územnímu plánu

Územní a hospodářské zásady pro zpracování konceptu územního plánu, pořízené Okresním úřadem v Liberci, referátem regionálního rozvoje, byly projednány a schváleny veřejným zasedáním městského zastupitelstva 27. 4. 1995 (č. usnesení 20/95).

Doplňující k zadání (ÚHZ) byla  písemná vyjádření a stanoviska dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí ap., která byla vyhodnocena stavebním úřadem MěÚ Hodkovice n. M. 25. 4. 1995.

Důvodem pro pořízení územního plánu je zabezpečení této dokumentace podle zákona č. 262/92 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, současná správní samostatnost obce i potřeba komplexnější znalosti koncepce dalšího vývoje města v nových společenských a ekonomických podmínkách.

Řešené území  v územním plánu je shodné se současným správním územím obce.

Výhledová velikost  k r. 2015  se navrhuje  3 000  trvale bydlících obyvatel včetně urbanistické rezervy a cca 400 tzv. ostatních uživatelů území (objektů individuální rekreace a ubytovacích kapacit).

Cílem rozvoje území je návrh koncepce

- urbanizovaných ploch (zastavěných nebo určených k zastavění) s rozlišením funkčních území

Sc   	smíšené území centra

Bb  	území bydlení v bytových domech

Br  	území bydlení v rodinných domech

Vp  	území průmyslové výroby, skladů a služeb

So	smíšené obytné plochy – 3a. změna vymezuje novou kategorii funkčního využití ploch

Sz   	území sportovně rekreační a zahrádek

- neurbanizovaných ploch (nezastavěných a neurčených k zastavění) s rozlišením krajinných zón

P   	produkční

S   	smíšená

Př  	přírodní

- dopravy silniční, železniční a letecké

- technické vybavenosti vodního hospodářství, energetiky a spojů

Souborné stanovisko ke konceptu územního plánu.

S konceptem územního plánu byly veřejnou vyhláškou v Hodkovicích n. M. seznámeny dotčené orgány státní správy, fyzické a právnické osoby a veřejnost. Závěrečné projednání se uskutečnilo na Okresním úřadě v Liberci dne 9. 1. 1996.

Souborné stanovisko bylo zpracováno stavebním úřadem v Hodkovicích a projednáno v zastupitelstvu obce 17. 4.  1996. Souborné stanovisko, 6 příloh a 51 vyjádření bylo zadáním pro zpracování návrhu územního plánu.

1.2.  Podklady k územnímu plánu

Územně plánovací dokumentace

Nadřazenou dokumentací územního plánu města je územní plán liberecké aglomerace (ÚPN VÚC SRA), schválený v r. 1984.

Podkladem pro nový územní plán je minulý územní plán sídelního útvaru, zpracovaný v letech 1982 - 85, schválený 20. 3. 1986 ONV Liberec.

Podklady a údaje

Údaje o vývoji města - publikace z r. 1949 A. Frint  Hodkovice n. M.

- publikace z r. 1966; Mnichov, Libenau im Sudetenland

Anketa s obyvatelstvem - připomínky k dalšímu vývoji města při zahájení projekce na územním plánu v r. 1994

Generel ÚSES - územní systém ekologické stability z r. 1992.

Nařízení OkÚ v Liberci o zřízení přírodního parku Ještěd z r. 1995.

Zákresy současného stavu inženýrských sítí.

Generel plynofikace města, projekty 3 etap realizace (investor SČP a.s. Ústí n. L.).

Projekce zkapacitnění, silnice  I. tř. na 4 pruh.

Technická zpráva k ochrannému pásmu letiště Hodkovice n. M.

Letecké snímky z r. 1938 a z r. 1992.

Odpadové hospodářství, zpracované městským úřadem v r. 1992; vyhláška o ochra- ně životního prostředí města z r. 1994.

Inventarizace skládek okresu Liberec, GMS Liberec z r. 1993.

Údaje LHP (lesního hospodářského plánu).

Regionální surovinová studie okresu Liberec - MH ČR 1992,  registr ložisek nerost- ných surovin - Geofond ČR; údaje ložisek a stavebních nerostných surovin.

Návrh městské památkové zóny (MPZ) a prohlášení MPZ v Hodkovicích n. M. Ministerstvem kultury (vyhláškou MK č. 250 z 22. 9. 1995)

Údaje o vlastnictví pozemků na území města, údaje názvů ulic, č.p. a č.e.

2.  SOUČASNÁ SITUACE A PROBLÉMY MĚSTA

2.1. Rozbor současné situace

Cílem zpracovaných průzkumů a rozborů k územnímu plánu z r. 1994 bylo poznání a vyhodnocení současného stavu území. Zadání pro projekci konceptu územního plánu bylo formulováno v územně hospodářských zásadách (ÚHZ), zadání pro projekci návrhu územního plánu bylo formulováno v souborném stanovisku.

Význam a atraktivita města

Geomorfologicky je území na severu vymezeno Ještědským hřebenem, na jihu sevřeným údolím Mohelky a zvlněným terénem Kostelního vrchu a Hrobky. V sousedství města se nachází kvalitní přírodní prostředí vhodné pro rekreační pobyt obyvatel.

Poloha území obce Hodkovice n. M. v mezilehlém území tří silnějších měst (Liberec, Jablonec n. N. a Turnov) vytváří území prakticky bez spádového obvodu. Převládá vyjížďka do Liberce. Určitou vyrovnanou spádovost k Hodkovicím n. M. vykazuje území Č. Dubu. Důležité z pohledu atraktivity města je bezprostřední sousedství silničního tahu do výhledu mezinárodního významu.

Bytová výstavba v minulosti příznivě ovlivnila nárůst trvalého obyvatelstva a bytového fondu ve městě. V souvislosti s uvolněním některých ploch pro realizaci 4 pruhové komunikace proběhla stavební činnost v dnešním podniku Tenneco Monroe. Tento podnik bude v rozhodujícím podílu ovlivňovat budoucí zaměstnanost v území.

V území jsou zahájeny realizace zkapacitnění silnice I. tř. na 4 pruh, do budoucna jsou důležité realizace dalších dopravních staveb. Jednoznačně narostou dopravní zátěže po propojení silnice I. tř. v oblasti Hrádku n. N. do SRN.

Město má vybudovanou čistírnu odpadních vod včetně hlavních kanalizačních stok (mimo prostor území za silnicí I. tř. v ul. Pelíkovické), v současné době probíhá realizace plynofikace města.

2.2. Charakteristika problémů

Stavební činnost

Nové tržně ekonomické podmínky v širším měřítku společnosti podobně jako u jiných měst způsobily určitý útlum stavební činnosti, zejména u bytové výstavby bytových a zejména rodinných domů. V území města nejsou projekčně a dodavatelsky připravovány stavební pozemky formou zajištění podmiňujících komunikací a inženýrských sítí.

Ve městě nejsou dosud stavebně dokončeny objekty původně plánovaného nákupního střediska a domu služeb. Ve výrobně skladovacím území za silnicí I. tř. se nacházejí volné nevyužité plochy a objekty. Areál bývalého  Budimexu je ve vlastnictví SIÚ Liberec. Prostor stávajících uhelných skladů není využit. Objekty původní školy v přírodě v Boženicích jsou silně zdevastovány. Objekt kina vyžaduje obnovu.

Probíhá realizace zkapacitnění stávající silnice I. tř. na 4 pruh včetně dalších dopravních staveb v území obce. Dopravní omezení této státní realizace je na místní zemědělskou dopravu, silniční a pěší dopravu, rušení čerpacích stanic PH ap. Vyvolává to potřebu realizací, které jsou předmětem řešení návrhu územního plánu. Je zřejmé, že ani do budoucna tak velký rozsah stavební činnosti nemůže zajistit město.

Ve zpracovaných průzkumech a rozborech k územnímu plánu z r. 1994 byly dokladovány vhodné a nevhodné příklady stavební činnosti. Zejména bylo upozorněno na nutnost zastavení procesu určité devastace města způsobené nevhodnými úpravami objektů, realizacemi nevhodných objektů na daném místě, nevhodnou stavební činností zahrádkářů ap. Naopak ve vztahu k potřebě obnovení a zachování kvality některých objektů i celého území historického jádra města bylo doporučováno vyhlášení městské památkové zóny i v územním plánu registrovány objekty památkově chráněné, památkového zájmu i místně významné z pohledu vývoje obce.

Další vývoj města a obce

Územní plán navrhuje rozvojové plochy pro bytovou výstavbu rodinných a bytových domů, výrobu, výrobní služby a sklady, občanské vybavení. Je zřejmý trend stárnutí obyvatelstva v zóně sídliště a rodinných domů, realizovaných v 70. a 80. letech. Zejména v území starého sídliště vznikají požadavky na nové byty.

Úbytek bytů způsobený modernizací těchto bytů nebo převody pro nebytové účely by měl být vyrovnán i převýšen výstavbou nových bytů. Předpokladem pro tento vývoj je rozvoj výroby a nabídky zaměstnanosti v území, ekonomická úroveň obyvatelstva, popř. bytová výstavba sociálních bytů (bydlení pro seniory, domy s pečovatelskou službou, sociální formy bydlení). Další vývoj území bude proto záviset především na míře stavební činnosti.

Z územních hledisek je pro město příznivá dopravní poloha při komunikaci I/35 výhledově mezinárodního významu, přítomnost veřejného vnitrostátního letiště, příhodné mikroklima malého města s kvalitním přírodním zázemím i rozvojové možnosti města.

Funkční, prostorové a architektonické poměry

Poznání a vyhodnocení současného stavu území v průzkumech a rozborech k územnímu plánu bylo provedeno formou fotodokumentace historického a stávajícího stavu i uvedením typických příkladů problémů v souvislosti s dalším vývojem obce z pohledu:

- potřeby důrazné regulace stavební činnosti ve městě, v okolních sídlech a v krajině (devastace objektů způsobené nevhodnými úpravami, realizace nevhodných objektů na daném místě...)

- řešení aktuelních problémů, potřeb a specifik (dopravní koncepce v souvislosti s řešením 4 pruhové silnice I/35,  návrh rozvojových ploch pro výstavbu...)

- řešení oživení města, zejména jeho centra, řešení životního a obytného prostředí, ekonomický rozvoj města ve vztahu na podnikatelskou činnost...

a) Stav objektů a prostorů

Špatný stavební stav objektů je způsoben jejich nedostatečnou údržbou. Vlivem značného poškození se v území vyskytují objekty v havarijním stavu, které bude nutno odstranit. Volné nevyužité pozemky a objekty se nacházejí zejména ve výrobně skladovacím území za silnicí I/35. Přerušena je výstavba nákupního střediska a domu služeb.

Některé prostory a ulice vznikly ve městě důslednějšími regulacemi umístění a vhodným příkladem pro budoucí stavební činnost. Nevhodným příkladem jsou špatné realizace i zpravidla u těchto zásahů do objektů nereálné dodatečné zlepšení stavu.

Stanovení prostorové regulace pro provádění nových objektů nebo stavebních úprav na stávajících objektech je nutné z pohledu zajištění urbanistické kvality příslušného prostoru i širšího území. Zajištění architektonické kvality spočívá na vzájemné provázanosti celku i detailu příslušných objektů.

b) Začlenění staveb do území

Formování prostorů a uspořádanost objektů v území bylo respektováno nebo naopak narušováno v různých obdobích výstavby z pohledu

- vhodnosti funkčního využití pozemků a objektů

- vhodnosti tvaru, umístění a architektonického řešení objektů

Předválečná výstavba se vyznačuje prosazováním regulované zástavby do stavebních čar

s cílem tvorby přehledných a uspořádaných prostor.

Poválečná výstavba preferovala volné uspořádání  objektů. Demolice a nová výstavba některých domů způsobila narušení kompaktnějšího  prostorového vymezení původních ulic. Realizace sídliště nenavazovala na prostorové uspořádání rodinných domů. Dopravní komunikace sídliště nenavazuje na ul. Sametovou. Velmi problematická byla realizace kulturního domu v centru ap.

c) Úpravy objektů a prostorů

V území obce se vyskytují objekty s jejich dochovaným původním vzhledem. Další zachování těchto objektů je důležité z pohledu zachování identity místa a architektury těchto staveb. Větší množství objektů bylo nevhodnými stavebními úpravami narušeno, problematická je skutečnost, že tyto objekty jsou zastoupeny zejména ve vymezené městské památkové zóně.

Důležité pro zachování historické tvářnosti města, sídel a krajiny je zachování objektů památkově chráněných a památkového zájmu i objektů pozoruhodných z pohledu kulturních hodnot území.

Vedle zachování těchto objektů je nutno zachovat v maximální míře celkovou strukturu osídlení, z které je čitelná historická tvářnost prostředí. Úspěšnost realizace tohoto cíle bude ovlivňovat budoucí kvalita stavební činnosti.

d) Drobné stavby

Zřejmě je v území problematické začleňování drobných a jednoduchých staveb (menšího objemu a zastavitelné plochy).

Vážné je narušení prostředí realizacemi zahrádek, zahrádkářských a rekreačních chat i různých hospodářských objektů.  Tyto realizace preferují převážně účelové použití. Problematická je kvalita životního a obytného prostředí. Kvalita architektonického a urbanistického začleňování těchto staveb do území a vlastní funkční využití objektů z pohledu rušivých vlivů na okolí musí být předmětem sledování při povolování nebo ohlašování staveb.

Ve vztahu k historickému prostředí jsou zcela nevhodné realizace samostatných zahrádek a zahrádkářských chat ve městě a ve venkovských sídlech. Výstavba rekreačních chat drobného objemu a nevhodného tvarosloví objektů neodpovídá tvářnosti původního prostředí. Technické objekty zděných trafostanic a řadových garáží hranolovitého tvaru nejsou vhodně začleňovány do území.

e) Stavby pro podnikání

Rozhodující jsou důsledky umístění a užívání těchto staveb ve vztahu k okolí a životnímu prostředí. Kupř. činnost autoslužeb není vhodná v sousedství náměstí, provoz dřevovýroby v ul. Liberecké nesmí vykazovat negativní měřitelné účinky za hranice závodu, podobně provoz kovovýroby Lip s.r.o. nesmí narušovat okolí rodinných domů.

V praxi se jedná o tři základní skupiny staveb

- stavby menších domácích dílen (doplňkové drobné stavby nevykazující znaky provozoven)

- stavby pro služby (opravny, dílny, pekárny...) a pro výrobu (zpravidla jednoduché stavby)

- větší stavby pro podnikání, výrobu a služby (s negativními vlivy na životní prostředí, umístění ve výrobně skladovacím území)

# B	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1. 	PŘÍRODNÍ FAKTORY

Geologie

Katastrálním územím obce Hodkovice n. M. prochází Lužický zlom ve směru severozápad - jihovýchod. Čitelnost v terénu tohoto zlomu je na linii Bohdánkov - severní okraj města Hodkovice n. M. - Radoňovice přibližně na vrstevnici 400 m n. m., kde se nacházejí liniově uspořádané skalní útvary.

Území vykazuje dvě geologicky odlišné části. Severní část je tvořena  ještědským krystalinikem tvořící pruh vztyčených permokarbonských vrstev (fylity s vložkami metadiabasů a kvarcitů, porfyry a melafyry. Jižní část je tvořena druhohorními sedimenty české tabule (pískovců). Vrstvy křídového útvaru, které pokrývají území jsou uloženy na starších horninách Ještědského hřebenu silurského až permského stáří. Cenomanské pískovce původního pobřeží křídového moře na severu přecházejí k jihu do turnovských jílovitých, vápnitých a slinitých pískovců. Mladší vrstvy tvoří sprašové překryvy, nejmladší vrstvy tvoří svahové hlíny a aluviální nánosy toků.

Z nerostných surovin jsou významné cihlářské hlíny, nacházející se v území mezi Hodkovicemi n. M. a Bezděčínem a ložiska kamene (melafýru) nacházející se v Záskalí, zatím netěžené registrované v geofondu zásob.

V území jsou zastoupeny hnědé lesní půdy slabě až středně podzolované. Půdy přecházejí v území od severu k jihu od hlinito-písčitých a písčito-hlinitých do jílovitohlinitých a jílovitých. Půdy jsou ohrožovány vodní erozí, která dosahuje 1 - 2 mm/rok. Asi 1% půd je zasaženo také větrnou erozí.

Ložiska, stavební nerostné suroviny, poddolovaná území

Výhradní ložiska

Geofond ČR z pověření MŽP ČR stanovuje území se zvláštními podmínkami geologické stavby.  Ložiska nerostů jsou zobrazena v mapách  ložiskové ochrany v M 1 : 50 000, mapy jsou doplněny registrem ložisek. Doplňujícími podklady jsou údaje "Regionální surovinové studie okresu Liberec - MH ČR 1992" (mapa ložisek a inventarizace stavebních surovin). Rozhodnutí ochrany ložiska 242 600 bylo vydáno MěNV Hodkovice n. M. a rozhodnutí CHLÚ ložiska 186 400 bylo vydáno Obvodním báňským úřadem v Liberci.

Základní údaje registru ložisek nerostných surovin Geofondu ČR Praha

| číslo ložiska | název ložiska chráněné ložisk. území | držitel průzkum. nebo těžeb. práv | surovin. druh zásoby | způsob těžby | chráněná plocha | číslo zákresu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B3 242 600 | Hodkovice n.M. CHLÚ-Záskalí | Tarmac-Severo-kámen Liberec | stavební kámen | dosud netěženo | 18,62 ha | 33 |
| B3 186 400 7 186 400 | Hodkovice n. M. CHLÚ-Hodk. n. M.- Bezděčín | GMS Praha | cihlářská surovina | dosud netěženo | 46,88 50,36 | 35 34 |

Rozhodnutí ochrany ložiska kamene (melafýru 242 600) Hodkovice n. M. - Záskalí z 25. 7. 1985, vydané MěNV Hodkovice n. M.

Podmínky:

- Stavebníkům se ukládá povinnost projednávat záměry staveb, terénních úprav a  změn obhospodařování pozemků s ČGÚ Praha.

- MěNV Hodkovice n. M. s těžbou nesouhlasí, ložisko je chráněno pouze § 14    horního zákona 41/57 Sb.

Rozhodnutí o stanovení chráněného ložiskového území Hodkovice n. M. -   Bezděčín (186 400) bylo vydáno Obvodním báňským úřadem v Liberci 31. 3. 1990.

Nevýhradní ložiska, stavební nerostné suroviny

V území se nacházejí ložiska stavebních nerostných surovin. Podrobnější údaje jsou obsaženy v Regionální surovinové studii okresu Liberec.

| číslo v mapě | k. ú. (místní název) | surovina | současný stav | vlastník (uživatel) | zásoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Žďárek | kámen drcený | netěženo |  | místní význam |
| 45 | Žďárek | kámen drcený | netěženo |  | místní význam |
| 46 | Žďárek | kámen drcený | netěženo | dříve V. škola | místní význam |
| 49 | Hodkovice n. M. | písek stavební | občas těženo |  | značné zásoby |
| 50 | Hodkovice n. M. | písek štěpený | netěženo | MÚ Hodkovice n. M. | pro průmyslovou těžbu |
| 52 | Jílové | písek stavební | netěženo |  | pro místní těžbu |
| 60 | Hodkovice n. M. | písek stavební | netěženo |  | pro místní těžbu |

Poddolovaná území

Podle registru sesuvů a poddolovaných území Geofondu ČR Praha se nachází poddolované území, zakreslené na listu základní mapy 03 - 32 Jablonec n. N. 1 : 50 000, v území Záskalí. Toto území bez zjevných důsledků na povrch je zakresleno pod eč. 3.

Geomorfologie

Severně od Hodkovic n. M. probíhá Ještědský hřeben, který v území Záskalí dosahuje cca 650 m n. m., (mimo území obce je Javorník 684 m n. m.) a končí za údolím Mohelky v Pelíkovickém sedle. Hřbet vytváří příkrý svah prudce se svažující k městu, na východě je proražen hlubokým údolím Mohelky. Nad vrstevnicí 400 m n. m. na několika místech vystupují výrazné pískovcové skalní útvary.

Relief je výrazně erosně denundační, petrograficky odlišné a různě odolné horniny vytvářejí relief s množstvím výrazných nerovností. Relief území klesá od SZ k JV.

Hodkovická pánev se rozkládá na rozhraní Ještědsko - Kozákovského hřbetu a České tabule.

Z vrcholů jsou významné Horka (396 m n. m.) jihovýchodně od města, Hrobka (487 m n. m.) jižně od Jílového, Kostelní vrch (443 m n. m.) jižně od města, hřeben se skalními útvary (467 - 524 m n. m.) severně města.

Základové poměry

Z hlediska zakládání staveb lze území mimo inundaci Mohelky zařadit generelně jako staveniště vhodné pro nenáročné stavby (podle ČSN 73 1001 kap. B 21 a C 26)

V základové hloubce do cca 1,5 m lze očekávat zeminu skupiny  D 20 pevné konsistence s hodnotou odvozeného normového namáhání qo = 2,5 kP/cm2.

Ve vyšších polohách a v podloží lze očekávat horniny skupiny A 6 až 7 navětralé až zvětralé s hodnotou odvozeného normového namáhání 2 - 3 kp/cm2. Kolem Mohelky jsou aluviální náplavy menšího rozsahu, se zvýšenou hladinou podzemní vody, která činí území jako staveniště podmínečně vhodné. Zahliněné písky skupiny 12 - 14 mají qo = 2 - 3 kp/cm2 při šířce základů 1,0 s redukcí podle č. 89.

Charakter hornin v základové spáře nevylučuje rozbřídání a tím její zvýšenou ochranu.

Klimatologie

Katastrální území obce leží v mírně teplé klimatické oblasti, která se vyznačuje krátkým, mírným, suchým až mírně suchým létem (20 - 30 letních dnů, teploty 25oC, úhrn srážek ve vegetačním období 350 - 450 mm) a středně dlouhou, mírně teplou, suchou zimou s krátkou sněhovou pokrývkou, úhrn srážek v zimním období 250 - 300 mm).

Území vykazuje průměrně ročně 140 - 160 zamračených dnů, 40 - 50 jasných dnů, 140 - 160 dnů s teplotou 10o C a vyšší, 100 - 120 dnů se srážkami 1 mm a vyššími.

Členitost terénu s většími výškovými rozdíly a rozdílné expozice terénu způsobují určitou různorodost klimatu. Nejvyšší část kolem Javorníku se nachází na hranici klimatického okrsku B8 (mírně teplý, velmi vlhký s mírnou zimou, vrchovinný). Hranice je určena průměrnou červencovou isothermou 15oC. Jižní části území se nacházejí v klimatickém okrsku B6 (mírně teplý, vlhký, s mírnou zimou, pahorkatinný).

Klimatické rozdíly v území obce

|  | B6 | B8 |
| --- | --- | --- |
| průměrná roční teplota vzduchu | 7,6°C | 7,3°C |
| průměrný roční úhrn srážek | 650 mm | 670 – 800 mm |
| průměrná délka vegetační doby | 150 – 160 dní | 140 – 150 dní |

Charakteristická klimatická data pro území města

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70 | 58 | 50 | 57 | 71 | 80 | 96 | 88 | 56 | 66 | 63 | 63 | 818 |
| 2 | -2,8 | -2,5 | 2 | 7,1 | 12,3 | 15,9 | 17,3 | 16,2 | 12,3 | 7,2 | 3,1 | -1 | 7,2 |

Pozn.:  1 - průměrný měsíční úhrn srážek (v mm)

2 - průměrná měsíční a roční teplota vzduchu (ve °C)

Přehled průměrných měsíčních úhrnů srážek v mm

| stanice | nadm. výška | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. Dub | 330,00 | 68,00 | 57,00 | 48,00 | 57,00 | 61,00 | 79,00 | 89,00 | 93,00 | 59,00 | 60,00 | 63,00 | 64,00 | 798,00 |
| Jablonec | 512,0 | 68,00 | 70,00 | 65,00 | 72,00 | 76,00 | 93,00 | 108,00 | 108,00 | 72,00 | 79,00 | 80,00 | 78,00 | 989,00 |
| Liberec | 404,0 | 71,00 | 59,00 | 55,00 | 67,00 | 75,00 | 97,00 | 102,00 | 109,00 | 70,00 | 72,00 | 73,00 | 68,00 | 918,00 |
| Turnov | 280,0 | 57,00 | 44,00 | 42,00 | 46,00 | 57,00 | 71,00 | 77,00 | 79,00 | 52,00 | 55,00 | 56,00 | 56,00 | 642,00 |

Množství srážek se snižuje od severu k jihu a údaje měření na stanici Č. Dub jsou aplikovatelné pro území Hodkovic n. M.

Průměrná teplota vzduchu

| stanice | nadm. výška | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. Dub | 330,00 | -2,80 | -1,60 | -2,40 | 7,20 | 12,51 | 5,20 | 17,80 | 15,90 | 12,60 | 7,60 | 2,50 | -1,0 | 7,30 |
| Liberec | 402,00 | -2,60 | -1,70 | -2,00 | 6,60 | 12,01 | 4,90 | 16,70 | 15,70 | 12,30 | 7,50 | 2,50 | -1,0 | 7,10 |

Průměrná roční četnost větrů (v %)

| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | klid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 8 | 5 | 13 | 3 | 15 | 13 | 14 | 20 |

Převládající směr nebezpečných větrů je jihozápadní až severozápadní.

Intenzívní plochy se nacházejí v údolí Mohelky od Rádelského mlýna až za Hodkovice n. M.

Pedologie

Nejchudší půdy jsou podzolované, oligotrofní hnědozemě jsou na kvádrových pískovcích v řešeném území hojné. S vyšším stupněm vyplavení živin přecházejí do podzolů jen místy. S vyšším podílem jemnozemě se zvyšuje úrodnost půdy.  Hnědozemě přecházejí do oligotrofních hnědozemí, illimerizovaných půd a s vyšším obsahem vody do pseudoglejů na odvápněných sprašových překryvech. Velmi omezené jsou intrazonální půdy typu pravých hnědých nebo rašelinohnědých humozních glejů a semiglejů. Na dnech údolí jsou naplavené hnědozemné půdy a oglejené hnědozemě.

Zemědělský půdní fond tvoří cca 57 % plochy katastru obce s podílem 21 % orné půdy a 31 % trvalých travních porostů. Severní část území náleží do skupiny přírodních stanovišť hnědých půd vrchovin (V), zbytek území - Hodkovice n. M., Jílové - do skupiny přírodních stanovišť hnědých půd pahorkatin (P).

Geologická pestrost podloží ovlivňuje i pestrost zastoupení půd podle BPEJ (bonitovaných půdně ekologických jednotek). Celkem se zde vyskytuje 15 hlavních půdních jednotek.

Hydrologie

Celé území patří do povodí Jizery (Labe) a do pomoří Severního moře. Je součástí CHOPAV - Česká křídová tabule a náleží do  3. ochranného pásma Káraný. Pásmo II. B je na jižní hranici území u Jílového.

Nejvýznamnějším tokem je Mohelka s přítoky Bezděčínský potok a Oharka s Bystrou. Drobných potoků je v území více, hlavně v jeho severní části.

Permokarbonské horniny jsou špatně propustné a neumožňují vytvoření rozsáhlejšího obzoru podzemní vody. Vulkanické horniny disponují jen omezenou puklinovou propustností. Pro dotaci vody do podzemního horizontu mají značný význam pokryvné útvary, které vznikají větráním skalního podloží.

Z hlediska kvality vody má většina kyselostní a uhličitanovou agresivitu.

V křídlových horninách vertikální rozložení propustných a nepropustných složek geologického profilu podmínilo vznik dvou obzorů podzemní vody:

- cenomanská zvoděň s artézským stropem tvořeným horninami spodního turonu

- středoturonský obzor s dobrou puklinovou propustností nejsvrchnějších partií a silně proměnnou propustností průlinovou

Nejsvrchnější obzor podzemní vody je ve fluviálních náplavech Mohelky.

Vody turonského obzoru mají slabě kyselou až slabě alkalickou reakci. Tvrdost je střední až velká.

Vody cenomanu mají celkovou tvrdost zvýšenou, mají vyšší obsah vápníku a hořčíku.

Freatický obzor v náplavech povrchových toků vykazuje uhličitanovou agresivitu.

Fytocenologie

Vegetační stupeň převládající je dubobuký ve vyšších polohách přecházející v bukový nebo dubojehličnatý, v nižších polohách v bukodubový. V severních nejvyšších částech, ale inversně v hlubokých údolích je i stupeň jedlobukový.

Nejčastější porosty jsou smrkové a borové. Smrk je vázán na půdy s vyšším podílem jemnozemě, čerstvé a vlhké. Borovice na půdy suché, písčité. V bylinném patře v těchto lesích převládá borůvka. Převládající jsou typy půd kyselé řady nad řadou živnou. V nižších polohách mají převahu listnáče, v polohách kolem vodních toků mokřadní rostlinná společenstva. Na svazích v jižní části teplomilné druhy.

Narušení exhaláty je na porostech kolem Javorníku zařazeno do pásma C, v ostatním území do pásma D.

Zoocenologie

Zoologicky je území mnohem méně prozkoumáno než po stránce botanické. Znalosti o území jsou kusé a věnují se spíše vzácným druhům než typickým.  Znám je výskyt mloka skvrnitého, mihule potoční, čolka obecného a horského, užovky obojkové a četná hnízdiště ptactva (jeřáb lesní, káně lesní, poštolka obecná).

2. 	OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

2.1. Územní systém ekologické stability

Územní systém ekologické stability, zpracovaný a schválený RŽP Okresního úřadu Liberec v r. 1992 se stává závaznou částí územního plánu sídelního útvaru Hodkovice n. M.

A 	Nadregionální systém ekologické stability prochází řešeným územím nadregionálními biokoridory:

11 mezi biocentry 1, 2 a 3 (š = 100 - 150 m)

- 	les, pastvina, louka s bohatou liniovou zelení

- 	ochrana liniových porostů, rekonstrukce druhové skladby lesa, doplnění zeleně na pastvině a louce

12  východně biocentra 3 (š = 70 m)

- les

- rekonstrukce druhové skladby dřevin, vyřešit přechod přes komunikaci v místě mostních objektů přes Mohelku

19 mezi biocentry 1 a 8 (š = 100 m)

- les a úvoz v louce

- ochrana a doplnění dřevin v úvoze, rekonstrukce druhové skladby lesa

B 	Regionální systém ekologické stability je zastoupen regionálním biokoridorem  32 mezi biocentry 25 a 27

- břehové porosty

- ochrana vodního režimu půdy

a dále je zastoupen regionálním biocentrem Radoňovice

C 	Místní systém ekologické stability je vymezen lokálními biocentry a biokoridory popsanými

- základní charakteristikou

- ochranným režimem (návrhem opatření)

Lokální biocentra (tabulky biocenter jsou přiloženy v textové části dokumentace)

1 Pod Javorníkem

- zalesněné hluboké údolí potoka, louka s bohatou rozptýlenou zelení

- doplnění dřevin s odpovídající druhovou skladbou

2 Nad Záskalím

- extenzívní louky s bohatým keřovým porostem na mezích

- ochrana porostů

3 Buřín

- louky s rozptýlenou zelení, les

- přeměna lesa na rekonstruovanou skladbu

4 U silnice

- mokrá louka, les

- uchování vodního režimu, změna druhové skladby lesa

5 Skalní útvary

- skalní útvary v lese

8 Les nad Žďárkem

- les a pastvina

9 U Bohdánkova

- les a louka s hlubokým úvozem

- podporovat porost v úvozu,  nehnojit syntetickými hnojivy

22 Les nad nádražím ČD

- les

- rekonstrukce skladby dřevin

25 Přítoky Oharky

- les, břehové porosty, mokrá louka a mokřad

- ochrana vodního režimu půdy

28 Nad Hodkovicemi

- zbytky sadu, rozptýlená zeleň

- neměnit intenzívní sad

43 Svah jižní okraj Hodkovic

- rozptýlená zeleň

- ochrana zeleně na svahu

46 U Mohelky

- mokrá louka, břehové porosty mezi Mohelkou a slepým ramenem

- ochrana vodního režimu půdy

49 Bezděčínský potok

- břehové porosty

- ochrana vodního režimu půdy

Lokální biokoridory:

13 mezi biocentry 3, 4 (š = 70 m)

- okraj lesa a louka

- uchovat vodní režim, změna druhové skladby lesa

14 mezi biocentry 4, 5 (š = 50 m)

- lesní porost

- rekonstrukce skladby dřevin

15 mezi biocentry 5, 9

- lesní porost

- rekonstrukce skladby dřevin

16 mezi biocentry 5, 25

- nyní orná půda

- navržena dosadba dřevin na orné půdě v délce 100 m

20 mezi biocentry 8, 9

- les a louka

- rekonstrukce skladby dřevin

24 jihozápadně biocentra 22 (š = 80 m)

- les

- rekonstrukce skladby dřevin

34 mezi biocentry 25, 28

- břehový porost, liniové porosty na mezích

- dosadba keřů

41 jihozápadně biocentra 28

- les, pastvina s rozptýlenou zelení

- ochrana zeleně na pastvině

42 mezi biocentry 28,  43

- porosty na stráni

- ochrana dřevin

44 mezi biocentry 43, 46

- mokrá louka, rozptýlená zeleň

- ochrana vodního režimu

45 jižně biocentra 46

- mokrá louka, rozptýlená zeleň kolem toku Mohelky

- ochrana vodního režimu

47 jihovýchodně biocentra 46

- rozptýlená zeleň

- ochrana porostů

48 jižně Radoňovic

- břehové porosty

- ochrana břehových porostů

Územní plán zahrnuje Generel ÚSES do komplexního urbanistického řešení jako jeho nedílnou součást.

2.2.  Přírodní park

Okresní úřad v Liberci vydal dne 3. 4. 1995 ve smyslu § 12 odst. 3 zák. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny nařízení o zřízení "přírodního parku Ještěd" s účinností od 1. 5. 1995.

Přírodní park je vyhlášen pro uchování rázu krajiny s významnými přírodními a estetickými hodnotami. Při veškeré činnosti je nutno respektovat nařízení o zřízení PP Ještěd.

Svým vymezením zasahuje správní území obce Hodkovice n. M. severozápadně od hranice - silnice z Českého Dubu do Hodkovic - cesta při jižním okraji lesa - hlavní silnice z Hodkovic do Liberce - podél okraje lesa a po cestě  přes Záskalí k okraji lesa na východním svahu vrchu Javorník.

Územní plán obce Hodkovice n. M. ve vazbě na PP Ještěd vymezuje činnost v tomto území přírodního parku. Nová výstavba rodinných domů a rekreačních domků se navrhuje do proluk zástavby v Záskalí a do údolní polohy ve Žďárku. Zcela je nutno vyloučit realizace chat a novou zástavbu ve volné krajině v pohledově exponovaných místech tak, jak tomu bylo v minulosti, (ve vrcholové poloze Záskalí pod lesem). Návrh nových lokalit je zřejmý z grafické části dokumentace a textu (viz. kap. D, E a návrh regulativů územního rozvoje).

Územní plán navrhuje objemovou a tvarovou regulaci nových objektů ve venkovské zástavbě tak,  aby respektovaly kulturní a historickou charakteristiku krajinného rázu oblasti, dle těchto zásad:

a) 	zajistit určitou rozvolněnost zástavby p umísťování staveb v souladu se strukturou zástavby původního osídlení

b) 	zajistit realizaci staveb a stavebních úprav respektující venkovský ráz sídel

- 	podlažnost = přízemí + podkroví - velikost přiměřená místně tradičním stavbám

- 	výrazně obdélný půdorys stavby, min. v poměru 2 : 3 (opt. 1 : 2) - rovnoramenná sedlová střecha s hřebenem v podélné ose půdorysu o sklonu cca 45°

- 	suterén pouze pro vyrovnání terénního rozdílu, nepoužívání balkonů a lodžií

-	užití místně tradičních materiálů - kámen, dřevo, hladká omítka

- 	okna obdélná na výšku členěná

2.3.  Významné krajinné prvky

Krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.

Významnými krajinnými prvky stanovenými zákonem jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. V řešeném území se z této kategorie nacházejí

lesy

vodní toky

- 	Mohelka -  v ploché nivě rozvětvená ramena a mokré louky až mokřady, bohaté břehové porosty, část v biocentru 46 a v biokoridoru 45

-	pravostranný přítok Mohelky v lesním porostu

- 	pravostranný přítok Mohelky od Buřína - kvalitní břehové porosty, část v biocentru 3

- 	pravostranný přítok Mohelky od Záskalí - částečně v lesním porostu, kvalitní břehové porosty, část v biocentru 4

- 	levostranný přítok Mohelky z Radoňovické rokle

- 	levostranný přítok Mohelky Bezděčínský potok - v nivě dvě koryta toku, kvalitní břehové porosty, část v biocentru 49

- 	pravostranný přítok Bezděčínského potoka od Radoňovic - biokoridor 48

- 	levostranný přítok Mohelky z Boženic - část navržena jako VKP

- 	Oharka - kvalitní břehové porosty, na horním toku část navržena jako VKP, část v biocentru 25 a v regionálním biokoridoru 32

- 	pravostranný přítok Oharky - částečné břehové porosty, tok částečně narušen melioracemi

- 	potok ve Žďárku z jižního úbočí Javorníku - při prameni podmáčený les, kvalitní břehové porosty, pramen a část toku v biocentru 1

- 	potok ve Žďárku - bohaté břehové porosty, pramen a část toku v biokoridoru 11

rybník - v Hodkovicích u silnice  I/35

údolní nivy

- 	Mohelky - v severní sevřenější části silně poškozena silnicí  I/35, dosud bohaté břehové porosty, rozšířením silnice dojde k dalšímu poškození přírodní hodnoty této části nivy

- 	v jižní části řeka bohatě meandruje v širší nivě s velmi kvalitními břehovými porosty dřevinné skladby blízké přirozené, niva narušena stávající i budovanou silnicí

- 	v jižní části toku v terénu výrazné terasy po obou stranách toku, místy významná rostlinná společenstva

- 	v jižní části toku v terénu výrazné terasy po obou stranách toku, místy významná rostlinná společenstva

- 	nepřipustit další zásahy do zbytku nivy s meandry, s bohatými břehovými porosty a mokrými loukami

- 	Oharky - západně od silnice na Č. Dub uchován charakter nivy s bohatými břehovými porosty přirozené dřevinné skladby, v bezprostředním kontaktu intenzivně využívaná zemědělská půda, v terénu výrazná terasa jižně toku

-	Bezděčínského potoka - niva s dvěma koryty potoka a kvalitními břehovými porosty

Dále jsou významnými krajinnými prvky jiné části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek zejména mokřady, remízy, meze, trvalé travní plochy, umělé i přirozené skalní výchozy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů.

Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. K zásahům, které by mohly vést k poškozování a ničení VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko - stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánů ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umísťování staveb, pozemkové úpravy, odvodňování pozemků.

VKP zaregistrované:

V řešeném území Městský úřad v Hodkovicích n. M. zaregistroval tyto vkp:

1 	volně rostoucí stromy a skupiny stromů v areálu závodu Monroo

2 	lípa na ppč. 261/2 v k. ú. Hodkovice

3 	lípa na ppč. 2343/1 v k. ú. Hodkovice

4 	6 jírovců maďalů na ppč. 1130 v k. ú. Hodkovice (v případě řešení kruhové křižovatky se doporučuje ke smýcení max. 2 stromy)

5 	veřejná zeleň parku v Mlýnské ul.

6 	platan javorolistý na ppč. 1873 v k. ú. Hodkovice

7 	březová alej do Boženic

8 	lípa na ppč. 23 v k. ú. Radoňovice

9 	dub letní na ppč. 1467/4 v k. ú. Hodkovice

10 	vzrostlé dřeviny ve vymezeném ochranném památkovém pásmu kostela a hřbitova v Hodkovicích n. M.

11 	pískovcový skalní útvar Kozí brada

12 	pískovcový skalní útvar Štefánka

13 	pískovcový skalní útvar Skalní údolí

14 	pískovcový skalní útvar Raubířské skály

15	bříza na pozemku jižně od nádraží ČD (lokalita změny 1.7) – OP – ve tvaru kruhu  - r = 10x ϕ kmene ve výši 130 cm nad zemí

VKP doporučené k registraci :

Dále se doporučuje k postupné registraci na základě odůvodnění registrace příslušného významného krajinného prvku:

15 	alej při silnici na Český Dub

16 	alej pod městským lesem

17 	alej mezi horním a dolním Záskalím

18 	alej Záskalí - Dlouhý Most

19 	stromořadí ovocných stromů u staré cihelny

20 	alej od Kalvárie k letišti

21 	alej při silnici k letišti

22 	alej na Radoňovice

23 	alej ovocných stromů k Petrašovicím

24 	břehové porosty a rozptýlená zeleň

25 	břehové porosty a rozptýlená zeleň

26 	louka

27 	rozptýlená zeleň

28 	zarostlá stráň

29 	močál

30 	keřová zeleň ve zbytcích bývalého sadu mimo BK 47

31 	louka s výskytem zvláště chráněných rostlin

32 	extenzívní louka s mezemi mimo BC 2

33 	louky s rozptýlenou zelení, extenzívním sadem a lesíkem

34 	husté liniové porosty kolem cest a mezí

35 	bohatá rozptýlená zeleň

36 	hřbet se skalními výstupy a zelení

37 	4 lípy u kaple na Záskalí

38 	3 lípy u kapličky na Záskalí

39 	lípa u č. e. 11 v k. ú. Hodkovice n. M. (pod Buřínem)

40 	lípa na rozcestí (pod Buřínem)

41 	dub v Radoňovicích

Pozn.: vkp registrované a doporučené k registraci jsou označeny v grafické části dokumentace.

2.4. Lokality výskytu zvláště chráněných rostlin a živočichů

V řešeném území se nacházejí lokality výskytu zvláště chráněných rostlina živočichů (ve smyslu § 48 - 50 zák. 114/92 Sb.). V  závorce uveden stupeň ochrany KO - druhy kriticky ohrožené,  SO - druhy silně ohrožené, O - druhy ohrožené):

1 	pod Buřínem  - mlok skvrnitý (SO), líkovec vonný (KO), součást BC 3

2 	pod Buřínem - prstnatec májový (O), v trase biokoridoru 2, 4

3 	u Antonínova - lilie zlatohlávek (O)

4 	u Antonínova - užovka obojková (O), součást BC 4

5 	u Antonínova - lilie zlatohlávek (O), součást BC 4

6 	přítok Oharky - prstnatec májový (O), vstavač vojenský (SO),  rosnatka okrouhlolistá (SO)

7	Bezděčínský potok - čolek horský (SO), čolek obecný (SO),  VKP

8 	Malé Sklensko  - vemeník dvoulistý (O)

9 	Horka (Bezděčínský potok) - mihule potoční (KO)

Lokality výskytu zvláště chráněných rostlin a živočichů jsou chráněny před činnostmi, které by vedly k jejich zničení, poškození nebo rušení ve vývoji. Jedná se zejména o změny terénu, vodního režimu, vegetace ap. spojenými se stavební činností v území. V území pod Buřínem se navrhuje varianta A trasy venkovního vedení 110 kV, v případě realizace je nutno minimalizovat zásahy do lesních porostů.

2.5.  Ochrana dřevin a památné stromy

Podle § 7 zák. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením. Krajina mimo zastavěné území města, zejména v severní části, je charakteristická velmi bohatou a rozmanitou nelesní zelení, která v některých případech podléhá zvláštní ochraně (významné krajinné prvky, ÚSES).

Památné stromy

V řešeném území jsou vyhlášeny památné stromy:

jilm habrolistý - Radoňovice

lípa - Radoňovice

Aleje

Hlavní význam alejí spočívá v jejich přírodní a estetické hodnotě v krajině. V řešeném území se nachází několik kvalitních alejí, které vyžadují zvláštní pozornost. Březová alej do Boženic je zaregistrována jako vkp. Některé se navrhují zaregistrovat MěÚ Hodkovice jako vkp (viz. poř. č. 2 -10) .

Aleje v území obce:

- březová alej do Boženic - oboustranná , cesta využívána pro pěší, úzký kontakt na město

- do přestárlé aleje ovocných stromů byla vysazena březová alej s postupnou likvidací dožilých ovocných stromů

- registrována jako vkp

- navrhuje se běžné ošetřování

- stromořadí ovocných stromů u staré cihelny, navazuje dub letní na ppč. 1467/4 (registrován jako vkp)

- alej Záskalí - Dlouhý Most - oboustranná, javor mléč, javor klen,

- velmi kvalitní z hlediska krajinářského, provedeno základní ošetření

- navrhuje se - doplnění při výjezdu ze Záskalí na Dlouhý Most

- běžná údržba, likvidace podrostu

- alej mezi horním a dolním Záskalím při staré cestě - oboustranná

- v havarijním stavu, postupně zarůstá náletem

- navrhuje se - běžné ošetření

- alej od Kalvárie k letišti - jednostranná,

- esteticky významná

- navrhuje se  - základní zdravotní řez, běžná údržba

- alej při silnici Hodkovice n. M. - Český Dub, oboustranná, 52 javorů

- velmi kvalitní, ošetřena

- navrhuje se  - jednostranné pokračování aleje ve směru na Č. Dub s ponecháním průhledu do krajiny

- alej při silnici k letišti - nová výsadba stromů doporučuje se prodloužení aleje směrem k lesu

- nově založená jednostranná alej javorů

- alej u cesty pod městským lesem - jednostranná, javory, akáty, jasany

- doplňuje okraj městského lesa

- navrhuje se - ošetření

- alej na Radoňovice - jednostranná, jeřáb jedlý

- nově založená alej

- navrhuje se běžná údržba

s vazbou na alej ke křížku - oboustranná ovocné stromy

- přestárlá neúplná alej

- navrhuje se postupná výměna a doplnění

- alej při silnici k Petrašovícím - oboustranná, ovocné stromy

- navrhuje se doplněním s ponecháním průhledů do volné krajiny

- alej v Rychnovské ul. - topoly

- dožívající alej podél Mohelky

- navrhuje se rekonstrukce celé aleje

- alej ve Sportovní ul. - jasany

- špatný stav, návrh rekonstrukce aleje

- alej v Mánesově ul. - oboustranná

- navrhuje se celková rekonstrukce na jednostrannou alej v souvislosti s rekonstrukcí vozovky

- alej k Citeři - jednostranná, lípy

- nově založené stromořadí 20 lip

- navrhuje se běžné ošetřování a likvidace náletu a plevele

- alej pod Kalvárií - jednostranná, jeřáb jedlý

- navrhuje se uvolnění od náletu a prořez

- alej v polích pod Kozí bradou - oboustranná

- podél dnes málo používané cesty, asi bývalá hráz rybníka

- navrhuje se  - ponechat v současném stavu

- běžné ošetření

Zeleň ve městě

Do této skupiny jsou zařazeny drobné souvislé plochy zeleně v intravilánu města s návrhem opatření pro její uchování a údržbu.

- zeleň na hřbitově a kolem kostela

- 	bohatá kvalitní zeleň - lípy, javory, jasany, byl proveden radikální prořez

- 	registrována jako vkp

- 	navrhuje se běžné ošetřování

- zeleň u kaple na Kalvárii

- 	vzrostlé lípy, neudržované

- 	navrhuje se bezpečnostní a zdravotní řez a běžná údržba

- parčík v Mlýnské ul. a okolí

- 	registrován jako vkp

- 	navrhuje se běžné ošetřování

- zeleň v areálu ZŠ

- 	lípy, javory, buk, jasan, vysazená mladá lípa

- 	navrhuje se běžné ošetřování

- zeleň v areálu Domova v Liberecké ul.

- 	jírovec

- 	navrhuje se běžné ošetřování

- zeleň na křižovatce Liberecké a Mánesovy ul.

- 	jírovce maďály

- 	registrováno jako vkp

- 	navrhuje se běžné ošetřování

- zeleň za domem čp. 187 v Pražské ul.

- 	2 kvalitní exempláře buků, lípa malolistá

- 	navrhuje se zdravotní řez lípy

- zbytky parku u závodu Monroe

- 	registrováno jako vkp

Významné solitérní stromy (mimo vyhlášené památné stromy)

Esteticky a přírodně významné solitérní stromy v řešeném území vyžadující zvláštní pozornost při posuzování zásahů (některé z nich registrovány nebo navrženy k registraci vkp).

Hodkovice nad Mohelkou

lípa v Liberecké ul. naproti sousoší - registrována jako vkp

lípa v Liberecké ul. u Domova

3 lípy v Paloukách - v BK 34

3 lípy pod Šibenicí na mezi

3 lípy u křížku ve směru na Radoňovice

lípa - registrována jako vkp (na ppč. 261/2)

lípa - registrována jako vkp (na ppč. 2343/1)

javor v České ul.

2 břízy a jírovce u nádraží ČD

dub na návrší u staré cihelny - registrován jako vkp (na ppč. 1467/4)

platan javorolistý u mostu - registrován jako vkp (na ppč. 1873)

4 smuteční vrby na sídlišti

Žďárek

- lípy a jasany u statku p. Škody

- 2 lípy u křížku

Záskalí

- lípa u č.e. 4

- 4 lípy u kaple - navrženy jako vkp

- lípa u odbočky do Žďárku

- javory u čp. 25, 77

- lípa na rozcestí

- jasany u křížku

- 2 duby u sochy p. Marie

- 3 lípy u kapličky - navrženy jako vkp

- 3 lípy u silnice v dolní části obce

Buřín

- lípa u č. e. 11 - navržena jako vkp

- lípa na rozcestí - navržena jako vkp

- 4 jasany u křížku

Radoňovice

- dub v zatáčce silnice - navržen jako vkp

- lípa na severním okraji obce - zaregistrována jako vkp

- lípy při silnici v dolní části obce

- lípy při staré cestě (pěší zkratka)

- lípy při staré cestě na západním okraji obce

- řada buků

- jírovec u čp. 2

Jílové

- 2 lípy

- 2 jasany

Antonínov

- lípa u kaple

Ostatní nelesní zeleň

Významným krajinotvorným a ekologicky stabilizačním prvkem v krajině je ostatní rozptýlená nelesní zeleň - remízy, porost mezí a skalních výchozů, doprovodná zeleň cest mimo aleje, břehové porosty ap.

Výjimečně kvalitní lokality se nacházejí na Záskalí, pod Javorníkem, na Buříně, ve Žďárku, na svahu pod letištěm, v Radoňovicích. Druhová skladba javor klen a mléč, lípa velkolistá a srdčitá, jasan ztepilý, bříza bílá, borovice lesní, višeň ptačí, jeřáb obecný, topol, osika, vrba, jíva, hloh obecný, bez hroznatý, růže šípková. Část je zařazena do kostry ekologické stability. Je nutné důkladně zvažovat nutnost zásahu do těchto porostů.

Významné lokality zbytků původních společenstev dřevin včetně na ně vázaných ostatních rostlinných společenstev jsou přítomny na terase u Kalvárie (zařazena do biocenter 28, 43 a biokoridoru 42) a ve svahu nad Jílovým (lokalita výskytu zvláště chráněné rostliny vemeníku dvoulistého).

Břehové porosty

Břehové porosty přirozené druhové skladby mají výjimečný význam ekologicky stabilizačního prvku v krajině.

Výjimečně kvalitní břehové porosty se nacházejí podél Mohelky, Bezděčínského potoka, Oharky a jejich přítoků. Druhová skladba olše lepkavá, jasan ztepilý, javor mléč, vrba bílá a jíva, habr obecný. Část je zařazena do kostry ekologické stability (biocenter a biokoridorů). Ostatní je nezbytné chránit před likvidací. V rámci běžné údržby toků je nutno důkladně zvažovat rozsah a nezbytnost zásahů.

Náletová zeleň

Z důvodu omezení zemědělského hospodaření v těžko přístupných terénech došlo v poválečném období k zarůstání historicky vzniklých luk a pastvin. K tomuto stavu došlo zejména v prostoru nad Žďárkem. Vhodné je postupné převádění některých okrajových ploch u lesních porostů do LPF (les s přirozenou dřevinnou skladbou).

Závažnějším problémem je změna v obhospodařování luk a pastvin v posledním období z důvodu dalšího omezování zemědělské výroby, zaplevelování těchto rozsáhlých ploch a rozšiřování agresívních plevelů na ostatní pozemky. Nezbytné je tyto plochy každoročně kosit před vysemeněním plevelů nebo využívat tyto plochy jako pastviny.

3.	ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

3.1. Tuhý komunální odpad - TKO

Důležitým opatřením je vyhláška MÚ Hodkovice n. M. z r. 1994 o čistotě, ochraně životního prostředí a veřejného pořádku na území obce, kde je uveden i způsob nakládání s domovním odpadem.

- Shromažďování

V současné době jsou v obci rozmístěny sběrné přesypové nádoby o obsahu 110 l cca 550 ks, 1 100 l cca 42 ks (v místech se  soustředěnou  zástavbou  obytných domů) a velkokapacitních kontejnerů 9 m3 v místech s rozptýlenou zástavbou a tam, kde se soustřeďuje nadměrný odpad, který nelze ukládat do ostatních typů nádob. V obci jsou tři stanoviště laminátových zvonů pro separované ukládání papíru a skla. V centru obce se nachází výkupna druhotných surovin a. s. Sběrné suroviny.

Z hlediska stávajících používaných technologií, jeví se stav jako optimální. Rozmístění nádob omezuje vytváření drobných černých skládek na okraji obce a zamezuje obnovu těch, které již byly péčí obce rekultivovány. Velkoobjemové kontejnery dovolují ukládání rozměrných zařizovacích předmětů z domácností, zahrádkářského odpadu a odpadů z drobné stavební činnosti. Nedostatečně je prováděná separace odpadů.

Navrhuje se postupná výměna sběrných nádob v návaznosti na moderní používané technologie shromažďování a svozu. Vyřešení ekologicky vhodné likvidace (včetně odvozu a využití druhotných surovin) ledniček, televizorů a odpadů charakteru "Z" z domácností. Vyřešení separovaného sběru odpadů ze zahrádkářské činnosti a organického odpadu z údržby veřejné zeleně se navrhuje kompostováním nebo briketováním po předchozím drcení.

V rámci rekonstrukcí a údržby domů doporučuje se zakomponování stanovišť sběrných nádob zvláště v území městské památkové zóny, kde volně stojící nádoby na komunikacích nebo v průjezdech tvoří četná provozní, estetická a hygienická rizika.

- Odvoz

Severočeské komunální služby Jablonec n. N. provádějí odvoz TKO na skládku Prošeč u Jablonce n. N. Odvoz je prováděn 1 x týdně od obyvatel a podle potřeby u velkoobjemových kontejnerů. Odvoz ze zvonů pro separovaný odpad zajišťují Sběrné suroviny a. s.

Privatizace odvozových služeb, modernizace vozového parku a nové technologie přinesou do stávajících forem práce nové prvky, které v této chvíli nelze určit.

Postupně bude nutno realizovat v obci způsob přepravy navazující na regionální způsob likvidace nebo zpracování TKO v oblastní spalovně v Liberci, nebo na centrální skládce, která bude situována ve vzdálenosti větší než je ekonomická přepravní vzdálenost sběrných vozů. Území pro tento účel se navrhuje při ul. Pelíkovické v místě bývalé betonárky a s možností napojení na vlečku za tratí ČD.

- Likvidace (zpracování) TKO

Úplná likvidace TKO se v současné době provádí na obecní skládce, která je situována na JZ okraji obce za zahradnictvím. Skládka byla založena před platností zákona č. 238/91 Sb. o odpadech, není zajištěna podle NV 513/92 a její životnost byla omezena do srpna 1996. Skládka byla uzavřena. Obec zajišťuje projekt a technické provedení rekultivace. Skládka bude dlouhodobě monitorována. Na ploše skládky se navrhuje využití pro zařízení občanské vybavenosti, popř. pro výrobně skladovací účely.

Kromě této skládky byly v obci četné drobné nepovolené skládky, které sloužily pro ukládání TKO ale i ostatních odpadů z různých činností. Činnost těchto skládek je v současné době eliminována rozmístěním četných sběrných nádob. Jsou postupně likvidovány a rekultivovány. Jejich lokalizace v území se uvádí v grafické části dokumentace a ve schematu. Inventarizace skládek provedla fa GMS Praha v r. 1993. Údaje byly aktualizovány v terénu.

Výhledově se nenavrhuje výstavba obecní skládky zajištěné podle NV č. 513/92 pro značné finanční náklady.

Po uzavření stávající skládky se navrhují možnosti likvidace TKO:

- 	využití skládky TKO na území Proseč u Jablonce n. N.

- 	využití skládky TKO a PO zřizované na území obce Osečná (Družcov)

- 	využití stávající zajištěné skládky v Košťálově (ve výhledu - delší vzdálenost)

- 	výhledové využití plánované spalovny TKO v Liberci (obec Hodkovice je členem a. s. Spalovna)

Je otázkou ekonomické rozvahy, jak bude s TKO naloženo. Součástí této rozvahy je i způsob dopravy TKO do těchto zařízení. Územní plán navrhuje území pro zřízení překládací stanice (recyklační dvůr), s možností zajištění funkcí:

- překládání TKO ze svozových vozů, jejich lisování do velkokapacitních kontejnerů určených pro přepravu do místa zpracování (spalovna) nebo likvidace (skládka)

- shromažďování chladniček, televizorů a ost. zařizovacích předmětů, odpadů kategorie Z a N z domácností do doby odvozu k ekologickému zpracování

- zřízení lokální kompostárny pro zpracování odpadů organického původu ze zahrad, parků apod. do kompostů nejvyšší kvality pro zahrádkářské a zelinářské využití

- dotřiďování separovaných odpadů do obchodem požadované čistoty

Umístění této stanice se navrhuje na plochách v sousedství areálu fy GARIT za tratí ČD, odkud aktivity firmy tuto činnost umožní. Výhodou tohoto umístění je zavlečkování území a územní možnost pro kamionovou přepravu. V předstihu se navrhuje zarovnání terénu inertním materiálem.

Další územní možnosti jsou na zpevněných plochách pod nádražím ČD. Pro tyto účely se navrhuje využití území bývalé betonárky v sousedství Pelíkovické ul. Území je vhodně dopravně napojeno na komunikační systém, nachází se ve výrobně skladovacím území s odstupem od zástavby rodinných domů.

3.2.  Průmyslový odpad a odpady z podnikatelské činnosti

Podle zákona o odpadech č. 238/91 Sb. jsou původci odpadů, právnické osoby a osoby oprávněné k podnikání (z jejichž činnosti vznikají odpady) zodpovědné, na základě příslušného povolení orgánů státní správy, za jejich odstranění a ekologickou likvidaci. Kontrola a evidence vyplývají z NV ČR č. 521/91 Sb.

V řešeném území je několik podniků, které v současné době procházejí různými vnitropodnikovými změnami a do výhledu nelze určit jejich podíl na vzniku průmyslových odpadů.

firma Tenneco - Monroe

Dlouhodobě v území zavedená firma na výrobu autodílů (bývalé Autobrzdy).

V současné době byla odbornou firmou sanována skládka galvanizačních kalů za podjezdem trati ČD k areálu fy Garit. Na skládce byl proveden hydrogeologický průzkum. Území bylo odtěženo, dekontaminováno a urovnán terén. Podnik je majitelem skládky galvanizačních kalů, která je umístěna v prostoru za Šímovnou. Jedná se o sérii železobetonových nádrží, které  nesplňují podmínky NV č. 513/92 Sb. a proto byly odstaveny z činnosti až do rozhodnutí o dalším využití nebo zakonzervování. Stavebně náročný objekt se navrhuje využít pro jiné účely.

Průmyslový odpad závodu Monroo Hodkovice n.M. je v současné době odvážen na skládku PO kategorie Z a N do Rožínky.

Závod má zpracován program odpadového hospodářství schválený příslušným orgánem státní správy.

firma Garit

V současné době je v reorganizaci s programem skladové a obchodní činnosti. Odpadové hospodářství nevyžadovalo ani nevyžaduje územní požadavky mimo areál firmy.

SčVK a.s.

Jedná se o shrabky z česlí ČOV, které je nutno asi 2x ročně ukládat na skládku TKO v omezeném množství. Čistírenské kaly jsou odváženy mimo řešené území.

Odpady ze živnostenské činnosti. Odpady charakteru TKO jsou ukládány do sběrných  nádob  TKO. Je v pravomoci obce, aby s těmito podnikateli sjednala finanční náhrady za ukládání odpadů, kde původcem není obec.

Výkupna druhotných surovin. Firma Severočeské sběrné suroviny a.s. je umístěna v centru obce a plní funkci separovaného sběru za úplatu jako široko sortimentní sběrna podle potřeb trhu.

Firma současně obsluhuje zvonové kontejnery pro bezúplatný separovaný sběr skla a papíru na třech stanovištích ve městě.

3.3. Přehled skládek

Regionálním podkladem je zpracovaná Inventarizace skládek okresu Liberec v mapách 1 : 50 000 (v pracovních mapách 1 : 10 000) s údaji skládek o velikosti nad 50 m3 a všech nebezpečných odpadů s evidenční kartou a malých skládek do 50 m3 bez evidenční karty včetně fotodokumentace skládek (zpracovatel GMS a.s. Praha 10/93). Současný stav byl aktualizován v terénu.

Přehled skládek:

| e.č. skládky | IČO | místo | provozovatel | druh odpadu | rozměry | pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 398,00 | Hodkovice u panel. cesty |  | stavební suť, pneumatiky | 80x20 |  |
| 2 | 399,00 | Hodkovice u staré silnice |  | stavební suť, silniční smetky | 25x1,5 |  |
| 3 | 400,00 | Hodkovice Lesy |  | st. suť, TDO biomasa | 45x5 | sanováno |

| 4 | 401,00 | Hodkovice Lesy | Ateso a.s. | galvanické kaly | 8x8 bazenů |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 405,00 | Hodkovice Lesy |  | st. suť, biomasa | 20x6 |  |
| 8 | 402,00 | Hodkovice Záskalí |  | TDO | 18X8 |  |
| 9 | 406,00 | Hodkovice Záskalí |  | TDO, st. suť, popel | 17x3 |  |
| 10 | 407,00 | Hodkovice Záskalí |  | st. suť, popel | 45x4 | sanováno |
| 11 | 408,00 | Hodkovice Záskalí |  | st. suť, TDO | 40x4 | sanováno |
| 12 | 409,00 | Hodkovice Záskalí |  | st. suť, TDO | 14x7 | sanováno |
| 13 | 410,00 | Hodkovice Záskalí |  | st. suť, TDI, popel | 25X5 |  |
| 14 | 411,0 | Hodkovice Záskalí |  | st. suť, TDO, popel | 14X4 |  |
| 15 | 412,00 | Hodkovice Záskalí |  | TDO, popel | 8x6 | sanováno |
| 16 | 412,0 | Hodkovice |  | TDO, výkopky | 22x3,5 |  |
| 17 | 414,00 | Hodkovice |  | TDO, výkopky | 20x4,5 |  |
| 19 | 416,00 | Hodkovice Žďárek I |  | TDO | 20x8 |  |
| 20 | 417,00 | Hodkovice Žďárek II |  | TDO, st. suť | 10x6 |  |
| 21 | 418,00 | Hodkovice Radoňovice |  | st. suť, výkopky | 18x8 | sanováno |
| 22 | 419,00 | Hodkovice Radoňovice |  | TDO | 10x7 |  |
| 23 | 420,00 | Hodkovice | Triga s.r.o. | vápno, st. suť, železo | 35x18 |  |
| 24 | 421,00 | Hodkovice |  | st. suť, popel | 20x15 |  |
| 25 | 422,00 | Hodkovice | ZD Bílá | hnůj, hobliny | 20x8 | sanováno |
| 26 | 423,00 | Hodkovice |  | TDO | 20x15 | sanováno |
| 27 | 424,00 | Hodkovice |  | TDO | 80x15 | sanováno |
| 29 | 426,00 | Hodkovice | Ateso a.s. | galvanické kaly, TDO | 40x20 | sanováno |
| 2 | 445,00 | Hodkovice Jílové |  | TDO, st. suť, popel, hnůj | 100x20 |  |
| 5 | 448,00 | Hodkovice Jílové |  | TDO, st. suť, výkopky | 25x8 |  |
| 6 | 449,00 | Hodkovice Jílové |  | TDO, st. suť, výkopky | 25x3 |  |
| 7 | 450,00 | Hodkovice st. cihelna |  | TDO, st. suť | 17x5 |  |
| 8 | 451,00 | Hodkovice st. cihelna |  | st. suť, výkopky | 40x18 |  |
| 9 | 452,00 | Hodkovice obec. skládka | MÚ Hodk. | TDO, st. suť | 130x60 | uzavřena |
| 13 | 456,00 | Hodkovice obec. skládka | ZD Jenišovice | hnůj | 30x7 | odstraněno |
| 14 | 457,00 | Hodkovice cihelna |  | st. suť, hnojiva | 55x30 | zarovnán terén |
| 21 | 464,00 |  | Aeroklub | TDO, st. suť | 25x13 |  |

Skládky jsou zakresleny v grafické části dokumentace v mapě  1 : 5 000,  v příloze jsou uvedeny v mapovém podkladu čísla skládek.

Současný stav byl konzultován s MÚ Hodkovice n. M.

4.	LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, MYSLIVOST

4.1.  Lesní hospodářství

Organizační členění

V rámci Lesů České republiky (ředitelství Hradec Králové, oblastní inspektorát Liberec).

Lesní správa Jablonec n. N. spravuje severní a východní část území. Lesní správa Ještěd spravuje jižní část území.

Členění lesů v řešeném území

| oddělení | výměra LPF v řešeném území | pásmo ohrožení | vlastník |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | stát | ost. | soukr. |
| LS Jablonec n. N. |  |  |  |  |  |
| 746 | 51,74 | C | 50,52 | 1,22 |  |
| 747 | 35,24 | D | 63,02 | 2,22 |  |
| 748 | 72,74 | D | 69,84 | 0,24 | 2,66 |
| 752 | 39,17 | D | 39,12 |  | 0,05 |
| 753 | 15,98 | D | 15,98 |  |  |
|  | 214,87 |  | 238,48 |  |  |
| LS Ještěd |  |  |  |  |  |
| 820 | 74,40 | D | 74,40 |  |  |
| 852 | 2,28 | D | 2,28 |  |  |
| 877 | 33,88 | D | 33,13 | 0,05 | 0,7 |
| 878 | 33,51 | D | 33,51 |  |  |
| 879 | 5,51 | D | 4,93 | 0,58 |  |
|  | 149,58 |  | 148,25 | 0,63 | 0,7 |
| celkem území obce | 364,45 |  | 386,73 | 4,31 | 3,41 |

Pozn.: Výměry v odděleních nezahrnutých celou plochou do katastrů v řešeném území jsou zplanimetrovány.

Lesnatost

| katastr. území | plocha k. ú. | plocha LPF | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Hodkovice n. M. | 760,87 | 155,80 | 20,47 |
| Jílové | 150,35 | 16,13 | 10,72 |
| Radoňovice | 50,76 | 26,21 | 51,64 |
| Záskalí | 388,26 | 167,44 | 43,12 |
| obec celkem | 1350,24 | 365,58 | 27,07 |

Skladba dle kategorií:

V řešeném území se nacházejí lesy v těchto kategoriích:

lesy hospodářské     	313,84 ha

lesy zvláštního určení pod vlivem imisí    	51,74 ha

Lesy zvláštního určení se nacházejí ve vrcholové poloze Javorníku cca nad 500 m n. m. (celá plocha je zařazena do pásma ohrožení  C)

Skladba dle vlastníků:

| Stát | 357,86 ha |  |
| --- | --- | --- |
| Ostatní vlastníci celkem | 7,72 ha |  |
| z toho soukromí vlastníci |  | 4,31 ha |
| dosud nezjištění vlastníci |  | 3,41 ha |
|  | 365,58 ha |  |

Pro část tzv. městského lesa nezahrnutého do lesního hospodářského plánu z r. 1993 byl v roce 1995 zpracován popis porostů včetně plánu hospodářských opatření.

Dřevinná skladba:

V souvislých lesních plochách převládá ve vyšších polohách smrk a modřín, v nižších polohách borovice a smrk. V mnoha porostech, zejména v izolovaných menších plochách, je dřevinná skladba bohatší se zastoupením dle stanoviště - dub, buk, javor, jasan, olše, bříza, habr, osika, akát, jeřáb.

V některých porostech s vysokým zastoupením smrku LHP navrhuje zvýšení podílu buku, případně dubu v dřevinné skladbě.

Věková skladba:

Věková skladba přibližně odpovídá normálnímu rozložení věkových stupňů. Nenacházejí se zde přestárlé porosty. V severní části řešeného území převládají starší porostní skupiny. Na Javorníku a Ještědském hřebeni jsou přítomny rozsáhlejší stejnověké porostní skupiny (60 - 80 let). Na ostatním území jsou roztroušené menší lesíky běžné věkové skladby.

Věkové rozložení porostních skupin je patrné z přiložené kopie porostních map.

Lesní hospodářský plán (LHP) je zpracován pro období 1. 1. 1993 - 31. 12. 2002.

Územní plán navrhuje:

- Zařazení tzv. městského lesa do kategorie lesa rekreačního ve výměře cca 10,15 ha.

- Zalesnění ploch v Záskalí (pod Buřínem), v Záskalí (pod Javorníkem) a ve Žďárku; územní plán redukuje zalesněné plochy navrhované v LHP z důvodu zajištění volné krajiny v bezprostředním sousedství zástavby v horním Záskalí, v sousedství navrhované zástavby ve Žďárku a pod Buřínem, kde se nachází lyžařský vlek. Nedoporučuje se zalesňovat všechny plochy, evidované jako LPF bez přítomnosti lesa (bezlesí) v krajině přírodního parku Ještěd. Plochy navržené k zalesnění jsou zakresleny v grafické části dokumentace (výkres č. 2).

Na LPF ve Žďárku při přístupové asfaltové komunikaci se navrhuje výstavba rodinných domů. Vyhodnocení záboru LPF je uvedeno v kap. K  "Ochrana ZPF a LPF".

V řešeném území u letiště leží velkoplošné školky na ploše cca 9,2 ha, (část mimo území obce).

4.2.  Myslivost

Do řešeného území zasahují čtyři honitby - Hodkovice, Husa, Javorník a Petrašovice. Převážnou část zaujímá honitba Hodkovice n. M., ostatní zasahují do území okrajově malými plochami na severu, západě a jihu území obce.

| číslo honitby | honitba | výměra (ha) | vlastník | uživatel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05-11/59 | Javorník | 1913 | HS Javorník | MS Javorník |
| 05-04/52 | Hodkovice | 1101 | HS Hodkovice | MS Hodkovice |
| 05-04/51 | Husa | 954 | HS Husa | MS Husa |
| 05-10/59 | Petrašovice | 831 | HS Petrašovice | MS Petrašovice |

(HS = honební společenstvo, MS = myslivecké sdružení)

V území se vyskytuje zvěř jelení, srnčí, zaječí a černá.

5. 	OVZDUŠÍ, VODA, PŮDA

5.1. Ovzduší

Dle údajů OkÚ Liberec je v Hodkovicích sledováno 10 středních zdrojů s těmito výsledky v r. 1995 :

| emise tuhých látek | 9,57 mg/m3 |
| --- | --- |
| SO2 | 11,739 mg/m3 |
| NOx | 2,572 mg/m3 |
| CO | 19,298 mg/m3 |
| CxHy | 4,43 mg/m3 |

Roční průměry odečtené z mapy REZZO 2 jsou:

| tuhé látky | sever území | 4 g/m3 |
| --- | --- | --- |
|  | střed území | 16 g/m3 |
|  | Hodkovice | 8 g/m3 |
| NOx | sever území | 2 g/m3 |
|  | ostatní | 1 g/m3 |
| CO | celé území | 2 g/m3 |

Značný podíl znečištění ovzduší v území obce je způsoben spalováním fosilních paliv, které je provázeno imisemi oxidu síry, dusíku, tuhými úlety imisí stopových prvků ap.

V souvislosti s realizovanou plynofikací města došlo v území ke zlepšení čistoty ovzduší. (Vytlačení uhlí u spalovacích procesů z některých kotelen i plošná plynofikace města.).

Vliv plynofikace na zlepšení kvality ovzduší

Plynofikace, která se nyní v Hodkovicích realizuje, bude mít značný vliv na zlepšení kvality ovzduší v obci. (I. etapa r. 1994,  II. etapa r. 1995,  III. etapa r. 1996). Dále je proveden výpočet ročních dávek exhalací do ovzduší před plynofikací v r. 1992 a po úplné plošné plynofikaci na konci návrhového období v r. 2015.

rok 1992

celkem bytů                                                      	1 200 b.j.

z toho vytápěno -  	sídlištní kotelna  -   		444 b.j.- HU

elektrika   -   		100 b.j.

lokálně pevná paliva -   	656 b.j.

celková spotřeba hnědého uhlí - byty   	5 100  t/r

podnikatelský sektor + vybavenost   	6 500  t/r

Hodkovice n.M. v r. 1992 celkem            		11 600 t HU/r

Z tohoto množství bylo vyprodukováno

SO2	= 	218,5 t /r

Nox	= 	4,5 t/r

CO 	= 	235 t /r

rok 2015

celkem bytů                                                 	cca 1 300 b.j.

z toho vytápěno -  sídlištní kotelna   - 	546 b. j.

elektrika   -   	50 b. j.

R.D. zemní plyn  - 	550 b. j.

lokálně hnědé uhlí      - 	100 b. j.

Spotřeba ZP         	 - byty celkem    	2 390 tis. m3/r

Spotřeba hnědé uhlí                                     	500 t/r

Podnikatelský sektor - zemní plyn   	2 830 m3/r

SO2 	= 	14,3 t/r 	= 6,54 %

NOx 	= 	15,1 t/r 	= 43,8 %

CO 	=  	22,5 t/r 	=   9,5 %

Přesto, že cílem do roku 2015 bylo vytěsnění spalování hnědého uhlí, lze předpokládat, že se v této době ještě ve 100 bytech bude hnědým uhlím vytápět. Z údajů vyplývá zásadní příznivý vliv plynofikace na zlepšeni kvality ovzduší ve městě.

Radonové riziko

Radonové riziko je v území prozkoumáno. V roce 1990 byla sestavena Odvozená mapa radonového rizika ČR v měř. 1 : 200 000 (území okresu Liberec bylo zařazeno do 3 kategorií rizika). Mapa radonového rizika  1 : 50 000  byla zhotovena firmou Radium s.r.o. Rynoltice v r. 1992. (Bylo provedeno měření objemové aktivity radonu). Plošný průzkum území okresu Liberec z hlediska výskytu radonu byl proveden v r. 1994. Podrobnější průzkum v území obce Hodkovice n. M. nebyl prováděn.

Z mapy radonového ohrožení je patrno, že obec Hodkovice n. M. leží v oblasti nízkého Rn rizika. Rozhraní s místy středního rizika probíhá severně od obce v návaznosti na geologickou situaci území.

Stupeň radioaktivity zvláště podzemních vod souvisí s přirozenou radioaktivitou geologického podloží (rozhraní křídy a krystalinika) stejně tak jako kvalita povrchových vod v této oblasti.

5.2. Voda

Z hlediska čistoty řeky Mohelky je rozhodující realizace městské čistírny odpadních vod pod městem. Důležité je dokončení městské kanalizační sítě.

Město Hodkovice n. M. je napojeno na dálkový oblastní vodovod, proto kvalita pitné vody je odpovídající ČSN 75 71 11. Dle vyjádření hygienika k P+R k územnímu plánu se požaduje zajištění dostatečného množství vody pro Záskalí formou výstavby vodojemu.

5.3. Půda

Fyzikálně chemická degradace půdního fondu způsobená chemizací hnojení půdy a zhutňováním půdy zemědělskou technikou je patrna v území souvislých honů orné půdy v jižní části území obce.

V současné době se v území nacházejí ladem ležící pozemky zejména v prostorech Záskalí a Žďárku.

Investice do půdy formou odvodnění byly v území realizovány ve 3 lokalitách.

A	 severozápadně města (pokračující směrem k Bohdánkovu a k Petrašovicím)

B	severně od Jílového (podél Bezděčínského potoka k železniční trati)

C	v prostoru Záskalí (ve střední části sídla)

Základní údaje Oblastní meliorační správy, Liberec Vesec:

Odvodněné pozemky jsou zakresleny na meliorační správě v mapách 1 : 10 000 s údaji čísla akce, doby realizace a výměry ploch. Podrobnější údaje jsou obsaženy v příslušných projektech.

| lokalita | číslo akce | plošná výměra (ha) | období realizace |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 274 | 14,60 | 1989 |
|  | 204 | 0,44 | 1989 |
|  | 002 |  | 1967 |
|  | 006 |  | 1962 |
| B | 009 | 21,50 (pokračování mimo hranice obce) | 962 |
| C | 273 | 8,40 | 1989 |
|  | 204 | 5,90 | 1962 |

Odvodnění realizované v 60. letech nejsou plně funkční, drenáže z pálené hlíny jsou zarostlé (plánovaná funkčnost 40 let).

Odvodněné pozemky jsou zakresleny v územním plánu v grafické příloze	M 1 : 5 000.

# C	URBANISTICKÁ STRUKTURA A ARCHITEKTURA

1. 	HISTORICKÝ A STAVEBNÍ VÝVOJ  MĚSTA

Krajinou Jizerských a Ještědských hor, pokrytou až do 13. století horským pralesem procházela prastará obchodní cesta z vnitrozemí do Lužice. Na příznivých místech brodů, sedel a křižovatek vznikaly postupně osady. Podle legendy se datuje vznik Hodkovic do 11. století za vlády knížete Břetislava I., v místech staršího slovanského sídliště, nedaleko brodu přes Mohelku. Název města se odvozuje od názvu rodiny Hodkovy, která sídliště založila. Na skutečné založení města není jednoznačný názor a vznik se datuje až do počátku 13. století. Podobně jako u jiných měst, i zde stál asi v blízkosti strážní hrad, který chránil obchodní cestu. Tento předpoklad podporuje i skutečnost, že až do 14. století byly Hodkovice samostatným panstvím pánů z Dražic a tvořily s přilehlou oblastí samostatný statek. V pozdějších dobách převzal úlohu strážního hradu Frýdštejn, o němž je první písemná zmínka z r. 1395.

Hodkovice se velmi záhy změnily v tržní sídlo s ústředním tržištěm a staly se, díky své výhodné poloze, střediskovou obcí okolí. Založení střední části města je podobné jako u Českého Dubu. Třebaže se opevnění města nepodařilo odhalit, je seskupení domů kolem ústředního čtvercového náměstí charakteristické pro město s hradbami.

Jméno Hodkovic svědčí o slovanském původu. To se uvádí poprvé v listinách pražského arcibiskupství v r. 1360 jako Hodkovice, r. 1374 Hodkowicz et Libenov a r. 1376 Libenow in Chodonibus. Z uvedených pramenů arcibiskupských knih můžeme usuzovat, že městečko vzniklo sloučením dvou obcí Hodkovic a Libenova.

Hodkovice byly prosperující obcí. Měly vlastní pivovar, sladovnu, solnice, masné krámy a lázně. Získaly dále různé výsady, udělované v minulosti pouze významným městům. Měly také svůj znak - černého medvěda ve stříbrném poli.

Původní zastavění bylo dřevěné, podobně jako v ostatních obcích Podještědí. Přirozenou ochranu poskytovala říčka Mohelnice, Kostelní vrch a na severu husté, těžko prostupné lesy a skalnaté pohoří.

Od r. 1547 až do r. 1850 byly Hodkovice součástí českodubského panství. Za třicetileté války je třikrát obsadili Švédové a úplně je vyplenili. Kolem r. 1700 měly Hodkovice kolem jednoho tisíce obyvatel. Tento počet do r. 1900, v důsledku rozvíjejícího se průmyslu, stoupl na tři tisíce obyvatel.

Ke změně zastavění dřevěného na zděné dochází v průběhu 18. a 19. století. Ještě po požáru v r. 1692 byla znovu postavena dřevěná radnice. Jednou z prvních zděných staveb byl barokní farní kostel sv. Prokopa, postavený v letech 1717 - 1720. Původně dřevěná budova se uvádí poprvé v církevních spisech v r. 1352, dřevěný kostel, několikrát přestavěný, vyhořel r. 1692. Kostel je hlavní dominantou města. Kolem kostela byl založen hřbitov, nový hřbitov byl posunut více na západ.

Přestavbu dřevěných budov na zděné značně ovlivnily časté požáry. Z původního zastavění se dochovaly pouze dva dřevěné domky. Při požáru města v r. 1692 vyhořela stará dřevěná radnice. V r. 1707 zachvátil město mor a další požár. Rekonstruovanou radnici z r. 1794 zničil požár v r. 1806. Tento požár zničil téměř celé město, zůstalo pouze několik stavení na okraji. Nová zděná radnice pochází z r. 1812, dnešní vzhled získala přestavbou v r. 1889, obnovena byla v r. 1992.

Původní škola v dřevěném domku zde byla již v r. 1615, další dřevěný objekt školy pocházel z r. 1795, zděná škola byla vystavěna v r. 1809, další v r. 1870 a dnešní nová škola pochází z r. 1924.

Po katastrofách požárů bylo vydáno zvláštní guberniální nařízení, podle něhož musely být nové objekty budovány z kamene a cihel a zbylé dřevěné budovy měly být zbořeny. Nové Hodkovice byly skutečně již zděné. Domy nesou znaky klasicistní a empírové architektury.

Mariánský sloup, postavený v r. 1710 na náměstí, upomíná na mor a požár z r. 1707. K městu patří i Kalvárie s kaplí Božího hrobu na jižní straně Kostelního vrchu, navazující na cestu okolo hřbitova s kostelem. Byla vybudována v r. 1820 v novogotickém slohu s devíti zastaveními křížové cesty a třemi dřevěnými kříži.

Důležité pro město byly realizace domů občanského vybavení, vedle nové školy byly postaveny objekty ozdravovny, sokolovny, zdravotního střediska, kina, sportovních zařízení ap. Specifická pro město je přítomnost letiště.

Rozmach Hodkovicím přinesl rozvoj průmyslu počátkem 19. století. Vlnařský závod Blaschkův, založený r. 1836, dále starý pivovar postavený v r. 1540 a zbořený v 30. letech, nový pivovar postavený v r. 1900, závody tiskáren a litografie podnikatelů Ahrense,  Hertela a Wildeho, obchodu se sklem, podnikatelů Uhgera a Špičky a celá řada menších podniků vtiskly městu průmyslový charakter.

Rozvoj průmyslu vyžadoval zlepšení dopravních poměrů. V r. 1826 nahradila nová silnice, navazující na zemědělskou cestu do Prahy, starou strmou cestu přes Záskalí. V r. 1843 spojila Hodkovice další silnice s Českým Dubem a v r. 1860 s Jabloncem. Důležitá byla realizace nové silnice  I/35  v letech 1970 - 75 s vyloučením průjezdné dopravy Záskalím na nové kvalitativní úrovni řešící trasu silnice v území Turnov - Liberec - Jablonec n. N. Významnou úlohu v rozvoji města hrálo i napojení na železnici Liberec - Pardubice v r. 1858.  V ul. Liberecké byla vybudována dětská ozdravovna.

Rozhodující z pohledu velikostního rozvoje města byla bytová výstavba, probíhající v území od 60. let, hlavní objemy realizace bytů byly dokončeny v r. 1974 (288 b.j.) a v r. 1990 (84 b.j.).

Důležité pro město byly realizace technické infrastruktury elektrorozvodů, vodovodu a kanalizace. Městská ČOV byla dokončena v r. 1993. V současné době probíhá 3. etapa plošné plynofikace města. Specifická pro město je přítomnost rozvodny 400, 220, 110 kV - Bezděčín.

2.	ROZBOR VÝVOJE MĚSTA

2.1. Dílčí období vývoje města

Cílem stavební činnosti je vedle praktického účelu staveb i jejich kvalita vnějšího vzhledu. Kvalita urbanistické struktury spočívá v kvalitě funkčního a prostorového uspořádání zastavěného území města, kvalita životního a obytného prostředí přímo ovlivňuje atraktivitu území.

Z dnešního pohledu obyvatele nebo návštěvníka města, způsobu provádění stavební činnosti od úrovně oplocení, jednoduchých a drobných staveb i větších stavebních objektů nebo skupin objektů a stavebních úprav na objektech vyplývají nevhodné realizace jednak z pohledu nevhodného využití objektu na daném místě, nevhodného prostorového začlenění stavby do území nebo ztráty tvářnosti objektu, skupin objektů nebo většího území.

Důležité pro další vývoj je založená struktura zástavby s částečně dochovaným středověkým jádrem (vymezené náměstí, ulice, areál kostela a hřbitova, Kalvárie), založená struktura zástavby ve formě jednotlivých zón (centrum, rodinné domy, sídliště bytových domů, sportovně rekreační plochy, výrobně skladovací plo-chy). Velmi důležité pro město je přítomnost silnice  I/35 výhledově mezinárodního dopravního významu, přítomnost letiště, technické vybavení a inženýrské sítě.

V poválečném období byl realizován plošný rozvoj města se vznikem větších i menších proluk uvnitř jeho intravilánu. Došlo však ke ztrátě kvality některých prostor v sídelní struktuře.

Kupř. v areálu továrny ustoupil park a secesní vila výstavbě nových výrobních hal, na místě sokolovny byl vystavěn kulturní dům s důsledky ztráty uličních prostor, půdorysná osnova sídliště prostorově nenavazuje na okolní zástavbu, ve většině případů stavebních úprav domů byla zničena původní tvářnost prostředí.

Stanovení funkčního a prostorového uspořádání území a základních podmínek pro umísťování staveb a jejich úprav vyžaduje komplexnější znalosti o stavebním vývoji příslušného místa i širšího území a odbornou argumentaci příslušným stavebníkům a investorům.

Obraz původního města lze vyčíst z mapy S, tzv. pevného katastru, z leteckých snímků z r. 1938 i z mapy z r. 1948 a různých historických fotografií... Krajina, venkovská sídla a vlastní město s bývalým pivovarem a továrnou, silnice a železnice určuje dnešní strukturu zástavby a tvářnost prostředí. Poválečný vývoj zaznamenal zejména výstavbu sídliště a rodinných domů, novou silnici v údolí Mohelky včetně mimoúrovňové křižovatky, zástavbu v okolí nádraží ČD, výstavbu sportovních ploch a zařízení u Mohelky.

Stavební vývoj města neprobíhal kontinuálně, ale v jednotlivých skocích, což bylo způsobeno opakujícími se rozsáhlými požáry města, válečnými a morovými událostmi, které přerušovaly etapy charakteristické stavebním rozvojem. V novější době byl patrný vliv střídajících se vln hospodářského vzestupu a úpadku.

I. etapa (14. století - 18. století)

-	vzhledem k výhodné poloze založena tržní obec s ústředním tržištěm

- 	vznik lokálního střediska

- 	seskupení domů podél tržiště a cestní sítě

- 	dřevěná zástavba

II. etapa (18. století - 2. třetina 19. století)

- 	začátek výstavby zděných objektů (kostel sv. Prokopa)

- 	v 19. století výstavba zděných domů - klasicistních, empírových a romantických (novogotika, novorománský sloh)

- 	doba průmyslového rozkvětu ovlivňuje stavební rozvoj města, problematický rozvoj   tiskáren v centru

III. etapa (konec 19. století - polovina 20. století)

- 	vznik historizujících a secesních staveb reprezentativní úrovně

- 	moderní architektura 20. - 40. let (po r. 1925 výstavba kolonie 30 rodinných domů podle zastavovacího plánu)

- 	předválečná průmyslová stagnace přináší stagnaci stavební

IV. etapa (1948 - 1990)

- 	v historickém jádru města dochází k nevhodným úpravám, k přestavbám i demolicím objektů, které způsobují ztrátu kvality dílčích částí původního města, zejména  nevhodná výstavba kulturního domu

- 	pozornost na novou výstavbu sídliště bytových domů, snaha o vytvoření nového centra, umrtvování původního městského centra

V. etapa (1990 - 1995)

- 	začátek rehabilitace urbanistických, architektonických a estetických hodnot města  (opravy domů, vznik nových zařízení obchodů a služeb)

- 	útlum stavební činnosti nových objektů, plošná plynofikace města, realizace zkapacitnění silnice  I/35

2.2. Založení města

Město bylo založeno na křižovatce obchodních cest vedoucích z vnitrozemí do Lužice a z východních Čech do Českého Dubu a dále západním směrem.

Z dnešního pohledu je důležitý vznik kompaktní zástavby se zřetelně vyvinutým centrem. Městskou kompozici tvoří prostor náměstí, hlavní městská ulice vymezená kompaktní zástavbou a vyčleněný areál kostela na západním okraji tohoto osídlení. Doplňující obestavěné další ulice rozšiřují zastavěnou plochu starší části města.

Původní malá osada měla za cíl ostrahu brodu přes Mohelku a ostrahu křižovatky obchodních cest. Město později kvetlo díky vybírání celních poplatků za průjezd vozů obchodníků a díky vzniku trhů vykládaného zboží. Z dnešního pohledu je zajímavé, že Hodkovice byly v polovině 14. stol. významnější než Liberec a Jablonec n. N. Období stavebního rozvoje střídaly období velikých katastrof požárů nebo drancování vojsky.

V r. 1707 vypukl v centru města požár, který zničil 30 domů. Požár v r. 1906 pohltil 152 domů, 60 stodol a chlévů. Zachoval se pouze kostel s farou, pivovar a několik domů v dolní části města. Ničivá síla požárů byla umocněna soustředěností zástavby a přítomností dřevěných domů, které byly většinou požáry zničeny. Po velkém požáru ku konci minulého století ochuzení čeští obyvatelé prodávali domy, statky a stavební parcely převážně Němcům z Liberce. Z tohoto pohledu je důležitá skutečnost, že stavební vývoj neprobíhal kontinuelně, ale vždy v určitých skocích i formou určité přestavby některých území. (Několik fází vývoje objektu radnice, zánik starého a výstavba nového hřbitova, přestavby objektů a území zničených požárem.).

2.3. Průmyslové město

Průmyslový charakter města byl určen výstavbou továrny v údolní poloze Mohelky. Menší výrobní podniky byly realizovány bez ohledu na měřítko stávající zástavby v prostoru dnešní ul. Liberecké a ul. Pražské. Realizace železnice s nádražím zvýhodnila dopravní podmínky města. Mlýny na řece Mohelce postupně zanikaly. Zemědělská činnost byla prováděna v drobné rozptýlené formě.

Přítomnost zařízení obchodu a služeb, výstavba objektů škol, Masarykovy ozdravovny, výstavba bytových domů a jiná stavební činnost ovlivňovala rozšiřování pestrosti a změnu tvářnosti prostředí. Výjimečným urbanistickým počinem v prostředí malého města byla po  r. 1925 výstavba 30 objektů rodinných domů v ul. Liberecké prostorově regulovaná podle navrženého zastavovacího plánu.

Struktura ukončeného předválečného vývoje města je čitelná z mapy z r. 1948. Území bylo zastavěno v rozsahu dnešního staršího města a v prostoru Liberecké ul. Rozhodující pro rozvoj každého území je potence a ekonomická úroveň výroby.

V měřítku malého města bylo i do výhledu je rozhodující postavení jediné továrny (dnes Tenneco Monroe).

Předválečná koncepce výstavby výrobně skladovacích objektů byla prováděna formou intenzívní kompaktní zástavby i využití objektů. Objekty byly realizovány i vícepodlažní.

Podle sčítání v r. 1902 bylo ve městě již 174 hospodářství a 307 živnostenských provozoven i 132 domácích pracovních míst.

Vývoj větších podniků:

-	K. Blaschka - textilní továrna, založena v r. 1836, okolo r. 1900 - 700 zaměstnanců

-	Unger a Špička - obchod se sklem, vznik ve 20. letech 19. stol, (dům čp. 169 na náměstí)

-	Ahrens - tiskárna, založena v r. 1863, náměstí

-	Hertel a Wilde - tiskárna, založena v r. 1889, Liberecká ul.

-	starý a nový pivovar

Význačné pro město v období industrializace byla realizace železnice s nádražím a stavba silnic. V zastavěném území byl realizován rozvod vody a elektrické energie, veřejné osvětlení.

2.4. Poválečný vývoj města

Stavební činnost v území po válce probíhala podobně jako v jiných městech ve znamení výstavby sídliště na tzv. zelené louce. Koncepce "nového centra" nákupního střediska a domu služeb podél ul. Mánesovy nerespektovala význam a tradici stávajícího historického centra. Rozsáhlý objekt dnes není stavebně dokončen, naopak probíhá vhodně proces oživování centra ve formě obnovy nebo vzniku nových drobných zařízení obchodu a služeb. Tento trend odpovídá urbanistické hodnotě zejména náměstí a přilehlých ulic. V prostoru křižovatky ul. Liberecké a Mánesovy byl obnoven provoz restaurace.

Do středověké struktury centra města byl umístěn objekt kulturního domu (adaptace sokolovny). Podobně jako v minulosti dva objekty tiskáren (pozdější komunál, Dřevozpracující závody a sklad Domácích potřeb) a tento kulturní dům degradují prostorovou struktura zástavby starého města. Z různých dokumentů vyplývá i  ztráta prostorové a estetické kvality dílčích částí města způsobená demolicemi, přístavbami a nástavbami domů,  nevhodnými úpravami na úrovni rozmanité úrovně tvořivosti jednotlivých stavebníků.

V prostoru u nádraží ČD vznikl průmyslový okrsek bez zřetelné prostorové regulace území. Většina ploch a objektů zde není v současné době využita, stav území vyžaduje obnovu a stavební činnost.

Větší podniky a zařízení:

- 	Ateso a.s., závod 02 (v současné době Tenneco Monroe), rozhodující podnik v území obce

- 	Dřevozpracující závody Frýdlant, Liberecká 41

- 	Triga, dnes Garit - areál u nádraží ČD a objekt původního pivovaru

- 	Velkosklad potravin - Česká 152

- 	Středisko bytového hospodářství - Liberecká 6

- 	Vodárna SčVK Liberec

- 	Domácí potřeby, (dnes v likvidaci)

- 	ČEZ a. s., rozvodna 400/220/110 kV Bezděčín

-	 Bižuterie, dnes kovovýroba Hejda

Důležitá byla realizace kupř. silnice  I/35  v nové trase v údolní poloze Mohelky, realizace kanalizace s městskou čistírnou odpadních vod, realizace dálkového vodovodu a optického kabelu. Přínosem pro město je probíhající realizace plynofikace.

2.5. Funkční využití území města

Dlouhodobým vývojem vznikla určitá tvářnost a identita prostředí dílčích funkčních území (zón) podobného charakteru využití. Problémem je narušování a snižování kvalit těchto území nevhodným využíváním pozemků a objektů, nevhodnými realizacemi nových objektů. Snižování kvalit těchto zón snižuje kvalitu a atraktivitu celého města. Historické mapy, letecké snímky, fotografie, písemné materiály ap. vypovídají o různých změnách v prostředí města. Chybné byly v minulosti realizace, které nerespektovaly dochované hodnoty sídelní struktury. Nemůže být založeno na libovůli stavebníka (investora), kde může být objekt určité náplně využití a významu umístěn, jak má být do území začleněn, popř. jaké stavební zásahy do objektů budou provedeny. Minulý stavební vývoj je nutno v příslušném území pochopit vždy v širších souvislostech a vazbách. U jednotlivých objektů je důležité respektování původní konstrukce, tektoniky a výrazu.

Na dobré realizace je nutno navazovat, špatné realizace je nutno utlumovat, popř. likvidovat.

Některé nevhodné příklady:

- 	V minulosti byly nevhodně realizovány výrobně skladovací areály v centrální zóně v ul. Liberecké a jižně náměstí (tiskárna firmy Hertel a Wilde - založení v r. 1889 a tiskárna firmy Ahrens - založení v r. 1863). Stísněné výměry pozemků vyvolávaly neúměrnou stavební činnost v území a estetické závady, dřevozpracující výroba v území centra ovlivňuje negativně okolí.

- Realizace kulturního domu formou adaptace objektu sokolovny v původní drobné urbanistické struktuře centra byla chybná, necitlivé tvarosloví a měřítko objektu v daném prostředí je zřejmé.

- 	Realizace hospodářského objektu u fary, využívaného jako kravín, způsobuje v území kolize z pohledu pásma hygienické ochrany i estetické závady v území centra.

- 	Přestavba některých objektů nebo výstavba nových objektů v centru působí rušivě ve vztahu ke stávající struktuře centra.

- 	Provozování kovovýroby firmy Lip s.r.o. v území rodinných domů poukazuje na nevhodnost původní realizace a současné využití tohoto objektu v území obytné zóny.

- 	Trasování dálkového vodovodu při západním okraji města dnes nevhodně blokuje další možnosti zástavby území.

Územní plán řeší funkční využití ploch a jejich uspořádání, stanoví urbanistickou koncepci a určuje základní regulaci území.

Dlouhodobým vývojem vznikly v zastavěném území města funkční území (zóny):

Sc 		Smíšené území centra

Bb 	Území bydlení v bytových domech

Br 		Území bydlení v rodinných domech

Vp 	Území průmyslové výroby, skladů a služeb

Sz		Území sportovně rekreační a zahrádek

Sc 	Smíšené území centra

Toto území zahrnuje centrální část původního města s centrálním prostorem náměstí a přilehlých ulic.

V poválečném období výstavby vzniklo určité podružné centrum v prostoru ul. Mánesovy a Liberecké v souvislosti s výstavbou sídliště. Vlastní atraktivita města bude záviset na atraktivitě zařízení občanské vybavenosti a služeb, umístěných v těchto územích. V období po r. 1990 vznikla nová zařízení občanské vybavenosti, dochází k určité obnově těchto zařízení, které byly ve městě přítomny v období před válkou. Největším problémem je využití rozestavěného objektu nákupního střediska a domu služeb.

Bb 	Území bydlení v bytových domech

Území vymezuje prostor panelového sídliště severně ul. Mánesovy, vytváří funkčně souvislý celek bytových domů. Obslužné komunikace nenavazují na založenou komunikační síť rodinných domů v Podlesí. Doprovodné zahrádky byly realizovány formou zahrádkářských kolonií s postupným záborem volných ploch v území. Zbylé volné plochy je nutno důsledně chránit i využít je pro sportovně rekreační činnost obyvatelstva ve vazbě na prostory městského lesa.     Činžovní dům samostatně stojící byl realizován v ul. J. Hory.

Br   Území bydlení v rodinných domech

Území zahrnuje značný podíl zastavěného území města. V minulosti byly realizovány rodinné domy převážně v těsném seskupení na malých pozemcích. Z pohledu malého města byla výjimečná výstavba 30 domů v Liberecké ul. po r. 1925 dle jednotného regulačního plánu. Naopak problematické jsou realizace rodinných domů v území Kostelního vrchu, kde nebyla předem stanovena zastavovací koncepce. Na volném území nelze realizovat zástavbu bez zpracování zastavovací studie nebo plánu.

Vp	Území průmyslové  výroby, skladů a služeb

Původně byly zařízení výroby, skladů a služeb umísťovány do městské zástavby v těsném sousedství k okolním objektům, umístění obou pivovarů vycházelo z možností zdrojů pitné vody. Rozhodujícím počinem byla výstavba továrny v údolní silnici  I/35  při nádraží ČD. Hospodářský objekt u kostela je využíván jako kravín.

Důležité pro vývoj města byl vznik  výrobně skladovacího území v prostoru mezi silnicí  I/35 a tratí a za nádražím ČD.

Sz	Území sportovně rekreační a zahrádek

S výstavbou sídliště byl realizován sportovní areál fotbalového hřiště, koupaliště a kluziště. Výstavba hřišť byla zahájena na sídlišti. V těsné vazbě na město se nachází městský les.

V nevhodné poloze v příliš těsném kontaktu na sídliště byla realizována zahrádkářská kolonie s postupným trendem záboru dalších ploch. Důležitá je skutečnost, že zde nebyly realizovány až na výjimky zahrádkářské chaty.

2.6. Prostorové uspořádání zástavby

Využití jednotlivých pozemků a prostorové uspořádání zástavby v jednotlivých lokalitách, ve větších územích souvislé navazující zástavby, popř. v měřítku celého zastavěného území města je dáno dlouhodobým vývojem. Objekty byly realizovány jednotlivě nebo ve skupinách. V území jsou čitelné realizace a úpravy na objektech uvážlivé, vyvolávající určitou pokoru a úctu k minulým hodnotám, ale i realizace nekvalitní, degradující prostředí. U výstavby do volných území nebo i dílčích proluk je po realizaci těchto objektů čitelná kvalita urbanistického záměru, vypovídající o určité uspořádanosti zástavby nebo naopak vypovídající o její nahodilosti a chaotičnosti.

V průzkumech a rozborech k územnímu plánu jsou uvedeny příklady nevhodného prostorového začlenění staveb do území, nevhodné příklady přestaveb, přístaveb a stavebních úprav objektů ap.

Centrum

Prostorově zřetelně vymezené náměstí a přilehlé ulice vytvářejí kvalitu centra města. Zpracovaná fotodokumentace v průzkumech a rozborech k územnímu plánu dokládá různou míru kvality průčelí a prostorů ulic. Některé záběry dokumentují minulý  a současný stav téhož prostoru, zřetelný je trend postupného zhoršování tvářnosti prostředí. Demolice domů způsobily ztrátu uličního prostoru v ul. Kostelní, soliterní pojetí a hranolovitý tvar objektu kulturního domu způsobil zánik bloku a uličního prostoru v ul. Sokolské, objekt prodejny potravin v ul. Liberecké kontrastuje stavební čarou a charakterem objektu s okolní zástavbou, rozestavěný objekt v sousedství kulturního domu kontrastuje s okolím, rodinný dům v ulici Zahradní na ppč.245  není vhodně začleněn vzhledem k sousedním objektům na téže straně ulice, nevhodná je realizace zahrádkářské chaty v ul. České, nevhodně je provedena adaptace rodinného domu v ul. České na ppč. 47/2 ap. Nové centrum v prostoru ul. Mánesovy je utvářeno soliterními objekty. Zřejmá je z dnešního pohledu přílišná velkorysost původního záměru a zánik určitého druhu občanského vybavení v tržním hospodářství (dům služeb, nákupní středisko, jesle).

Území bytové výstavby

Postup činžovní výstavby je v území patrný dle typologie jednotlivých domů. Panelové domy s plochými střechami hranolovitého tvaru a měřítka objektů kontrastují s původní strukturou zástavby. Uniformita prostředí je dána jednotnou typologií panelových domů. V území nejsou odděleny prostory veřejných ulic a prostory obytných vnitrobloků. Jako součást vybavení domů nebyly řešeny garáže.

Samostatný bytový dům byl zrealizován v sousedství školy, dále skupina 4 domů v ul. Mánesově. Realizace sídliště byla rozhodující z pohledu velikostního rozvoje města.

Území rodinné výstavby

Z plánu města z r. 1938 (příloha publikace Liebenau im Sudetenland, Mnichov 1966) vyplývá poměrně značná ukázněnost výstavby domů do stavebních a uličních čar. Objekty vždy byly opatřeny šikmými střechami, domy byly často realizovány na úzkých a malých parcelách.

Výstavba 30 domů v Liberecké ul. po r. 1925 demonstruje regulaci do jednotných stavebních čar i dokonce podobnost tvarosloví některých sousedních domů.

Zcela kontrastní jsou některé realizace (v Sametové ul.), kdy je ponecháno zcela na stavebníkovi, jaký dům si postaví.

Území výroby a skladů

Objekty původních tiskáren na náměstí a v ul. Liberecké byly postupným vývojem doplňovány velmi intenzívně navazující výstavbou. Řazení objektů bylo realizováno do uličních čar.

Továrna K. Blaschka, dnes Tenneco - Monroe, byla realizována v pravoúhlém zastavovacím systému formy velmi intenzívní zástavby.

Naopak prostorová struktura zástavby v prostoru ul. Pelíkovické (Budimex) je extenzívní i nevykazuje znaky jednotného prostorového uspořádání. Podobně volně do území jsou situovány objekty vodárny SčVK. Vypovídá to o určité volnosti zastavovacího systému v poválečném období i podceňování potřeby regulačních podmínek pro výstavbu.

Území zahrádek a zahrádkářských kolonií

Z pohledu dělení jednotlivých pozemků a prostorového uspořádání objektů je zřejmá značná živelnost tohoto druhu zástavby. Realizované samostatné zahrádky se zahrádkářskými chatami uvnitř města jsou zcela nevhodné. Zejména v území městské památkové zóny by měly být výhledově odstraněny.

3. ROZBOR VÝVOJE VENKOVSKÉHO PROSTORU

3.1. Předválečný vývoj

K městu Hodkovice n. M. administrativně patří sídla Záskalí, Žďárek, Radoňovice a Jílové, osady (samoty) Horní Jeřmanice (část), Buřín, Antonínov a Citeř.

Původní zemědělské osídlení. Venkovská stavení a usedlosti, vždy vázána na zdroj vody, zemědělskou půdu a přístupovou komunikaci, vznikala a vyvíjela se z potřeby zajistit zemědělskou výrobu. Drobné a větší zemědělské usedlosti, původně roubené, byly postupně doplňovány staveními drobných řemeslníků i bezzemků a společně utvářely ráz sídel. Charakteristický vzhled obdělávané kulturní krajiny tvořil reliéf terénu, původní lesní porosty, obdělávaná pole a louky spolu s historicky vzniklou cestní sítí, systémem mezí na hranicích pozemků a obytnými i hospodářskými staveními.

Specifický ráz sídel byl neměnný po staletí, a to i po nástupu zděných staveb po pol. 18. století, která ve svém výrazu stále odrážela starou stavební tradici - obdélný půdorys domu, jeho trojdělení, rovnoramennou sedlovou střechu o sklonu cca 450.

Vývoj 19. a 20. století. 19. století svým rozvojem průmyslu a dopravy přináší na venkov především  nově budované silnice a železnici. Začátkem 19. století byla vybudována císařská silnice se serpentinami Záskalím, roku 1843 silnice do Českého Dubu, v letech 1857 -1860 silnice údolím Mohelky do Jablonce n. N., v letech 1895 - 1901 spojka přes Radoňovice do Rychnova.  Silnice byly lemovány jedno i dvoustrannými alejemi i řadami kamenných patníků při krajnicích, v některých úsecích dochovanými dodnes. Železnice byla realizována v r. 1859.

20. století přineslo v některých případech do vesnického osídlení městské prvky v podobě rodinných vilek. Charakter krajiny to nemění, zachováno zůstává dělení pozemků i způsob hospodaření středních a malých zemědělců.

Většina sídel si uchovávala určitou soběstačnost ve způsobu obživy, poskytování služeb a ve společenském životě (zemědělství, drobná výroba, hospoda, vesnické spolky, případně škola).

3.2. Poválečný vývoj

Výrazný zvrat ve vývoji venkovského prostoru obecně nastal po 2. světové válce. Kolektivizace zemědělství, ztráta pracovních příležitostí na vesnici a s tím spojený odliv obyvatelstva do města zanechal za sebou krajinu, jakou známe dnes.

- Zemědělská funkce, vždy náležející vesnickému osídlení, byla soustřeďována do velkovýrobních farem průmyslového charakteru, často ve značné vzdálenosti od původních zemědělských pozemků. Venkovská zástavba byla ztrátou této základní funkce odsouzena buď k zániku, nebo ke změně využití (většinou k rekreačnímu).

- Vznikaly zemědělské pozemky sjednocené do honů, pozemky velkovýrobně neobhospodařované zůstávají ležet ladem, zarůstají náletem dřevin, v území Žďárku byly zalesněny. V celkovém pohledu v krajině přibývá zeleně, zejména na prudších svazích, mezích, vlhkých loukách, v údolích potoků.

- Původní cestní síť byla z části likvidována.  Některé dochované cesty zůstávají nezpevněné a neslouží zemědělskému provozu.

- V území byla realizována rozvodna VVN a krajinu protkala vedení VVN a VN na vysokých sloupech.

- Do venkovského prostoru pronikají cizí prvky - rekreační a zahrádkářské chaty plechové garáže.

Vývoj venkovského prostoru lze názorně demonstrovat srovnáním leteckých snímků z let 1938 a 1990:

1938   	- menší sídla obydlena a udržována

- systém malých polí a luk podle majetkových vztahů

- bohatší cestní síť, především na hranicích pozemků

- celkově méně zeleně v krajině - menší plochy jasně vymezených lesních porostů,   aleje, sady, břehové porosty, menší počet soliterních stromů

1990 	- menší sídla z malé části demolována, z části dostavěna rekreačními objekty

- zcelené plochy orné půdy i luk bez vnitřního dělení

- zčásti likvidovaná původní cestní síť, vybudována silnice I. třídy

- vybudování letiště, lesní školky

- vybudování rozvodny VVN

- větší plochy zeleně v krajině - nálety na loukách,  v sadech, na orné půdě, vzrostlé   aleje, bohatší břehové porosty a doprovodná zeleň cest a mezí

3.3. Vývoj jednotlivých sídel

Záskalí

Charakteristika sídla

Obec leží cca 2 km severně od Hodkovic, v nadmořské výšce 420 - 550 m n. m., dolní část obce navazuje na městskou zástavbu rodinných domků.

Obec je rozložena v členitém terénu pahorků a v údolí jižního a jihovýchodního úbočí Javorníku při pravostranných přítocích Mohelky. Dolní část obce je položena podél potoka Oharky a přítoků.

Osídlení je rozloženo podél komunikace (bývalá císařská silnice), autobusová doprava je omezena. Dopravní napojení silnicí  III. třídy ve směru na Dlouhý Most.

Původní osídlení bylo tvořeno středními a drobnými zemědělci, dodnes patrno několik bývalých usedlostí, některé byly v 60. letech zdemolovány.

V minulosti v obci fungovalo 5 hospod, 3třídní škola (původně německá) a obchod. V horní části obce patrné malé centrum na křižovatce cest s kaplí. Propojení s dolní částí buď silnicí nebo prudší starou cestou s alejí.

Zástavba je volně řazena podél komunikace, hřebeny střech převážně rovnoběžně s vrstevnicí. Zástavba je poměrně stejnorodá, zachovaná v přijatelných proporcích a tvarech - převažují zděná stavení, stodoly, několik roubených chalup, z toho vybočují některé stavební úpravy domů, rekreační chaty a drobné hospodářské objekty a garáže.

Dnes je zde registrováno 28 domů trvalého bydlení  a 21 domů rekreačního bydlení, 3 doplňkově hospodařící zemědělci.

Na ostatních pozemcích orná půda částečně obdělána, louky převážně ponechány ladem. Pastevní areál pod Javorníkem není využíván (dříve pro kravín v Jeřmanicích).

V obci dnes není občanská vybavenost.

Na jednom ze severních svahů je umístěn menší lyžařský vlek (250 m dlouhý, 85 m převýšení), sjezdová trať na louce s náletem.

Krajinářsky významné kvality :

- daleké výhledy především z vrstevnicové silnice  III. třídy s alejí Záskalí - Dlouhý    Most a z úbočí  (ve směrech Černá Studnice, Bramberk, předhůří Krkonoš)

- na sever od silnice  III. třídy zachované meze porostlé křovinami

- řada zachovaných prvků drobné architektury - kaple, boží muka, křížky se soliterní zelení, pomník (1866)

- alej Záskalí - Dlouhý Most

- alej Horní Záskalí - Dolní Záskalí včetně prostoru centra obce

Územně s obcí souvisí samoty pod Buřínem a horní Jeřmanice (část).

Zástavbu tvoří 6 původních stavení - 4 roubené chalupy, 1 zděný dům, 1 rekreační domek na starých základech - v příjemném klidovém prostředí jižního svahu pod Buřínem. Využití je rekreační. Roubené chalupy mají vysokou hodnotu včetně soliterních domovních stromů. Boží muka a křížky se soliterní zelení na křižovatce cest. Dopravní napojení polní cestou ze Záskalí a polní a lesní cestou přes Antonínov do Hodkovic. Celkově krajinářsky velmi kvalitní lokalita.

Horní Jeřmanice (část katastru Záskalí) o 3 staveních mají rekreační funkci. Dopravní napojení polní cestou na Jeřmanice.

Rozbor stavební činnosti a zásahů do krajiny

- Střední a drobné zemědělské usedlosti v přímé návaznosti na obdělávané pozemky, roubené i zděné domy.

- Demolice zemědělské usedlosti a několika stavení.

- Výstavba rekreačních chat a zahrádkářských chat.

- Množství divokých skládek TKO v krajině.

- Zcelení polí, zánik některých cest, nálet dřevin na svažitých loukách.

- Meliorace zemědělské půdy.

Žďárek

Sídlo se nachází cca 2,5 km severozápadně od Hodkovic. V minulosti bylo potokem rozděleno na 2 části, západní patřila k Petrašovicím a východní k Záskalí - zde převažovalo německé obyvatelstvo. Sídlo je rozloženo ve velmi členitém terénu západního úbočí Javorníku při pravostranném přítoku Oharky v nadmořské výšce 410 - 560 m n. m.

Dopravní napojení je  úzkou asfaltovou silnicí Hodkovice - Český Dub nebo polní cestou ze Záskalí.

Původní osídlení bylo zemědělské (živočišná výroba), v sídle dominují 2 statky na malém návrší nad potokem. Před válkou zde hospodařilo asi 7 usedlostí, fungovala hospoda, 2 truhlárny, mlýn a pekárna.

Zástavba je volně řazena podél úzké komunikace, orientace hřebenů střech dle terénní konfigurace. Převažuje tradiční zástavba roubených chalup a zděných stavení - roubené, zděné a rekreační domky. Architektonicky různorodé jsou chaty v prolukách a lokalita rekreačních chat při okraji lesa nad sídlem.

V současné době 4 trvalé obydlené domy, ostatní využití rekreační (převážně soukromá rekreace, v bývalé hospodě rekreační středisko). Dnes zemědělsky hospodaří doplňkově pouze 1 usedlost.

V zástavbě je patrné centrum při hlavní křižovatce cest a u bývalé hospody.

V lokalitě dnes není občanská vybavenost.

V krajině dosud patrná řada bývalých cest, některé z nich jsou dosud využívány pro pěší, některé zarostlé náletem. V území zanikl přístup k rekreační chalupě v sousedství statku p. Škody. Místy zachovány meze a doprovodná zeleň cest. U křížku a některých domů významné soliterní stromy. U většiny stavení se nacházejí ovocné sady.

Krajinářsky velmi kvalitní lokalita, z vyšších poloh daleké výhledy (Ještěd, Ralsko, Bezděz, Trosky, Kozákov).

Funkční využití - rekreační, obytné, zemědělské (doplňkové).

Rozbor stavební činnosti a zásahů do krajiny

- 2 větší zemědělské usedlosti v dominantní poloze s přímou vazbou na polnosti.

- Menší stavení drobných zemědělců a řemeslníků.

- Demolice mlýna. Zachován objekt bývalé hospody.

- Poválečná výstavba rekreačních chat a domků většinou tvarově nevhodných do       venkovského prostoru a nevhodného kontaktu s původní zástavbou.

- Zcelení polí, zánik některých cest.

Radoňovice

Charakteristika sídla

Sídlo leží cca 1,5 km východně od Hodkovic v hluboce zaříznutém jihozápadně orientovaném údolí potoka v nadmořské výšce 410 - 485 m n. m.

Dopravní napojení úzkou strmou asfaltovou silnicí z Hodkovic směrem na Pelíkovice (v zimě obtížná údržba).

Původní osídlení bylo tvořeno středními a drobnými zemědělci a řemeslníky - 2 větší zemědělské usedlosti na protilehlých návrších nad potokem.

Zástavba je volně řazena podél údolní komunikace a v rozptylu podél místních cest do strání a je architektonicky různorodá (původní stavení, rekreační a zahrádkářské chaty), hřebeny střech orientované dle terénní konfigurace.

V obci patrné malé centrum při křižovatce cest - zde studánka, v úbočí nad ním kaple. V sídle bohatá doprovodná i soliterní zeleň a plochy ovocných sadů. Při silnici do Hodkovic křížek se soliterní zelení.

Technická vybavenost - v sídle není vybudován vodovod, chybí kanalizace, nenavrhuje se budování této vybavenosti, což omezuje další výstavbu v území.

Občanská vybavenost - pension Dagmar, pohřební služba.

Současné funkční využití - rekreační, obytné.

Rozbor stavební činnosti a zásahů do krajiny

- 2 větší zemědělské usedlosti s přímou vazbou na zemědělské pozemky

- Menší chalupy drobných zemědělců a řemeslníků.

- Městská vilka v centru obce (dnes penzion a pohřební služba).

- Kaple nad centrem obce.

- Poválečná výstavba rekreačních chat na místě demolovaných stavení, realizace 2 plechových garáží a několika zahrádkářských chat v nevhodně izolované poloze na hřebenu.

Jílové

Charakteristika sídla

Sídlo leží cca 1,5 km jihovýchodně od Hodkovic v mělkém údolí levostranného přítoku Mohelky v nadmořské výšce 370 - 400 m n. m. Zástavba je rozložena podél komunikace a ve svahu pod ní.

Dobré dopravní napojení silnicí   III. třídy do Hodkovic a do Žďárku a Turnova, v místě autobusová zastávka (autobusová doprava omezena).

Obec má vytvořeno malé centrum - náves v prostoru vjezdu do velkého statku, zde křížek se zelení a bývalý obchod.

Původní osídlení zemědělské v příznivé terénní konfiguraci (plochá terasa nad říčkami) - dominantní zemědělský dvorec a menší zemědělská stavení. Současný charakter zástavby je příměstský s naznačenými ulicemi. Hřebeny střech orientovány rovnoběžně s komunikacemi. Nevhodné je začlenění řadového domu. Dnes je zde registrováno 47 domů trvalého bydlení a 3 nebytové domy.

Občanské vybavení - obchod v rodinném domku, hřiště, autoservis.

Výroba - výstavba truhlářské dílny.

V obci velké plochy ovocných sadů, málo doprovodné a soliterní zeleně.

Hospodářské budovy statku pronajaty k zemědělskému účelu - chov dobytka, koní.

Funkční využití - obytné, zemědělské, rekreační.

Rozbor stavební činnosti a zásahů do krajiny

- Zemědělský dvorec v centru obce s návazností na pozemky, drobná zemědělská stavení.

- Hasičská zbrojnice, nový objekt hasičské zbrojnice a vodní nádrže.

- Zcelení polí, zánik některých cest.

- Výstavba rozvodny VVN, protnutí krajiny vedením VVN a VN.

- Poválečná výstavba několika izolovaných rodinných domků. Výstavba 10 řadových rodinných domů (nevhodné hmotově a tvarově v zástavbě izolovaných domů).

- Divoké skládky TKO v krajině, skládka v terénním zářezu vrchu Malé Sklensko.

Ostatní lokality a prostory

Citeř

Izolovaná lokalita zemědělských usedlostí  cca 1,5 km západně od Hodkovic na mírném západním svahu v nadmořské výšce 380 m n. m.

Dobře dopravně přístupná asfaltovou silnicí z Hodkovic do Kohoutovic.

Rozsáhlé zemědělské pozemky ve vazbě na usedlosti, úsek stromořadí podél silnice na Kohoutovice, ovocné sady u domů.

Jedno stavení roubené, ostatní zděná.

Údolí Mohelky

Niva  říčky  Mohelky  probíhá  východně  od  centra  města  v  úrovni  cca 330 - 370 m n. m. V minulosti zde fungovalo několik mlýnů s náhony.

Na pravém břehu samota Antonínov s 3 domy. Nad nimi v terénním zářezu skládka galvanických kalů.

Při křižovatce silnice Rádelský mlýn zařízení čerpací stanice vodárny.

Dnes vede údolím  silnice  I. tř. s budovaným rozšířením na čtyřpruh.

Přesto je niva v údolí Mohelky s bohatými břehovými porosty a porosty na svazích teras krajinářsky a přírodně významná. Není proto vhodná realizace doplňující zástavby k této komunikaci.

Ostatní

Západně od města na plochém vrchu je vybudováno letiště s budovami technického zázemí.

Část západního svahu letiště je využívána pro paragliding.

Jihovýchodně od letiště je vybudováno pěstební středisko - lesní školky.

Jižně od města v úbočí klidného údolí se nachází rozestavěné objekty školy v přírodě mimo provoz. Problematické je další využití areálu ve vztahu ke stavebnímu dokončení objektu a potřebné kultivaci prostředí. Možná je i výrobní náplň objektu.

Severozápadně od města se nacházejí 3 izolované zahrádky se zahrádkářskými chatami uprostřed pole (krajinářsky nevhodné umístění, navrhuje se odstranění zahrádek).

# D. NÁVRH ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

1.  ÚZEMÍ MĚSTA

Návrh územního plánu navazuje na  projekci průzkumů a rozborů k územnímu plánu a navazující koncept územního plánu. Cílem koncepce je regulační účinnost územního plánu. Je potřebná obecně závazná regulace výstavby s cílem:

- Účelného využívání území z hlediska způsobu využití pozemků, intenzity využití pozemků a kvality začleňování nové zástavby.

- Regulace stavební činnosti, která by neměla být v rozporu s dlouhodobými záměry města jako celku.

- Stanovení  diferencovaných  podmínek  pro  stavební  činnost podle charakteru území.

- Ochrany a tvorby obrazu města a přírodního prostředí v jeho zázemí. Zlepšování životního prostředí.

Území města vykazuje určité logické charakteristické části z pohledu obdobného charakteru využití určitého území, z pohledu určitého vymezení jednotlivých území terénem, komunikacemi, strukturou zástavby ap.

Důležitou roli vedle druhu a předpokládaných účinků stavby hraje architektonické a urbanistické začlenění stavby do území, její vzhled a výtvarné řešení (podmínky územního rozhodování dle stavebního zákona).

V území města se nacházejí stabilizované plochy (vyznačené ve výkresech jako stávající), u nichž funkční využití a struktura zástavby by neměla doznat podstatných změn. V tomto území je možno stavět jednotlivé objekty v prolukách, pokud funkce a objem nového objektu odpovídá okolní stávající zástavbě i pokud lze tento objekt v daném území z prostorových hledisek umístit.

Rozvojová území (vyznačená ve výkresech jako navržené a rezervní plochy) jsou navržena převážně v mezerách a po okrajích stávajícího zastavěného území. V těchto případech je možno realizovat výstavbu až po zpracování podrobnější územně plánovací dokumentace nebo podkladů. Z důvodu potřebné znalosti zastavovacího systému území, parcelace pozemků, řešení komunikací a inženýrských sítí. (Doporučený návrh zástavby je doložen v grafické příloze v textu, z územních hledisek je závazné trasování komunikací a vymezení bloků.).

Územní plán určuje přípustnost rozmanitých staveb v území pro:

- Bydlení nízkopodlažní rodinné a v bytových domech včetně bydlení pro staré občany a sociální bydlení.

- Kulturní, zdravotnická a školská zařízení, administrativu a správu.

- Obchodní, stravovací a ubytovací zařízení, nevýrobní služby.

- Průmyslové provozy, sklady a skladové plochy, výrobu, drobnou výrobu a služby.

- Sportovní a rekreační zařízení, zahrádkářské kolonie.

Územní plán vymezuje zastavěné území, tj. urbanizované plochy zastavěné nebo určené k zastavění. Urbanizované plochy ve městě tvoří z hlediska funkčního využívání polyfunkční území s návrhem příslušného způsobu využití, které je regulováno charakteristikou čemu území slouží a jaké využití území je přípustné, popř. výjimečně přípustné.

Zastavěné  území se 3a. změnou neuplatňuje

Zastavěné území se 4. změnou doplňuje k 30. 11. 2010

- u lokality 4.4 se zahrnuje celý areál Mysliveckého sdružení v oplocení dle skut. stavu

- u lokalit 4.5 a 4.6 se zahrnuje objekt realizovaného RD (dle 1. změny)

- u lokality 4.7 se zahrnují do zastavěného území pozemky a objekty užívaných RD s provedenou kolaudací, dle změny č. 1 a vyhlášky č. 2/2006 byly zastavěny i rezervní plochy.

Zastavěné  území se 5. změnou neuplatňuje.

Zastavěné území se 6. změnou vymezuje k datu 31. 12. 2014 (ve výkresech 1 – hlavní výkres, 11 – kooordinační výkres)

Charakteristika funkčního uspořádání území:

Sc 	Smíšené území centra

Bb 	Území bydlení v bytových domech

Br	Území bydlení v rodinných domech

SO		smíšené obytné plochy

Vp 	Území výroby, skladů a služeb

Sz 	Území sportovně rekreační a zahrádek

Změna č. 1 zahrnuje plochy, které nejsou navrženy jako zastavitelné, nebo jsou navrženy v platné ÚPD k jinému využití, než je požadováno. Do změny se zahrnuje vymezené ochranné pásmo ZS Eurotel na Javorníku a převedení ploch „rezerva“ do ploch „návrhu“. Změna č. 1 zahrnuje lokality 1.1. – 1.9. , 1.11. – 1.15., 1.17. – 1.20., 1.22, 1.24. a 1.25.

Lokality 1.24. a 1.25. řeší návrh souběžných komunikací vč. realizace mostu přes silnici I/35 (uvedení do právního stavu).

| Katastrální území | označení lokalit |
| --- | --- |
| Hodkovice n/M | 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.11., 1.19., 1.20., 1.22. |
| Záskalí | 1.13., 1.14., 1.15., (1.17., 1.18.) |
| Žďárek | 1.17., 1.18 |
| Jílové u Hodkovic | 1.12. |
| zkapacitnění silnice I/35 | 1.24., 1.25. |

Plochy přestavby se v důsledku 1. změny nově vymezují v lokalitě:

| Katastrální území | označení lokalit |
| --- | --- |
| Hodkovice n/M | 1.1., |

Cílem provedení  2. změny ÚPNSÚ bylo řešení požadavků na jiné funkční  využití ploch, než je stanoveno v platném ÚP. Změna č. 2 se týká celkem  8 lokalit.

| Katastrální území | označení lokalit |
| --- | --- |
| Hodkovice n/M | 2.1., 2.7., 2.8. |
| Záskalí | 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. |
| Jílové u Hodkovic | 2.6. |

S vazbou na urbanistickou strukturu dílčí lokality změny navazují na stávající zástavbu, směr rozvoje města u navrhovaného obytného souboru rodinných domů navazuje na urbanizovanou část Radoňovice.

U lokality 2.1.a – d se navrhuje nový obytný okrsek s vazbou na stávající rodinné domy a kvalitní obytné prostředí, současně se navrhuje využití ploch pro občanské vybavení a sportovní plochy. Navrhuje se nová trafostanice při JV okraji lokality, co nejblíže k odběrnému místu.

Zastavitelné území se navrhuje směrem k části obce Radoňovice.

U lokalit změny č. 2 v Záskalí se navrhují zastavitelné plochy u rozptýlené zástavby s vazbou na současně zastavěná území.

U lokality 2. 8.  se potvrzuje stávající využití objektu bývalého pivovaru, tj.  využití plochy pro výrobu, sklady a služby.

Předmětem 2. změny je využití ploch pro

- rodinné domy

- sportovní plochy

Úkolem  změny č. 3 je posílení rozvojového potenciálu bytové výstavby rozšířením zastavitelných ploch rodinných domů a ploch smíšených obytných v souvislosti s rozšířením Ústavu sociální péče,  využití atraktivního území v kontaktu se silnicí R35 pro rozvoj občanského vybavení (obchod, služby) a umožnění vzniku zázemí stávajícího lyžařského vleku. Převážná část lokalit změny č. 3a bude  využita pro výstavbu 12 RD.

Všechny nově vymezené zastavitelné plochy budou dopravně přístupné a napojitelné na stávající nebo navržené rozvody technické infrastruktury.

Zastavitelné plochy se v důsledku změny č. 3a. rozšiřují o lokality:

| Katastrální území | označení lokalit |
| --- | --- |
| Hodkovice n/M | 3a.2a, 3a.2b, 3a.3, 3a.4, 3a.5, 3a.8, 3a.11, 3a.12, 3a.13, 3a.1, 3a.21, |
| Záskalí | 3a.18, 3a.22, 3a.28, 3a.31 |
| Radoňovice | 3a.17, 3a.32 |
| Jílové u Hodkovic | 3a.20 |

Zastavitelné plochy změny č. 3a. převážně navazují na souvislou nebo rozptýlenou zástavbu na území obce.  Mezi zastavitelné plochy jsou zařazeny i lokality se změnou funkce nacházející se uvnitř zastavěného území – v ÚPNSÚ Hodkovice n/M vymezené původně jako nezastavitelné plochy.

Nově vymezené hranice zastavitelných ploch zohledňují vymezené prvky dopravní a technické infrastruktury a respektují v přiměřené míře hranice pozemků

Plochy přestavby se v důsledku 3a. změny nově vymezují v lokalitě:

| Katastrální území | označení lokalit |
| --- | --- |
| Hodkovice n/M | 3a.2b |

Změna č. 4 navrhuje změnu ve funkčním využití ploch bydlení v rodinných domech u lokalit změny č. 4.1 – 4.8 vč. jejich vymezení v grafické části.

| Katastrální území | označení lokalit |
| --- | --- |
| Hodkovice n/M | 4.2, 4.4, 4.6 |
| Záskalí | 4.1, 4.3, 4.5 |
| Radoňovice | 3a.17, 3a.32 |
| Jílové u Hodkovic | 3a.20 |

Zastavitelné plochy změny č. 4 navazují na souvislou nebo rozptýlenou zástavbu na území obce. Mezi zastavitelné plochy jsou zařazeny i lokality, které se nacházejí uvnitř zastavěného území.

Dopravní napojení lokalit 4. změny se vymezuje ze stávajících nebo navržených komunikací v platném ÚPNSÚ. U lokalit č. 4.4, 4.5, 4.6 se navrhují jako přístupové k dílčím zastavitelným plochám. Dopravní přístupnost lokality 4.3 ze stávající komunikace s požadavkem na její úpravu se zpevněním povrchu vozovky. U lokality 4.4 jsou územní předpoklady k možnosti prodloužení navrhované komunikace a další zástavba jižním směrem s dostavbou bloku rodinných domů.

1.1.  Sc - Smíšené území centra

(Centrum vymezené prostorem náměstí, kostela a přilehlými ulicemi,    podružné centrum v prostoru ul. Mánesovy.)

- Slouží převážně pro umístění obchodu, stravování, ubytování, kultury, správy a služeb.

- Přípustné zařízení občanského vybavení nebo bytové domy s integrací    občanského vybavení:

- Budovy maloobchodu, stravování a ubytování.

- Zařízení kulturní, sociální a zdravotnická.

- Budovy administrativní a správní.

- Pohotovostní a služební byty, ostatní bydlení.

Funkční uspořádání území

Výstavba nových objektů i úpravy na stávajících objektech musí respektovat založenou urbanistickou strukturu prostor.  V území městské památkové zóny (MPZ) je nutno dodržovat režim pro regeneraci a stavební činnost.

Hlavní aktivity občanského vybavení je nutné zachovat a rozvíjet v prostoru náměstí a v přilehlých ulicích z důvodu potřeby zvyšování atraktivity městského centra.

V území je založeno podružné centrum v prostoru ul. Mánesovy ve vazbě na sídliště. Zásadní je další využití rozestavěného objektu domu služeb a nákupního střediska pro jiné vhodné účely.

Okrajové území centra zahrnující rámcově území městské památkové zóny vznikalo v minulosti dlouhodobě rozšiřováním zástavby podél dopravní sítě. Důležitou pozici v sídelní struktuře vykazuje areál kostela se hřbitovem a Kalvárie, na křižovatce byl realizován objekt hospody, poblíž vznikl areál nové školy, v ul. Liberecké Masarykova dětská ozdravovna.

Důležité prvky urbanistické koncepce

Městské centrum je dáno prostorem náměstí, kostela a přilehlých ulic. Další obnovu a dostavbu je nutno provádět vždy ve vztahu na okolní objekty v režimu městské památkové zóny.

Územní plán navrhuje využití pozemku při ul. Mánesově naproti rozestavěnému domu služeb pro účely vybavenosti městského významu. Výhodná je pozice části pozemku pro realizaci halových garáží ve výhledu.

| Číslo lokality dle Změny č. 3a | 3a.12 |
| --- | --- |
| Katastrální území | Hodkovice n. M. |
| Lokalizace | směr Jílové |
| Původní využití navržené v ÚP | louky |
| Využití navržené ve Změně č.1 | plochy občanského vybavení |
| Doporučená kapacita |  |
| Dopravní přístupnost | napojení na silnici III/03527 (lokalita nesmí být napojena do křižovatkové větve MÚK R35) |
| Napojení na inženýrské sítě | napojení na v ÚPNSÚ navržený vodov. řad a kanalizaci (nově budováno), z rozvodů NN a STL |
| Poznámka | služby pro motoristy |
| Limity využití území | CHOPAV, OP silnice R35, OP silnice III. třídy, ZPF |

| Číslo lokality dle Změny č. 3a | 3a.26 |
| --- | --- |
| Katastrální území | Hodkovice n. M. |
| Lokalizace | Rychnovská |
| Původní využití navržené v ÚP | louky, MOK - návrh (místní obslužná komunikace) |
| Využití navržené ve Změně č.1 | plochy občanského vybavení |
| Doporučená kapacita |  |
| Dopravní přístupnost | napojení na místní komunikaci s úz. předpoklady pro zajištění návrh. kategorie MS2k 8/8/50 |
| Napojení na inženýrské sítě | napojení na stávající řad v ul. Rychnovské, napojení na stáv. stoku, rozšíření rozvodů NN a STL plynovodu (dle ÚPNSÚ) |
| Poznámka | rozšíření obchodních ploch |
| Limity využití území | CHOPAV, ÚAN. I., OP silnice R35 |

  - Bb - Území bydlení v bytových domech

(Soustředěná lokalita sídliště, území východně školy.)

- Slouží výlučně pro bydlení v bytových domech.

- Přípustné

- Bytové domy o 1, 2 a více sekcích a max. 4 podlažích (včetně podkroví) v lokalitě sídliště, o 3 podlažích (včetně podkroví) v lokalitě východně školy.

- Výjimečně přípustné

- Ubytovací zařízení, domy s pečovatelskou službou pro staré občany, rodiny s více dětmi, nezaměstnané a nepřizpůsobené občany.

Funkční uspořádání území

Výstavba bytových domů přispěla v minulosti k určité městskosti prostředí. Tyto domy byly stavěny ojediněle, intenzívní soustředěná forma panelového sídliště na severním okraji města rozšířila plochy zastavěného území města.

Územní plán navrhuje dostavbu bloku na východním okraji sídliště. Nové byty se navrhují formou střešních nástaveb. Nová plocha pro bydlení v bytových domech se navrhuje v sousedství školy.

Důležité prvky urbanistické koncepce

Bytové domy svojí hmotou a volným pozemkem jsou v území oproti okolní zástavbě zřetelně čitelné. Dostavbou bloku je sledováno dokončení navržené zastavovací koncepce sídliště.

Další formy výstavby se navrhují jako střešní nástavby na stávající panelové domy s cílem získání vhodnějšího tvarosloví i zateplení objektů.

Na navrhované ploše pro bydlení v bytových domech východně areálu školy se navrhuje realizace domů se střechami, nikoliv plochými.

| Číslo lokality dle Změny č. 1 | 1.1. |
| --- | --- |
| Katastrální území | Hodkovice n. M. |
| Pozemky | st. p. č. 223/2, čp. 41 |
| Původní využití navržené v ÚP | objekt pro výrobu, sklady, služby |
| Využití navržené ve Změně č.1 | objekt pro bydlení – Bb – bydlení v bytových domech |
| Doporučená kapacita | - |
| Dopravní přístupnost | na stávající komunikace |
| Napojení na inženýrské sítě | - |
| Poznámka | přestavba |
| Limity využití území | objekt čp. 41 je veden v seznamu nemovitých kulturních památek s umístěním v MPZ – stavební úpravy podléhají souhlasu dotčeného správního orgánu |

| Číslo lokality dle Změny č. 1 | 1.2. |
| --- | --- |
| Katastrální území | Hodkovice n. M. |
| Pozemky | 670/2, 663/1 |
| Původní využití navržené v ÚP | plochy občanského vybavení |
| Využití navržené ve Změně č.1 | plochy pro bydlení – Bb – bydlení v bytových domech |
| Doporučená kapacita | záměr - výstavba bytového domu – záměr upřesněn zpracovanou studií |
| Dopravní přístupnost | na místní komunikace |
| Napojení na inženýrské sítě | na technické vybavení v místě |
| Poznámka | nerozšiřuje zastavitelné území |
| Limity využití území | začleňovat objekt v návaznosti na historické jádro MPZ, v širších pohledech bez převýšení stávající zástavby |

  - Br   Území bydlení v rodinných domech

(Lokality jižně ul. Mánesovy, jižně školy a Kostelní vrch, nad školou, západně ul. Českodubské, za tratí.)

- Slouží výlučně pro bydlení v rodinných domech.

- Přípustné domy a zařízení:

- Rodinné domy o 1 nebo 2 bytech

- Služby, nerušící drobná výroba.

Funkční uspořádání území

Největším územním počinem byla výstavba rodinných domů v Podlesí podle regulačního plánu z r. 1925 v řádkovém systému podél vymezených komunikací. Tato projekce i realizace je konkrétním příkladem v území obce pro řešení nové výstavby rodinných domů.

Územní plán navrhuje umísťování nových rodinných domů na pozemky vyznačené ve výkresech i závazně určuje průběh obslužných komunikací, v kterých se i navrhuje trasování inženýrských sítí.

Důležité prvky urbanistické koncepce

Územní plán navrhuje nové rodinné domy převážně jako izolované, v omezeném měřítku jako dvojdomy, případně řadové domy v situacích hlubokých parcel. Nové domy je nutno řešit s vestavěnými garážemi v objektu a se střechami  nikoliv plochými.

| Číslo lokality dle Změny č. 1 | 1.3. |
| --- | --- |
| Katastrální území | Hodkovice n. M. |
| Pozemky | 669, 670/1 |
| Původní využití navržené v ÚP | zahrady |
| Využití navržené ve Změně č.1 | plochy pro bydlení – Br – bydlení v rodinných domech |
| Doporučená kapacita | začleňovat objekty v návaznosti na historické jádro MPZ |
| Dopravní přístupnost | na místní komunikace |
| Napojení na inženýrské sítě | na technické vybavení v místě |
| Poznámka | nerozšiřuje zastavitelné území (v současně zastavěném území) |
| Limity využití území | začleňovat objekt v návaznosti na historické jádro MPZ, v širších pohledech bez převýšení stávající zástavby |

| Číslo lokality dle Změny č. 1 | 1.4. |
| --- | --- |
| Katastrální území | Hodkovice n. M. |
| Pozemky | 975/1, 975/2, 975/5, 981/1, 981/2, 981/3, 981/4, 981/5 |
| Původní využití navržené v ÚP | plochy pro sportovně rekreační využití a zahrádky |
| Využití navržené ve Změně č.1 | plochy pro bydlení – Br – bydlení v rodinných domech |
| Doporučená kapacita | postupná zástavba RD na stávajících parcelách |
| Dopravní přístupnost | na silnice II. a III. tř. z obou stran |
| Napojení na inženýrské sítě | na technické vybavení v místě, podmíněna stoka splaškové kanalizace |
| Poznámka | při okraji současně zastavěného území |
| Limity využití území | v souvislosti s respektováním aleje stromů se požaduje omezit stavební práce min. 4 m od stromů, oplocení pozemků vč. provádění příkopů s dopravním prostorem u silnice III. tř. S9,5/60,m u silnice III. tř. S7,5/50 |

| Číslo lokality dle Změny č. 1 | 1.5. |
| --- | --- |
| Katastrální území | Hodkovice n. M. |
| Pozemky | 1166/3, st. p. č. 815 |
| Původní využití navržené v ÚP | pozemek pro výrobu, sklady a služby |
| Využití navržené ve Změně č.1 | plochy pro bydlení – Br – bydlení v rodinných domech |
| Doporučená kapacita | postupná zástavba RD na stávajících parcelách |
| Dopravní přístupnost | na místní komunikaci |
| Napojení na inženýrské sítě | na technické vybavení v místě |
| Poznámka | pozemek navazuje na stávající a navrhovanou výstavbu Br |
| Limity využití území | úprava objektu v návaznosti na historické jádro MPZ, v širších pohledech bez převýšení stávající zástavby |

| Číslo lokality dle Změny č. 1 | 1.6. |
| --- | --- |
| Katastrální území | Hodkovice n. M. |
| Pozemky | 633/1 |
| Původní využití navržené v ÚP | zahrady (zahrada u stávajícího RD) |
| Využití navržené ve Změně č.1 | plochy pro bydlení – Br – bydlení v rodinných domech |
| Doporučená kapacita | záměr vlastníka – 1 RD |
| Dopravní přístupnost | vymezení komunikace při oplocení sousedního pozemku p.p.č. 636/1 |
| Napojení na inženýrské sítě | samostatné řešení vodovodu a odkanalizování, vedení VN v místě |
| Poznámka | - |
| Limity využití území | Podmínka dohody s DSÚ-KÚLK - zajištění protihlukové studie – podklad pro SŘ a podmínky ČD DDC, (příp. protihluková opatření hradí vlastník pozemku) |

| Číslo lokality dle Změny č. 1 | 1.7. |
| --- | --- |
| Katastrální území | Hodkovice n. M. |
| Pozemky | 2158/3 a 2159/1 |
| Původní využití navržené v ÚP | zahrady |
| Využití navržené ve Změně č.1 | plochy pro bydlení – Br – bydlení v rodinných domech |
| Doporučená kapacita | záměr vlastníka – 2 RD |
| Dopravní přístupnost | napojení na místní komunikaci před nádražím ČD |
| Napojení na inženýrské sítě | řešení vodovodu a vedení NN v místě, návrh kanalizace a plynofikace v území |
| Poznámka | v současně zastavěném území |
| Limity využití území | požaduje se respektovat ochranné pásmo břízy vyhlášené jako VKP, ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene ve výšce 130 cm nad zemí |

| Číslo lokality dle Změny č. 1 | 1.8. |
| --- | --- |
| Katastrální území | Hodkovice n. M. |
| Pozemky | části 2181/3, 2181/4, 2182/2 |
| Původní využití navržené v ÚP | zahrnuje s e aktualizovaný stav části zastavěného pozemku p.p.č. 2181/4, v dolní části probíhá hranice s napojením na stávající oplocení sousedního RD a dopravní prostor navrhované místní komunikace |
| Využití navržené ve Změně č.1 | plochy pro bydlení – Br – bydlení v rodinných domech |
| Doporučená kapacita | záměr na umístění dalšího 1 RD |
| Dopravní přístupnost | napojení na navrhovanou místní komunikaci v prodloužení stávající komunikace |
| Napojení na inženýrské sítě | na pojení na vodovod v místě, návrh odkanalizování do městské ČOV, návrh nové trafostanice za nádražím ČD |
| Poznámka | rozšíření zastavitelného území o části pozemků p.p.č. 2181/3, 2181/2 – v horní a dolní části budou hranice plynule navazovat na sousední oplocení pozemku p.p.č. 2181/4 |
| Limity využití území |  |

| Číslo lokality dle Změny č. 1 | 1.9. |
| --- | --- |
| Katastrální území | Hodkovice n. M. |
| Pozemky | 1911/2, část 1913/2, část 1913/3 |
| Původní využití navržené v ÚP | trvalé travní porosty, na p.p.č. 1911/21 realizace hospodářského objektu |
| Využití navržené ve Změně č.1 | aktualizovaný stav a změna na plochy pro bydlení – Br – bydlení v rodinných domech |
| Doporučená kapacita | záměr vlastníka – 1 RD |
| Dopravní přístupnost | napojení na stávající místní komunikaci |
| Napojení na inženýrské sítě | napojení vodovodu v místě, návrh odkanalizování do městské ČOV, návrh nové trafostanice za nádražím ČD |
| Poznámka | rozšíření zastavitelného území |
| Limity využití území |  |

| Číslo lokality dle Změny č. 1 | 1.11. |
| --- | --- |
| Katastrální území | Hodkovice n. M. |
| Pozemky | 2178/1, 2180/1 a část 2182/1 |
| Původní využití navržené v ÚP | trvalé travní porosty navazující na navrhované plochy bydlení Br |
| Využití navržené ve Změně č.1 | bydlení v rodinných domech - Br |
| Doporučená kapacita | záměr vlastníka výstavba RD |
| Dopravní přístupnost | napojení na stávající silnici III. tř. |
| Napojení na inženýrské sítě | napojení na vodovod v místě, prověření návrhu automatické tlakové stanice vody, návrh odkanalizování do městské ČOV, návrh nové trafostanice za nádražím ČD |
| Poznámka | rozšíření zastavitelného území |
| Limity využití území | vymezení hranice pozemku dle požadavku stanoviska KÚLK – hranice pozemku s možností úpravy poloměru směrového oblouku silnice III/28713 min. 30 m, s dopravním prostorem vč. příkopů kategorie silnice S 6,5/50 |

| Číslo lokality dle Změny č. 1 | 1.19. |
| --- | --- |
| Katastrální území | Hodkovice n. M.. |
| Pozemky | 1933/3, 1934/3, 1931, 1940, 1949/1, 1949/2, 1948/3, 1958/1, 1962 |
| Původní využití navržené v ÚP | nezastavitelné – trvalý travní porost, navazující na území průmyslové výroby, s kladů služeb ohraničené dráhou a vodotečí Oharka |
| Využití navržené ve Změně č.1 | plochy výroby, skladů a služeb – Vp s návrhem účelové komunikace v nové trase na hraně dnešního upraveného terénu |
| Doporučená kapacita | záměr vlastníka rozšíření ploch Vp |
| Dopravní přístupnost | návrh nové účelové komunikace |
| Napojení na inženýrské sítě | - |
| Poznámka | - |
| Limity využití území | - |

| Číslo lokality dle Změny č. 1 | 1.20. |
| --- | --- |
| Katastrální území | Hodkovice n. M.. |
| Pozemky | 369/1 |
| Původní využití navržené v ÚP | nezastavitelné – trvalý travní porost |
| Využití navržené ve Změně č.1 | plochy výroby, skladů a služeb – Vp s možností doplňkového bydlení |
| Doporučená kapacita | záměr vlastníka rozšíření ploch Vp |
| Dopravní přístupnost | přes pozemek areálu SČVaK |
| Napojení na inženýrské sítě | - |
| Poznámka | požadavek na rozšíření zastavitelného území |
| Limity využití území | - |

| Číslo lokality dle Změny č. 1 | 1.22. |
| --- | --- |
| Katastrální území | Hodkovice n. M.. |
| Pozemky | 428/2, 428/3, 447, část 448/1 |
| Původní využití navržené v ÚP | plochy sportovně rekreační (dříve využívané hasiči) |
| Využití navržené ve Změně č.1 | plochy výroby, skladů a služeb – Vp s možností doplňkového bydlení |
| Doporučená kapacita | rozvojová plocha závodu Monroe s.r.o. |
| Dopravní přístupnost | - |
| Napojení na inženýrské sítě | - |
| Poznámka | požadavek na zachování místní komunikace a přístupnost k lesním pozemkům |
| Limity využití území | plochy se nachází v záplavovém území Q100, souhlas ke stavbám a činnostem podléhá souhlasu vodohospodářského orgánů |

| Číslo lokality dle Změny č. 2 | 2.1.a |
| --- | --- |
| Katastrální území | Hodkovice n. M. |
| Pozemky | části p.p.č. 2057/1, 2064, 2072/1 – 4, 2072/7, 2072/8, 2079/1, 2175/1, 2175/2, 2182/1 a 2182/2 |
| Původní využití navržené v ÚP | plochy nezastavitelné – orná půda, trvalý travní porost |
| Využití navržené ve Změně č.2 | plochy pro bydlení – Br – bydlení v rodinných domech |
| Doporučená kapacita | soubor rodinných domů |
| Dopravní přístupnost | - |
| Napojení na inženýrské sítě | - |
| Poznámka | rozšíření zastavitelných ploch |
| Limity využití území | hranice zastavitelné plochy min. 28 m od lesních pozemků a min. 15 m od pozemků mimolesní zeleně, využití nezastavitelných ploch jako zahrady |

| Číslo lokality dle Změny č. 2 | 2.1.b |
| --- | --- |
| Katastrální území | Hodkovice n. M. |
| Pozemky | části p.p.č. 2057/1, 2072/2 |
| Původní využití navržené v ÚP | plochy nezastavitelné – orná půda |
| Využití navržené ve Změně č.2 | objekt občanského vybavení |
| Doporučená kapacita | - |
| Dopravní přístupnost | - |
| Napojení na inženýrské sítě | - |
| Poznámka | rozšíření zastavitelných ploch |
| Limity využití území | - |

| Číslo lokality dle Změny č. 2 | 2.1.d |
| --- | --- |
| Katastrální území | Hodkovice n. M. |
| Pozemky | části p.p.č. 2064, 2072/1, 2072/3, 2072/4, 20727 |
| Původní využití navržené v ÚP | plochy nezastavitelné – orná půda |
| Využití navržené ve Změně č.2 | plochy komunikací obslužných (místních) vč. parkovacích ploch |
| Doporučená kapacita | - |
| Dopravní přístupnost | - |
| Napojení na inženýrské sítě | - |
| Poznámka | rozšíření zastavitelných ploch |
| Limity využití území | - |

| Číslo lokality dle Změny č. 3a | 3a.3 |
| --- | --- |
| Katastrální území | Hodkovice n. M. |
| Lokalizace | ul. Liberecká |
| Původní využití navržené v ÚP | louky |
| Využití navržené ve Změně č.1 | plochy pro bydlení – Br - bydlení v rodinných domech |
| Doporučená kapacita | 1 RD |
| Dopravní přístupnost | napojení na silnici III/27814, ul. Liberecká |
| Napojení na inženýrské sítě | na stáv. řad v ul. Liberecké, napojení na stáv. stoku v ul. Liberecké, z rozvodů NN a STL |
| Poznámka |  |
| Limity využití území | CHOPAV, OP silnice III. třídy, OP DOK, OP VN, OP lesa |

| Číslo lokality dle Změny č. 3a | 3a.4 |
| --- | --- |
| Katastrální území | Hodkovice n. M. |
| Lokalizace | Citeř |
| Původní využití navržené v ÚP | louky |
| Využití navržené ve Změně č.1 | plochy pro bydlení – Br - bydlení v rodinných domech |
| Doporučená kapacita | 1 RD |
| Dopravní přístupnost | napojení na místní komunikaci s úz. předpoklady pro zajištění návrh. kategorie MO1k-/4/30 s výhybnami |
| Napojení na inženýrské sítě | individuální řešení zásobování vodou a likvidace odpadních vod, z rovodů NN po vybudování TN3 |
| Poznámka |  |
| Limity využití území | CHOPAV, OP letiště, ZPF |

| Číslo lokality dle Změny č. 3a | 3a.5 |
| --- | --- |
| Katastrální území | Hodkovice n. M. |
| Lokalizace | Citeř |
| Původní využití navržené v ÚP | louky |
| Využití navržené ve Změně č.1 | plochy pro bydlení – Br - bydlení v rodinných domech |
| Doporučená kapacita | 1 RD |
| Dopravní přístupnost | napojení na místní komunikaci s úz. předpoklady pro zajištění návrh. kategorie MO1k-/4/30 s výhybnami |
| Napojení na inženýrské sítě | individuální řešení zásobování vodou a likvidace odpadních vod, z rozvodů NN po vybudování TN3 |
| Poznámka |  |
| Limity využití území | CHOPAV, OP letiště, ZPF |

| Číslo lokality dle Změny č. 3a | 3a.8 |
| --- | --- |
| Katastrální území | Hodkovice n. M. |
| Lokalizace | Sportovní |
| Původní využití navržené v ÚP | zahrady, sady |
| Využití navržené ve Změně č.1 | plochy pro bydlení – Br - bydlení v rodinných domech |
| Doporučená kapacita | 3 RD |
| Dopravní přístupnost | napojení na místní komunikaci s úz. předpoklady pro zajištění návrh. kategorie MO2k 6,5/6,5/30 |
| Napojení na inženýrské sítě | návrh rozšíření vodovodu, prodloužení řadu v ul. Sportovní, návrh rozšíření kanalizace v ul. Sportovní, rozšíření rozvodů NN a STL plynovodu |
| Poznámka |  |
| Limity využití území | CHOPAV, OP lesa, ZPF, OP VN a trafostanice |

| Číslo lokality dle Změny č. 3a | 3a.11 |
| --- | --- |
| Katastrální území | Hodkovice n. M. |
| Lokalizace | Českodubská |
| Původní využití navržené v ÚP | louky |
| Využití navržené ve Změně č.1 | plochy pro bydlení – Br - bydlení v rodinných domech |
| Doporučená kapacita | 1 RD |
| Dopravní přístupnost | napojení na silnici II/278 |
| Napojení na inženýrské sítě | návrh rozšíření vodovodu, prodloužení řadu podél silnice II/278, návrh rozšíření kanalizace v ul. Českodubské (viz 3a2a,b), z rozvodů NN |
| Poznámka | řešení hlukové zátěže |
| Limity využití území | CHOPAV, OP silnice II. třídy, meliorace r. 1989 |

| Číslo lokality dle Změny č. 3a | 3a.13 |
| --- | --- |
| Katastrální území | Hodkovice n. M. |
| Lokalizace | J. Hory |
| Původní využití navržené v ÚP | Bb - návrh |
| Využití navržené ve Změně č.1 | plochy pro bydlení – Br - bydlení v rodinných domech |
| Doporučená kapacita | 4 - 5 RD |
| Dopravní přístupnost | napojení na v ÚPNSÚ navrženou místní komunikaci s úz. předpokl. pro zajištění návrh. kategorie MO2 8/6,5/30 |
| Napojení na inženýrské sítě | napojení na v ÚPNSÚ navržený vodov. řad a kanalizaci, z rozvodů NN a STL |
| Poznámka |  |
| Limity využití území | CHOPAV, ÚAN I. |

| Číslo lokality dle Změny č. 3a | 3a.14 |
| --- | --- |
| Katastrální území | Hodkovice n. M. |
| Lokalizace | ul. Sametová |
| Původní využití navržené v ÚP | louky |
| Využití navržené ve Změně č.1 | plochy pro bydlení – Br - bydlení v rodinných domech |
| Doporučená kapacita | 1 RD |
| Dopravní přístupnost | napojení na místní komunikaci s úz. předpoklady pro zajištění návrh. kategorie MO2 6,5/6,5/30 |
| Napojení na inženýrské sítě | napojení na stáv. řad v ul. Sametové, napojení na stáv. stoku - -návrh přeložení kanalizace mimo lokalitu, z rozvodů NN a STL |
| Poznámka | respektovat ČS vodovodu |
| Limity využití území | CHOPAV, kanalizační stoka |

| Číslo lokality dle Změny č. 3a | 3a.21 |
| --- | --- |
| Katastrální území | Hodkovice n. M. |
| Lokalizace | Liberecká |
| Původní využití navržené v ÚP | louky |
| Využití navržené ve Změně č.1 | plochy pro bydlení – Br - bydlení v rodinných domech |
| Doporučená kapacita | - |
| Dopravní přístupnost | napojení na silnici III/27814 |
| Napojení na inženýrské sítě | napojení na stáv. řad v ul. Liberecké, individuální řešení likvidace odpadních vod, z rozvodů NN |
| Poznámka |  |
| Limity využití území | CHOPAV, PP Ještěd, OP lesa |

| Číslo lokality dle Změny č. 3a | 3a.24 |
| --- | --- |
| Katastrální území | Hodkovice n. M. |
| Lokalizace | Nádražní |
| Původní využití navržené v ÚP | zahrady |
| Využití navržené ve Změně č.1 | plochy pro bydlení – Br - bydlení v rodinných domech |
| Doporučená kapacita | 1 RD |
| Dopravní přístupnost | napojení na místní komunikaci s úz. předpoklady pro zajištění návrh. kategorie MO2p 12/8/40 (lokalita nesmí být napojena do křižovatkové větve MÚK R35) |
| Napojení na inženýrské sítě | návrh rozšíření vodovodu, prodloužení řadu k lokalitě, individuální řešení likvidace odpadních vod, z rozvodů NN |
| Poznámka | řešení hlukové zátěže |
| Limity využití území | CHOPAV, OP dráhy, OP VN, ZPF, OP silnice R35 |

| Číslo lokality dle Změny č. 3a | 3a.29 |
| --- | --- |
| Katastrální území | Hodkovice n. M. |
| Lokalizace | Českodubská |
| Původní využití navržené v ÚP | ZK - návrh |
| Využití navržené ve Změně č.1 | plochy pro bydlení – Br - bydlení v rodinných domech |
| Doporučená kapacita | 2 RD |
| Dopravní přístupnost | napojení na silnici III/2787 |
| Napojení na inženýrské sítě | návrh rozšíření vodovodu, prodloužení řadu v ul. Českodubské, návrh rozšíření kanalizace k lokalitě (napojení viz návrh 3a.2a,b), z rozvodů NN |
| Poznámka | řešení hlukové zátěže |
| Limity využití území | CHOPAV, OP silnice III. třídy, OP VN |

| Číslo lokality dle Změny č. 4 | 4.2 |
| --- | --- |
| Katastrální území | Hodkovice n. M. |
| Pozemky | část p.p.č. 694, 695/1 a 695/2 |
| Původní využití navržené v ÚP | plochy nezastavitelné – zahrada |
| Využití navržené ve Změně č.4 | plochy bydlení v rodinných domech - Br |
| Doporučená kapacita | výstavba rodinného domu |
| Dopravní přístupnost | po komunikaci (p.p.č. 395) odbočující z ul. Pražské – nutná úprava před zahájením stavby – omezení podmínek přístupu těžké techniky |
| Napojení na inženýrské sítě | lokalita v dosahu vodovodní sítě, kanalizace a plynu, hlavních rozvodů vedení VN 35 kV |
| Poznámka | vymezení se podmiňuje pro stavbu RD v rozsahu pozemků (část. p.č.694, 695/1, 695/2) na místě dnešní zahrady – v prostorové vazbě dotvářející charakter MPZ |
| Limity využití území | respektovat podmínky ochrany území MPZ, OP kanalizace a komunikačního vedení |

| Číslo lokality dle Změny č. 4 | 4.4 |
| --- | --- |
| Katastrální území | Hodkovice n. M. |
| Pozemky | část p.p.č. 353, 354, část 355 a část 357 |
| Původní využití navržené v ÚP | plochy nezastavitelné – trvalý travní porost |
| Využití navržené ve Změně č.4 | část p.p.č. 353, 354 a část 355 pro bydlení v rodinných domech – Br a část pozemku p.p.č. 357 pro obslužnou komunikaci |
| Doporučená kapacita | výstavba rodinného domu |
| Dopravní přístupnost | po navrhované komunikaci vedené přes sousední pozemek p.p.č. 357 |
| Napojení na inženýrské sítě | lokalita v dosahu vodovodní sítě-prodloužení, individuelní likvidace odpadních vod, lokalita v dosahu hlavních rozvodů vedení VN 35 kV |
| Poznámka | vymezení se podmiňuje pro stavbu RD při SZ okraji pozemku p.č. 353 v místě zbořeniště, v prostorové vazbě k sousedním RD , areálu Mysliveckého sdružení a ČS chovatelů, navrhovaná JZ hranice zastavitelné plochy s napojením na oplocení pod obj. Českého svazu chovatelů |
| Limity využití území | - |

| Číslo lokality dle Změny č. 4 | 4.7 |
| --- | --- |
| Katastrální území | Hodkovice n. M. |
| Pozemky | p.p.č. 1528, 1529 |
| Původní využití navržené v ÚP | plochy nezastavitelné – trvalý travní porost, p.p.č. 1529 – plochy zastavitelné – obslužná komunikace |
| Využití navržené ve Změně č.4 | p.p.č. 1528 pro bydlení v rodinných domech – Br, pozemek p.p.č. 1529 pro obslužnou komunikaci |
| Doporučená kapacita | výstavba rodinného domu |
| Dopravní přístupnost | po navrhované komunikaci vedené přes sousední pozemek p.p.č. 357 |
| Napojení na inženýrské sítě | lokalita v dosahu vodovodní, kanalizační i plynovodní sítě a hlavních rozvodů vedení VN 35 kV |
| Poznámka | vymezení zastavitelných ploch se podmiňuje pro stavbu RD v rozsahu pozemku p.č. 1528 v proluce stávající zástavby rodinných domů |
| Limity využití území | omezení - vedení VM 35 kV, kanalizace, vodovod, nová trafostanice T57017, (nesleduje se přemístění TR T979 – zm. 3a) |

| Číslo lokality dle Změny č. 4 | 4.8 |
| --- | --- |
| Katastrální území | Hodkovice n. M. |
| Pozemky | část p.p.č. 1350/1 a část p.p.č. 1350/2 |
| Původní využití navržené v ÚP | plochy nezastavitelné – trvalý travní porost |
| Využití navržené ve Změně č.4 | p.p.č. 1528 pro bydlení v rodinných domech – Br, pozemek p.p.č. 1529 pro obslužnou komunikaci |
| Doporučená kapacita | výstavba rodinného domu |
| Dopravní přístupnost | po navrhované komunikaci vedené přes sousední pozemek p.p.č. 357 |
| Napojení na inženýrské sítě | lokalita v dosahu vodovodní, kanalizační i plynovodní sítě a hlavních rozvodů vedení VN 35 kV |
| Poznámka | vymezení zastavitelných ploch se podmiňuje pro stavbu RD v rozsahu pozemku p.č. 1528 v proluce stávající zástavby rodinných domů |
| Limity využití území | omezení - vedení VM 35 kV, kanalizace, vodovod, nová trafostanice T57017, (nesleduje se přemístění TR T979 – zm. 3a) |

1.4.  Vp   Území výroby, skladů a služeb

(Areál Tenneco  Monroe, území jihovýchodně silnice  I. tř. po obou stranách nádraží ČD.)

- Slouží pro umístění nadměrně obtěžující výroby, skladů a služeb.

- Přípustné objekty a zařízení výroby, skladů a služeb, která nemohou být  umístěna v jiných územích:

- Objekty výroby, služeb a skladů.

- Byty služební a pohotovostní.

Funkční uspořádání území

Území jihovýchodně silnice  I. tř. po obou stranách nádraží ČD v atraktivní dopravní poloze s volnými nezastavěnými plochami skýtá možnosti dalšího rozvoje.

V území se navrhuje nová výstavba rodinných domů za tratí formou doplnění bloku stávajících rodinných domů. V území mezi silnicí I. tř. a tělesem nádraží ČD se navrhuje na vyznačených plochách rodinných domů ve výkresech vyhlásit stavební uzávěru s prováděním udržovacích prací na objektech (výjimky ostatní stavební činnosti uděluje stavební úřad).

Důležité prvky urbanistické koncepce

Územní plán navrhuje nové vedení silnice Jílové - Hodkovice n. M. Tato komunikace v území jižně stávající mimoúrovňové křižovatky dopravně zpřístupňuje navržené výrobně skladovací plochy. Je nutné řešit i optimální pěší napojení s městem.

Prostorové uspořádání zástavby je nutno regulovat, zástavba bloků dle konkrétních požadavků bude definována příslušnou zastavovací studií.

1.5.  Sz   Území sportovně rekreační a zahrádek

(Areál fotbalového hřiště a koupaliště, souvislé území mezi sídlištěm a lesem,  území městského lesa, území zahrádek při ul. Liberecké a Českodubské.)

- Slouží individuální rekreaci, sportu, turistice a k zahrádkářské činnosti.

- Přípustné sportovně rekreační zařízení a objekty, zahrádky se zákazem výstavby zahrádkářských chat.

Funkční uspořádání území

Území areálu fotbalového hřiště a koupaliště je stabilizováno. Nepřipouští se plošné rozšíření podniku Tenneco - Monroo za Mohelku do území fotbalového hřiště a bývalého kluziště.

Území sportovně rekreační při severovýchodním okraji města se navrhuje jako ucelený systém pro sportovně rekreační aktivity obyvatel včetně využití území městského lesa a navazujícího prostoru hřbetu ve směru k Radoňovicím. Navrhuje se obnova turistické stezky s křížením silnice severně podniku Monroo, realizace 4 pruhové silnice vyvolává nutnost realizace pěší lávky. Navrhuje se obnova Kalvárie.

Důležité prvky urbanistické koncepce

Prostor mezi sídlištěm a lesem se navrhuje zachovat jako volný pro účely realizace hřišť, travních porostů s rozptýlenou zelení pro účely slunění a volného pohybu, není zde přípustné rozšiřování zahrádek. Naopak ve výhledu se navrhuje postupné vymísťování těchto zahrádek za předpokadu budování sportovně rekreačních zařízení.

Nové zahrádky navrhuje územní plán na okraji města formou rozšíření stávajících zahrádek západně  ul. Liberecké a v ul. Českodubské.

Propojený systém využití městského lesa, obnova turistických stezek s pře-chodem pěší lávkou nad 4 pruhovou silnicí severně podniku Monroo, obnova Kalvárie a vybudování systému cyklostezek je zásadní z pohledu nabídky sportovně rekreačních aktivit v okolí města.

| Číslo lokality dle Změny č. 2 | 2.1.c |
| --- | --- |
| Katastrální území | Hodkovice n. M. |
| Pozemky | část p.p.č. 2072/2 |
| Původní využití navržené v ÚP | plochy nezastavitelné – orná půda |
| Využití navržené ve Změně č.2 | plochy sportovně rekreační |
| Doporučená kapacita | - |
| Dopravní přístupnost | - |
| Napojení na inženýrské sítě | - |
| Poznámka | rozšíření zastavitelných ploch |
| Limity využití území | - |

1.6. So Plochy smíšené obytné

| Číslo lokality dle Změny č. 3a | 3a.2a |
| --- | --- |
| Katastrální území | Hodkovice n. M. |
| Lokalizace | ul. Liberecká |
| Původní využití navržené v ÚP | plochy občanského vybavení |
| Využití navržené ve Změně č.1 | plochy smíšené obytné |
| Doporučená kapacita | rozšíření ubytovací kapacity o 40 osob |
| Dopravní přístupnost | napojení na silnici III/27814, ul. Liberecká |
| Napojení na inženýrské sítě | na stáv. řad v ul. Liberecké, návrh na rozšíření kanalizace, návrh gravitační stoky podél ul. Českodubské do nové ČSOV, zpětně výtlak do stáv. grav. stoky v ul. Českodubské, pO rozšíření T989, z rozvodů STL |
| Poznámka | nerozšiřuje zastavitelné území; řešení hlukové zátěže |
| Limity využití území | CHOPAV, ÚAN I., OP VN, BP VTL plynu, OP silnice II. třídy, OP DOK |

| Číslo lokality dle Změny č. 3a | 3a.2b |
| --- | --- |
| Katastrální území | Hodkovice n. M. |
| Lokalizace | ul. Liberecká, Českodubská |
| Původní využití navržené v ÚP | zahrady, louky, sady |
| Využití navržené ve Změně č.1 | plochy smíšené obytné |
| Doporučená kapacita | 5 objektů |
| Dopravní přístupnost | napojení na silnici III/27814, ul. Liberecká |
| Napojení na inženýrské sítě | na stáv. řad v ul. Liberecká, návrh na rozšíření kanalizace, návrh gravitační stoky podél ul. Českodubské do nové ČSOV, zpětně výtlak do stáv. grav. stoky v ul. Českodubské, pO rozšíření T989, z rozvodů STL |
| Poznámka | přestavba části území |
| Limity využití území | CHOPAV, ÚAN I., BP VTL plynu |

2.  VENKOVSKÉ ÚZEMÍ OBCE

Ve venkovském prostoru je nutno provádět stavební činnost odlišným způsobem než ve městě. Venkov byl odedávna svým způsobem života konzervativnější než město. Tento charakteristický rys a místní stavební tradice pomohly uchovat určitou malebnost a atmosféru drobných sídel v krajině. Tvarová skladebnost jedno- tlivých objektů a určitá nepravidelnost a rozptýlenost zástavby, uplatnění terénu a zeleně jsou odlišné prvky od pojetí městské zástavby.

Nečitelnost dalšího vývoje je způsobena současnou stagnací  i nejistou perspektivou vývoje zemědělské výroby. Některé pozemky ponechané ladem zarůstají nevhodnými travinami a náletem.

V území zásadně nejsou vhodné realizace zahrádek, rekreačních a zahrádkářských chat a všeobecně stavby mimo zastavěná území ve volné krajině.

Zřejmé oproti minulosti je určité zklidnění  života i různých aktivit ve venkovských sídlech.

V Záskalí  bylo zdemolováno cca 6 zemědělských usedlostí, v obci fungovalo 5 hospod, škola a obchod (dnes bez občanské vybavenosti), dopravní zklidnění území bylo ovlivněno realizací nové silnice  I/35  trasované údolím Mohelky, v území se vyskytují nesečené louky, pod lesem ve směru na Žďárek  byly nevhodně realizovány ve volné krajině rekreační objekty.

Ve Žďárku hospodařilo před válkou cca 7 usedlostí (dnes dochovány 2, hospodaří 1 usedlost), fungovala zde hospoda, 2 truhlárny, mlýn a pekárna. V území jsou nevhodně vyjížděny nové cesty, vyskytují se nesečené louky, nevhodná realizace chaty nad domem čp. 20, v objektu bývalé hospody se nachází rekreační středisko.

V Radoňovicích byli přítomni střední a drobní zemědělci a řemeslníci. V území jsou nevhodně realizovány zahrádky a rekreační chaty ve vrcholové poloze sídla, některé na místě zdemolovaných stavení. Nevhodná je realizace plechových izolovaných garáží. V centru se nachází kaple a pension s pohřební službou.

V Jílovém  byl v 50. letech zrušen provoz hospody, dále později i obchod. Volné plochy v centru vznikly po demolicích domů. Zemědělský dvorec ve vlastnictví zemědělského družstva, na okraji areálu se nachází kaple v zchátralém stavebním stavu. V sídle objekt staré a nové hasičské zbrojnice, vodní nádrž a potraviny v rodinném domku. Rozestavěna je nová truhlárna u přejezdu ČD.

V souvislosti s nařízením OkÚ Liberec o zřízení přírodního parku Ještěd se požaduje v tomto území (zahrnující sídla Záskalí a Žďárek, samoty Antonínov a pod Buřínem) provádět stavební činnost s dodržením venkovského charakteru sídel (viz kap. B,  odst. 2.2. PP Ještěd).

2.1.   Záskalí

Charakteristika sídla

Sídlo leží cca 2 km severně od Hodkovic v nadm. výšce 420 - 550 m n. m., dolní část obce navazuje na  zástavbu města.

Původně zemědělská obec rozložená v členitém terénu při pravostranných přítocích Mohelky a potoka Oharky.

Krajinářsky a rekreačně hodnotné území - jižní a jihovýchodní expozice, členitý terén, daleké rozhledy, aleje, soliterní stromy, ostatní bohatá kvalitní nelesní zeleň - meze s křovinami, dochovaná drobná architektura.

Dopravní napojení silnicí  III. tř. na Hodkovice n. M. a Dlouhý Most (Liberec), autobusové zastávky v místě. Celková situace silnice s výškovým převýšením a serpentinami je vhodná pro pořádání závodů automobilů do vrchu.

Původní zástavba podél hlavní silnice s hřebeny střech převážně rovnoběžnými s vrstevnicemi, zástavba poměrně stejnorodá, zachovaná v přijatelných proporcích a tvarech. V horní části malé centrum na křižovatce cest s kaplí.

Hospodářství drobných a středních zemědělců, zaniklé zemědělské usedlosti a stavení, rodinné vilky. Poválečná výstavba rekreačních chat, nevhodné umístění zástavby ve vrcholové poloze Javorníku pod lesem.

Zemědělské pozemky v přístupnějších polohách obdělány (orná půda), louky ponechány ladem.

Samota pod Buřínem v klidovém prostředí jižního svahu. Rekreační využití, krajinářsky kvalitní území. Lyžařský vlek se sjezdovou tratí.

Místně významné stavby.  Památkově chráněné objekty - 3 kaple, 4 roubené chalupy, kříž.  Drobná architektura - 4 křížky, boží muka, pomník, kaplička.

V obci není občanská vybavenost.

Současné funkční využití - rekreační, obytné, zemědělské (doplňkově).

Rozbor stavební činnosti a zásahů do krajiny:

- Střední a drobné zemědělské usedlosti v přímé návaznosti na obdělávané      pozemky, roubené i zděné domy.

- Předválečné venkovské zděné domy a rodinné domky.

- Demolice zemědělské usedlosti a několika stavení.

- Nevhodná poválečná výstavba rekreačních chat, samostatných zahrádek a              zahrádkářských chat, nevhodné umístění zástavby ve vrcholové poloze Javorníku    pod lesem a v lese.

- Množství drobných divokých skládek TKO v krajině.

- Zcelení polí, zánik některých cest, nálet dřevin na svažitých loukách.

- Meliorace zemědělské půdy.

Návrh funkčního využití a prostorového uspořádání

- Slouží

- pro bydlení v rodinných domech a staveních, popř. s chovem zvířectva

- pro rekreaci v chalupách a v rekreačních domcích

- pro drobnou a střední zemědělskou výrobu

- Přípustné

- rodinné domy venkovského typu se zahradami, popř. s chovem zvířectva

- rekreační chalupy a domky

- zemědělská farma, popř. s ubytováním; drobné provozy výroby a služeb

V území se dále nepřipouští umísťování zahrádek, výstavba rekreačních a zahrádkářských chat, izolované garáže mimo pozemky rodinných domů, izolované domy ve volné krajině.

V lokalitě se navrhuje

- doplnění některých proluk podél komunikace rodinnými domy a rekreačními domky

- vodojem

- obnova cestní sítě, stabilizace nebo rušení nových cest

- doplnění aleje Záskalí - Dlouhý Most

- doplnění nadregionálního a regionálního biokoridoru na louce a pastvině

- likvidace a rekultivace divokých skládek TKO

Při veškeré činnosti je nutno respektovat lokální biocentra, regionální a nadregionální biokoridor, významné krajinné prvky a lokality výskytu zvl. chráněných rostlin a živočichů. Stavební činnost se požaduje provádět v souladu s nařízením o zřízení PP Ještěd a s regulacemi územního plánu.

| Číslo lokality dle Změny č. 1 | 1.13. |
| --- | --- |
| Katastrální území | Záskalí |
| Pozemky | 238/1 |
| Původní využití navržené v ÚP | trvalý travní porost navazuje na zastavitelný pozemek p.p.č. 237/2 |
| Využití navržené ve Změně č.1 | bydlení v rodinných domech – Br |
| Doporučená kapacita | záměr vlastníka stavební pozemek pro stavbu RD |
| Dopravní přístupnost | napojení stávající silnici III. tř. |
| Napojení na inženýrské sítě | řešení vodovodu a vedení NN v místě |
| Poznámka | návrh – rozšíření zastavitelného území |
| Limity využití území | - |

| Číslo lokality dle Změny č. 1 | 1.14. |
| --- | --- |
| Katastrální území | Záskalí |
| Pozemky | 493/2 |
| Původní využití navržené v ÚP |  |
| Využití navržené ve Změně č.1 | bydlení v rodinných domech – Br – vazba na stávající RD |
| Doporučená kapacita | záměr vlastníka dostavba proluky pro stavbu 1 RD |
| Dopravní přístupnost | napojení ze západní strany nájezdem na stávající silnici III. tř. |
| Napojení na inženýrské sítě | řešení vodovodu a vedení NN v místě |
| Poznámka | území není zahrnuto do současně zastavěného území, požadavek na aktualizovaný stav využití území - Br |
| Limity využití území | - |

| Číslo lokality dle Změny č. 1 | 1.15. |
| --- | --- |
| Katastrální území | Záskalí |
| Pozemky | 570, 571 |
| Původní využití navržené v ÚP | trvalý travní porost navazující na stávající rozptýlenou zástavbu rekreačními objekty |
| Využití navržené ve Změně č.1 | plochy zastavitelné kategorie rodinné a rekreační domy s regulací objemu, tvaru a materiálu objektu v pohledově exponovanějším území v PP Ještěd |
| Doporučená kapacita | záměr vlastníka stavba rekreačního objektu |
| Dopravní přístupnost | napojení ze severní strany na stávající silnici. dále i do území sousední obce Jeřmanice |
| Napojení na inženýrské sítě | individuelní řešení zásobování vodou a čištění odpadních vod, napojení na vedení NN |
| Poznámka | území není zahrnuto do současně zastavěného území, požadavek na aktualizovaný stav využití území - Br |
| Limity využití území | - |

| Číslo lokality dle Změny č. 2 | 2.2. |
| --- | --- |
| Katastrální území | Záskalí |
| Pozemky | 296/2, 296/3, 296/5 |
| Původní využití navržené v ÚP | plochy nezastavitelné – trvalý travní porost |
| Využití navržené ve Změně č.2 | plochy bydlení v rodinných domech - Br |
| Doporučená kapacita | max. 3 RD |
| Dopravní přístupnost | - |
| Napojení na inženýrské sítě | - |
| Poznámka | vnitřní část lokality se navrhuje k využití nezastavitelné plochy jako zahrady, rozšíření zastavitelného území |
| Limity využití území | - |

| Číslo lokality dle Změny č. 2 | 2.3. |
| --- | --- |
| Katastrální území | Záskalí |
| Pozemky | 389/1 |
| Původní využití navržené v ÚP | plochy nezastavitelné – trvalý travní porost |
| Využití navržené ve Změně č.2 | plochy bydlení v rodinných domech - Br |
| Doporučená kapacita | rekreační dům |
| Dopravní přístupnost | - |
| Napojení na inženýrské sítě | - |
| Poznámka | navazující plocha se navrhuje k využití jako zahrada - rozšíření zastavitelného území |
| Limity využití území | - |

| Číslo lokality dle Změny č. 2 | 2.4. |
| --- | --- |
| Katastrální území | Záskalí |
| Pozemky | části p.p.č. 181, 185, 187/1, 187/3 |
| Původní využití navržené v ÚP | plochy nezastavitelné – trvalý travní porost |
| Využití navržené ve Změně č.2 | plochy bydlení v rodinných domech – Br v části při silnici, navazující plocha se navrhuje jako zahrada |
| Doporučená kapacita | rekreační dům |
| Dopravní přístupnost | - |
| Napojení na inženýrské sítě | - |
| Poznámka | v rozšíření zastavitelného území |
| Limity využití území | - |

| Číslo lokality dle Změny č. 2 | 2.5. |
| --- | --- |
| Katastrální území | Záskalí |
| Pozemky | části p.p.č. 183 |
| Původní využití navržené v ÚP | plochy nezastavitelné – trvalý travní porost |
| Využití navržené ve Změně č.2 | plochy bydlení v rodinných domech – Br v části při silnici, navazující plocha se navrhuje jako zahrada (u sousedního pozemku p.č. 159/2 návrh shodného využití pro RD) |
| Doporučená kapacita | rekreační dům |
| Dopravní přístupnost | - |
| Napojení na inženýrské sítě | - |
| Poznámka | v rozšíření zastavitelného území |
| Limity využití území | - |

| Číslo lokality dle Změny č. 2 | 2.7. |
| --- | --- |
| Katastrální území | Záskalí |
| Pozemky | 295, část 342 |
| Původní využití navržené v ÚP | plochy veřejné zeleně |
| Využití navržené ve Změně č.1 | plochy bydlení v rodinných domech – Br |
| Doporučená kapacita | rekreační dům |
| Dopravní přístupnost | - |
| Napojení na inženýrské sítě | - |
| Poznámka | rozšíření zastavitelného území |
| Limity využití území | - |

| Číslo lokality dle Změny č. 2 | 2.8. |
| --- | --- |
| Katastrální území | Záskalí |
| Pozemky | p.p.č. 477, 540, 1109, 1110, části 2212, 2215/1, 2215/9, 2216/1, 2216/11 |
| Původní využití navržené v ÚP | plochy občanského vybavení |
| Využití navržené ve Změně č.2 | plochy pro výroby, sklady, služby – potvrzení platného využití |
| Doporučená kapacita | rekreační dům |
| Dopravní přístupnost | - |
| Napojení na inženýrské sítě | - |
| Poznámka | zrušení návrhu obč. vybavení - ponechání stávajícího využití |
| Limity využití území | objekt čp. 422 (bývalý pivovar) – uveden v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek |

| Číslo lokality dle Změny č. 3a | 3a.18 |
| --- | --- |
| Katastrální území | Záskalí |
| Lokalizace | Záskalí |
| Původní využití navržené v ÚP | louky |
| Využití navržené ve Změně č.1 | plochy pro bydlení – Br - bydlení v rodinných domech |
| Doporučená kapacita | 1 RD |
| Dopravní přístupnost | napojení na silnici III/27814 |
| Napojení na inženýrské sítě | návrh rozšíření vodovodu, prodloužení řadu podél silnice III/27814, individuální řešení likvidace odpadních vod, z rozvodů NN po vybudování TN4 |
| Poznámka |  |
| Limity využití území | CHOPAV, OP silnice III. třídy |

| Číslo lokality dle Změny č. 3a | 3a.22 |
| --- | --- |
| Katastrální území | Záskalí |
| Lokalizace | Záskalí |
| Původní využití navržené v ÚP | louky |
| Využití navržené ve Změně č.1 | plochy pro bydlení – Br - bydlení v rodinných domech |
| Doporučená kapacita | 1 RD |
| Dopravní přístupnost | napojení na silnici III/27814 |
| Napojení na inženýrské sítě | návrh rozšíření vodovodu, prodloužení řadu podél silnice III/27814, individuální řešení likvidace odpadních vod, z rozvodů NN po vybudování TN4 |
| Poznámka |  |
| Limity využití území | CHOPAV, OP silnice III. třídy, OP DOK |

| Číslo lokality dle Změny č. 3a | 3a.28 |
| --- | --- |
| Katastrální území | Záskalí |
| Lokalizace | Záskalí - Buřín |
| Původní využití navržené v ÚP | louky |
| Využití navržené ve Změně č.1 | plochy občanského vybavení |
| Doporučená kapacita | - |
| Dopravní přístupnost | zázemí lyžařského vleku /sklad), návaznost na místní komunikaci s úz. předpoklady pro zajištění návrh. kategorie MO1k -/3,5/30 s výhybnami (doporučuje se rekonstrukce místní komunikace) |
| Napojení na inženýrské sítě | individuální řešení zásobování pitnou vodou a likvidace odpadních vod, z rozvodů NN |
| Poznámka | zázemí k lyžařskému vleku, úprava přístupové komunikace |
| Limity využití území | CHOPAV, PP Ještěd, OP lesa |

| Číslo lokality dle Změny č. 3a | 3a.31 |
| --- | --- |
| Katastrální území | Záskalí |
| Lokalizace | Záskalí |
| Původní využití navržené v ÚP | louky |
| Využití navržené ve Změně č.1 | plochy pro bydlení – Br - bydlení v rodinných domech |
| Doporučená kapacita | 1 RD |
| Dopravní přístupnost | napojení na místní komunikaci s úz. předpoklady pro zajištění návrh. kategorie MO1k -/3,5/30 s výhybnami (realizace předpokládá rekonstrukci místní komunikace) |
| Napojení na inženýrské sítě | návrh rozšíření vodovodu, prodloužení řadu k lokalitě, individuální řešení likvidace odpadních vod, z rozvodů NN |
| Poznámka | úprava přístupové komunikace |
| Limity využití území | CHOPAV, PP Ještěd |

| Číslo lokality dle Změny č. 4 | 4.1. |
| --- | --- |
| Katastrální území | Záskalí |
| Pozemky | část p.p.č. 723 a 724 |
| Původní využití navržené v ÚP | nezastavitelné – trvalý travní porost |
| Využití navržené ve Změně č.4 | plochy bydlení v rodinných domech - Br |
| Doporučená kapacita | výstavba rodinného domu |
| Dopravní přístupnost | - |
| Napojení na inženýrské sítě | individuelní zásobování pitnou vodou, individuelní likvidace odpadních vod, bez využití zemního plynu, v dosahu hlavních rozvodů vedení VN 35 kV |
| Poznámka | vymezení zastavitelného území se podmiňuje pro stavbu rodinného domu v místě zbořeniště a navazujícího pozemku (p.p.č. 723) |
| Limity využití území |  |

| Číslo lokality dle Změny č. 4 | 4.3. |
| --- | --- |
| Katastrální území | Záskalí |
| Pozemky | část p.p.č. 92 a 93 |
| Původní využití navržené v ÚP | nezastavitelné – trvalý travní porost |
| Využití navržené ve Změně č.4 | plochy bydlení v rodinných domech - Br |
| Doporučená kapacita | výstavba rodinného domu |
| Dopravní přístupnost | po komunikaci (p.č. 82) z východní strany |
| Napojení na inženýrské sítě | lokalita v dosahu vodovodní sítě, individuelní likvidace odpadních vod, bez využití zemního plynu, v dosahu hlavních rozvodů vedení VN 35 kV |
| Poznámka | vymezení zastavitelné plochy se podmiňuje pro stavbu RD v rozsahu pozemků (část p.č. 92 a 93) s ohledem na prostorové nároky situování stavby RD |
| Limity využití území | - |

| Číslo lokality dle Změny č. 4 | 4.5. |
| --- | --- |
| Katastrální území | Záskalí |
| Pozemky | část p.p.č. 252/3 pro bydlení a p.p.č. část 353 pro využití obslužné komunikace |
| Původní využití navržené v ÚP | nezastavitelné – trvalý travní porost |
| Využití navržené ve Změně č.4 | plochy bydlení v rodinných domech - Br |
| Doporučená kapacita | vymezení zastavitelné plochy pro výstavbu rodinného domu |
| Dopravní přístupnost | z navrhované komunikace (p.č. 252/4) |
| Napojení na inženýrské sítě | lokalita v dosahu vodovodní sítě - prodloužení, individuelní likvidace odpadních vod, bez využití zemního plynu, v dosahu hlavních rozvodů vedení VN 35 kV |
| Poznámka | Rozsah zastavitelných ploch se omezuje na nejvýše polovinu celkové plochy obou pozemků přiléhajících k silnici a navazujících na stávající a navrhovanou zástavbu nad a pod silnicí |
| Limity využití území | OP a kategorizace silnice, zachování funkčnosti zatrubněných odvodňovacích zařízení |

| Číslo lokality dle Změny č. 4 | 4.6. |
| --- | --- |
| Katastrální území | Záskalí |
| Pozemky | část p.p.č. 252/2 pro bydlení a p.p.č. část 353 pro využití obslužné komunikace |
| Původní využití navržené v ÚP | nezastavitelné – trvalý travní porost |
| Využití navržené ve Změně č.4 | plochy bydlení v rodinných domech - Br |
| Doporučená kapacita | vymezení zastavitelné plochy pro výstavbu rodinného domu |
| Dopravní přístupnost | z navrhované komunikace (p.č. 252/4) |
| Napojení na inženýrské sítě | lokalita v dosahu vodovodní sítě - prodloužení, individuelní likvidace odpadních vod, bez využití zemního plynu, v dosahu hlavních rozvodů vedení VN 35 kV |
| Poznámka | Rozsah zastavitelných ploch se omezuje na nejvýše polovinu celkové plochy obou pozemků přiléhajících k silnici a navazujících na stávající a navrhovanou zástavbu nad a pod silnicí |
| Limity využití území | OP a kategorizace silnice, zachování funkčnosti zatrubněných odvodňovacích zařízení |

2.2.   Žďárek

Charakteristika sídla

Sídlo se nachází cca 2,5 km severozápadně od Hodkovic n. M. v nadm. výšce 410 - 560 m n. m. v izolované poloze.

Původně zemědělská obec je rozložena v členitém terénu při pravostranném přítoku Oharky.

Krajinářsky a rekreačně velmi hodnotné území - jižní expozice, členitý terén, daleké výhledy, bohatá kvalitní nelesní zeleň.

Dopravní napojení obtížné místní komunikací z Hodkovic n. M. nebo polní cestou ze Záskalí. Objekt rekreační chalupy v sousedství usedlosti p. Škody není dopravně přístupný. Některé původní cesty jsou přerušeny.

Původní zástavba volně řazena podél místní komunikace, částečně v rozptylu. Převažuje tradiční zástavba.

Dvě větší zemědělské usedlosti, roubená i zděná stavení, zaniklý mlýn, bývalá hospoda. Poválečná výstavba rekreačních chat.

Zemědělské pozemky částečně obdělány, většina ponechána ladem, postupně zarůstají nežádoucími travinami a náletem. U většiny stavení ovocné sady.

Místně významné stavby.   2   staré usedlosti, stodola u p. Škody. Roubené a zděné chalupy. Drobná architektura - křížek.

V lokalitě není občanská vybavenost.

Současné funkční využití - rekreační, obytné, doplňkově zemědělské.

Rozbor stavební činnosti a zásahů do krajiny

- 2 větší zemědělské usedlosti v dominantní poloze s přímou vazbou na polnosti.

- Menší stavení drobných zemědělců a řemeslníků.

- Demolice mlýna a zemědělských usedlostí.

- Zachován objekt bývalé hospody.

- Poválečná výstavba rekreačních chat a domků většinou tvarově nevhodných do venkovského prostoru a nevhodného kontaktu s původní zástavbou.

- Zcelení polí, zánik některých cest (problematický přístup rekreační chalupy přes dvůr usedlosti p. Škody)

Návrh funkčního využití a prostorového uspořádání

- Slouží

- pro rekreaci v chalupách a rekreačních domcích

- pro bydlení v původních staveních s možným chovem zvířectva

- pro doplňkové zemědělství

- Přípustné

- rekreační chalupy

- zemědělská usedlost, popř. s ubytováním

V území se dále nepřipouští umísťování zahrádek, výstavba rekreačních a zahrádkářských chat, garáže mimo pozemky stávajících domů.

V lokalitě se navrhuje

- umístění rodinných domů v údolní poloze podél komunikace (na pozemcích LPF)

- umístění rekreačních domků (mimo pozemky LPF)

- vyznačení cykloturistické trasy a nové turistické cesty

- likvidace a rekultivace divokých skládek TKO

Při veškeré činnosti je nutno respektovat nadregionální biokoridor, lokální biocentra a významné krajinné prvky. Stavební činnost se požaduje provádět v souladu s nařízením o zřízení PP Ještěd a s regulacemi územního plánu.

| Číslo lokality dle Změny č. 1 | 1.17. |
| --- | --- |
| Katastrální území | Záskalí, Žďárek |
| Pozemky | 85 |
| Původní využití navržené v ÚP | nezastavitelný, vedený jako trvalý travní porost |
| Využití navržené ve Změně č.1 | plochy zastavitelné kategorie zemědělská výroba s regulací objemu, tvaru a materiálu objektu z důvodu přítomnosti území PP Ještěd |
| Doporučená kapacita | záměr vlastníka výstavba zemědělského objektu vč. bydlení pro chov ovcí |
| Dopravní přístupnost | - |
| Napojení na inženýrské sítě | - |
| Poznámka | požaduje se regulace začlenění poz |
| Limity využití území | dle stanoviska KÚLK – odb. ŽP se podmiňuje návaznost staveb na hospodářské využití navazujících zemědělských pozemků |

| Číslo lokality dle Změny č. 1 | 1.18. |
| --- | --- |
| Katastrální území | Záskalí, Žďárek |
| Pozemky | 770, část 768 a část 769 |
| Původní využití navržené v ÚP | nezastavitelný, vedený jako trvalý travní porost |
| Využití navržené ve Změně č.1 | plochy zastavitelné kategorie zemědělská, jako zastavitelné se vymezuje území pro stavbu k uložení zeměd. techniky, navazujícího situování zemědělské farmy s bydlením |
| Doporučená kapacita | záměr vlastníka výstavba hospodářského objektu – uložení mechanizace pro obhospodařování pozemků |
| Dopravní přístupnost | - |
| Napojení na inženýrské sítě | - |
| Poznámka | požaduje se regulace začlenění objektů do území PP Ještěd |
| Limity využití území | dle stanoviska KÚLK – odb. ŽP se podmiňuje návaznost staveb na hospodářské využití navazujících zemědělských pozemků |

2.3.  Radoňovice

Charakteristika sídla

Sídlo leží cca 1,5 km východně od Hodkovic v nadm. výšce 410 - 485 m n. m. v izolované poloze.

Původně zemědělské sídlo v hluboce zaříznutém údolí jihozápadní orientace.

Dopravní napojení úzkou strmou silnicí z Hodkovic n. M. do Pelíkovic (obtížná údržba v zimě).

Zástavba poměrně sevřená v údolí ve volném řazení podél údolní komunikace a v rozptylu podél krátkých místních cest je architektonicky různorodá. V obci patrné malé centrum při křižovatce cest v serpentině silnice.

Dvě zemědělské usedlosti, zděná stavení, rodinná vilka. Poválečná výstavba rekreačních domků, rekreačních a zahrádkářských chat.

Místně významné stavby - kaple, roubenky

Občanská vybavenost - pension Dagmar, pohřební služba.

Současné funkční využití - rekreační, obytné.

Rozbor stavební činnosti a zásahů do krajiny

- 2 větší zemědělské usedlosti s přímou vazbou na zemědělské pozemky.

- Menší chalupy drobných zemědělců a řemeslníků.

- Městská vilka v centru obce (dnes pension a pohřební služba).

- Kaple nad centrem obce.

- Poválečná výstavba rekreačních chat na místě zdemolovaných stavení, realizace plechových garáží, zahrádkářských a rekreačních chat v nevhodné izolované poloze na hřebenu.

Stavební a prostorové problémy - plechové garáže, zahrádkářské chaty v nevhodné poloze na hřebenu.

Návrh funkčního využití a prostorového uspořádání

- Slouží

- rekreaci v rekreačních chalupách a domcích

- bydlení ve venkovských staveních

- Přípustné

- rekreační chalupy a domky

V lokalitě se dále nepřipouští umísťování nových rodinných domů, zahrádek, výstavba rekreačních a zahrádkářských chat, izolované garáže mimo pozemky stávajících domů.

V lokalitě se nenavrhují rodinné domy z důvodů problematického odkanalizování jednotlivých objektů.

V lokalitě se navrhuje

- vyznačení cykloturistické trasy a nových turistických cest

- likvidace a rekultivace divokých skládek TKO

Při veškeré činnosti nutno respektovat regionální biocentrum, lokální biokoridory a vyhlášené památné stromy.

| Číslo lokality dle Změny č. 3a | 3a.17 |
| --- | --- |
| Katastrální území | Radoňovice |
| Lokalizace | Radoňovice |
| Původní využití navržené v ÚP | louky |
| Využití navržené ve Změně č.1 | plochy pro bydlení – Br - bydlení v rodinných domech |
| Doporučená kapacita | 1 RD |
| Dopravní přístupnost | napojení na místní komunikaci s úz. předpoklady pro zajištění návrh. kategorie MO1k-/4/30 s výhybnami (realizace předpokládá rekonstrukci místní komunikace) |
| Napojení na inženýrské sítě | individuální řešení zásobování vodou a likvidace odpadních vod, z rozvodů NN |
| Poznámka | úprava přístupové komunikace |
| Limity využití území | CHOPAV, ÚAN II., OP lesa |

| Číslo lokality dle Změny č. 3a | 3a.32 |
| --- | --- |
| Katastrální území | Radoňovice |
| Lokalizace | Radoňovice |
| Původní využití navržené v ÚP | ZK (zahrádkářská kolonie) |
| Využití navržené ve Změně č.1 | plochy pro rekreační domky - R |
| Doporučená kapacita | 1 RD |
| Dopravní přístupnost | napojení na místní komunikaci s úz. předpoklady pro zajištění návrh. kategorie MO1k -/3,5/30 s výhybnami |
| Napojení na inženýrské sítě | individuální řešení zásobování pitnou vodou a likvidace odpadních vod, z rozvodů NN |
| Poznámka | úprava přístupové komunikace |
| Limity využití území | CHOPAV, ÚAN II. |

2.4. Jílové

Charakteristika sídla

Sídlo leží cca 1,5 km jihovýchodně od Hodkovic v nadm. výšce 370 - 400 m n. m.

Původně zemědělská obec je rozložena v mělkém údolí levostranného přítoku Mohelky.

Dobré dopravní napojení silnicí III. tř. do Hodkovic a do Žďárku a Turnova, v místě autobusová zastávka.

Souvislá zástavba je rozložena podél komunikace a ve svahu. Dominantní rozlehlý zemědělský dvorec, menší zemědělská stavení. Převládá příměstský charakter zástavby rodinných domků.

Souvislá zástavba podél komunikace a ve svahu. Velký zemědělský dvorec, zemědělská stavení, zděné domky. Malé centrum v prostoru návsi při vjezdu do dvorce.

Místně významné stavby. Památkově chráněná kaple v havarijním stavebním stavu. Zemědělský dvorec. Obytná a rekreační kvalita krajiny podstatně snížena přítomností rozvodny a venkovních linek elektrického vedení.

Občanské vybavení - obchod, hasičská zbrojnice, autoservis, hřiště.

Výroba - truhlářská dílna, rozestavěn areál nové dílny u trati.

Rozbor stavební činnosti a zásahů do krajiny

- Zemědělský dvorec v centru obce.

- Drobná zemědělská stavení.

- Předválečná zděná stavení a rodinné domy městského typu.

- Hasičská zbrojnice.

- Scelení polí, zánik některých cest.

- Výstavba rozvodny VVN, protnutí krajiny vedením VVN a VN.

- Poválečná výstavba několika izolovaných rodinných domů.

- Výstavba 10 řadových rodinných domů (nevhodné hmotově a tvarově v zástavbě     izolovaných domů).

- Zchátrání kaple v areálu dvorce.

- Nový objekt požární ochrany a požární nádrž.

- Divoké skládky TKO v krajině.

- Skládka v terénním zářezu vrchu Malé Sklensko.

Návrh funkčního využití a prostorového uspořádání

- Slouží

- bydlení v rodinných domech a venkovských staveních se zahradami, příp. s chovem zvířectva

- rekreaci v rekreačních chalupách

- zemědělství

- Přípustné

- rodinné domy se zahradami, případně s drobných chovem zvířectva

- zemědělská zařízení

- drobné výrobní provozy

- obchod a služby

V území se dále nepřipouští umísťování zahrádek, výstavba zahrádkářských a rekreačních chat, garáže mimo pozemky rodinných domů, umísťování domů ve volné krajině.

V lokalitě se navrhuje

- doplnění některých proluk rodinnými domy

- doplnění občanské vybavenosti v prostoru centra

- čistírna odpadních vod

- rekultivace skládky TKO

Při veškeré činnosti je nutno respektovat lokální biokoridor procházející po obvodě zastavěného území sídla.

| Číslo lokality dle Změny č. 1 | 1.12. |
| --- | --- |
| Katastrální území | Jílové. |
| Pozemky | 2178/1, 2180/1 a část 2182/1 |
| Původní využití navržené v ÚP | zahrady navazující na navrhované plochy bydlení Br |
| Využití navržené ve Změně č.1 | bydlení v rodinných domech - Br |
| Doporučená kapacita | záměr vlastníka dostavba proluky pro stavbu 1 RD |
| Dopravní přístupnost | napojení na stávající silnici III. tř. |
| Napojení na inženýrské sítě | napojení na vodovod a vedení NN v místě, do doby vybudování ČOV a kanalizace v Jílovém - návrh individuelního čistění odpadních vod |
| Poznámka | rozšíření zastavitelného území, z jižní strany je území vymezeno hranicí současně zastavěného území |
| Limity využití území | vymezení hranice pozemku dle požadavku stanoviska KÚLK – hranice pozemku s možností úpravy poloměru směrového oblouku silnice III/28713 min. 30 m, s dopravním prostorem vč. příkopů kategorie silnice S 6,5/50 |

| Číslo lokality dle Změny č. 2 | 2.6. |
| --- | --- |
| Katastrální území | Jílové |
| Pozemky | 86, 84, 85 |
| Původní využití navržené v ÚP | plochy nezastavitelné – trvalý travní porost |
| Využití navržené ve Změně č.2 | plochy bydlení v rodinných domech – Br |
| Doporučená kapacita | - |
| Dopravní přístupnost | - |
| Napojení na inženýrské sítě | - |
| Poznámka | navrhuje se uvedení do právního stavu – doplnění současně zastavěného území stávajícího RD |
| Limity využití území | - |

| Číslo lokality dle Změny č. 3a | 3a.20 |
| --- | --- |
| Katastrální území | Jílové |
| Lokalizace | Jílové |
| Původní využití navržené v ÚP | louky |
| Využití navržené ve Změně č.1 | plochy pro bydlení – Br - bydlení v rodinných domech |
| Doporučená kapacita | 2 RD |
| Dopravní přístupnost | napojení na místní komunikaci s úz. předpoklady pro zajištění návrh. kategorie MO1k 3,5/3,5/30 s výhybnami, komunikace pokračuje mimo zástavbu jako účel. komunikace (nezpevněná) pro zeměd. dopravu |
| Napojení na inženýrské sítě | napojení na stáv. řad, individuální řešení – napojení na v ÚPNSÚ navrženou kanalizaci, |
| Poznámka | respektovat břehový porost |
| Limity využití území | CHOPAV, ÚAN II., vodní tok |

2.5. Ostatní lokality a prostory

Charakteristika

Citeř.   Čtyři zemědělské usedlosti. Dobrá dopravní dostupnost. Rozsáhlé země- dělské pozemky. Ovocné sady.

Údolí Mohelky.   Bývalé mlýny  (Linkův mlýn a Nový mlýn). Zařízení vodárny. Krajinářsky a  přírodně významná lokalita v území nad i pod městem. Do území zasahuje hranice přírodního parku Ještěd. Údolí Mohelky se nenavrhuje k zástavbě pro účely dopravní vybavenosti silnice I/35, tyto aktivity se navrhuje realizovat v území města.

Antonínov, Šímovna.   Několik domů. Dopravně dostupné. Památkově chráněná  kaple. Socha sv. Antonína.

Ostatní krajina.   Volná krajina mezi sídly - lesy, louky, orná půda, nelesní zeleň.  Letiště, svah pro paragliding u letiště, pěstební středisko (lesní školka), bývalá škola v přírodě v Boženicích. Boží muka a křížky u cest. Krajina je v územním plánu řešena v podrobnějším rozsahu, viz. výkres č. 2 a 3.

Rozbor stavební činnosti a zásahů do krajiny

Nevhodné umístění 3 zahrádek se zahrádkářskými chatami uprostřed pole při silnici na Petrašovice. Navrhuje se jejich odstranění.

Návrh funkčního využití a prostorového uspořádání

- Slouží

Citeř.

- bydlení a rekreaci v původních usedlostech

Údolí Mohelky.

- doprava silniční a železniční

- technická zařízení vodárny a tras inženýrských sítí

Antonínov, Šímovna.

- bydlení

Ostatní krajina.

- zemědělství

- lesní hospodářství

- Přípustné

- zemědělství

- zemědělská farma v Jílovém

- lesní hospodářství

Navrhuje se

- rozšíření silnice I. tř. na čtyřpruh

- doplnění alejí při komunikacích

- vyznačení cykloturistických tras a nových turistických cest

- likvidace a rekultivace skládek TKO

- doplnění biokoridorů na orné půdě

V území se nepřipouští umísťování staveb ve volné krajině, zejména zahrádek, zahrádkářských a rekreačních chat, nepřipouští se silniční vybavenost (čerpací stanice, autoservis ap.) v údolí Mohelky jižně a severně od Hodkovic n. M.

Při veškeré činnosti  je nutno respektovat biocentra, biokoridory, významné krajinné prvky a lokality výskytu zvláště chráněných rostlin a živočichů. V území pří- rodního parku Ještěd je nutno respektovat nařízení a regulace územního plánu.

3.   KRAJINNÉ  ZÓNY

Na území obce jsou rozlišovány z hlediska zastavitelnosti plochy urbanizované, které jsou zastavěné nebo určené k zastavění i tvoří z hlediska funkčního využití polyfunkční území s rozdílným způsobem jeho využití (centrum, bydlení v bytových domech, bydlení v rodinných domech, výroba a služby, zemědělská výroba, sport a rekreace).

Dále jsou v území obce rozšiřovány plochy neurbanizované, které nejsou určené k zastavění i tvoří nezastavěné pozemky. Jedná se o monofunkční plochy zemědělského půdního fondu, vodní plochy, plochy zeleně a ostatní plochy mimo zastavěné území. Tyto neurbanizované plochy tvoří krajinné zóny.

P 		produkční

S 		smíšené

Př		přírodní

Vymezenému funkčnímu využití krajiny dle krajinných zón odpovídá dominantnímu postavení zemědělské výroby v zóně produkční, omezení zemědělské výroby v zóně smíšené a dominantnímu přírodnímu charakteru v zóně přírodní.

KRAJINNÁ ZÓNA "PRODUKČNÍ"

V zóně má dominantní postavení zemědělská výroba, je zde zahrnuto i území lesní školky.

Zóna tvoří pomyslný protipól "přírodní zóny", i když se zde předpokládá dodržování základních povinností obecné ochrany přírody.

Zóna zahrnuje území souvislých honů orné půdy, luk s intenzívní pastvou s možným rizikem narušení drnového fondu.

KRAJINNÁ ZÓNA "SMÍŠENÁ"

V zóně se vymezuje více činností, nelze zde určit jednu činnost nebo funkci jako převládající (dominantní).

Zóna je určitým mezičlánkem mezi "přírodní zónou" a "produkční zónou" s  pestřejším zastoupením kultur. Zóna pomáhá přenášet stabilizační účinek "přírodní zóny" na okolní krajinu.

Zóna zahrnuje území luk, sadů, drobné zemědělské výroby, území vodohospodářské funkce (ochr. pásma vodních zdrojů), okrajové území souvislých lesních porostů.

Hospodářská činnost je omezena požadavky na uchování a ovlivnění krajinářských hodnot včetně dochované struktury zastavěných částí obce.

KRAJINNÁ ZÓNA "PŘÍRODNÍ"

V zóně má dominantní postavení územní ochrana přírodních daností.

Zóna zajišťuje v území relativně nerušený, dlouhodobě stabilizovaný prostor pro existenci a vývoj přírodních a přírodně blízkých ekosystémů, jejich ekologická stabilita podmiňuje stabilitu krajiny jako celku.

Zóna zahrnuje území se soustředěným výskytem mimořádných přírodních hodnot v krajině. Převážně se jedná o plochy lesů a biocentra a biokoridory ÚSES.

U vodních toků se vyžaduje respektování směrových poměrů a břehových porostů.

3.1.  P   Krajinná zóna produkční

V území obce se vymezuje tato zóna jako zemědělská půda s intenzívním obhospodařováním s cílem vyloučení možnosti střetu mezi zájmy ochrany ZPF a zájmy ochrany přírody, vodohospodářskými zájmy ap. Jedná se o údolní území s častým zastoupením odvodněných pozemků i o území mimo údolní polohy souvislých ploch polí a luk s přípustnými formami zemědělské intenzívní výroby a pastvy s možným narušením drnového fondu.

V území se vymezují plochy:

- souvislých honů orné půdy

- pastevních luk

Tyto plochy ve smyslu zák. č. 334/92 Sb. a vyhl. č. 13/93  "O ochraně zemědělského půdního fondu"  tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované, nesmí být narušována organizace zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací.

Zóna zahrnuje území:

- údolní terénně zvlněné území souvislé plochy s převahou pozemků orné půdy

- dílčí souvislé plochy zemědělské půdy mimo údolní polohy

Přípustné využití:

- zemědělská výroba intenzívních forem

- lesní výroba s lesním systémem hospodaření

- stavby pro zemědělskou a lesní výrobu

Nepřípustné využití:

- terénní úpravy značného rozsahu

3.2.  S   Krajinná zóna smíšená

V této zóně se vymezuje více činností, nelze zde určit jednu činnost nebo funkci jako převládající (dominantní). Jedná se o území harmonické krajiny s podporou uplatnění ÚSES (územního systému ekologické stability) a režimu přírodního parku Ještěd s kompromisem zemědělské výroby.

V území se vymezují plochy:

- louky, sady, zahrady s pestřejším zastoupením kultur a zachovaným drnovým fondem

- drobná zemědělská výroba s vazbou na členěnou krajinu

- území s obytnou a sportovně rekreační funkcí v sousedství zastavěného území

- přechodové území souvislých honů orné půdy a okraje lesa

- území biokoridorů ÚSES v místech nutné podpory těchto koridorů

- území přírodního parku Ještěd

- vodohospodářské území (ochranná pásma vodních zdrojů)

Zóna zahrnuje území

- území severně města, proluky zástavby v Záskalí a ve Žďárku

- volná krajina členěná komunikacemi, mezemi, zelení, vodotečemi

- území navazující na zastavěné území města rekreačního využití v okolí Kalvárie a celý západní a jižní okraj města

- území podél okraje lesa a vodotečí

- území navrhovaných biokoridorů

Přípustné využití:

- zemědělská výroba mimo intenzívní formy

- lesní výroba (např. lesy zvláštního určení)

- nezbytně nutné stavby pro zemědělskou a lesní výrobu

Nepřípustné využití:

- hospodaření na pozemcích intenzívními formami (vyžadující velkovýrobní techno-    logie)

- pastevní louky s intenzitou pastvy nenarušující drnový fond, nepřípustné je nevratné poškozování   půdního povrchu

- terénní úpravy značného rozsahu mimo zvlášť projednaných lokalit těžby

- zatrubňování vodních toků a odstraňování břehových porostů

- používání kejdy, silážních šťáv, biocidů

3.3.  Př   Krajinná zóna přírodní

Tato zóna zajišťuje v území relativně nerušený, dlouhodobě stabilizovaný prostor pro existenci a vývoj přírodních a přírodně blízkých ekosystémů, jejich ekologická stabilita podmiňuje stabilitu krajiny jako celku. Jedná se o území se soustředěným výskytem přírodních hodnot, lesy, louky, doprovodnou zeleň vodotečí. Převážně se jedná o území přírodního parku Ještěd.

V území se vymezují plochy:

- regionálních a místních ÚSES (územních systémů ekologické stability)

- území přírodního parku Ještěd

- ekologické kostry území nezahrnuté do ÚSES na nelesní půdě

- liniových interakčních prvků vodotečí

- lesů

Zóna zahrnuje území:

- vyznačené plochy lesů a Generelu ÚSES

- louky v sousedství lesů mimo intenzívní pastevní plochy

Přípustné využití:

- činnost s produkčním efektem, sport a rekreace, výstavba liniových staveb pokud nemají intenzívní formu a nejsou v rozporu s přírodním charakterem zóny za podmínek stanovených orgány ochrany přírody

Nepřípustné využití:

- nové stavby s výjimkou staveb pro technickou infrastrukturu a zajištění prostupnosti krajiny

- nevratné poškozování půdního povrchu, terénní úpravy značného rozsahu

- změny vodního režimu pozemků, provádění nezbytných úprav vodních toků pouze    přírodními materiály

- používání kejdy, silážních šťáv, biocidů

4.  PAMÁTKOVÁ OCHRANA

Účelem památkové ochrany je zajistit zachování kulturních, urbanistických a architektonických hodnot jednotlivých objektů i příslušných  území s památkovou hodnotou.

Ve stadiu projekce průzkumů a rozborů k územnímu plánu bylo doporučeno prohlášení starší části města Hodkovic n. M. za městskou památkovou zónu z důvodu, že struktura zástavby vykazuje dílčí závady a měla by být chráněna na vyšší úrovni než běžným územně a stavebně správním výkonem ve smyslu stavebního zákona. V území města je dále zvýrazněna kvalita území rodinné zástavby realizovaného podle jednotného regulačního plánu v prostoru severního okraje města při ul. Liberecké. Dále byl vypracován v průzkumech a rozborech k územnímu plánu dle podkladů MÚ Hodkovice n. M. seznam objektů navržených k zapsání do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR.

Ochranné pásmo bylo vymezeno u kříže v území zahrádek u sídliště z důvodu nutnosti zachování volného prostoru v tomto území. U objektů s cílem zabránění umístění nežádoucích prvků poblíž památky (sloupy, stožáry...) je nutno posuzovat širší prostorové souvislosti.

Mimo památkovou ochranu územní plán vytipoval objekty místně významné z pohledu vývoje obce, u nichž by měla být chráněna původnost vnějšího tvarosloví a vzhledu, popř. prováděno odstraňování nevhodných stavebních zásahů. Ochrana a obnova těchto objektů musí být regulována na úrovni stavebního úřadu, v územním a stavebním řízení a při ohlašování staveb a stavebních úprav bude nutno dbát na kvalitu stavebních zásahů do objektů. V průzkumech a rozborech k územnímu plánu byly uvedeny četné příklady nevhodných realizací a zásahů do objektů.

4.1.  Městská památková zóna

Rozhodnutí o prohlášení MPZ

Rozhodnutím ministerstva kultury České republiky ze dne 22. září 1995 bylo historické jádro města Hodkovic n. M. prohlášeno za městskou památkovou zónu (MPZ). Tím se zařadilo město mezi historická města, jejichž městské části jsou natolik cenné, že jim z celostátního hlediska bude věnována pozornost a bude napomáháno jejich záchraně, uchování a regeneraci tak, aby si město zachovalo svůj historický ráz.

Vedle jednotlivých nemovitostí, které jsou pod ochranou jako registrované památkové objekty, je třeba chránit a zachovat urbanistickou strukturu MPZ vzniklou historickým vývojem od dob středověkého založení až do nedávné minulosti.

V r. 1996 byla při MÚ v Hodkovicích n. M. ustanovena pracovní skupina pro přípravu programu regenerace městské památkové zóny. Zřejmá je potřeba a nutnost kvalitní a rozsáhlé stavební činnosti v území.

Charakteristika MPZ

Zóna tvoří dva významné kompoziční celky - sakrální soubor, tvořený areálem kostela s hřbitovem a profánní soubor, tvořený centrálním blokem kolem náměstí TGM s dominantou novorenesanční radnice. Atraktivitu této osy je žádoucí umocnit západním směrem obnovou Kalvárie a východním směrem vybudováním aktivit v prostoru křižovatky a v objektu bývalého pivovaru pod městem.

Ulice Liberecká a Pražská tvoří osu, kolem níž se soustřeďují mnohé památkově a historicky cenné objekty. Stavby s empírovým a klasicistním jádrem, nebo mladší reprezentativní budovy novorenesanční a secesní i několik zbylých objektů původních dřevěných staveb venkovského typu.

Město bylo postupně postiženo mnohými necitlivými zásahy. S výjimkou okolí kulturního domu nedošlo však k většímu narušení urbanistické kompozice centrálního historického jádra, které si uchovalo kompaktní zástavbu. Největší narušení původní tvářnosti je na vnějším plášti staveb a v architektonickém detailu (fasády, tvary oken, střešní krytiny apod.).

Celková zanedbanost jednotlivých objektů a prostranství je značná.

Rozhodujícím problémem je stimulace a motivace vlastníků, podnikatelů a nájemců k účasti na programu regenerace MPZ i finanční možnosti ve vztahu k realizaci příslušných opatření.

Cíle programu regenerace MPZ

Některé údaje z podkladů, zpracovaných pracovní skupinou pro regeneraci MPZ:

- Vrátit městu charakter historického města. Zachovat, obnovit a rehabilitovat ur-     banistické, architektonické a kulturní hodnoty vytvořené během života několika ge-    nerací obyvatel města. Napravit škody napáchané na vzhledu města.

- Zlepšit kvalitu životního prostředí města. Dobudovat dopravní systém centra.         Odstranit nevhodné povrchy komunikací a chodníků. Uplatnit v centru města zeleň.    Vyřešit technicky a esteticky venkovní osvětlení historického centra včetně osvětlení dominantních objektů.

- Zvýšit atraktivitu města. Zvýraznit typické a jedinečné prvky v zástavbě a zachovat a regenerovat tradiční ráz města. Podporovat systematicky přiměřené podnikatelské aktivity a zapojit je do programu regenerace historického jádra. Budovat historické jádro jako reprezentativní a turistické centrum. Vytvořit informační systém města. Zatraktivnit vizuálně dolní část města zvanou Dolánky.

- Udržet historické centrum jako dobře obyvatelnou část města. Modernizovat bytový fond a zabránit vylidňování středu města.

- Stimulovat a motivovat vlastníky, podnikatele a nájemce k účasti na programu    regenerace MPZ a vytvářet kladný vztah ke zkrášlení místa bydliště či pracoviště.

- K programu regenerace přistupovat koncepčně. Vytvořit zásady pro stavební činnost v MPZ a zásady pro regulaci všech architektonických prvků v parteru města (reklamy, výkladce, fasády).

- Oživit centrální zónu variabilní kulturní nabídkou, jak pro obyvatele, tak pro návštěvníky města.

Režim pro regeneraci a činnost v MPZ

Z širšího pohledu územního plánu města i ve smyslu zákona o státní památkové péči a doplňující vyhlášky MK z r. 1988 se dokládá :

- vymezení hranice MPZ

- stanovení podmínek směřujících k ochraně území  (režim MPZ)

I.  Předmětem památkové ochrany a péče v MPZ je:

- historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová struktura s    charakteristickými městskými interiéry

- panoramata a hlavní dominanty města v blízkých a dálkových pohledech

- nemovité kulturní památky a objekty dotvářející charakter památkové zóny (objekty v památkovém zájmu)

- veřejná a vyhražená zeleň

- části území památkové zóny A, B, C, odstupňované podle památkového významu

II.  Režim pro regeneraci a činnost v částech MPZ:

V části  "A"  určující charakter památkové zóny:

- Vhodně využívat a postupně regenerovat kulturní památky přiměřenými prostředky a úpravami zhodnocovat všechny městské prostory včetně zeleně.

- Zachovat a postupně modernizovat objekty památkového zájmu, dotvářející charakter památkové zóny, zejména z hlediska městských interiérů (citlivé opravy průčelí).

- Novostavby v měřítku urbanistické struktury připustit jen v rozsahu proluk (výměnou hmot při respektování uličních čar).

V části  "B"  dotvářející charakter památkové zóny:

- Provádět údržbu a modernizaci architektonicky a stavebně hodnotných objektů, zachovat prvky prostorové a hmotové skladby včetně zeleně objektů, pečovat o  jejich okolí.

- Novostavby řešit v přirozeném vztahu k hodnotám a s ohledem k hmotové skladbě centra města, které se uplatňují v dálkových a panoramatických pohledech.

V části  "C"  doplňující charakter památkové zóny:

- Případnou přestavbu a dostavbu území řešit v prostorové a hmotové kompozici navazující a novou formu zhodnocující prostředí památkové zóny. (Jedná se o prostor kulturního domu a prodejny potravin v ul. Liberecké).

V souladu se zpracovaným návrhem památkové zóny je třeba postupovat při rozhodování o stavebních úpravách jednotlivých objektů a dílčích území.

Proto při územním a stavebním řízení a při úpravách jednotlivých objeků je nutno ve smyslu stavebního zákona č. 50/76 Sb. a zákona č. 20/87 o státní památkové péči vyžádat si stanovisko orgánu státní památkové péče (OkÚ Liberec, referátu kultury).

4.2.  Objekty památkově chráněné

K 19. 7. 1995 byly za nemovité kulturní památky prohlášeny - objekty památkově chráněné:

| 1 | 4284 |  | areál kostela sv. Prokopa (kostel, márnice, sochy sv. Petra, Pavla, Jana Nepomuckého, řada náhrobníků a náhrobků, hřbitovní zeď) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4283 | - | dům čp. 182 v ul. Pražské |
| 3 | 4285 | - | mariánský sloup na náměstí TGM |
| 4 | 4286 | - | sousoší sv. Hedviky, Pavla a Jana v ul. Liberecké |
| 5 | 4287 | - | socha sv. Anny v Mlýnské ul. |
| 6 | 4288 | - | socha sv. Jana Nepomuckého v ul. Pražské (návrh na přemístění) |
| 7 | 4289 | - | boží muka u silnice na Český Dub |
| 8 | 4290 | - | kamenný kříž pod městským lesem |
| 9 | 4291 | - | socha P. Marie na cestě k Záskalí |
| 10 | 5549/1-4 | - | areál kaple a 3 kapliček křížové cesty Kalvárie - navrhuje se obnova komplexu v plném rozsahu |
| 11 | 5557 | - | kaple sv. Antonína v Antonínově |
| 12 | 10692 | - | měšťanský dům čp. 216 na náměsti TGM |
| 13 | 10695 | - | ukřižování - centrální kříž na hřbitově |
| 14 | 10790 | - | radnice čp. 1 |
| 15 | 10791 | - | rolnická usedlost čp. 342 v Hodkovicích pod Buřínem |
| 16 | 10792 | - | rolnická usedlost čp. 11 v Hodkovicích pod Buřínem |
| 17 | 10793 | - | měšťanský dům čp. 125 v ul. Růžové |
| 18 | 11037 | - | dům čp. 318 v ul. Pražské |
| 19 | 11038 | - | dům čp. 217 na náměstí TGM |
| 20 | 11039 | - | dům čp. 51 na náměstí TGM |
| 21 | 11040 | - | sokl pod železný kříž nad školou pod Šibeničním vrchem |
| 22 | 11041 | - | socha sv. Antonína v Antonínově |
| 23 |  | - | dům čp. 32 v ul. Liberecké |
| 24 |  | - | železný kříž před čp. 536 v ul. Liberecké |
| 25 | 9 | - | kaple Anděla Strážce ve statku v Jílovém (havarijní stav památky) |
| 26 | 4294 | - | kaple sv. Jana Křtitele u čp. 22 na Záskalí |
| 27 | 4295 | - | kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého na Záskalí |
| 28 | 10761 | - | kaplička na Záskalí |
| 29 | 10772 | - | rolnická usedlost čp. 11 na Záskalí pod Buřínem |
| 30 | 10773 | - | rolnická usedlost čp. 12 na Záskalí pod Buřínem |
| 31 | 10781 | - | ukřižování (železný kříž) na Záskalí |

Nemovité kulturní památky jsou chráněny před poškozením podle zákona. K veškerým zásahům do nich je nezbytný souhlas referátu kultury OkÚ Liberec.

4.3.  Objekty památkového zájmu

Dále jsou do řízení o prohlášení za nemovité kulturní památky zahrnuty

objekty památkového zájmu:

| 32 | dům čp. 169 na náměstí TGM |
| --- | --- |
| 33 | dům čp. 168 na náměstí TGM |
| 34 | dům čp. 186 v ul. Pražské (zahrnuje původní čp. 187, které bylo zrušeno) |
| 35 | dům če. 4 v ul. České |
| 36 | dům čp. 256 (dříve 1. pivovar) |
| 37 | dům čp. 422 (dříve 2. pivovar) |
| 38 | dům čp. 40 v ul. Liberecké |
| 39 | dům čp. 41 v ul. Liberecké |
| 40 | chalupa če. 24 v ul. Dlouhý kopec |
| 41 | vodojem Skalní údolí |
| 42 | dům čp. 112 na náměstí TGM |
| 43 | dům čp. 113 na náměstí TGM |
| 44 | dům čp. 120 v ul. Koněvově |
| 45 | dům čp. 97 v ul. Růžové |
| 46 | dům čp. 98 v ul. Růžové |

Další objekty památkového zájmu vytipované v návrhu městské památkové zóny  (viz přiložená barevná grafická mapa MPZ Hodkovice n. M., objekty jsou v černobílém schématu označeny křížkem).

domy na náměstí TGM čp. 49, 52, 108 - 111, 167, 204, 205, 211 - 215

domy v ul. Pražské čp. 184, 188, 202, 319

domy v ul. Liberecké čp. 12 - 18, 31, 33

dům v ul. Českodubské čp. 26

domy v ul. Sokolské čp. 53, 76, 99

Kostelní vrch čp. 126

dům v ul. Růžové čp. 96

dům v ul. České čp. 137, 143, 331

dům v ul. Poštovské čp. 195

dům v ul. Dlouhý kopec čp. 219

domy v ul. Mlýnské (mimo území MPZ) čp. 241, 243, 244, 250, 253

4.4.  Objekty místně významné

Za objekty místně významné z pohledu stavebního vývoje obce jsou dále zahrnuty:

| 47 | hřbitov - socha Pastýře |
| --- | --- |
| 48 | dům čp. 19 v ul. Liberecké - (zdravotní středisko) |
| 49 | dům čp. 417 v ul. Liberecké - (cenné prvky fasády) |
| 50 | dům čp. 190 v ul. Pražské |
| 51 | dům čp. 191 v ul. Poštovské |
| 52 | dům če. 28 v ul. Zahradní |
| 53 | dům čp. 69 v ul. Zahradní |
| 54 | komplex nádražních budov včetně viaduktů |
| 55 | chalupa če. 2 na Malé Straně |
| 56 | chalupa če. 27 na Malé Straně |
| 57 | stodola u hřbitova na cestě ke Kalvárii (kamenné zdivo) |
| 58 | stodola ve Žďárku (pan Škoda) |
| 59 | dům čp. 451 v ul. Liberecké (Domov) |
| 60 | dům čp. 467 v ul. Komenského (základní škola) |
| 61 | kamenná zeď v ul. Poštovské |
| 62 | zeď u čp. v ul. Dlouhý kopec |
| 63 | zeď u čp. 12 v ul. Liberecké |
| 64 | brána u čp. 4 v ul. Dlouhý kopec |
| 65 | zbytek kamenné hasičské věže v ul. Zahradní |
| 66 | kaplička v Radoňovicích |
| 67 | kaplička ve skále pod vodojemem |
| 68 | výklenek ve skále na cestě do Šímovny |
| 69 | křížek pod šibenicí |
| 70 | křížek u Palu |
| 71 | křížek u silnice do Radoňovic |
| 72 | křížek v Záskalí (pod silnicí Záskalí - Dlouhý Most) |
| 73 | křížek v Záskalí (při cestě k Jeřmanicím) |
| 74 | křížek v Záskalí (při cestě do Žďárku) |
| 75 | křížek ve Žďárku |
| 76 | křížek na cestě do Boženic |
| 77 | pískovcový podstavec u cesty v dolním Záskalí |
| 78 | kámen na památku leteckého neštěstí za Šímovnou |
| 79 | Napoleonská varta u cihelny |
| 80 | studánka v Dolánkách |
| 81 | plaketa Komenský |
| 82 | plaketa Goethe |
| 83 | plaketa Tyrš |

Objekty místně významné a památkového zájmu, které nejsou prohlášeny za kulturní památku a tudíž chráněny zákonem o státní památkové péči je nutno z důvodu významu stavebního vývoje chránit místně. U těchto objektů je nezbytné chránit na úrovni stavebního úřadu jejich exteriér - architektonickou čistotu tvaru, proporce stavby a skladebnost fasády.

4.5.  Zóna rodinných domů v ul. Liberecké

Území rodinných domů prostorově regulovaných podle zastavovacího plánu.

Výjimečným urbanistickým počinem v prostředí malého města byla realizace 30 rodinných domů v období po r. 1925. V tomto území je nutno dále nepokračovat v necitlivých stavebních úpravách objektů i nepřipouštět  realizaci doplňkových staveb v uličních prostorech.

Podobně jako u objektů památkového zájmu, které nebudou prohlášeny za nemovitou kulturní památku, a jako u objektů místně významných, je nutno  u objektů umístěných v této zóně chránit ze strany stavebního úřadu jejich hmotové uspořádání. Stavební zásahy do objektů nesmí zásadně narušovat měřítko, tvar a konstrukci objektů.

5.  OCHRANNÁ PÁSMA,  CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ

Ochranná pásma vedení elektrické energie

Jsou vymezeny svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení a činí:

400 kV 20 m

220 kV 15 m

110 kV 12 m

35 kV   7 m

V lesních průsecích nutno udržovat volný pruh  po jedné straně základů podpěrných bodů.

Ochranná a bezpečnostní pásma VTL plynovodů

Jsou vymezeny vodorovnou vzdáleností kolmo na plynovod a činí

ochranná pásma u plynovodů 	do průměru 200 mm   		4 m

do průměru 500 mm		8 m

bezpečnostní pásma u plynovodů 	do průměru 250 mm 	20 m

nad průměr   250 mm	40 m

Pásma ochrany dráhy a silnic

Pásmo ochrany volné tratě je 60 m, objektu dráhy (kolejiště a nádraží) 30 m.  Stavby v ochranném pásmu musí být podmíněny souhlasem orgánů České dráhy.

Hranice ochranných pásem silnic v nezastavěném území je 50 m od osy vozovky silnice  I. třídy,   25 m od osy vozovky silnice  II. třídy,  20 m od osy vozovky silnice  III. třídy a 15 m od osy místních komunikací.

Ochranné pásmo letiště

Střed systému ochranných pásem je v těžišti letištního pásu o rozměrech       1100 x 150 m.

Ochranné pásmo se zákazem staveb :

Tvořeno obdélníkem souměrným k ose letištního pásu šířky 400 m a délky    1100 m.

Ochranné pásmo s výškovým omezením staveb :

Je vymezeno vodorovnou rovinou ve výšce 40 m nad středem letiště tvořenou kružnicí o poloměru 4 000 m, dále s vymezením rovin vzletových a přibližovacích prostorů.

Ochranné pásmo v zájmové oblasti výstavby letiště :

Z pohledu další výstavby letiště, pomocných zařízení a služeb je vymezeno kruhem se středem v letištním pásu o poloměru 1 000 m.

Ochranná pásma vodních zdrojů a vodních toků

- PHO vodohospodářského území CHOPAV (chráněné oblasti přirozené akumulace vod) Severočeská křída.

- PHO 3. stupně vodního zdroje Káraný, Mohelka je přítokem Jizery, která je zdro-   jem pitné vody pro Prahu.

- Ochranné pásmo vodních toků z pohledu potřeby jejich správy a údržby (t.j.          volného manipulačního pruhu v zastavěném území 6 m po obou březích, podle        zák. č. 114/92 Sb., 20 m od břehové čáry zákaz umísťování staveb.

- Ochranné pásmo vodního zdroje 1. a 2. stupně Záskalí

- Inundační území

hladiny velkých vod, vyznačeny průběhy 50 a 100 leté vody (viz. výkres č.1 a 2)

Pásma hygienické ochrany čistíren odpadních vod

PHO městské ČOV  100 m

PHO ČOV Jílové    20 m

Ochranné pásmo lesa

Zástavba  50 m od okraje lesa.

Ochranná pásma výrobních podniků a provozoven

Vlivy výroby a zajištění negativních vlivů výroby je nutno dodržet na úrovni hranic pozemků příslušných podniků a provozoven. V jiných případech je nutno zpracovat, projednat a schválit PHO (pásmo hygienické ochrany) příslušného podniku.

Pásmo hygienické ochrany zemědělské výroby

Farma Jílové - 50 m

Ložiska, stavební nerostné suroviny, poddolované území

Chráněné ložiskové území Hodkovice n. M. - Bezděčín, cihlářská surovina,    č. ložiska 242 600.

Ochrana ložiska kamene (melafýru) Hodkovice n. M. - Záskalí, č. ložiska        186 400.

Poddolované území eč. 3  Záskalí.

Ložiska stavebních nerostných surovin č. 44, 45, 46, 49, 50, 52, 60.

Přírodní park "Ještěd"

Nařízení OkÚ v Liberci č.j. 1/95 o zřízení PP Ještěd včetně ochranných podmínek (hranice zakreslena ve výkresech).

Městská památková zóna

Prohlášení MPZ z 22. 9. 95 MK ČR, režim pro regeneraci a činnost MPZ (viz. kap. 4 památková ochrana).

Ochranná pásma památek

Kříž na kamenném podstavci v Podlesí.

Ochrana prostorového uspořádání zástavby

Zóna rodinných domů v ul. Liberecké z r. 1925 (další stavební činností nezhoršovat kvalitu prostorového uspořádání zástavby).

# E OBYVATELSTVO, ZAMĚSTNANOST, BYTOVÝ FOND

Poloha obce Hodkovice n. M., v centru působnosti vlivu tří silnějších středisek osídlení (Liberec, Jablonec n. N., Turnov) při výkonné dopravní komunikaci a při oblastní významné železnici činí z Hodkovic n. M. obec se specifickým postavením v sídelní struktuře.

Obec je na jedné straně prakticky bez spádového obvodu, který odpovídá vymezení obce, na druhé straně slouží jako určitá vstupní brána do oblasti severně od masivu Ještědu, při prakticky jediné spojnici Liberecka s centrem Čech.

1.  OBYVATELSTVO

Ze zpracovaných průzkumů a rozborů a konceptu územního plánu, které předcházely projekci návrhu územního plánu, vyplynuly následující závěry. Hodkovice n. M. jsou složeny z 5-ti základních sídelních jednotek, jejichž dosavadní vývoj prakticky odpovídal vývoji charakteristickému v celém území. Pokles počtu obyvatel, počínaje rokem 1910 byl přechodně zastaven v letech 1950 - 1980 v souvislosti s bytovou výstavbou i se stabilizací výrobních kapacit v území.

Vývoj obyvatelstva (podle částí obce, údaje SLDB)

|  | 1869 | 1900 | 1930 | 1950 | 1961 | 1970 | 1980 | 1991 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hodkovice | 2965,00 | 3200,00 | 2474,00 | 1668,00 | 1862,00 | 1946,00 | 2471,00 | 2342,00 |
| Jílové * | 348,00 | 372,00 | 283,00 | 180,00 | 158,00 | 150,00 | 121,00 | 136,00 |
| Radoňovice | 185,00 | 151,00 | 125,00 | 68,00 | 49,00 | 31,00 | 23,00 | 12,00 |
| Záskalí | 678,00 | 462,00 | 319,00 | 198,00 | 160,00 | 130,00 | 108,00 | 97,00 |
| Žďárek | 216,00 | 123,00 | 101,00 | 52,00 | 39,00 | 23,00 | 6,00 | 7,00 |
| obec celkem | 4392,00 | 4308,00 | 3302,00 | 2166,00 | 2268,00 | 2280,00 | 2729,0 | 2594,00 |

* součástí obce Hodkovice n. M. až od 1. 7. 1980 - dříve Jílové náleželo k  Bezděčínu (okr. Jablonec n. N.)

V r. 1994 bylo v obci zaznamenáno 2 604 obyvatel;  v r. 1995 2 609 obyvatel

Poměrně vysoký přírůstek obyvatel byl  v letech 1970 - 1980 v obci 449 osob, v území města dokonce 525 osob, tj. téměř 25 % byl vázán na významnou bytovou výstavbu v obci a na rozvoj závodu Ateso, dominantního průmyslového závodu ve městě, s nabídkou pracovních příležitostí.

Bytová výstavba přinesla sebou nejen absolutní nárůst bydlících obyvatel, ale významné změny ve věkové struktuře a ekonomické aktivitě osob, jejichž charakteristika ovlivňuje vývoj obyvatelstva dodnes.

Současná věková skladba obyvatelstva obce je srovnatelná s celookresním průměrem. Vzhledem k časovému posunu od období výstavby sídliště, nemá již tak pozitivní znaky jako v 80-tých letech a nevytváří tak příznivé podmínky pro budoucí vývoj počtu obyvatel.

Věkové složení obyvatelstva

| věková skupina 0 -14 |  |  |  | 15 – 59 M 15 – 54 Ž |  |  | 60 + M 50 + Ž |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROK | počet | podíl | okres | počet | podíl | okres | počet | podíl | okres |
| 1980 | 699 | 25,6 | 24,4 | 1553 | 56,9 | 57,1 | 477 | 17,5 | 18,5 |
| 1991 | 485 | 18,7 | 20,6 | 1605 | 61,9 | 59,7 | 504 | 19,4 | 19,7 |
| 1995 | 455 | 17,4 | 18 | 1709 | 65,5 | 64,7 | 445 | 17,1 | 17,3 |

Výhledová velikost

S přihlédnutím k současné demografické základně, k předpokládaným možnostem nové bytové výstavby, rozvoje pracovních příležitostí a ekonomickým podmínkám příštího návrhového období do r. 2015 je nezbytné respektovat velikost navrženou územním plánem, tj. cca 3 000 trvale bydlících osob včetně rezervy.

Pro bilanční propočty se doporučuje předpokládat:

- snížení záporného salda pohybu za prací (na cca 150 osob)

- zvýšení současného počtu tzv. ostatních uživatelů území (na cca 400 osob)

(t. j. uživatelů objektů individuální rekreace a hostů města využívajících ubytovací   kapacity v území)

2.  ZAMĚSTNANOST

Charakteristická pro území je rozhodující zaměstnanost v podniku Tenneco-Monroe. V tomto podniku je dlouhodobě disponováno více jak 90 % pracovních příležitostí ve sféře průmyslu, poněvadž ostatní podniky a zařízení vykazují dlouhodobě minimální zaměstnanost 5 - 40 pracovníků. Je zřejmé, že další vývoj zaměstnanosti v obci proto bude záviset na vývoji zaměstnanosti v podniku Tenneco Monroe i na druhé straně je velmi žádoucí rozvoj stávajícího nebo vznik nového podniku s větším počtem pracovníků.

Přehled zaměstnanosti  (r. 1996)

|  | pracovníci celkem | z toho ženy |
| --- | --- | --- |
| "Ateso"- Tenneco Monroe | 494 | 205 |
| SČE Bezděčín rozvodna | 35 | 3 |
| Garit a.s. | 39 | 9 |
| Garit s.r.o. | 4 | 1 |
| SčVK | 28 | 10 |
| Kovovýroba Hejda | 25 | 22 |
| TSM a SBH při MÚ | 12 | 2 |
| ADZ Zárybnický | 12 | 1 |
| LIP s.r.o. | 11 | 5 |
| DZ Frýdlant | 9 | 4 |
| Bodie | 7 | 5 |
| ILOS | 6 | - |

Nárůst a rozvoj pracovních příležitostí by měl probíhat do budoucna ve sféře obchodu a služeb, v souvislosti s rozvojem podnikání by měly narůstat pracovní příležitosti u menších podniků, podobně tak, jak tomu bylo v minulosti v tržním systému hospodaření.

Dojížďka a vyjížďka za zaměstnáním

Z Hodkovic n. M. vyjíždělo v r. 1991 za prací celkem 584 osob, z toho do Liberce 296 osob. Naopak dojíždělo celkem 320 osob, ve směru z Liberce celkem 105 osob. Znamená to z pohledu vyjížďky a dojížďky za prací rozhodující vliv Liberce. Další vazby ve směrech Jablonec n. N., Český Dub, Turnov, Frýdštejn vykazují nižší podíl dojížďky a vyjížďky.

Vyjížďka za zaměstnáním představuje vysoký podíl 39,8 % z počtu 1 467 ekonomicky aktivních obyvatel, což je dáno územní "vhodností" polohy sídla. Proto je žádoucí tuto vyjížďku do výhledu snižovat. Podobně jak je uvedeno v přehledu zaměstnanosti další vývoj vyjížďky a dojížďky za prací ovlivní vývoj zaměstnanosti v podniku Tenneco Monroe. (Ateso 1980 - 669 zaměstnanců, 1994 - 603 zaměstnanců, Tenneco Monroe 1996 - 494 zaměstnanců.)

Porovnání podílu vyjíždějících za zaměstnáním s některými městy (1991)

EA

vyjíždí

%

Ekonomická aktivita a zaměstnanost

Dle výsledků sčítání bylo v r. 1991 v Hodkovicích evidováno 1 467 ekonomicky aktivních osob, z toho bylo 1 319 osob v produktivním věku (82,8 %) a 138 osob v poproduktivním věku (27,4 % důchodců).

| počet osob | skladba dle odvětví (1991) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z/L | prům. | stav. | dop. | terc. | celkem |
| ekonom. aktivní | 165 | 736 | 62 | 411 | 411 | 1467 |
| dojíždí | 49 | 168 | 3 | 94 | 94 | 320 |
| vyjíždí | 109 | 201 | 55 | 150 | 69 | 584 |
| saldo pohybu | -60 | -33 | -52 | -56 | -68 | -264 |
| obsaz.pr. příležitostí | 105 | 703 | 10 | 355 | 30 | 1203 |

Pozn.: Z/L - zemědělství, lesnictví; prům. - průmysl; stav. - stavebnictví; dop. - doprava; terc. - tercier

Přesto, že došlo po sčítání ke změnám ve struktuře pracovních příležitostí v obci, zůstává průmysl, reprezentovaný především firmou Tenneco Monroe rozhodující nabídkou pracovních příležitostí v obci. Přes převahu počtu ekonomicky aktivních obyvatel nad počtem pracovních příležitostí zůstává Hodkovicko v současné době oblastí s nejnižší nezaměstnaností v okrese. Výhledový stav nezaměstnanosti v území ovlivní další vývoj nabídky pracovních příležitostí v podniku Tenneco Monroe. Není žádoucí pro obec další snižování zaměstnanosti v tomto podniku.

Také do výhledu předpokládá územní plán dominantní úlohu průmyslu, související s nosným podnikem v obci a s navrženými možnostmi rozvoje průmyslových aktivit u nádraží. Předpokládá se však zároveň další rozvoj zaměstnanosti v obci v tercierní sféře (obchod, služby, ubytování) a tím i snížení poměrně vysokého záporného salda pohybu za prací.

3.  BYTOVÝ FOND

Důležité pro další vývoj je současná struktura bytového fondu a úroveň bydlení. Podstatné z pohledu kvality bytového fondu pro město byla výstavba bytových domů. V r. 1962 byl realizován dům u školy (18 b.j.), v r. 1968  4 domy v Mánesově ul. (36 b.j.), v r. 1974 byla dokončena 1. etapa sídliště (288 b.j.), v r. 1990 navázala výstavba 77 b.j. a v r. 1996 51 b.j.

Velikosti bytů

|  |  | počet bytů ve velikostních kategoriích |  |  |  |  |  | podlažnost | počet b.j. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI |  |  |
| objekty TO6B |  |  |  |  | 36 |  |  | 4 | 264 |
|  | A-F | 72 |  | 134 | 22 |  |  | 6 | 24 |
|  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 72 |  | 134 | 58 |  |  |  | 288 |
| objekty OP |  |  | 21 |  | 31 | 6 | 1 | 4 | 77 |
|  | 1 - 21 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H, I1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I2, L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| objekty J, M |  | 12 | 25 | 13 | 1 |  |  | 4 | 51 |

Přesto údaje vývoje bytového fondu v obci vypovídají o tzv. velkém odpadu. Celkový nárůst bytů neodpovídal nárůstu nových bytů.

Bytový fond tvoří důležitou součást systému vztahů mezi vývojem obyvatelstva, způsobem bydlení a vývojem zaměstnanosti.

Údaje o bytech

|  | Hodkovice n/M | průměr okres |
| --- | --- | --- |
| počet osob/byt | 2,63 | 2,68 |
| obytná plocha/byt v m2 | 44,30 | 45,50 |
| počet obytných místností//byt | 2,49 | 2,62 |

Vývoj bytového fondu po r. 1991    (1991-1996)

| dokončené obecní byty | objekt J, M | b.j. | + 51 |
| --- | --- | --- | --- |
| dokončené byty | v RD | b.j. | + 23 |
| rozestavěné byty | v RD | b.j. | + 6 |
| úbytek bytů | - vyjmutí z BF | b.j. | - 12 |
|  | - demolice BF | b.j. | - 3 |
| přírůstek celkem |  | b.j. | + 65 |

V r. 1991 bylo evidováno v území obce 88 objektů individuální rekreace, z toho 46 chalup. V r. 1996 eviduje MÚ Hodkovice n. M. celkem 97 objektů č.e., které neslouží trvalému bydlení. Hodkovice n. M. - 40,  Jílové - 3,  Radoňovice - 11,  Záskalí - 21 a  Žďárek - 22 objektů.

Rozbor potřeb bytové výstavby

Základní charakteristiky domovního a bytového fondu vyplývají z výsledků sčítání SLDB (sčítání lidu, domů a bytů) z r. 1991. Pro výhledové úvahy dalšího vývoje vyplývají následující závěry:

- Bytový fond v obci vykazuje trvale obydlených bytů celkem v počtu 960 b.j.; z toho podíl v rodinných domcích 41,8 %;  v bytových domech 56,7 %; v ostatních formách 1,5 %.

- V obci je zastoupen vysoký podíl bytů I. a II. velikostní kategorie, s kvalitním vybavením, ale nižšími ukazateli úrovně bydlení (především sídliště v porovnání k bydlení v rodinných domech).

- V území lze konstatovat přelidněnost bytů na sídlišti a nedolidněnost v okrajových lokalitách rodinných domů.

- Potřeba je realizace malometrážních sociálních bytů a přístřeší, bytů se zázemím pro pečovatelskou službu. (Vedle Domova a centra aktivity tyto formy bydlení v obci nejsou zastoupeny.)

- V současné době eviduje MÚ Hodkovice n. M. celkem 189 žádostí o byty, z toho cca 80 od obyvatel mimo území obce. Převažují žadatelé mladší generace a z území starého sídliště.

- V r. 1991 bylo zaznamenáno celkem 71 cenzovních domácností bez bytů.

S ohledem na skutečnost celkové kapacity cca 960 b.j. v území (v bytových a rodinných domech) to znamená současnou potřebu 1 000 - 1 060 b.j.

- vyčíslenou z počtu domácností, disponibilního bytového fondu

- z počtu obyvatel a počtu obytných místností

Z toho vyplývá

- při bilancovaném odpadu cca 40 b. j. (změna způsobu využití, demolice, rekreace)

- výhledovém zalidnění bytů cca 2,55 osob/b.j.

- výhledové obložnosti 0,95 - 1,00 osob/obytnou místnost

Potřeba v návrhovém období k r. 2015 získat cca 250 b. j. (výhledovou ubytovací kapacitu cca 1 170 b.j.).

Územní plán vytváří podmínky, vymezuje území, navrhuje lokalizaci objektů, navrhuje technickou infrastrukturu pro umístění cca 290 nových bytů.

Návrh nového bytového fondu

V území města se navrhují bytové domy do území poslední proluky na sídlišti v sousedství stávajícího škvárového hřiště. U stávajících 4 podlažních panelových domů se navrhují střešní nástavby se získáním dalšího obytného podlaží. Jako další rozvojová plocha pro tento druh výstavby se navrhuje území při východním okraji stávající školy. Ve venkovském území v sídlech, které se nacházejí ve správním území obce se bytové domy nenavrhují. Formou nových objektů se předpokládá též realizace domů pro seniory, domů s pečovatelskou službou a domů s malometrážními byty pro sociální bydlení.

Zřejmá je potřeba výstavby rodinných domů. Realizace této formy výstavby bude zejména záviset na ekonomických možnostech obyvatelstva a připravenosti stavebních pozemků, podmiňujících investic inženýrských sítí a komunikací.

V území města se k této formě zástavby navrhují větší souvislejší proluky a okrajové území, kde bude nutné budovat komunikace a inženýrské sítě. Výstavbu jednotlivých domů v prolukách lze realizovat již ojediněle, tyto možnosti byly územně vyčerpány.

V území venkovských sídel se navrhuje výstavba rodinných domů a rekreačních domků. V Radoňovicích z důvodu problematického řešení odkanalizování a vodovodu se nenavrhují rodinné domy pro trvalé bydlení. Ve Žďárku ve 2 lokalitách na lesní půdě (bezlesí) se navrhují rodinné domy, na 3. lokalitě je zde možná realizace rekreačních domků.

Návrh bytové výstavby (k r. 2015)

Lokality výstavby se navrhují za předpokladu urbanistických rezerv. Do budoucna nelze odhadnout postup a rozsah výstavby v jednotlivých lokalitách.

HODKOVICE n. M.

Bytové domy

| č. lokality | území | počet domů | počet bytů | počet obyvatel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BD 1 | sídliště N | 1 | 40 | 100 |
| BD 2 | sídliště – střešní nástavby N | 15 | 45 | 120 |
| BD 3 | východně od školy N | 6 | 60 | 150 |
| celkem |  | 22 | 145 | 370 |

Rodinné domy

| č. lokality | území |  | počet domů | počet bytů | počet obyvatel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RD 1 | jižně ulice Mánesovy N |  | 14 | 17 | 40 |
| RD 2 | jižně školy a Kostelní vrch N |  | 30 | 36 |  |
| RD 3 | nad školou | N | 4 | 5 | 15 |
|  |  | R | 16 | 20 | 50 |
| RD 4 | západně N |  | 20 | 25 | 65 |
|  | ul. Českodubské R |  | 2 | 2 | 5 |
| RD 5 | za tratí N |  | 4 | 5 | 15 |
| celkem |  |  | 90 | 110 | 280 |

Pozn.:  N - návrh;  R - rezerva

VENKOVSKÉ ÚZEMÍ OBCE

Rodinné domy

| č. lokality | území | počet domů | počet bytů | počet obyvatel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D 1 | Záskalí | 12 | 13 | 34 |
| D 2 | (RD + ReD) | 7 | 9 | 23 |
| D 3 | Jílové | 7 | 9 | 23 |
| D 4 | (RD + ReD) | 3 | 4 | 10 |
|  | Žďárek (RD) |  |  |  |
|  | Radoňovice (ReD) |  |  |  |
| celkem |  | 29 | 35 | 90 |

Pozn.: RD - rodinné domy,  ReD - rekreační domky

OBEC CELKEM

|  | počet domů | počet bytů | počet obyvatel |
| --- | --- | --- | --- |
| rodinné domy | 119 | 145 | 370 |
| rekreační domky |  |  |  |
| bytové domy | 22 | 145 | 370 |
| celkem | 141 | 290 | 740 |

Pozn.:  průměrná obložnost cca 2,55 osob/b.j.

Sídla Záskalí a Žďárek se nacházejí v území Přírodního parku Ještěd. Způsob zástavby musí odpovídat čl. 4  Nařízení PP Ještěd. Dle stanoviska OkÚ - RŽP Liberec ke konceptu územního plánu se podmiňuje výstavba v lokalitě D 3 ve Žďárku na lesních pozemcích (jedná se o bezlesí) pro trvalé bydlení. Dále se podmiňuje v navržených lokalitách  D 1 a D 3  v území PP Ještěd dodržet rozvolněnou strukturu zástavby a plošné vymezení stavebních pozemků min. 1 000 m2.

Návrh územního uspořádání bytů a obyvatelstva (k r. 2015)

(směrné údaje pro dimenzování inženýrských sítí)

|  | stav 1991 |  | stav 1996 | výhled 2015 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | byty trvale obydlené |  | byty individuální rekreace | byty trvale obydlené |  | byty individuální rekreace |
|  | bytové domy | rodinné domy |  | bytové domy | rodinné domy |  |
| Hodkovice | 557 | 311 | 40 | 640 | 410 | 47 |
| Radoňovice |  | 5 | 11 |  | 5 | 15 |
| Záskalí |  | 35 | 21 |  | 45 | 24 |
| Žďárek |  | 53 | 3 |  | 60 | 5 |
| Jílové |  |  |  |  |  |  |
| obec celkem | 557 | 407 | 97 | 640 | 530 | 115 |

|  | obyvatelstvo trvalé | obyvatelstvo rekreační | obyvatelstvo trvalé |  | obyvatelstvo rekreační |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | v bytových domech | v rodinných domech |  |
| Hodkovice | 2 342 | 110 | 1 525 | 1 145 | 120 |
| Radoňovice | 12 | 30 |  | 10 | 35 |
| Záskalí | 97 | 55 |  | 125 | 65 |
| Žďárek | 7 | 55 |  | 25 | 65 |
| Jílové | 136 | 10 |  | 170 | 15 |
| obec celkem | 2 594 | 250 | 1 525 | 1 475 | 300 |
|  |  |  | 3 000 |  |  |

Pozn.:  Výhledová velikost 3 000 trvale bydlících obyvatel a 400 ostatních uživatelů  území (300 v objektech individuální rekreace,  100 míst ubytovacích kapacit).

# F VÝROBA

1.  VÝROBA, VÝROBNÍ SLUŽBY A  SKLADY

1.1.  Vývoj výroby a služeb

Rozvoj výroby a pracovních příležitostí podobně jako v minulosti bude ovlivňovat vývoj nebo stagnaci území.

V historické době byly ve městě přítomny výnosné živnosti - plátenictví se soukenictvím a barvířstvím, koželužství, sklářství a rytectví.

S průjezdem obchodníků celní poplatky za zboží obohacovaly městskou pokladnu. Část převáženého zboží byla prodávána místnímu obyvatelstvu na trhu.

Podle sčítání bylo v r. 1902 v Hodkovicích n. M. již 174 hospodářství a 307  živnostenských provozoven i rovněž 132 domácích pracovních míst z celkového počtu 3000 obyvatel.

Vývoj větších podniků

Konrat Blaschka - textilní továrna, výroba vlněného zboží (dnešní Tenneco Monroe)

Založení v r. 1836, 1843 - 44 přístavba barevny - tiskárny a úpravny u jablonecké silnice, 1873 zřízena tkalcovna, 1883 tiskárna a barevna.

Zaměstnanost v r. 1885 - 170 prac. barevna; 420 prac. tkalcovna; 113 prac. tiskárna; 19 prac. rytí forem; 10 prac. zámečnictví... Okolo r. 1900  700 zaměstnanců.

Údaje výroby a zaměstnanosti udávají velikost podnikatelské činnosti. Vlivem prudké industrializace a po přesunutí sklářské výroby na Jablonecko v 2. pol. 19. století získává textilní průmysl rozhodující postavení ve městě. Podnik textilní výroby byl v provozu do 30. let.

Unger a Špička - obchod se sklem  (dům čp. 169 náměstí)

Ve 20. letech 19. století vznik exportního podniku s vývozem tzv. jabloneckého zboží do celého světa. Byl zaměstnán velký počet domácích brusičů z okolí. V době pozdější konkurence Jablonce se firma Unger přestěhovala do Nového Boru.

Ahrens - tiskárna, litografie a kartonáž  (náměstí)

Založena v r.1863 po přesídlení firmy Unger do Nového Boru. 100 pracovníků. Později se firma specializovala na kartonáž, ofsetový tisk a litografii. Tiskárna byla v provozu až do r. 1950.

Hertel a Wilde - tiskárna, litografie  (Liberecká ul.)

Založení v r. 1889  50 pracovníků. Podobný podnik jako firma Ahrens. Výroba kartonáže pro jablonecký průmysl.

Svoboda - nový pivovar  (dnes Garit a. s.)

Založení v r. 1900. Starý pivovar se nacházel na druhé straně řeky Mohelky pod náměstím (dle zápisů již v polovině 16. stol.), v provozu byl do r. 1920.

Od počátku 19. století bylo městečko sídlem podnikatelů různých živností a řemesel.

Drobní živnostníci

obuvníci  	pekaři    	lékaři

kadeřníci  	cukráři   	lékárník

krejčí   	řezníci        	kožešníci

klouboučníci  	fotograf  	 hostinští

Řemeslníci

pokrývači  	kováři    	zlatníci

zedníci  	truhláři   	mlynáři

zámečníci  	koláři    	tesaři

sedláři  	tkalci a soukeníci  	malíři pokojů

Hlavní zařízení výroby, skladů a služeb (v 80. letech)

| podnik | počet pracovníků |
| --- | --- |
| Autobrzdy Jbc, závod 02 | 670 |
| Dřevozpracující závody Frýdlant | 17 |
| Bižuterie Jbc | 27 |
| SčVK Teplice | 13 |
| SČE Děčín, rozvodna Bezděčín | 20 |
| Agrochemický podnik (ACHP) | 26 |
| Domácí potřeby | 79 |
| Pěstební středisko LZ | 20 |

1.2.  Lokalizace a charakteristika výroby a služeb

V průmyslu pracuje v území obce cca 650 pracovníků, z toho 500 v podniku Tenneco - Monroe. Tato zcela jednoznačná struktura průmyslu je specifická u menších měst v okrese, z pohledu zaměstnanosti je rozhodující závislost na podniku Monroe v území obce.

Rezort stavebnictví  není v území obce zastoupen větší stavební firmou. (Středisko bývalé polské stavební firmy Budimex po výstavbě silnice zkončilo činnost.)

Skladové hospodářství je poplatné minulému vývoji, kdy byly v území města lokalizovány sklady Domácích potřeb (ul. Pražská), Agrochemický podnik za  nádražím ČD, uhelné sklady (u nádraží ČD) ap.

Lesnictví - jižně od města v prostoru u letiště  bylo založeno lesní pěstební středisko.

Z pohledu dlouhodobého vývoje vyplývají určité změny v zaměření rozhodující výroby v území. Sklářství ustoupilo textilnímu průmyslu, tento následně strojnímu průmyslu. V prostředí malého města vždy ovládla některá firma rozhodující postavení ve městě.

Umrtvení všeobecně podnikatelských činností po válce způsobilo likvidaci  sortimentu drobné výroby a řemesel ve městě. Z přehledu vyplývá vznik nových živností a provozů v poslední době, zatím bez vazby na větší úroveň zaměstnanosti i rozvoje stavební činnosti v území.

Nedostatečná údržba výrobních a skladovacích objektů způsobila jejich chátrání a špatný stavební stav. Značné množství těchto ploch jsou bez využití. Z širších hledisek je žádoucí, aby byly využity stávající fondy v území (pozemky, objekty, odbornost a schopnost obyvatelstva...)

Předválečná koncepce výstavby objektů výroby a skladů byla zaměřena na území města v souvislém pojetí intravilánu. Byla prováděna intenzívní formou výstavby i využití objektů převážně na severovýchodním okraji obce (texilní továrna Blaschke, nový pivovar),.

Pozdější extenzívní formy výstavby bývalých podniků ACHP, Budimexu, uhelných skladů apod. jsou situovány západně silnice  I/35. Vznikl tak na západním okraji města průmyslový a skladový okrsek, který je prostorově členěn vzhledem k poloze silnice  I/35  a trati ČD na tři samostatné části:

1.2.1. Okrsek 1 západně silnice I/35

Podnik Tenneco Monroe ČR s.r.o.

Nosným podnikem ve městě je  Tenneco Monroe. Organizační struktura pod- niku a zaměření výroby vychází z tradice bývalého podniku Autobrzdy, později Ateso. Hlavním výrobním programem je výroba teleskopických tlumičů s předpokladem rozšiřování sortimentu. Vývoj stavu pracovníků (v r. 1980 - 669, 1994 - 603, 1996 -  494) vykazuje úbytek zaměstnanosti. Do budoucna je potřebná z pohledu zaměstnanosti v měřítku obce stabilizace cca 500 pracovníků v tomto podniku.

Zkapacitnění silnice I/35 vyvolalo úbytek ploch podniku. Nadstavba byla provedena na objekt při vstupu, řada objektů při silnici  I/35 byla zbourána (stará lakovna, uhelná kotelna, sklady, garáže, objekt údržby...), území podniku bylo naopak rozšířeno o bývalý areál Domácích potřeb na druhém břehu Mohelky.

Ve stadiu projekce průzkumů a rozborů i konceptu územního plánu byl navrhován plošný rozvoj závodu na plochu bývalého kluziště dle studie rozvoje podniku. Tato studie navrhovala nevhodně rozvoj i do území dnešního areálu fotbalového hřiště. Nesouhlas ze strany MÚ Hodkovice n. M. byl k omezování výměry sportovních ploch.

Výsledným řešením návrhu územního plánu je plošné vymezení závodu v dnešních plochách. Na pravé straně Mohelky je v majetku podniku pouze areál bývalých Domácích potřeb. Navrhované řešení je i v souladu s redukovanými novými požadavky nového majitele Tenneco - Monroe. Zásadní je dodržení přirozené hranice Mohelky s doprovodnou zelení mezi továrnou a sportovním areálem

Závod má vlastní plynovou kotelnu, ČOV a trafostanici. Územím závodu prochází dálkové vodovodní potrubí pro Liberec s vlastním ochranným pásmem. Linku elektrického vedení VN procházející po jižním okraji města do podniku nelze přeložit. Parkoviště je umístěno vhodně při vstupu do závodu, vstupní prostor je plošně omezen komunikacemi a Mohelkou.

Charakter výroby musí splňovat podmínky pro  3. ochranné pásmo PHO vodního zdroje Káraný, území obce se nachází v povodí řeky Jizery.  Dále podle nařízení vlády ČSR č. 85/1981 Sb. leží podnik v území chráněné oblasti přirozené akumulace vod "Severočeská křída". V prostoru podniku jsou od r. 1993 některé stromy chráněny jako významný krajinný prvek.

Podniku územně patří i dvě lokality bývalého složiště uhlí pod nádražím ČD p.p.č. 2201/5 a 1898/4. Vzhledem ke změně topného media jsou tyto plochy mimo původní určení. V majetku závodu je pozemek č. 631/8, kde je umístěna skládka galvanizačních kalů, viz kapitola odpadové hospodářství.

Firma GARIT a. s.  v objektu nového pivovaru

V současné době je v rekonstruovaném čtyřpodlažním objektu bývalého pivovaru umístěna administrativa se sociálním zařízením a sklady nápojů. Z důvodu velmi výhodné polohy objektu bývalého pivovaru je pro umocnění významu města nutné využití objektu pro nadměstskou občanskou vybavenost (stravování, ubytování, obchod). Důležité jsou vazby objektu na navrhované parkovací plochy, přírodní zázemí rybníka i pěší kontakt s centrem města.

Firma SčVK - stavební dvůr

Stabilizovaný provoz bez územních rezerv. Převažuje forma skladového hospodářství.

Kovovýroba Hejda, Mlýnská

Stabilizovaný provoz v obytných plochách obce, výroba musí odpovídat podmínkám vnitroměstského provozu z hledisek snášenlivosti s převládající funkcí bydlení v okolních rodinných domech.

ILOS -  soukromá firma s náplní stavební činnosti a kovovýroby

Plocha firmy v prostoru mezi bytovými domy a sportovními zařízeními vyžaduje plnění pomínek hygienické snášenlivosti při prioritní funkci bydlení. Plochy a objekty bývalé ČOV se doporučují pro zřízení myčky aut a doplňující činnosti.

1.2.2.  Okrsek  2 za nádražím ČD

Firma GARIT a.s. - v bývalém areálu agrochemického komplexu, velkoryse založeném na značné ploše s velkými dosud nevyužitými územními rezervami. Plocha je zastavěna rozsáhlými objekty skladových hal, dalších budov a 4 výškovými sily. V objektu bývalého pivovaru je umístěna administrativa, sociální zařízení a sklady nápojů.

Podnikatelská činnost firmy Garit

- využití sil na volně ložený cement dodávaný autocisternami odběratelům v regionu

- mezisklad pro volně pytlované zboží

- ložené písky z pískovny Dobříň

- posypové soli, průmyslové soli pro masný průmysl, teplárny pro území regionu okresů Liberec, Jablonec n. N., Semily

- sklad a distribuce průmyslových tuhých hnojiv v přímé návaznosti na výrobnu v Pardubicích pro oblast Euroregionu

- sklad a distribuce dolomitických vápenců pro obalovny drtí pro silniční povrchy

- překladiště pro komerční využití

- stavební činnost dekontaminace zeminy ropnými produkty

V území za tratí jsou prostorové možnosti na rozšíření výrobně skladovacích ploch východním směrem. Při jižním okraji areálu se navrhuje využití plochy při vlečce (v předstihu se doporučuje urovnání terénu inertním materiálem).

Firma Cometal

Provádí své výrobní aktivity (demontáž strojů a zařízení na pronajatém pozemku v prostoru nádraží ČD.

1.2.3.  Okrsek  3 mezi křižovatkou a ul. Pelíkovickou

Umístění v prostoru pod nádražím ČD.

Celé území je v současné době chaoticky využíváno několika firmami. V území jsou zastoupeny nevyužité pozemky a objekty s problematickou kvalitou prostředí. Komunikační připojení na nádraží ČD a na silnici  I/35  je vyhovující. S rostoucím dopravním významem silnice  I/35  bude narůstat i atraktivita tohoto území.

Areál bývalé firmy Budimex, nyní v majetku SIÚ Liberec

Nutné je využití areálu a údržba objektů. Sousední plochy jsou využívány jako deponie zeminy v souvislosti s realizací úprav silnice I/35, zeminu je nutno z území odstranit.

Správa bytového hospodářství  Městského úřadu Hodkovice n. M.

Sklady bývalých TSM a SBH na pravém břehu Bezděčínského potoka.

Složiště uhlí firmy Monroe

Dvě drobné zpevněné plochy bývalého složiště uhlí, dnes při přechodu závodu na jiná topná media mimo provoz.

Firma KUBA - stavebniny a uhelné sklady

Prodejna stavebních materiálů na stávajících plochách a objektech  a skládka uhlí na otevřené zpevněné ploše. Přístup po místní komunikaci od nádraží nebo po ulici  Pelíkovické  z města. Plochy jsou terasovitě zaříznuty do svahu.

Čerpací stanice  pohonných hmot při pravé straně (směr na Liberec) silnice  I/35. Z důvodu zkapacitnění silnice  I/35 se navrhuje ke zrušení.

Území okrsku  3  je chaoticky využíváno a je nutno při dalších záměrech věnovat zvýšenou pozornost kvalitě stavební činnosti v území.

V území mezi silnicí  I/35  a tělesem nádraží ČD se navrhuje na vyznačených plochách rodinných domů ve výkresech 1 a 2 vyhlásit stavební uzávěru.

1.2.4.  Vnitroměstský průmysl a výrobní služby:

Po uvolnění soukromého podnikání vznikly ve městě četné provozy charakteru výrobních služeb, které do té doby byly ve městě nedostatkové. Většina provozoven je umístěna v domech s integrací s bydlením s úpravami pro provoz nevyhnutelně nutnými.

Rozhodujícím kritériem pro umístění těchto provozoven jsou důsledky na okolí a životní prostředí (vzhled, hluk, imise, stínění, zápach, požární odstupy, hygienické požadavky...) a v území městské památkové zóny režim pro regeneraci a činnosti v této zóně.

Větší výrobně skladovací zařízení ve městě

Domácí potřeby (v likvidaci, nájem Bodie s.r.o.)

Vybudované skladovací prostory v centru města v objektech bývalé tiskárny a kartonážky na úrovni velkoskladu, výměry skladovací plochy 6 540 m2. V současné době je podnik v likvidaci.

Doporučuje se preferovat využití objektů pro výrobu a sklady bez negativních dopadů na okolí s min. nároky nákladní dopravy. Objekty v rozsahu celého bloku jsou stavebně a dispozičně propojeny.

Dřevozpracující závody Frýdlant

V objektech bývalé tiskárny a kartonážky v ul. Liberecké je provoz truhlářství a výroby nábytku. Zaměstnanost 15 pracovníků.

V areálu v objektech při ul. Liberecké umístěno truhlářství firmy p. Čechlovský.

Negativní je hluk při odsávání pilin na okolní zástavbu rodinných domů. Pásmo hygienické ochrany a negativní vlivy na okolí je nutno dodržet na hranici podniku.

Velkoobchod potravin

V objektu bývalé německé školy v ul. České č.p. 152 umístěny sklady potravin.

Stísněné územní podmínky neumožňují rozvoj.

Drobná zařízení a podnikatelé

ILOS, kovovýroba, stavební firma

LIP s. r. o. 	kovoobrábění, silniční motorová doprava, Kostelní vrch 573

(omezení výroby v sousedství rodinných domů)

Kovovýroba Hejda, Mlýnská 421

(omezení výroby v sousedství bydlení)

Dali, výroba a velkoobchod racionální výživy,  Liberecká 8

Pila Samek,  Dolánky 455

(omezení výroby na okraji MPZ)

Truhlářství Čechlovský, Liberecká 40

(omezení výroby v MPZ)

Truhlářství Erben, Kostelní vrch

(omezení výroby v rodinném domu)

Český zahrádkářský svaz, lisování ovoce a prodej květin

Velkoobchodní sklad ELCENT, Liberecká 21 (návrh objektu k demolici)

TANO Mencl, náměstí TGM

Stánek - noviny, tabák  Bělík, Liberecká ul.

Opravy motorových vozidel Honc, Sokolská ul.

(omezení služeb v MPZ)

Opravy motorových vozidel Porš,  Škoda,  Koněvova 117

(omezení služeb v MPZ)

Zámečnictví u kina Vrátil, Pražská ul.

(omezení služeb v MPZ)

Zámečnictví ILOS Louda,  Rychnovská 616

Zámečnictví Kocůr,  Rychnovská 616

Kovářství Polívka, Sokolská 76

(omezení služeb v MPZ)

Truhlářství Sedlák, Jílové

Výroba nástrojů a zpracování plastických hmot Hák, Pražská 316, Liberecká 3

(omezení výroby v MPZ)

Pekařské výrobky Komaňská, Koněvova 114

Obuvnické práce Honzejk, Liberecká 6

Klempířství, opravy karoserií zámečnictví Thomas, Českodubská 415

Pokrývačství, klempířství Jiroš, Louda, J. Hory 424

Živočišná výroba ZD Jenišovice, Kostelní vrch

Sč. sběrné suroviny Rychnovská ul.

U zařízení drobného podnikání, které budou umístěny v území s integrací s jiným využitím (nejedná se o výrobně skladovací plochy ale o plochy obytné, popř. občanského vybavení) bude nutno vždy zkoumat důsledky stavby na okolí a životní prostředí (vzhled, hluk, imise, stínění, zápach, nežádoucí zahušťování zástavby). Zejména zvýšené požadavky na kvalitu prostředí vyplývají z režimu pro regeneraci a činnost v území městské památkové zóny.

2.  ZEMĚDĚLSTVÍ

2.1.  Přírodní podmínky, zemědělská výroba a služby

Území obce Hodkovice n. M. je členité, prostoupené údolími, pahorkatinami a lesními porosty. Výškové rozdíly území obce jsou značné, s převýšením terénu 334 m. Nejvyšším bodem na severu území je Javorník (684 m n. m.) a nejnižším bodem na jihu území je Loukovský mlýn (350 m n. m.). Obci prochází silnice  I. tř. a železnice, spojující Liberec s Turnovem. Také je zde celá řada místních komunikací, směřujících do sousedních sídel a okresu Jablonec n. N. Podmínky pro podnikání v zemědělství mají proto některé omezující prvky, dané půdními a klimatickými podmínkami a vlastní lokalizací zemědělského půdního fondu ve značně členitém území obce.

Určujícím faktorem pro podnikání v zemědělství jsou přírodní podmínky. Půdy jsou zde středně těžké, mírně podzolované, na severu území skeletové. Průměrná roční teplota  7o C, na severu území 6o C. Průměrné roční srážky 800 - 900 mm. Na základě vyhodnocení přírodních podmínek je celé území obce Hodkovice n. M. zařazeno do výrobního podtypu bramborářsko - ovesného. Z uvedené- ho výrobního zařazení vyplývá, že daná oblast je vhodná pro pěstování ozimého žita, ovsa, pícnin (zejména jetele červeného) a brambor. Z hlediska živočišné výroby je vhodná pro chov skotu a prasat. Celková výměra zemědělské půdy činí 722,96 ha, z toho 287,58 ha orná půda. Procento zornění 46,12 %. Převážná část trvalých travních porostů (luk a pastvin) se nachází v severní části území a v minulém období sloužila převážně k výrobě objemné píce a letní pastvě skotu.

V daném území původně hospodařilo Jednotné zemědělské družstvo Hodkovice n. M. V polovině 60. let bylo převedeno do Státního statku s. p. Jablonec n. N. Počátkem 70. let, po zrušení statku převzalo hodkovické hospodářství Zemědělské družstvo Jeníšovice, které na většině území hospodaří dosud. Jen okrajově (na severu) část území obhospodařuje prostřednictvím firmy Family Minkovice Státní statek s. p. Liberec a na jihu část území obhospodařuje prostřednictvím firmy AGRO a. s. Sychrov Zemědělské družstvo Sychrov.

Dosahovaná intenzita rostlinné i živočišné výroby byla v uplynulých letech na průměru dané výrobní činnosti.  Hektarové výnosy obilovin  činily  3,5 - 3,8 t/ha, brambor 18 - 23 t/ha,  jednoletých pícnin (v zelené hmotě) 25 - 27 t/ha, víceletých pícnin (v suché hmotě) 7 - 8 t/ha a u luk a pastvin (v suché hmotě) 4 - 5 t/ha. Průměrná denní dojivost krav 9 - 10 litrů na kus a den a přírůstek skotu ve výkrmu 0,70 kg na kus a den.

Od 1. 7. 1995 došlo k rozdělení Zemědělského družstva Jeníšovice na tři samostatné celky, a to na Zemědělská družstva Jeníšovice, Roudný a Jílové. Pod Zemědělské družstvo Jílové územně spadají Hodkovice n. M., Jílové a Bezděčín, dále bramborárna v Rychnově n. N. a přidružená výroba v Lučanech n. N. Z uvedeného vyplývá, že rozhodující část pozemků bude i nadále v zájmovém území obce Hodkovice n. M. obhospodařovat Zemědělské družstvo Jílové a jen omezenou část na severu a jihu území Státní statek s. p. Liberec a Zemědělské družstvo Sychrov prostřednictvím svých nájemců.

Farmu Jílové a Bezděčín převzal do pronájmu p. Havlíček z Jeníšovic. Rostlinná výroba bude i nadále zaměřena na výrobu obilovin a objemné píce. Živočišná výroba na chov skotu s produkcí mléka a masa a chov prasat (výkrm). Pokud jde o chov skotu je uvažováno s uzavřeným obratem stáda skotu v rámci farmy Jílové a Bezděčín. V Jílovém bude prováděn odchov telat a mladého skotu a v Bezděčíně chov dojnic a dalších kategorií dle obratu stáda skotu. Dosud otevřená otázka zůstává nad hospodařením v oblasti Záskalí, kde je převaha trvalých travních porostů (luk a pastvin). Zatím tyto plochy nejsou řádně obdělávány a vykazují značnou zaplevelenost. Za předpokladu, že stát poskytne dotace na údržbu krajiny v kulturním stavu (titul 1. D dotačních směrnic), pak lze předpokládat zabezpečení provedení nezbytných prací a zkulturnění celé oblasti Záskalí.

Zemědělská výroba v území obce Hodkovice n. M. je i výhledově bude zabezpečována z areálu farmy Jílové. Zde jsou potřebné ustájovací kapacity a zejména pak opravárenské dílny, sklady a odstavné plochy pro uložení zemědělské techniky včetně dopravních prostředků. Kapacity jsou dostačující a nemělo by výhledově docházet k problémům především z hlediska obdělávání půdního fondu. V uvedeném areálu byla rovněž provedena rekonstrukce chléva na stáj pro koně. Je zde postaveno celkem 16 boxů. Chovem plnokrevníka se zde zabývá pan ing. Jelínek, který má předmětný objekt v pronájmu od Zemědělského družstva Jílové. Pro chov koní jsou zde vhodné podmínky. Výhledově se plánuje rozšíření chovu. Nedílnou součástí živočišné výroby je i stáj u kostela v Hodkovicích n. M. pro cca 60 kusů skotu. Zde se realizuje odchov mladého skotu s využitím přilehlých pastvin. S ohledem na lokalizaci tohoto objektu v území městské památkové zóny se navrhuje ukončení zemědělské činnosti a jeho využití pro jiné vhodnější podnikatelské účely.

Hodkovice n. M. jsou pro zemědělské podniky významné zejména tím, že zde koncem 70. a počátkem 80. let bylo postaveno agrocentrum. Výstavbu zajišťoval Agrochemický podnik Hodkovice n. M. Je umístěno severovýchodně od železničního nádraží Hodkovice n. M. a rozkládá se na ploše cca 3 ha. Postupně zde byl postaven sklad na volně ložená průmyslová hnojiva, sklad pytlovaných průmyslových hnojiv, sila na vápenatá hnojiva a zpevněné odstavné plochy. Celý areál má svůj vlastní uzavřený vodní režim (mycí rampy, lapoly, čistička odpadních vod a další) a je zavlečkován. Původně bylo plánováno, že z tohoto agrocentra budou zabezpečovány agrochemické služby pro Zemědělská družstva Českodubska a Pěnčínska a pro celý okres Jablonec n. N.

Od r. 1989 prodělal Agrochemický podnik Hodkovice n. M. celou řadu organizačních změn. Přešel do likvidace a agrocentrum včetně objektu bývalého pivovaru převzalo AGRO, společný zemědělský podnik Lomnice nad Popelkou. Dnes oba objekty obhospodařuje  firma GARIT s. r. o.

Firma GARIT s. r. o.  provozuje zejména distribuci a prodej:

- volně ložených hnojiv, vápence a cementu

- pytlovaného cementu a vápenatého hydrátu

- betonových výrobků

- těženého štěrkopísku

Firma ADZ, K. Zárybnický, Nádražní 422, Hodkovice n. M. využívá prostory bývalého pivovaru a provozuje dopravu a zasilatelství. Firma GARIT s. r. o. je výhledově schopna reagovat na požadavky zemědělců, zejména pokud půjde o dodávky průmyslových hnojiv a vápenatých hmot, popř. i na jiné služby dle dohody. Od ekonomické situace jednotlivých zemědělských podniků bude odvislé, zda si tyto služby budou moci dovolit.

2.2.  Závěr, souhrnné údaje

Z průzkumu a šetření vyplynulo, že hospodaření na zemědělském půdním fondu v daném území je značně náročné. Přibližně 1/3 zemědělské půdy se nachází v horších podmínkách a vykazuje nízkou rentabilitu či spíše ztrátovost. Další hospodaření je tedy odvislé od státních dotací. Lze předpokládat (na základě informací ministerstva zemědělství ČR), že budou poskytovány a tím bude zajištěna jedna z rozhodujících podmínek jak v těchto oblastech obnovit hospodaření a zlepšit tak celkový ráz krajiny. Na zbývajících 2/3 zemědělské půdy bude realizováno běžné hospodaření s prioritou pěstování obilovin a pícnin.

Na úseku živočišné výroby nelze očekávat výraznějších změn. V areálu v Jílovém bude realizován odchov mladého skotu včetně telat a chov teplokrevných koní. Výhledově bude tento areál současně mechanizačním a opravárenským střediskem pro celou oblast farmy Jílové. Areál farmy Jílové je značně zdevastován a zejména ustájovací a skladovací objekty vyžadují naléhavé opravy.

Pokud jde o strukturu zemědělských podniků, které v této oblasti budou hospodařit, tak lze očekávat, že to budou transformovaná zemědělská družstva, obchodní společnosti, soukromí podnikatelé. Půjde převážně o tržní farmy s produkcí mléka, hovězího a vepřového masa. Soukromí zemědělci, jejichž výměra zemědělské půdy se pohybuje v rozmezí do 10 ha, výrazně neovlivní zemědělství v daném území. Významným faktorem v Hodkovicích n. M. zůstává agrocentrum nad železniční stanicí. Se zlepšující se ekonomickou situací zemědělských podniků by se podíl služeb pro zemědělství měl zvyšovat a tak naplnit částečně záměr, pro který toto agrocentrum bylo postaveno.

Příloha č. 1

Zájmové území obce Hodkovice n. M. (přehled o ustájovacích kapacitách a ostatních objektech, sloužících zemědělské prvovýrobě popř. na ni navazující (služby pro zemědělství):

Jílové u Hodkovic n. M. (areál zemědělské farmy):

- Stáj pro odchov teplokrevných koní. Kapacita 16 boxů. Adaptace z původní stáje    pro skot.

- Stáj pro odchov mladého skotu. Původní objekt bez větších stavebních úprav.   Kapacita 60 ks skotu.

- Sklady  objemné  píce  a  steliva  pro  potřeby  farmy  Jílové a Bezděčín. Původní     objekty bez podstatných stavebních úprav.

- Opravárenská  dílna,  sklady  náhradních  dílů,  garáže.  Původní  objekty  z části    adaptované a uzpůsobené předmětné činnosti.

- Zpevněná odstavná plocha pro zemědělské stroje a dopravní prostředky (traktory, nákladní automobily, objemové stroje apod.).

- Administrativní objekt včetně bytových jednotek, sloužící k zabezpečení provozu farmy.

Celý areál má čtvercový tvar a vždy v minulosti sloužil zemědělské výrobě. Je značně zchátralý a má-li i nadále sloužit zemědělské prvovýrobě, bude nutné provést opravy značného rozsahu. Objekt kaple Anděla Strážce v sousedství statku je památkově chráněn, nachází se v havarijním stavu.

Hodkovice n. M. (zemědělské objekty):

- Kravín u kostela. Kapacita 60 kusů skotu. Jde o původní stáj, která menšími úpravami je udržována v provozu.

Navrhuje se ukončení zemědělského provozu v objektu a využití k jiným podnikatelským záměrům vlastníkem či nájemcem ve vazbě na režim a činnost v území městské památkové zóny.

Hodkovice n. M. (agrocentrum nad železniční stanicí, viz kap. 1.2.2.):

- Sklad volně ložených průmyslových hnojiv. Kapacita 7 000 tun.

- Sklad balených průmyslových hnojiv (pytlovaných). Kapacita 1 200 tun.

- Sila na volně ložené vápenaté hmoty. Kapacita 960 tun (4 x 240 tun).

- Odstavné plochy zpevněné (10 000 m2).

- Uzavřené vodní hospodářství, které umožňuje provádět očistu strojů a dopravních prostředků, znečištěných průmyslovými hnojivy popř. chemickými ochrannými prostředky.

Areál je uzavřen a je dopravně přístupný od silnice  I. tř., vedoucí z Liberce do Turnova s problematickým napojením na objekt křižovatky.

Hodkovice n. M. (Nádražní 422 - bývalý pivovar):

V tomto objektu je soustředěna administrativa firmy GARIT s. r. o. Hodkovice n. M. a firmy ADZ, pan K. Zárybnický, Hodkovice n. M. Dále jsou zde sklady, dílny a odstavné plochy, sloužící oběma firmám k podnikatelským účelům. Navrhuje se po zkapacitnění silnice I/35 využití objektu pro nadměstskou vybavenost.

Příloha č. 2

Zájmové území obce Hodkovice n. M.

(struktura zemědělského půdního fondu dle jednotlivých katastrálních území):

| Katastrální území | orná půda | zahrady | ovocné sady | louky | pastviny | zemědělská půda celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hodkovice n. M. | 188,66 | 32,47 | 4,02 | 175,64 | 21,86 | 422,65 |
| Jílové u Hodk. n. M | 62,10 | 8,28 | 0,64 | 27,22 | 6,10 | 104,34 |
| Radoňovice | 0,22 | 2,14 |  | 5,15 | 1,73 | 9,24 |
| Záskalí | 30,33 | 13,49 |  | 120,43 | 22,47 | 183,73 |
| k .ú. celkem | 281,31 | 56,38 | 4,66 | 328,44 | 52,16 | 722,96 |
| Procento zornění | 46,12% |  |  |  |  |  |

# G   OBČANSKÉ VYBAVENÍ

Občanské vybavení tvoří významnou složku osídlení tím, že svým působením uspokojuje životní potřeby obyvatelstva. V zájmu efektivity svého využití se umísťovalo do prostorů koncentrace obyvatel. Na druhé straně zároveň svou činností a nabídkou koncentraci osob, tj. svých potenciálních uživatelů vytváří.

V principu se jedná o složitější problematiku druhovosti, skladby a využití těchto zařízení, vyplývající z vhodnosti polohy, obsluhovaného území a zejména z úrovně atraktivity zařízení.

1. KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

1.1.  Charakteristika minulého vývoje

Podobně jako u jiných sídel velká pestrost zařízení obchodů, ubytovacích a stravovacích zařízení, služeb ap. souvisela se stylem života před válkou. Vedle radnice, kostela a školy se ve městě nacházelo mnoho obchodů, hospod a různých živností a služeb. Různé slavnosti, jarmarky, divadelní hodkovická jara, sokolské akademie ap. přispívaly k atraktivitě vlastního života v obci.

Převážná část zařízení byla umístěna do centra města do prostoru náměstí a přilehlých ulic. Zařízení vyžadující větší pozemky byly umísťovány mimo území centra. Jedná se o areál kostela se hřbitovem, novou školu, domov, fotbalové hřiště, koupaliště. Důležité postavení pro město má letiště.

Prostorová mnohotvárnost i provozní rozmanitost  objektů a ploch je odrazem různých činností, podle těchto činností existují druhy občanské vybavenosti:

školství                                  	obchod

kultura                                  	 ubytování

sport, tělovýchova                 	stravování

zdravotnictví                          	nevýrobní a výrobní služby

sociální péče                         	řízení, správa, zájmová činnost

Občanské vybavení z hlediska polohy v území i kvality služeb, z pohledu druhu nabídky a kapacity zařízení podstatnou měrou ovlivňuje tvářnost města (zajímavé je porovnání s předválečným stavem) i různou měrou uspokojuje potřeby obyvatel.

Především oblast služeb a obchodu doznala významných změn  po roce 1990. Likvidace monopolu státních a družstevních podniků a zrušení sortimentních omezení vytvořila prostor pro změny sortimentu obchodu a služeb v obci. V tržním prostředí, vznikají nové možnosti pro podnikatelskou činnost místních podnikatelů využívajících pro svou činnost objekty, případně svá bydliště, kde mohou mnohem bezprostředněji poskytovat své služby. Jejich stabilita vázaná na konkrétního podnikatele, je proto značně problematická.

Dlouhodobým vývojem docházelo ke změnám zařízení občanského vybavení formou:

Likvidace celých objektů bez náhrady

Objekt ve skalním údolí, sokolovna, kapličky na Kalvárii, vila továrníka Blaschka.

Zániku zařízení občanského vybavení v objektu

Původní školy, obchod ul. Husova čp. 191, původní celnice ul. Pražská čp. 318, starý a nový pivovar, klášter v České ul., restaurace "Pivní sanatorium".

Přestavby a obnovy objektu

Radnice, kostel

Změny, přemístění zařízení

Starý a nový pivovar, starý a nový hřbitov, staré a nové koupaliště, zrušení MŠ         Mánesova 494, Lesní 452, přemístění České spořitelny do bývalé knihovny.

Zřízení občanského vybavení v objektu

Knihkupectví ul. Liberecká

Zachování torza objektu

Hasičská věž v ul. Zahradní

Změna stavební činnosti v objektu

Rozestavěné nákupní středisko a dům služeb.

Podobně jako v minulosti je nutno i do výhledu počítat s obdobnými změnami. Z urbanistických a architektonických hledisek je důležitá úměrnost využití objektu k jeho poloze, velikosti objektu, jeho tvarosloví a vnitřní dispozici.

1.2. Koncepce dalšího vývoje

Charakter Hodkovic n. M. prakticky bez spádového území v centru působení tří silnějších středisek osídlení (Liberec, Jablonec n. N. a Turnov) ovlivňoval negativně rozvoj občanského vybavení v území. Převládá ve všech směrech vyjížďka do Liberce. I do budoucna zůstanou Hodkovice n. M. relativně samostatnou obcí.

Pro město bude důležité určité zatraktivnění prostoru při silnici I/35 po jejím zkapacitnění včetně pěší spojky do prostoru náměstí a využití okolního území rybníka. Ve vlastním městě bude rozhodující nabídka služeb ve vztahu k ekonomické prosperitě zařízení. Důležitá pro návštěvnost bude celková kvalita prostředí.

Hlavní zásady vývoje občanské vybavenosti v obci:

- Hodkovice n. M. zůstanou relativně samostatnou obcí s cca trvale bydlícími 3 000 obyvateli a 400 ostatními uživateli (objekty individuální rekreace a ubytovací kapacity).

- S  ohledem na velikost města je rozhodující jedno centrum vybavenosti s ústředním prostorem náměstí. Podružné centrum v prostoru ul. Mánesovy nelze v původní náplni dokončit (nákupní středisko a dům služeb).

- Perspektivní pro aktivity občanského vybavení je území podél silnice I/35 z důvodu jeho výhledové vysoké dopravní atraktivity. V území křižovatky se navrhuje umístění nové čerpací stanice s objektem obchodu a stravování, objektu bývalého pivovaru je nutno využít pro občanské vybavení se zázemím parkoviště, s kontaktem na plochu rybníka i pěšího kontaktu na náměstí.

- Prostor severně sídliště včetně území rekreačního lesa se navrhuje dále nezastavovat i ponechat volný (realizace hřišť, výsadba rozptýlené zeleně, sportovně rekreační zařízení...)

- Dle tržně ekonomických podmínek probíhá i bude probíhat vývoj ve sféře obchodu, ubytování, stravování i služeb. Naopak řízení vývoje u zařízení školství, sociální péče a kultury vyžaduje určitou koncepčnost z pohledu demografických údajů, potřeb a využití těchto zařízení i zejména financování z prostředků obce, státu  ap.

2. LOKALIZACE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

Poslední kompletní hodnocení občanského vybavení v Hodkovicích n. M. vycházelo z šetření obč. vybavení sídel v r. 1987. V rámci průzkumů a rozborů k územnímu plánu byly konstatovány změny jak v kapacitách, druhovém složení a lokalizaci zařízení.

V zařízeních převažují kapacity základní vybavenosti, sloužící pouze obyvatelům obce a uživatelům rekreačních domů. Důležité pro další vývoj budou kapacity vyšší nadměstské vybavenosti,  Domov a centrum aktivity, čerpací stanice  PHM, restaurační a ubytovací zařízení, specializované obchody ap.

Statistické údaje z r. 1991

ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ   	OBCHOD, STRAVOVÁNÍ

Jesle   	1 	25 dětí  	Potraviny široký sortiment 	1

Mateřské školy 	2 	82 dětí  	Specializované  potraviny 	4

Základní škola  	1  	290 žáků  	Smíšené prodejny  	2

Průmyslové zboží  	5

Stravování   		5

KULTURA A TĚLOVÝCHOVA	Ostatní  prodejny  		2

Kino   	1    		Paliva    		1

Kluby   	3    		Stavebniny   	1

Veřejné knihovny 	2

Hřiště   	4

Tělocvična  	1    		SLUŽBY

Koupaliště  	1    		Kadeřnictví   	1

Kluziště  	   	 Prádelny, čistírny  	1

Zahradnictví   	1

ZDRAVOTNICTVÍ     	Opravny  	4

Zdrav. středisko 	1

Lékárna  	1    	Ostatní služby  	2

Domov  	1   	Stavební práce  	2

Z výše uvedených údajů minulého stavu a následujícího přehledu jednotlivých údajů současného stavu vyplývá nárůst četnosti jednotlivých zařízení občanského vybavení a služeb po r. 1990..

01  ŠKOLSTVÍ

Mateřská škola	sídliště

Základní škola	Komenského 467

02  KULTURA

Kulturní dům	Sokolská

Kino	Pražská 179

Kulturní středisko	Záskalí

Městská knihovna	sídliště

Závodní knihovna	 Monroe

Kostel sv. Prokopa

Kaple sv. Kříže

Kaple nejsvětější Trojice	Radoňovice

Kaple J. Křtitele a J. Nepomuckého 	Záskalí

03  SPORT, TĚLOVÝCHOVA

Hřiště kopaná, hřiště u školy

Tělocvična TJ, tělocvična školy

Bazén otevřený

Kluziště

Lyžařský vlek Buřín

Svahy pro paragliding

04  ZDRAVOTNICTVÍ

OÚNZ dětský, praktický, zubní lékař	Liberecká

Monroe praktický, ženský lékař

Lékárna 	náměstí T. G. M. 213

05  SOCIÁLNÍ PÉČE

Domov a centrum aktivity

(zařízení Okr. ústavu soc. služeb) 	Liberecká 451, Mánesova 494

06  OBCHOD

Potraviny Laurin 	Liberecká 4

Smíšené zboží Bradáč 	Liberecká 16

Výrobna DALI, racionální výživa Petrovická 	Liberecká 524

Smíšené zboží Mitlenerová  Jílové 26

Prodejna potravin ANEXÉ  	nám. T.G.M. 169

Prodejna potravin (kantýna) Plato 	v areálu Tenneco Monroe

Prodej pečiva Komaňská  	Koněvova 114

Velkoobchod (drogerie, sklo)  BODIE  	nám. T.G.M.  216

Velkoobchod  (nápoje, prům. hnojiva) GARIT  	Rychnovská

Velkoobchod (hračky) Kozlovský  	Liberecká

Knihkupectví, gramodesky, videopůjčovna  Kosová   Liberecká 417

Drogerie  Peřina   	nám. T.G.M. 212

Drogerie         Pauli, Šustová   	Liberecká 5

Cukrárna, kavárna    	Liberecká

Lékárna     	 nám. T.G.M.

Řeznictví a uzenářství Arstr  	Koněvova 167

Řeznictví  Jirošová  	Liberecká 47

Uhelné sklady Saré, Kuba  	u nádraží ČD

ČS PH  Řehoř, Thoř  Benzina (návrh na likvidaci)

Květinářství Trojanová, Pluhařová  	 nám. T.G.M.

Prodejna - instalační materiál, optika    	Liberecká 3

Prodejna vlny Bílá - Vlnea  	Liberecká 47

Televizory, rádia Kotek   	nám T.G.M. 108

Textil, obuv, oděvy              Kozová, Sluková 	 nám. T.G.M.

Secon Hand  Wienceková  	nám. T.G.M. 211

Sklo, porcelán, drogerie MAPRO Skuzová  	nám. T.G.M.

Elektro - bredy Bradáč  	nám. T.G.M.

Železářství, elektro Bradáč 	Pražská 200

Hračky, papír  Jeřábková  	Komenského 3

Zelenina, potraviny Pail,  Laurin  	nám. T.G.M. 52

Zelenina  Koberová  	Liberecká 47

Trafika Tano  Mencl    	 nám. T.G.M.- stánek

PNS      	Liberecká - stánek

Večerka   Bulušek  	Liberecká 215

07  UBYTOVÁNÍ

Pension u kostela Paclt   	Růžová 125

Ubytování    Arlt   	Liberecká

Ubytování   Vála   	Radoňovice 8

Ubytování  Domov a centrum aktivity  	Liberecká, Mánesova

Hotel Praha     	nám. T.G.M (v rekonstrukci)

08  STRAVOVÁNÍ

Restaurace na křižovatce Arlt  	Liberecká

Pivnice U Pepi    	Liberecká 46

Pension u kostela Paclt   	Růžová 122

Restaurace Kulturní dům

Pohostinství     	Nádražní 414

Restaurace a kavárna u kluziště  	SK Monroe

Hotel Praha     	nám. T.G.M. (v rekonstrukci)

09, 10  NEVÝROBNÍ A VÝROBNÍ SLUŽBY

Kadeřnictví TRENDY  Plchová  	Sametová 584

Holičství COP   	 Liberecká 40

Pohřební služba    	Radoňovice 28

Hřbitov, urnový háj

Kosmetika a pedikůra   	Liberecká 19

Opravna obuvi Honzejk  	Liberecká 6

Televizní služby videopůjčovna Kotek	nám. T.G.M. 108

Sběrna fotoprací 	nám. T.G.M. 204

Sč. sběrné suroviny 	Rychnovská

Vodárna SčVK

Dřevozpracující závody	Liberecká 41

Středisko bytového hospodářství  	Liberecká 6

Truhlářství Erben   	Kostelní vrch

Truhlářství a sklenářství 	Liberecká 40

Truhlářství  Sedlák	Jílové

Zámečnictví Vrátil 	Pražská

Pila PILARAM	Riegrova 455

Zámečnictví Kocúr 	Rychnovská

Klempířství Jiroš 	Poštovská

Silniční doprava Zárybnický

Autodoprava Furgon Košek  	Sportovní 237

Oprava motor. vozidel Bobek	Sokolská 53 (omezení služeb v území MPZ)

Škoda, Porš	 Koněvova 117

Autodílna  Šulc 	Lesní 473

Zahradnictví - Domov	Liberecká

Zahradnictví Trojanová	Kostelní vrch

Veterina Honců 	Česká 148

Kovovýroba LIP s.r.o. 	Kostelní vrch

Autoservis	Jílové

Autobazar TOPCAR	Nádražní

Stavebniny Kuba	Nádražní

Prodej PB lahví	Nádražní

Otopné panely HESTO	Sametová

11 ŘÍZENÍ, SPRÁVA, ZÁJMOVÁ ČINNOST

Městský úřad	nám. T.G.M. 1

Pošta	 nám. T.G.M. 1

Policie	nám. T.G.M. 217

Banka Agrobanka	nám. T.G.M. 1

Poštovní a investiční banka	nám. T.G.M.

Pojišťovna	Liberecká ul.

Spořitelna 	nám. T.G.M.

Aeroklub	Letiště

Česká spořitelna	nám. T.G.M. 216

Česká pojišťovna, jednatelství	Liberecká 1

3. CHARAKTERISTIKA A KAPACITNÍ ÚDAJE

ŠKOLSTVÍ

Mateřská škola Podlesí

Mateřská škola v ul. Lesní byla zrušena. Dnes je provedena centralizace v budově mateřské školy a jeslí s kapacitou hospodářského pavilonu a 3 pavilonů pro pobyt dětí, ve 4. pavilonu je umístěna městská knihovna. Provoz mateřské školy ve 3 třídách s max. kapacitou 105 dětí. Zapsáno cca 100 dětí.

Základní škola Komenského

Kapacita základní školy celkem 16 tříd se školní dílnou. Ve staré budově se nachází 10 tříd se ředitelnou a sborovnou, v nové budově 6 tříd s dílnou. Vyučuje se v obsazení 12 tříd formou pohybu ve specializovaných učebnách. Dnešní počet 22 - 23 žáků ve třídě (max. kapacit 30 žáků),  260 zapsaných žáků (max. počet v min. letech 380 dětí),  max. kapacita školy cca 450 žáků. Součástí vybavenosti školy je školní družina kapacity 50 dětí, školní jídelna 80 míst, tělocvična 18 x 8 m a hřiště. Spádovost mimo území obce ze sídel Petrašovice, Sedlejovice, Bílá, Dlouhý Most.

Škola v přírodě Boženice

V r. 1974 stávající objekty zdemolovány a zahájena stavba nového přízemního objektu. Majitel nevyužívá objekty a území je silně zdevastováno. Kapacita 6 místností, CUP 1 200 m2, Čup 1 144 m2. Vhodné přírodní zázemí. Navrhuje se rekreační, popř. i výrobní využití.

KULTURA

- Kulturní dům s restaurací, hlavní sál 500 míst - doporučují se vnější úpravy objektu   s cílem jeho vhodnějšího začlenění do prostředí městské památkové zóny

- Kino ŠUP 35,  Pražská 179,  plocha hlediště 1 105 m2,  150 sedadel - navrhuje se    rozšíření nabídky ve využití objektu

- Kulturní středisko,  Záskalí 23,  plocha sálu 2 120 m2 - k příležitostným akcím           (probém restituce)

- Městská knihovna Podlesí,  počet svazků 10 tisíc

- Monroe      1,5 tisíc

- Kostel sv. Prokopa  CUP 669 m2

Kulturní dům byl zrealizován na místě zbourané sokolovny. Celkové pojetí stavby je nevhodné v daném prostředí. V přízemí se nachází restaurace s nevyužitou plochou atria pro sezení, sálový prostor pro 500 míst je umístěn v patře.

Využití kina vyžaduje obnovu. Problematická je ekonomie provozu. Doporučuje se využití kinokavárny, videoprojekce.

SPORT, TĚLOVÝCHOVA

- Hřiště kopaná SK Monroe CUP 11 662 m2, hřiště 7 072 m2, počet diváků 1 820

- Bazén 50 m otevřený CUP 6 949 m2, vodní plocha 1 475 m2

- Tělocvična SK Monroe a školy   18 x 24 m, tělocvična školy 18 x 8 m

- Hřiště u školy

- Lyžařský vlek pod Buřínem délka 250 m, převýšení 85 m

- Svahy pro paragliding u letiště

Bazén a kluziště vykazuje v daném přírodním klimatu malé využití. Zastřešení a vytápění, popř. chlazení je ekonomicky náročné.

ZDRAVOTNICTVÍ

Obvodní zdravotní středisko na křižovatce ul. Mánesovy a Liberecké (v příliš dopravně frekventované poloze). V r. 1982 provedena přístavba dětského oddělení. V hlavním objektu umístěn praktický a zubní lékař, v přístavbě dětský lékař. Lékařská pohotovostní služba se nachází v Českém Dubu.

Závodní lékař  Monroe, ordinace praktického a ženského lékaře v podniku. Zubní lékař neobsazen.

Lékárna umístěna na náměstí T.G.M.

SOCIÁLNÍ PÉČE

Domov a centrum aktivity. Původně Masarykova dětská ozdravovna. Nová koncepce využití původního Ústavu sociální péče pro mládež, pobyt obyvatel věku 18 - 40 let s mentálním postižením, kapacita objektu v Liberecké ul. 38 míst (1995), uvažuje se rozšíření pro pobyt žen, od r. 1994 využití objektu bývalé MŠ Mánesova ul. čp. 494 pro domov.

# H DOPRAVA

1. KONCEPCE DOPRAVNÍHO SYSTÉMU

1.1.  Vývoj výstavby komunikací a železnic

Rozhodující pro vývoj osídlení byl v území obce vývoj cestní sítě a komunikací v poměrně náročném terénu. První komunikace v území vznikly jako obchodní stezky. V území dnešních Hodkovic n. M. vedla cesta z Lužice do vnitrozemí, na kterou navazovala cesta do Českého Dubu. Na místě spojení cest vznikla osada. Díky vybírání celních poplatků a obchodu na důležité dopravní tepně se město rozvíjelo.

Důležité pro vývoj území bylo období výstavby silnic. Tzv. císařská silnice byla vybudována v prudkém kopci Záskalí, takže musely být používány pro zdolání kopce přípřeže. Tato skutečnost prospěla rozvoji sídla (Záskalí r. 1869 - 678 obyvatel, r. 1991 - 97 obyvatel).

Později z důvodu vylepšení podélného profilu silnice byla vybudována komunikace v nejstrmější části Záskalí s odklonem trasy západním směrem mimo původně zastavěnou část s náročnějším provedením stavby v zářezu terénu.

Původní silnice, realizovaná údolím Mohelky přes Rychnov do Jablonce n. N., sledující optimální podélný sklon, byla lemována mlýny, nevzniklo zde větší osídlení. Naopak komunikace do Pelíkovic a dále do Rychnova ovlivnila vznik sídla Radoňovice ve velmi náročném terénu v prostoru jeho geologického zlomu.

Největším dopravním počinem byla realizace silnice I/35 Liberec - Turnov zcela v novém prostoru Jeřmanic a v údolí Mohelky v jižní části obce s vyloučením průjezdné dopravy Liberec - Dlouhý Most - Záskalí - Jílové - Žďárek.

Některé časové údaje výstavby silnic a železnice

1843 	postavena silnice do Českého Dubu

1857 - 1860 	postavena silnice údolím Mohelky přes Rychnov do Jablonce n. N.

1895 - 1901 	postavena silnice přes Radoňovice do Rychnova

1970 – 1975	 nová silnice I/35 v údolí Mohelky

Z historických map, leteckých snímků i přímo z terénu je čitelný postupný vývoj silniční sítě, směřující od úrovně úzkých cest, kopírujících terén bez větších zářezů a násypů (trasovaných po terénu někdy i s velkými podélnými sklony) až po komunikace odvážně trasované v prostoru včetně mimoúrovňových křižovatek. Řešení silnic vyvolávalo realizace násypů, výkopů i ve strmých úsecích realizaci zatáček a serpentin. V území je čitelná stará cesta na Záskalí, lemovaná stromy. Odpočívadla v údolí Mohelky jsou zbytky původní trasy silnice ap. Z pohledu dlouhodobého vývoje výstavby komunikací nedošlo k přerušení nebo zaslepení silnic. Realizace nové silnice  I/35  podél Mohelky s výstavbou mimoúrovňové křižovatky mezi městem a nádražím ČD byla provedena z pohledu širších vztahů dopravy, oproti minulosti na nové technicko provozní úrovni.

Výrazná z pohledu dopravy byla  realizace železnice, která byla otevřena v r. 1859. V členitém terénu údolí Mohelky je trať realizována formou velkých násypů, zářezů a mostních objektů.

Z pohledu vývoje komunikace jsou zřejmé etapy:

- Původní cestní síť  včetně cest spojující pozemky a grunty zemědělské výroby v území, s napojením na lesní cesty.

- Silnice, trasované v terénu již v lepších dopravních parametrech, se zbytky kamenných patníků. V členitém terénu byly vystavěny kamenné zdi. Trasování zpravidla ve volných profilech na lepší technické úrovni. Řešení vyvolávalo realizaci násypů a výkopů, ve strmých úsecích realizaci serpentin.

- Realizace silnice  I/35  Liberec - Turnov v 70. letech ve zcela novém prostoru, vedení trasy s důsledkem  dopravního zklidnění města, vyloučení průjezdné dopravy přes náměstí a centrum v Hodkovicích n. M.

- Probíhající realizace zkapacitnění silnice I/35 na 4 pruh v současné době s důsledky omezení možností vjezdu na tuto silnici. Toto způsobuje problémy dopravního přístupu k polnostem v sousedství silnice, problém napojení sídla Jílové  na Hodkovice n. M., přímé napojení centra města ve směru na Turnov, přerušení pěší cesty ze Skalního údolí do Radoňovic ap.

1.2. Výchozí hlediska při návrhu základní koncepce dopravního systému

Území obce Hodkovice n. M. je ve struktuře přepravních vztahů a dopravní spádovostí ovlivněno velikostí malého města v mezilehlé poloze Turnova, Liberce a Jablonce n. N. s určitou dělbou dopravních zátěží s územím Českého Dubu. Základní vnější přepravní vztahy budou i nadále rozhodující z pohledu celé liberecké sídelní aglomerace, rozhodující bude zejména silniční doprava na silnici  I/35  po vybudování a zkapacitnění této silnice ve vazbě na státní hranici s Polskem a dále s Německem.

- ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

V území obce je vybudováno nádraží s kolejištěm s vazbou na vlečkové hospodářství firmy Garit. Z hlediska Vládní dohody o hlavních železničních trasách pro přepravu v nákladní a kombinované dopravě (dohoda AGTC), se předpokládá modernizace trati (Zawidov) - Frýdlant - Turnov - Praha. Podrobněji nebylo prověřeno v širším území uvedeného rozsahu technické řešení s možnými korekcemi tras. V území obce s ohledem na údolní polohu terénu, souběh se silnicí I/35  a se řekou Mohelkou i s ohledem na dispozici železniční trati včetně nádraží v území města se považuje železniční trať za stabilizovanou.

Jednotlivé lokality změny č. 2 jsou situovány mimo stávající i výhledové zájmy železniční dopravy. Zásah do OP dráhy – umístění posilovací stanice a navrhovaná vedení IS k lokalitě 2.1 – projednání zásahu v navazující projekci pro územní a stavební řízení se specifikací podmínek při stavební činnosti.

Silniční doprava

Po vybudování nové silnice  I/35  v novém prostoru v údolí Mohelky je z pohledu vnější dopravní sítě silniční doprava v území stabilizována. Zásadní pro území města a celé obce je probíhající realizace a důsledky "zkapacitnění silnice I/35  na 4 pruh".

- zkapacitnění silnice  I/35  vyvolává přerušení vjezdů a výjezdů i přechodů:

- napojení silnice  III/03527  Jílové - Hodkovice n. M. včetně možnosti pěšího přechodu

- přerušení možných vjezdů zemědělské techniky na polnosti v sousedství této silnice I/35 v území obce

- vyloučení možnosti přímého odbočení na původní zbytky silnice ve 2 lokalitách v údolí Mohelky jižně přečerpávací stanice (bez realizace zpomalovacího a zrychlovacího pruhu)

- přerušení turistické stezky Skalní údolí - Radoňovice severně podniku Tenneco-Monroe na křížení stezky se silnicí I/35

- omezení lokálních přístupů k objektům - Linkův mlýn, drážní domek a vjezd na lesní cestu, trafostanice T 979 pod čerpací stanicí, objekt čerpací stanice

- zrušení pěší lávky přes Mohelku v území za Šímovnou u bytového domu

- dopravní napojení obou stávajících čerpacích stanic PHM na silnici I/35 v území města

- zkapacitnění silnice I/35 ve vazbě na navazující dopravní problematiku vyvolává potřebu realizací:

- nové napojení silnice  III/03527  Jílové - Hodkovice n. M. do prostoru křižovatky s propojením na ul. Pelíkovickou včetně pěších chodníků

- rozšíření profilu ul. Mánesovy a realizace kruhových křižovatek u Monroe a prostoru ul. Liberecké včetně nových zastávek autobusu

- realizaci komunikace při západním a okraji města pro účel zemědělské dopravy

- realizaci komunikace Jílové - Nový mlýn pro účel zemědělské dopravy

- realizaci zrychlovacího pruhu i ponechání napojení ul. Pražské na silnici I/35 u ČOV

- realizaci nové čerpací stanic PHM i související úpravy autobusového nádraží

- zkapacitnění silnice I/35 ve vazbě na zvýšenou dopravní atraktivitu území podél silnice I/35 vyvolává nové možnosti realizací:

- zvýšení atraktivity území v prostoru křižovatky dnešního autobusového nádraží (návrh realizace čerpací stanice PHM se zařízením obchodu a stravování)

- zvýšení atraktivity objektu bývalého pivovaru (realizace ubytování, stravování, obchodu) a sousedního prostoru dnešního parkoviště (parkování vozidel, parkové úpravy u rybníka)

- zvýšení atraktivity pěšího pohybu ve směru z prostoru křižovatky a od objektu Garit (bývalého pivovaru) na náměstí (navrhuje se úprava parku u objektu bývalého 1. pivovaru)

- SILNIČNÍ DOPRAVA

2.1.  Komunikace a jejich kategorie

V území obce v extravilánu a v intravilánu se nacházejí a navrhují silnice:

| č. silnice | kategorie – extravilán | kategorie funkční třídy | trasa silnice |
| --- | --- | --- | --- |
| I/35 | R 22,5/80 | R 22,5/80 | Liberec – Turnov (výhled silnice I/10 peáž) |
| II/278 | S 9,5/60 | MS 9/50 v úseku Mánesovy ul. třída B 1, kategorie MS 9/50 | Hodkovice n. M. – Český Dub |
| III/2878 | S 7,5/40-60 | třída B 2 , kategorie MS 9 se zastat. pruhem | Hodkovice n. M. – Petrašovice – Český Dub |
| III/27814 | S 7,5/40-60 | třída B 2 , kategorie MS 9 se zastat. pruhem | Hodkovice n. M. – Záskalí |
| III/03527 | S 7,5/40-60 | třída B 2 , kategorie MS 9 se zastat. pruhem | Hodkovice n. M. – Jílové |
| III/28713 | S 7,5/40-60 | třída B 2 , kategorie MS 9 se zastat. pruhem | Hodkovice n. M. – Radoňovice - Pelíkovice |

Po dokončení silnice  I/10  v úseku Rychnov u Jablonce n. N. - Smržovka povede tato silnice v souběhu se silnicí  I/35  v úseku Ohrazenice - Rádelský mlýn.     V současné době se silnice I/35  zkapacitňuje na 4 pruhovou v kategorii R 22,5/80.

Rampa silnice  I/35  mezi čtyřpruhem a kruhovou křižovatkou u Tenneco Monroe bude navržena ve funkční třídě B 1, kategorie MS 9/50.

Silnice  II/278  je současné kategorie S 7,5/60. Jakékoliv úpravy budou prováděny na kategorii S 9,5/60. V intravilánu v úseku mezi navrženými kruhovými křižovatkami (Mánesova ul.) funkční třída  B 1, kategorie MS 9/50. V místech autobusových zastávek je komunikace rozšířena o zastávkové pruhy. Komunikace bude navržena v úpravě s obrubníky v městském uspořádání.

Přidružený dopravní prostor  silnic v intravilánu musí umožňovat umístění stožárů veřejného osvětlení, chodníku nebo podle možností stezky pro smíšený provoz cyklistů a pěších. Dále přidružený prostor musí umožnit položení sítí technického vybavení.

2.2.  Dopravní zátěže

Výsledky sčítání silniční dopravy dokládají vývoj dopravních zátěží na silnicích  I. a II. třídy. Na silnicích  III. třídy nebylo sčítání prováděno.

Vývoj a současný stav:

| č. sil. | stanoviště | rok | druh vozidel |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T | O | M | S | TNV |
| I/35 | *4 – 0220 (4 – 0218) Sychrov | 1993 | 1319 | 4230 | 251 | 5800 |  |
|  |  | 1980 | 2703 | 6423 | 142 | 9268 |  |
|  |  | 1985 | 1304 | 7113 | 66 | 8483 |  |
|  |  | 1990 | 2089 | 6965 | 62 | 9116 | 1521 |
|  |  | 1995 | 2731 | 8948 | 17 | 11696 | 1753 |
| I/35 | 4 – 0230 Rádelský mlýn | 1973 | 1199 | 3151 | 191 | 4541 |  |
|  |  | 1980 | 1133 | 4312 | 132 | 5577 |  |
|  |  | 1985 | 1718 | 7516 | 92 | 9326 |  |
|  |  | 1990 | 2515 | 7837 | 78 | 10430 | 1929 |
|  |  | 1995 | 2978 | 10806 | 63 | 13847 | 1900 |
| II/278 | 4 – 3390 Vlčetín | 1973 | 259 | 517 | 90 | 806 |  |
|  |  | 1980 | 308 | 841 | 57 | 1207 |  |
|  |  | 1985 | 383 | 802 | 22 | 1207 |  |
|  |  | 1990 | 283 | 626 | 21 | 960 | 188 |
|  |  | 1995 | 339 | 1039 | 11 | 1389 | 237 |

Pozn.:	T = těžká vozidla  	M = motocykly

TNV = těžká nákl. vozidla   	O = osobní vozidla

S = součet celkem

Na průtahu silnice I/35 intenzita dopravy trvale roste. V blízkém výhledu po otevření hraničního přechodu Hrádek n. N. tato komunikace bude do doby realizace dálnice D8 (Praha - Ústí n. L. - Drážďany - Berlín) sloužit jako důležitá mezinárodní silnice Praha - Berlín. Podstatně vzroste intenzita dopravy.

Na silnici II/278  intenzita dopravy oproti r. 1990 stoupla v r. 1995. S ohledem na zjištěné zátěže je odůvodněné řešení křižovatky ul. Liberecká, Mánesova, Českodubská s minimálními nároky na demolice a zásahy do současného stavu území.

2.3. Návrh koncepce dopravy

2.3.1. Návrh v návaznosti na zkapacitnění silnice I/35.

Hlavním dopravním zásahem do území města je akce "Zkapacitnění silnice I/35".

- při rozšíření silnice I/35 na 4 pruh se navrhuje realizace souběžné komunikace pro SčVK a.s. Liberec, uvedená situace do právního stavu – (změna č. 1.25.)

- navrhuje se souběžná komunikace se silnicí I/35 na pravém břehu Mohelky s realizací mostu přes silnici I/35 s přístupem k RD a do území za železniční tělěso dráhy – uvedení do právního stavu

- důvodem změny je zpřístupnění území po obou stranách údolí řeky, silnicí I/35 a dráhou, současně se ruší v platném ÚP návrh pěší lávky u areálu Monroe s. r. o. (změna č. 1.24.)

Tato akce je zpracována ve stupni dokumentace k územnímu rozhodnutí z r. 1993 a 1996 Pragoprojektem Liberec.

Jedná se o rychlostní silnici R 22,5/80 mezinárodního významu s označením E 442.

Napojení města Hodkovic a navazujících silnic nižšího řádu bude prostřednictvím pouze jedné křižovatky, a to v poloze dnešní křižovatky s nadjezdovou rampou pro směr Ohrazenice - Liberec. Větve křižovatky budou vybaveny připojovacími a odbočovacími pruhy podle normy.

U této křižovatky bude na větev křižovatky, vedoucí do Hodkovic, realizována nová čerpací stanice PHM včetně úprav stávajícího autobusového nádraží.

Nové napojení silnice III/03527 Jílové - Hodkovice n. M. je navrženo s nadjezdem nad silnicí  III/28713 a s připojením na nadjezdovou větev křižovatky silnic I/35 a II/278 s propojením na silnici  III/28713 (ul. Pelíkovická) včetně pěších chodníků.

Při zpracování projektové dokumentace na propojení silnice III/03527 je nutno dodržet požadavek SČE na zajištění trasy pro dopravu nadměrných nákladů (transformátorů) mezi železniční zastávkou Hodkovice n. M. a rozvodnou Bezděčín (vhodné poloměry zatáček, nosnost mostů, světlost podjezdů).

Stávající čerpací stanice ve směru Ohrazenice - Liberec bude po dostavbě silnice I/35 na čtyřpruhovou rychlostní komunikaci zachována na dožití. Čerpací stanice ve směru Hodkovice n. M. - Ohrazenice bude zrušena při výstavbě čtyřpruhu.

V případě nerealizace zrychlovacího pruhu ve směru od ul. Pražské jako součást zkapacitnění silnice I/35 se tato stavba navrhuje formou rezervy. Poloha napojení tohoto zrychlovacího pruhu ve vztahu k vzdálenosti k hlavní křižovatce silnice I/35 a II/278  bude předmětem podrobnějšího řešení. Podmiňuje to nerealizovat žádné pravostranné odbočení a připojení ze silnice I/35 jižně v území obce Hodkovice n. M.

2.3.2. Návrh koncepce dopravy v území města

Navrhuje se rekonstrukce Mánesovy ul. včetně křižovatek u Monroe a v prostoru ul. Liberecké, Mánesovy a Českodubské. Bude zde navrženo městské řešení - směrové vedení vozidel, realizace chodníků a přechodů. V prostoru křižovatky ul. Mánesovy, Liberecké a Českodubské je navržena kruhová křižovatka s přímým napojením ulice Liberecké ve směru do města.

Rekonstrukce Mánesovy ulice bude navržena ve funkční třídě B1, kategorie MS 9, v místech autobusových zastávek bude komunikace rozšířena o zastávkové pruhy.

Silnice  III/2787 Hodkovice - Petrašovice - Č. Dub je napojena na silnici  II/278  Hodkovice - Český Dub úrovňovou stykovou křižovatkou s demolicí 1 rodinného domu.

Obvodová komunikace v úseku ul. Českodubské (silnice  III/2787) - Kostelní vrch - ul. Pražská je navržena z důvodu lepšího přístupu k letišti (průjezd městem územím městské památkové zóny nevyhovuje), dále z hlediska přístupu k plochám výstavby rodinných domů a z důvodu vedení zemědělské dopravy mimo zastavěnou část města.

Nové obslužné komunikace jsou navrhovány v místech navrhované výstavby. Není povolena realizace zaslepených komunikací obsluhující jednotlivé domy.

- připojení lokalit 3a. změny bude na stávající komunikační síť, popř. na její navrhované doplnění (viz graf. část – výřez z výkresu č. 2 Hlavní výkres (Komplexní návrh území obce – dle platného ÚPNSÚ Hodkovice n/M).

- zabezpečení parkování na vlastních pozemcích a garážování ve vlastních objektech u nové zástavby v lokalitách změny č. 3a.

ČSAD

Stávající autobusová stanice je umístěna v prostoru křižovatky I/35 - II/278 ve výhodné poloze v dostupné vzdálenosti z města v sousedství továrny Monroe. Celkový prostor v cenné poloze u silnice I/35 není využit. Plocha autobusové stanice je v návrhu územního plánu zmenšena a v daném místě se navrhuje realizovat ČSPH.

Stávající zastávky autobusu   jsou umístěny v prostoru ulice Liberecké a ulice Českodubské v nevýhodné poloze mimo hlavní pěší tah. V návrhu územního plánu jsou navrženy nové zastávky autobusu v ulici Mánesově naproti rozestavěnému objektu vybavení jako oboustranné.

Doprava v klidu

Parkování, odstavování a garážování vozidel je ve městě soustředěno ve vymezených lokalitách.

Parkování vozidel

prostor náměstí T.G.M.	- kapacita cca 70 stání

prostor u podniku Monroe	- kapacita cca 40 stání

prostor ve stávajícím sídlišti	- kapacita cca 70 stání

další parkovací plochy 	- u fotbalového hřiště, u nádraží ČD

- návrh 	- parkovací plocha mezi rybníkem a navrhovaným hotelem -  kapacita cca 80 stání.

Odstavování a garážování vozidel

- stávající stav

ul. Sportovní	30+74 stání

ul. Českodubská	33 stání

ul. Riegrova		9 stání

ul. Pelíkovická		30 stání

- návrh

ul. Sportovní		18 stání

ul. Pelíkovická		60 stání

Celkem		254 stání

Garážování

počet obyvatel na sídlišti              	= 1  000

stupeň automobilizace                             	=     1:5

počet osobních vozidel                             	=     200

počet stávajících a navržených garáží pro sídliště       	=     254

z toho počet stávajících a navržených garáží pro sídliště    	=     164

Z údajů vyplývá, že cca 82% vozidel obyvatel sídliště bude mít zajištěno kryté stání v garáži. Za předpokladu růstu stupně automobilizace na 1 : 3,5 bude nutno řešit výhledově další výstavbu garáží, formou halových garáží. Navrhuje se poloha v optimální docházkové vzdálenosti ze sídliště s přímým dopravním napojením na ul. Mánesovu u zdravotního střediska s kapacitou cca 80 vozů.

Negativní účinky dopravy

Hluk ze silniční dopravy

a) Vymezení hlukem ohroženého území

Stanovení úrovně hluku je dáno "Metodickými pokyny pro navrhování sídelních útvarů z hlediska ochrany obyvatelstva před nadměrným hlukem z dopravy" (MVT ČSR 1980).

Základní hladina hluku LAZ  = 50 dB(A)

Korekce pro území podél průtahu

silnic I. a II. třídy 	= + 10 dB(A)

Ekvivalentní hladina hluku LAeg	= 60 dB(A)

b) Výpočet hluku ze silniční dopravy

Vychází se z intenzit dopravy zjištěných v r. 1990

| číslo silnice | I/35 |  | II/278 |
| --- | --- | --- | --- |
| úsek | Turnov – Hodkovice | Hodkovice – R. mlýn |  |
| S voz/24 hod | 11 696 | 13 847 | 1 329 |
| Sd voz/den | 10 877 | 12 878 | 1 236 |
| nd voz/hod | 680 | 805 | 77 |
| % podíl TNV | 15 | 14 | 17 |
| F1 (rychlost + podíl TNV) | 3,50 | 3,50 | 2,0 |
| F2 (podél. sklon) | 1,06 | 1,06 | 1,21 |
| F3 (povrch vozovky) | 1,00 | 1,00 | 1,0 |
| X | 2 523 | 2 987 | 187 |
| Y | 74,01 | 74,75 | 62,71 |
| útlumy U60 | 14,01 | 14,75 | 2,71 |
| U50 | 24,01 | 24,75 | 12,71 |
| vzdál. izofony 60 dB(A) | 93 m | 100 m | 12 m |
| izofony 50 dB(A) | 342 m | 382 m | 88 m |

Trvale je hlukem ohroženo především širší území podél průtahu silnice I/35.

V rámci zkapacitnění silnice  I/35 na čtyřpruh je vůči stávající zástavbě vlevo ve směru od Turnova (mezi ulicí Pražskou a silnicí  III/28713)  navržena protihluková stěna. Podrobně je hluková studie ze stávající dopravy a po zkapacitnění ul.  I/35 zpracována Pragoprojektem Liberec ze srpna 1991.

3. MÍSTNÍ DOPRAVNÍ SÍŤ

V území obce Hodkovice n. M. se nachází sídla Záskalí, Žďárek, Jílové, Radoňovice a samoty Antonínov, Buřín, Citeř, okraj Jeřmanic.

Sídla Záskalí a Jílové jsou obsluhovány silnicemi III. tř. Ostatní sídla a samoty jsou napojeny na místní obslužné komunikace, které přechází dále na nezpevněné polní a lesní cesty.

Cestní síť byla na některých místech přerušena z důvodu zániku dopravního propojení. V některých místech jsou cesty přerušeny náletovou zelení. Podobně i lesní cesty nejsou v některých úsecích využívány, ztratilo se propojení polních a lesních cest. Někde vznikly nové cesty mimo původní síť.

Systém všech komunikací je stabilizován a navrhují se pouze dílčí úpravy cestní sítě. Například mezi Záskalím a Žďárkem u křížku se navrhuje obnovit původní křižovatku. Podobně v území na hranici Záskalí a Jeřmanic se navrhuje obnovit původní spádnicovou cestu.

Ve Žďárku se navrhuje obnovit původní přístupovou cestu k dnešnímu rekreačnímu objektu, který je dnes dopravně přístupný pouze přes usedlost pana Škody.

S ohledem na četnost provozu lze využívat cestní síť společně pro cyklistickou, zemědělskou, lesní i pěší dopravu. V převážné většině území se jedná o rozptýlenou zástavbu. Cestní síť slouží také jako turistické značené stezky.

V souvislosti se zkapacitněním silnice I/35 bude znemožněn přístup na okolní pozemky. Proto cestní síť musí být rozšířena o nové úseky, sloužící zemědělské účelové dopravě.

Pěší doprava, cyklistické stezky

Nejdůležitějším prostorem z hlediska pěších je centrální prostor náměstí, spojený Libereckou ulicí s ulicí Mánesovou s návazností na sídliště a v pokračování ulice Mánesovy k firmě Monroe.

Další důležitý pěší tah probíhá z náměstí T.G.M. kolem bývalého pivovaru přes Mohelku a ulicí Pelíkovickou kolem firmy Garit k autobusovému nádraží.

V centru města jsou historicky stabilizovány pěší cesty uvnitř bloků zástavby a tyto musí zůstat zachovány.

Další směry pěší dopravy probíhají z města přes městský les a dále přes Raubířské skály do Radoňovic. V návrhu územního plánu přes silnici I/35 je navržena pěší lávka.

Pro pěší dopravu je též využívaný severní okraj obce s pěším provozem ve směru k Javorníku. Všechny pěší tahy využívají stávající cestní síť.

V návrhu územního plánu se navrhují vybrané cesty jako cyklostezky.

4.  ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

Územím obce prochází železniční trať Turnov - Liberec. Nádraží ČD se nachází na východním okraji města v pěší dostupnosti (náměstí 800 m, 10 minut; nejvzdálenější okrajové části města do 15 minut).

Na nádraží jsou umístěny 3 dopravní koleje, 2 manipulační koleje a 1 vlečková kolej do areálu firmy Garit, která je intenzívně využívána.

Izolovaná poloha železniční stanice ČD umožňuje rozvoj výrobně skladovacího území na vyšší oblastní úrovni. S využitím silnice I/35 v těsném sousedství lze vyvinout vlečkovou kolej z manipulační koleje vpravo ve směru na Turnov.

Železniční síť v území obce měří 4,17 km; dopravní hodnota tratě je i přes obtížné terénní podmínky dobrá.

Tato trať je dle zákona č. 266/1994 Sb. o drahách a Usnesení vlády č. 766 ze dne 20. 12. 1995 o vyčlenění regionálních drah z dráhy celostátní předpokládána k zařazení jako součást dráhy celostátní a je součástí sítě vybrané dohodou AGTC (Vládní dohoda o hlavních železničních trasách pro přepravu v nákladní a kombinované dopravě.).

Předpokládá se modernizace trati. Věcná náplň modernizace není dosud stanovena. Rámcově se jedná o zvýšení traťové rychlosti až do výše 120 km/h., odstranění závažných trvalých omezení traťové rychlosti, modernizaci zabezpečovacího zařízení, zajištění prostorové průchodnosti UIC GC (ložná míra pro přepravu v kombinované dopravě nemající územní dopady) a přechodnosti vozidel UIC D 4 (do hmotnosti 22,5 tuny na nápravu) - rovněž bez územních nároků). Úpravy tratě s územními nároky se nepředpokládají.

- Změna č. 6 vymezuje koridor pro stavbu železnice (D26),zpřesnění koridoru vymezeného v dokumentacích Aktualizace č. 1 PÚR (politika územního rozvoje) ČR a ZÚR (zásady územního rozvoje) Libereckého kraje,

-	vymezení koridoru jako plochy pro umístění liniové stavby železniční trati včetně plochy nezbytné k zajištění její realizace a jejího řádného užívání pro stanovený účel,

-	vymezení plochy koridoru pro umístění veřejně prospěšné stavby.

5.  LETECKÁ DOPRAVA

V území obce je provozováno veřejné vnitrostátní letiště Hodkovice n. M. Vznik tohoto letiště se datuje před  II. sv. válkou. Největší rozvoj letiště nastal v průběhu  II. světové války a v následujících letech, kdy byly provozovány 2 přistávací dráhy a vzletové dráhy. (Jednak současná dráha a dále v r. 1963 zrušena dráha, která se nacházela jižně od stávající řídící věže).

Přistávací a vzletové dráhy jsou nezpevněné.

Délka dráhy je 1 100 m.

Letiště má statut veřejného vnitrostátního letiště a nachází se ve vyvýšené poloze nad městem v nadmořské výšce 440 - 450 m n. m. Dopravní přístupnost od města je místní komunikací.

V současné době je záměr na rozšíření vybaveni letiště o objekty ubytování, stravování s doplňujícími objekty hangárů a sportoviště.

Ochranná pásma letiště byla vypracována Vojenským projektovým ústavem v roce 1965. Jsou zpracována způsobem, aby chránila vlastní prostor letiště i přilehlá území proti výstavbě ohrožující letecký provoz nebo znemožňující další rozšíření leteckého provozu. Střed systému ochranným pásmem je vztažný bod letiště.

Ochranné pásmo se zákazem staveb - je tvořeno obdélníkem souměrným k ose letištního pásu o rozměrech 400 x 1 100 m.

Ochranná pásma s výškovým omezením staveb jsou vymezena:

- vodorovnou překážkovou rovinou ohraničenou kružnicí o poloměru 4 000 m ve výši 40 m, tj. v úrovni 487 m n. m.

- šikmými překážkovými rovinami ve vzletových a přibližovacích prostorech, šikmá překážková rovina v směru SSV začíná výškou 454 m n. m.

- přechodovými rovinami ve sklonu 1 : 10 od ochranného pásma se zákazem  staveb.

Ochranné pásmo v zájmové oblasti výstavby letiště

Je dáno kružnicí o poloměru 1 000 m opsané ze středu systému ochranných pásem.

V současné době je zpracována studie rozšíření letiště (zpracovatel Agrosel Turnov). Tato studie obsahuje rekonstrukci starého hangáru, výstavbu řídící věže, výstavbu dílen, garáží a šaten. Dále je součástí studie výstavba hotelu s ubytováním, výstavba hřišť, kurtů, bazénu a odpočinkové zóny.

# I VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

1.  VODNÍ TOKY A NÁDRŽE

1.1.  Údaje o povodí

Území obce Hodkovice n. M. se nachází mezi Turnovem a Libercem na jižních svazích  hřbetu Javorníku a v Hodkovické kotlině. Vodopisně přísluší k úmoří Severního moře, k povodí Labe, dílčímu povodí Mohelky, (Mohelka je přítokem Jizery).

Páteř hydrografického systému tvoří říčka Mohelka,  tok  III. řádu, je vodohospodářsky významným tokem, hydrografické pořadí 1-05-02-034. Mohelka pramení mimo řešenou oblast v Kokoníně v nadmořské výšce 605 m n. m. Ústí do Jizery zprava na ř. km 61,4 ve výšce 225 m n. m.

Mohelka má velmi výrazně nesymetrické povodí. Všechny větší přítoky do ní ústí zprava (Jeřmanický potok, Oharka, Ještědka a Malá Mohelka), zatímco zleva přijímá pouze Pulečný potok a v řešené oblasti Bezděčínský potok. V povodí Mohelky jsou časté periodické toky.

Plocha povodí je 176,7 km2, délka toku 47,2 km, prům. průtok u ústí 1,82 m3/s. Jde o vodohospodářsky významný tok, z rybářského hlediska o vodu pstruhovou (po jez v Chlístově). Pro sportovní lodě je Mohelka sjízdná za velké vody z Kokonína k ústí.

Východní část obce odvodňuje pravostranný přítok Mohelky Oharka (tok  IV. řádu, délka 10,3 km, plocha povodí 24,2 km2, prům. průtok u ústí 0,27 m3/s) a její pravostranný přítok Žďárecký potok.

Organizační členění (organizace dle SVP)

Střední Labe

Mohelka 1-05-02-037

Žďárecký potok 1-05-02-038

správce toku

Mohelka  Povodí Labe   Hradec Králové

Vodohospodářská území

Celé území obce leží v CHOPAV "Severočeská křída" a dále se celé území obce nachází v povodí vodárenského toku Jizery a v PHO 3. stupně vodního zdroje Káraný - Sojovice.

Celoplošné znečištění bylo způsobováno dříve nadměrným hnojením polí (kontaminace dusičnany). Důležité bylo odstranění bodových zdrojů znečištění realizací městské čistírny odpadních vod pod městem Hodkovice n. M.

Z existence PHO 3. stupně vyplývá zejména:

- omezení průzkumné a těžební činnosti

- omezení pro průmyslové podniky vypouštějící odpadní vody

- uzavření provozů produkujících určité druhy odpadních vod (zejména odp. vod s      obsahem látek radioaktivních, toxických nebo jinak nepříznivě ovlivňujících kvalitu    vody a možnosti její úpravy

- požadavek na omezení přísunu biogenních prvků do povrchových vod

- omezení skladování a dopravy toxických a závadných látek včetně stanovení        specifických podmínek pro výstavbu produktovodů

- úprava režimu zemědělského hospodaření (včetně výstavby zemědělských staveb)

- usměrňování hydromeliorační činnosti

- požadavek na zajištění protierozních opatření

- omezení vlivu sídlištního znečištění na nejmenší možnou míru

Podrobnosti viz. Hygienické předpisy MZdr. ČSR sv. 44/1979.

Omezení vyplývající z existence CHOPAV jsou podobná, avšak lépe precizovaná s ohledem na rozsah nepříznivého zásahu.

(Zakazuje se odlesňování přes limitovanou rozlohu, odvodňování lesních pozemků o výměře přes 250 ha souvislé plochy, odvodňování zemědělských pozemků o výměře přes 50 ha souvislé plochy, těžba nerostů povrchovým způsobem - s výjimkami,  ukládání radioaktivních odpadů, provádění geologických a hydrogeologických průzkumných prací bez následných opatření směřujících k ochraně podzemních vod, výstavba určitých zemědělských, průmyslových a energetických provozů většího rozsahu.)

Podrobnosti viz. NV ČSR č. 85 ze dne 24. 6. 1981.

Vodárenské toky

V území nejsou evidovány.

Vodohospodářsky významné toky

V území je dle zákona č. 28/1975 Sb. vyhlášena Mohelka za vodohospodářsky významný tok. Je přítokem Jizery, která je vodárenským tokem a zdrojem pitné vody pro Prahu (vodní zdroj Káraný - Sojovice).

Proto je nutné hospodařit úsporně s užitkovou vodou z Mohelky. Jediným větším evidovaným odběrem je odběr vody pro závlahy lesní školky a.s. Lesna. S dalšími většími odběry se nepočítá.

1.2. Vodní toky

1. Mohelka

(1-05-02-034),  tok III. řádu, vodohospodářsky významný tok, protéká územím v ř. km 26,9 - 32,5. Povodí Mohelky nad obcí je rozprostřeno v podhorské oblasti s větším ročním srážkovým úhrnem. Kvalita vody je díky samočistící schopnosti toku vyhovující i přes vypouštění komunálních odpadních vod v Kokoníně a Rychnově (v Rychnově zatím nebyla uvedena do žádoucího pracovního režimu vybudovaná ČOV).

Mezi Rychnovem a Hodkovicemi byly na Mohelce provedeny nevhodné úpravy koryta v souvislosti se stavbou silnice  I/35 a  II/278. Od vstupu řeky na území obce až k podniku Tenneco Monroe je tok napřímen a upraven do lichoběžníkové kynety dlážděné kamenem, v niveletě je několik  stupňů. Tyto úpravy už dnes naštěstí díky přirozené sukcesi vyhlížejí přijatelně, přesto jsou stále velmi zřetelné a působí násilným dojmem. Městem protéká řeka v těžkém opevnění (kamenné zdi), které je provedeno většinou na průtok Q5 - Q20. Navrhuje se úprava krátkého úseku koryta v sousedství objektu bývalého pivovaru (ř. km 29,23 - 30,28). Stoletá voda vybřežuje, její niveleta je přibližně 70 cm nad terénem přilehlým k upravenému toku. Zákres hladin velkých vod Q50 a Q100 je uveden ve výkresech 1 a 2. Od ústí Bezděčínského potoka je koryto většinou neupravené, silně klikaté, místy zatarasené padlými stromy, což za velké vody podporuje vybřežení, které zde však nemá nežádoucí hospodářské důsledky. V toku je několik dnes již rozvalených stupňů. V souvislosti se zkapacitněním silnice  I/35 na 4 pruh  dojde k drobným úpravám toku a k dalšímu snížení retenční kapacity inundačního území.

Doplňující hydrologické údaje (průtoky velkých vod):

| n | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qn | 8,8 | 22,6 | 28,6 | 35,8 | 45,8 | 55,0 m3/s |

Q365 d = 0,063 m3/s  (minimální průtok)

Podrobný popis toku Mohelky (proti směru toku):

Od ř. km 26,9 (dolní okraj řešeného území) do ř. km 29,25 (silniční most) teče řeka v údolí širokém kolem 150 - 200 m většinou v přirozeném, silně klikatém korytě širokém 4 - 8 metrů. Řeku doprovází silnice  I/35,  která zde omezuje a místy značně zužuje inundační prostor. Břehové porosty jsou již značně rozvinuty, místy silně zasahují do průtočného koryta, případně se vytvářejí zátarasy z napadaných kmenů a větví a na nich zachycených splavenin. Koryto je zde místy opevněno kamennou dlažbou dna a paty svahů, opevnění je mnohde narušené. V přirozených úsecích je dno kamenité, v tůních písčité až hlinité.

Vozovka silnice je v celé délce nad úrovní stoleté vody, mosty mají dostatečnou kapacitu.

V ř. km 27,1 se nachází na levém břehu budova tzv. Nového mlýna. K mlýnu byla voda přiváděna náhonem od jezu v ř. km 27,673. Tento jez (původně betonový se stavidlovým uzávěrem) je nyní zcela zničený, pod jezem a v jeho okolí se vytvářejí rozsáhlé břehové nádrže. Náhon na levé straně údolí je suchý a v terénu vytváří již jen těžko patrný terasovitý stupeň.

V ř. km 28,4 je bývalý Loukovský mlýn. Jde opět o nefunkční dílo na suchém náhonu vedeném od zrušeného jezu na ř. km 28,61.

Kapacita koryta v uvedeném úseku je dosti proměnlivá, místy dosahuje sotva Q1, v horní polovině úseku až Q5.

Od silničního mostu v ř. km 29,25 po konec zástavby u ř. km 30,6 protéká Mohelka městským územím Hodkovic. Zde údolí vytváří širokou, dnes urbanizovanou kotlinu. Inundace je většinou umělými stavbami vyloučena nebo velmi silně zúžena, větší rozliv na pravém a zejména na levém břehu je při Q50 - Q100 mezi ř. km 29,39 - 29,91. V inundaci se nachází i část areálu továrny Monroe.

V ř. km 29,490 přibírá Mohelka zleva svůj největší levostranný přítok - Bezděčínský potok.

V městské trati je mezi ř. km 29,39 - 30,20 provedena úprava břehů kamennými zdmi na cementovou maltu. Pod silničním mostem (ř. km 30,124) jsou dva nízké stupně ve dně, dnes již poněkud poškozené. V ř. km 30,5 je pevný betonový jez s odtokem do levobřežního krytého náhonu. Nad jezem je až k ř. km 31,15 tok upraven do podoby lichoběžníkové kynety se svahy o sklonu 1 : 2 s vegetací. V ř. km 31,06 je betonový jez s pravobřežním náhonem, který je mimo provoz, zarostlý a značně zanesený.

Výše je koryto opět upravené, místy dokonce i kamennými zdmi (zejména v souběhu se starou silnicí). Mezi ř. km 31,82 - 31,97 je na pravém břehu větší inundační prostor zaplavovaný padesátiletou vodou. Nad železničním mostem (ř. km 32,145) je v ostré pravé zatáčce kamenný jez s levobřežním náhonem. Jez je v dobrém stavu, náhon je opuštěný a suchý. Nad jezem je koryto neupravené, projevuje se zde lokální divočení toku, řeka se větví do několika ramen značně zatarasených napadanými kmeny. V ř. km 32,340 je další kamenný železniční most, nad ním nový dřevěný most lesní cesty. Dále až ke km. 32,5, kde Mohelka vstupuje na území Hodkovic, a výše je koryto přímé, s velkým spádem a kamenitým dnem. Voda zde protéká velmi rychle v pěkných peřejích.

V městské trati je kapacita koryta Q5 - Q20 . Části níže položených zahrad pod mostem v ř. km 30,124 mohou být zaplavovány už jednoletou vodou. Nad silničním mostem jsou v inundaci průmyslové objekty, nejmenší kapacita koryta je Q5 . Jez v ř. km 30,5 značně vzdouvá vodu, kapacita koryta nad ním je menší než Q1 . Nad ř. km 30,5 je kapacita koryta proměnlivá, vybřežení zde nezpůsobuje hospodářské škody.

Nad  územím obce protéká řeka na několika místech umělým korytem v betonových "soutěskách" s dlážděným dnem upraveným do stupňovitých kaskád. Jde opříklad nevhodné, velmi  násilné  úpravy toku, jaká by už neměla být v budoucnu prováděna.

I v intravilánu je třeba maximálně respektovat ochranné pásmo v šíři 6 m od břehové čáry, do tohoto prostoru nelze navrhovat žádné stavby (bohužel mnohde stávající zástavba zcela znemožňuje přístup do tohoto pásma).

2. Oharka

(1-05-02-37), IV., v území pramení a protéká jím do ř. km 6,9. Oharka je významný přítok Mohelky, v území obce však protéká jen ve své horní trati jako drobný většinou neupravený potok s poměrně čistou vodou. Vody sbírá z jižních svahů Javorníka.  Délka Oharky je 10,3 km,  plocha povodí 24,2 km2 a průměrný průtok u ústí 0,27 m3/s.

3. Žďárecký potok

(1-05-02-038) V., v území obce pramení a protéká jím pouze v nejhořejší části toku v jihozápadních svazích Javorníka.

Přítoky Mohelky

4. P (27,0) l = 0,7 km, drobný potok v lukách v jižní části území.

5. L (27,9) l = 0,8 km, drobný potok přitékající od Jílového.

6. Bezděčínský potok L (29,5) l = 5,8 km, odvodňuje podlouhlé údolí od Frýdštejna. Jde o největší levostranný přítok Mohelky. Územím obce protéká od ř. km 1,3 km k ústí. Potok pramení ve Frýdštejně na Barborce, zde je znečišťován komunálními odpadními vodami, v některých částech toku je zatrubněn, takže je vlastně stokou pro severní a západní část Frýdštejna. Při odbočce účelové komunikace do lomu protéká v zatrubnění pod skládkou TKO. Zde přijímá zatrubněný potok od lomu, který přináší splachy z manipulačních ploch lomu. Potok dále protéká Sestroňovicemi a Bezděčínem, obcemi bez kanalizace a čistírny odpadních vod. Tyto skutečnosti se nepříznivě projevují na kvalitě vody v potoce.

7. Radoňovický potok - drobný pravostranný přítok Bezděčínského potoka. Pramení mimo řešené území, protéká Radoňovicemi, poté vstupuje do polí, jimiž prochází v umělém korytě vedeném mimo údolnici. Pás pozemků podél koryta je neudržovaný a vyhlíží velmi neutěšeně. Celý tento koridor se navrhuje osázet stromy a vytvořit tak zelený koridor, který by jednak lépe zapojil potok do krajiny, jednak by působil jako větrolam.

8.  P (30,9)  l = 0,3 km, drobná struha.

9.  L  (31,2)  l = 0,7 km, drobný potok z luk západně od Radoňovic. V řešeném území protéká pouze nejdolejší tratí.

10.  P (31,2)  l = 1,4 km, drobný potok od Záskalí.

11. L (31,4) l = 0,9 km, drobný potok z lesa kolem bývalé Štěrboviny. V řešeném území protéká jen nejdolnější tratí.

13.  P (32,6) l = 0,6 km, drobný potok z lesa nad čerpací stanicí. Nejdolejší trať je mimo řešené území.

Přítoky Oharky

14.  P (6,9) l = 0,9 km, drobný potok pramení mimo řešené území, téměř v celé trati tvoří jeho hranici.

15.  L (6,9) l = 0,4 km, drobná struha v lese podél toku Oharky.

16.  P (9,4) l = 0,5 km, drobný potok v údolí od Záskalí.

Přítoky Žďáreckého potoka

17. Bohdánkovský potok P (1,3) l = 2,0 km. Tvoří hranici území v nejhořejší trati.

18. 19 P (3,4) l = 0,7 km a 0,3 km, drobný potok s přítokem západně od Žďárku.

Při stavebním řízení, týkající se výstavby nových objektů, je nutné dbát na požadavek nezhoršovat odtokové poměry v tocích. Je nutno dále respektovat hladiny velkých vod (viz zákres ve výkresech 1 a 2, údaje studie odtokových poměrů Hydroprojektu a příslušné údaje hladin velkých vod na požádání od správce toku).

Návrh úprav vodních toků

Úprava formou realizace nového mostu se navrhuje v severní části území v prostoru u "čerpací stanice SčVK" v souvislosti s realizací zkapacitnění silnice  I/35  na 4 pruh. Způsob řešení musí odpovídat i funkčnosti nadregionálního biokoridoru, který byl navržen v místě křížení průtoku Mohelky a silnice I/35. Rozšíření mostu se navrhuje též v sousedství městské ČOV, opěrná stěna v sousedství severním směrem.

Pro vyloučení záplav v městské části inundace (ř. km 29,39 - 29,91) je navržena úprava toku v ř. km 29,23 - 30,282. Trasa v podstatě sleduje původní koryto, pouze kolem ř. km 30,060 je navržen mírnější oblouk. Délka úpravy je cca 1 km. Podrobnosti jsou obsaženy ve Studii odtokových poměrů Mohelky (Hydroprojekt Praha 1984).

Podobně jako v minulosti se nepřipouští další provádění úprav Mohelky do kamenného koryta. Z hledisek zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny jsou v obecné poloze stanoveny vodní toky jako významné krajinné prvky.

Dle připomínky Okresní meliorační správy Liberec ke konceptu územního plánu se navrhuje úprava toku Oharky pod Záskalím v místě, kde díky nedostatečně vyvinutému údolí pravidelně dochází k vybřežování a k záplavám okolních luk. Úprava se navrhuje v délce cca 350 m, doporučuje se provedení lehkých úprav bez technických zásahů do koryta a doprovodné zeleně (pročištění, eventuelně prohrábka koryta, doplněná výstavbou nízké levobřežní hrázky).

Změna č. 3a u lokalit 3a.3, 3a.17, 3a.20,3a.28 sousedících s drobnými vodními toky zachovává přístup k těmto tokům v pásu o šířce 6 m od břehové čáry, tak aby správci toků mohli, pokud bude nezbytné a po předchozím projednání s vlastníky pozemků, užívat pozemky sousedící s korytem vodních toků pro činnosti spojené se správou vodních toků.

1.3. Vodní nádrže

Na území obce nejsou významnější vodní nádrže. Drobný rybník je v Hodkovicích u pivovaru (slouží rybářským účelům) a ve Žďárku. Na pravém břehu Mohelky západně od podniku Monroe je v sousedství fotbalového hřiště vybudováno koupaliště. V Jílovém v centru sídla byla vybudována vodní nádrž.

2. ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

HODKOVICE n. M.

Obcí Hodkovice n. M. prochází přivaděč  DN 600 m oblastního vodovodu Dolánky - Liberec, který je dnes prakticky jediným zdrojem pitné vody pro město. Voda z přivaděče je vedena přes čerpací stanici na sídlišti do vodojemu na severním okraji města; vodojem má objem 300 m3 s hladinou v rozmezí kót 412 - 409 m n. m. Vodojem je určen pouze pro vyrovnávání nárazů v odběru vody, nemá základní akumulační funkci. Ta je plně nahrazena kapacitou oblastního vodovodu.

Vodovodní síť, která byla budována od r. 1885 je napojena na oblastní vodovod od r. 1965. Délka sítě v obci je přes 11 km, profily uliční sítě Js 50 - 150 mm, síť je převážně okruhová, materiál litina, místy azbestocement. Nově je vybudovaná síť v prostoru sídliště, které je zásobeno přes čerpací stanici z oblastního vodovou. Síť je ve vyhovujícím stavu, v blízké době však bude nutno vyměnit zejména řady s malými průměry (DN 50 a 60) v prostoru kolem náměstí a v Kolonii (ul. Tyršova, Smetanova a okolí) a zejména staré přípojky provedené z olova, což se týká cca 40 % přípojek ve městě.

Navrhuje se vybudování nových řadů (DN 100 a 80 mm) v místech plánované soustředěné zástavby. Navržené vodovodní řady jsou téměř bez výjimky zokruhované. S budováním nových řadů úzce souvisí nutně rekonstrukce nevyhovujících stávajících řadů v ulicích města. Tyto rekonstrukce mohou být s výhodou prováděny při plánovaných opravách místních komunikací.

V souvislosti s úpravou hlavních komunikací  (I/35, Mánesova) je třeba počítat i s přeložkami dotčených vodovodních řadů. Vodovodní řady mají ochranné pásmo do vzdálenosti 2 m od okrajů půdorysných rozměrů potrubí. Toto ochranné pásmo musí být respektováno při budování a opravách různých zařízení.

ZÁSKALÍ

Zdroje pitné vody

Zdroje se nacházejí na jihovýchodním svahu Javorníka nad obcí Záskalí. Prameniště má ochranné pásmo 2. stupně a je rozdělené na dvě izolované části výměry 3,5 a 4,3 ha.

Prameniště v Záskalí je z hlediska kapacity (0,1 - max. 0,5 I/s) v rámci města zanedbatelné, slouží především k zásobení Záskalí, i když část přebytků se svádí do vodojemu v Hodkovicích. Vážným problémem je zde absence kapacitního vodojemu. Pro racionální využití zdroje je nezbytné vybudovat vodojem o obsahu 15 - 20 m3. Zdroj je nevyhovující i z hlediska kvality, neboť z důvodu chybějící akumulace nelze optimálně dávkovat chlór. Rovněž zásobní síť v Záskalí je v nevyhovujícím stavu. Vznikla živelnou rekonstrukcí staršího vodovodu, takže je konglomerátem úseků o zcela nevyhovujících průměrech, navíc chybí dokumentace. Za stávajícího stavu nelze s intenzivním využíváním prameniště v Záskalí počítat.

JÍLOVÉ

V Jílovém je vybudována poněkud novější síť, která je dnes již napájena vodou z oblastního vodovodu prostřednictvím vodovodu Jih. Zásobování vodou je zde stabilizováno a nevyžaduje žádných zvláštních opatření.

RADOŇOVICE

Radoňovice jsou zcela odkázány na místní zdroje, především individuální studny, 5 objektů v obci je napojeno na malý soukromý skupinový vodovod zásobený vodou ze studně. Skupinový vodovod pro sídlo by bylo možno navrhnout například s využitím pramenů v Rydvalticích. Vzhledem k velmi malému počtu napojených odběratelů by však takové řešení bylo neúnosně drahé a proto se nenavrhuje. Územní plán zde proto z těchto důvodů nenavrhuje výstavbu nových rodinných domů, přípustná je výstavba rekreačních domků s ohledem na terén v omezené míře.

ŽĎÁREK

Zásobení Žďárku pitnou vodou je zajištěno v celém rozsahu osady pouze z individuálních studní. Vzhledem ke značně řídké zástavbě nelze navrhnout skupinový vodovod v přijatelných ekonomických parametrech.

Pro nově navrženou zástavbu v západní části osady je vhodné společné zásobení pitnou vodou pomocí skupinového vodovodu, jehož zdroj se navrhuje např. v úžlabí potůčku poblíž zástavby, umístění vodojemu o objemu 5 - 8 m3 se navrhuje na kótě cca 455 m n. m. Podrobnosti by bylo možno řešit pouze v rámci projektu stavby na základě hydrogeologického posudku.

Jako variantní zdroj se navrhuje studna v blízkosti navržené zástavby. Nad studnou se navrhuje čerpací stanice pracující do vodojemu o objemu 5 - 8 m3 s hladinou na kótě cca 455 m n. m.

Hlavní zařízení výroby, skladů a služeb

| podnik | počet pracovníků | specifická potřeba (1/d prac) | celková potřeba (m3//d) | celková potřeba (m3//r) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tenneco-Monroe | 494 |  | 285,0 | 62700,0 |
| Dřevozpracující závody Frýdlant | 9 | 120,00 | 1,10 | 238,0 |
| kovovýroba Hejda | 22 | 120,00 | 2,60 | 581,0 |
| SčVK Teplice | 28 | 120,00 | 3,40 | 739,0 |
| SČE Děčín, rozvodna Bezděčín | 35 | 50,00 | 1,80 | 385,0 |
| Garit a.s., Garit s.r.o. | 43 | 50,00 | 2,20 | 473,0 |
| Bodie s.r.o. | 7 | 50,00 | 0,40 | 77,0 |
| LIP s.r.o. | 11 | 50,00 | 0,60 | 121,0 |
| TSM a SBH při MÚ | 12 | 120,00 | 1,40 | 317,0 |
| ADZ Zárybnický | 12 | 50,00 | 0,60 | 132,0 |
| celkem |  |  | 299,10 | 65763,0 |

Bilance zásobování obyvatelstva pitnou vodou (vč. obč. vybavenosti)

|  |  | počet obyvatel | počet rekr. obyv. | počet rekr. x 0,3 | celkový počet obyvatel | specifická potřeba (l/d) | prům. denní potřeba (m3/d) | kd | max. denní potřeba (m3/d) | kh | max. hod. potřeba (l/d) | celková roční potřeba (m3/r) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - STAV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HODKOVICE | průměr | 2342 | 110 | 33,0 | 2375 | 150,0 |  | 1,4 | 499,0 | 1,8 | 10,84 | 130050 |
|  | víkend |  |  |  | 2452 | 150,0 | 367,80 | 1,4 | 515,0 | 1,8 | 10,70 |  |
| RADOŇOVICE | průměr | 12 | 30 | 9 | 21 | 150,0 | 3,20 | 1,5 | 4,70 | 1,8 | 0,10 | 1168,0 |
|  | víkend |  |  |  | 42 | 150,0 | 6,30 | 1,5 | 9,50 | 1,8 | 0,20 |  |
| ZÁSKALÍ | průměr | 97 | 55 | 17 | 114 | 150,0 | 17,10 | 1,5 | 25,70 | 1,8 | 0,50 | 6242,0 |
|  | víkend |  |  |  | 152 | 150,0 | 22,80 | 1,5 | 34,20 | 1,8 | 0,70 |  |
| ŽĎÁREK | průměr | 7 | 55 | 17 | 24 | 150,0 | 3,60 | 1,5 | 5,40 | 1,8 | 0,10 | 1314,0 |
|  | víkend |  |  |  | 62 | 150,0 | 9,30 | 1,5 | 14,0 | 1,8 | 0,30 |  |
| JÍLOVÉ | průměr | 136 | 10 | 3 | 139 | 150,0 | 20,90 | 1,5 | 31,30 | 1,8 | 0,70 | 7629,0 |
|  | víkend |  |  |  | 146 | 150,0 | 21,90 | 1,5 | 32,90 | 1,8 | 0,70 |  |
| - NÁVRH k r. 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HODKOVICE | průměr | 2670 | 120 | 36,0 | 2706 | 150,0 | 405,90 | 1,4 | 568,30 | 1,8 | 11,80 | 148153,0 |
|  | víkend |  |  |  | 2790 | 150,0 | 418,50 | 1,4 | 585,90 | 1,8 | 12,20 |  |
| RADOŇOVICE | průměr | 10 | 35 | 11,0 | 21 | 150,0 | 3,20 | 1,5 | 4,70 | 1,8 | 0,10 | 1168,0 |
|  | víkend |  |  |  | 45 | 150,0 | 6,80 | 1,5 | 10,10 | 1,8 | 0,20 |  |
| ZÁSKALÍ | průměr | 125 | 65 | 20,0 | 145 | 150,0 | 21,80 | 1,5 | 32,60 | 1,8 | 0,70 | 7957,0 |
|  | víkend |  |  |  | 190 | 150,0 | 28,50 | 1,5 | 42,80 | 1,8 | 0,90 |  |
| ŽĎÁREK | průměr | 25 | 65 | 20,0 | 45 | 150,0 | 6,80 | 1,5 | 10,10 | 1,8 | 0,20 | 2482,0 |
|  | víkend |  |  |  | 90 | 150,0 | 13,50 | 1,5 | 20,30 | 1,8 | 0,40 |  |
| JÍLOVÉ | průměr | 170 | 15 | 5,0 | 175 | 150,0 | 26,30 | 1,5 | 39,40 | 1,8 | 0,80 | 9600,0 |
|  | víkend |  |  |  | 185 | 150,0 | 27,80 | 1,5 | 41,60 | 1,8 | 0,90 |  |

Vodojem

| tlakové pásmo | objem | kóta m.n.m |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | dno | max. hladina |
| Hodkovice | 300 m3 | 409,0 | 412,0 |

3. ODKANALIZOVÁNÍ A LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD

3.1.  Kanalizační síť

HODKOVICE  n. M.

Kanalizační síť byla ve městě budována v r. 1910. Stoky byly provedeny z různých materiálů a vyústěny podle konfigurace terénu do Mohelky, jejich přítoků nebo na terén. V roce 1956 byla provedena 1. etapa rekonstrukce kanalizační sítě. Dobudování hlavních stok i svedení odpadních vod do místní budoucí centrální ČOV a vlastní realizace městské ČOV bylo dokončeno v r. 1993. Byla vybudována hlavní stoka podél Mohelky, do níž je přepojen celý kanalizační systém města. Do této stoky je zaústěna i jednotná kanalizace nového sídliště (celkem cca 1 000 obyvatel). Dosud není odkanalizováno území města v ploše východně Mohelky.

Odpadní vody průmyslu činí nepatrnou část z celkového množství odpadních vod od obyvatelstva. Největším producentem je podnik Tenneco Monroe, který své odpadní vody před vypouštěním chemicky předčišťuje v závodě.

Návrh na řešení kanalizační sítě

Novými stokami vesměs průměru 300 mm budou odkanalizovány stavební pozemky navrhované zástavby. V souvislosti s napojením těchto nových stok je třeba rekonstruovat pouze minimální délku starých stok. Bude nutno rekonstruovat některé starší úseky kanalizační sítě. Mezi ulicemi Sokolská - Koněvova je navržen kanalizační propoj pro zlepšení průtočných poměrů v síti.

V souvislosti s úpravou hlavních komunikací budou provedeny některé dílčí rekonstrukce, zejména v prostoru realizované nové křižovatky (Mánesova - Liberecká).

V České ulici se navrhuje rekonstrukce (zkapacitnění) stoky s odlehčením do bývalého náhonu.  Náhon se navrhuje k obnově pro odvádění povrchových dešťových vod. Do tohoto náhonu musí být přepojena dešťová voda  ze svahů nad městem, která je dnes bez odlehčení zapojena do páteřní stoky na ČOV. Oprava náhonu je nutná, a to i přes očekávané potíže při majetkoprávním projednávání (zejména v prostoru bývalého mlýna).

V Pelíkovické ulici jsou navrženy dvě stoky pro odvedení splaškových vod zejména z areálu Budimexu a přilehlých rodinných domků, dešťová voda bude odtud odváděna po povrchu soustavou banketů při silnici a místních komunikacích.

JÍLOVÉ

Budování kanalizačních sítí a ČOV v jednotlivých sídlech v území obce kromě Jílového není vhodné pro značnou rozptýlenost zástavby.

Obec Jílové je rozložena v terénu velmi příznivém pro budování kanalizační sítě, proto je zde navržena oddílná splašková kanalizace v délce cca 1 300 m o jednotném průměru 300 mm. Odpadní voda bude odváděna pod železniční trať, kde je navržena kořenová ČOV o účinné ploše 900 m2 s odpadem vyvedeným otevřeným příkopem do drobného potoka od Jílového a jím do Mohelky. Ochranné pásmo této ČOV 20 m nepřesahuje směrem k obci těleso železniční trati.

Dle požadavku SČE se navrhuje rozšíření stokové sítě o dalších cca 350 m k areálu TR Bezděčín. Areál má dnes vlastní anaerobní čisticí zařízení pro "šedé" vody, splašková voda je zachycována v žumpě.

RADOŇOVICE

V sídle není kanalizace, způsob využívání domů (převážně rekreační využití) nepřeje návrhu aktivační čistírny, morfologické podmínky (stísněné údolí, strmé svahy) nedovolují navrhnout vhodnou anaerobní čistírnu. Budování poměrně rozsáhlé stokové sítě by navíc bylo velmi drahé a obtížné. Z těchto důvodů se počítá se zachováním dosavadního stavu - většinou jsou zde septiky s drenážními podmoky, případně žumpy.

Návrh opatření viz dále.

ZÁSKALÍ

Sídlo není odkanalizováno, převažuje zde trvalé osídlení nad rekreačním využitím. Splaškové vody jsou likvidovány tradičními způsoby (septiky a žumpy). Soustředěné odkanalizování je prakticky vyloučeno pro značnou rozptýlenost zástavby.

Návrh opatření viz dále.

ŽĎÁREK

Ve značně rozptýlené zástavbě není ani náznak kanalizace. Velmi výrazně převažuje rekreační využívání objektů nad obytnou funkcí. Splaškové vody jsou likvidovány tradičními způsoby.

Poněkud soustředěnější zástavba se navrhuje při západním okraji osady, tzn. v dolní části údolí. Zde je možno navrhnout v komunikaci poměrně krátkou stoku (podle způsobu řešení dl. 200 až 500 m), do níž by se odkanalizovala jak nová zástavba, tak stávající domy u cesty. Stoka by byla zakončena nejlépe malou aktivační ČOV s dočištěním v kořenové ČOV o ploše cca 80 m2 (vhodné místo se navrhuje v nivě Žďáreckého potoka pod navrženou zástavbou).

Návrh opatření pro zbytek sídla viz dále.

Návrh opatření pro Radoňovice, Záskalí a Žďárek

V těchto sídlech je likvidace splaškových vod stabilizována, i když pravděpodobně ne vždy úplně vyhovujícím způsobem. Vzhledem k popsaným okolnostem zde není vhodné navrhovat celkové řešení. Likvidace odpadních vod zde bude plně ponechána na majitelích jednotlivých domů. Předpokládá se masivní využívání anaerobních čistírenských technologií - zejména septiků - nejlépe v kombinaci s vhodným dočišťovacím stupněm (biologické a zemní filtry, kořenové čistírny). Čištění odpadních vod je třeba řešit u každého objektu, popřípadě skupiny objektů individuálně s přihlédnutím k místním podmínkám. V případě závad způsobených nedostatečným čištěním (podmáčení luk, výrony špatně vyčištěné vody, znečišťování toků, zápach apod.) je vhodné provést vodohospodářské revize za přítomnosti zástupců obce a stavebního úřadu s cílem zjištění stavu a nařízení nápravy.

V některých lokalitách (zejména v Záskalí, ale i v obou dalších sídlech) je vhodné počítat se "skupinovým" řešením - společným pro několik blízce sousedních objektů.

Pokud jde o vyvážení žump, není možno uvést informace o způsobu jejich vyvážení a likvidace obsahu, neboť tyto služby jsou decentralizované a jejich zajišťování je plně v kompetenci majitelů jednotlivých nemovitostí.

3.2. Městská čistírna odpadních vod (ČOV)

Městská ČOV v Hodkovicích byla dokončena v r. 1993. Jde o mechanicko-biologickou ČOV s celkovou kapacitou 2 578 EO, s výhledem do roku 2030. Předpokládaná kvalita vody na odtoku dle BSK5 je 12,5 mg/l.

Popis ČOV

Plovoucí nečistoty z odpadní vody jsou zachycovány v česlovém koši, kterým protékají splaškové vody do čerpací stanice se dvěma jímkami. Shrabky z hrubého předčištění se ukládají na skládce TKO. Dále je zařazen vertikální lapák písku, který slouží nejen k zachycení mechanických nečistot, ale i jako rozdělovací objekt zajišťující rovnoměrné rozdělení průtoků na dvě biologické jednotky.

Biologický stupeň je navržen jako oběhová dlouhodobá aktivace s částečnou stabilizací kalu. Aktivace je provzdušňována kartáčovými aerátory, pohyb směsi u dna zajišťují pomocná kalová čerpadla.

Dosazovací nádrž je kruhová s pojistným odsávacím mostem. Na vtoku recirkulovaného kalu z dosazovacích nádrží je jímka přebytečného kalu. Kalové hospodářství ČOV se skládá ze zahušťovací nádrže, uskladňovací nádrže se společnou strojovnou a kalových polí.

V souvislosti s vybudováním městské ČOV byla zrušena malá ČOV u sídliště. Prostor a zařízení této ČOV se navrhuje pro jiné účely (mytí a ošetřování techniky, aut ap.).

# J ENERGETIKA A SPOJE

1.  KOMPLEXNÍ PROBLEMATIKA ENERGETIKY

Hodkovice n. M. leží při silnici I/35 Turnov - Liberec. Nejsilnějším podnikem ve městě je Tenneco Monroe ČR a.s. Ostatní výrobně skladovací podniky ve městě jsou drobné, doplňkového charakteru.

V blízkosti města je umístěn důležitý článek distribuční soustavy elektrické energie  rozvodna 400/220/110 kV Bezděčín. Koridor vedení jasně vymezuje jižní a západní hranici města. Elektrickou energií jsou Hodkovice n. M. zásobovány z RZ 110/35 kV Jeřmanice.

Po západním obvodu města je trasován VTL plynovod  DN 500, PN 25 realizovaný v 80. letech. Nejprve byl z tohoto plynovodu napojen přes vlastní regulační stanici dnešní Domov a centrum aktivity. Nyní je z tohoto VTL plynovodu rovněž napojena regulační stanice pro město. Autor této kapitoly zpracoval v r. 1990 Generel plynofikace  Hodkovice n. M. V současné době se již plynofikace v převážném územním rozsahu zastavěného území  města dokončuje. Z velkých kotelen je v současné době plynofikována kotelna sídlištní a kotelna firmy Monroe. Plynofikace ostatních kotelen se připravuje.

Ještě stále mají rozhodující podíl na vytápění ve městě pevná paliva. To velmi ztěžuje klimatické poměry ve městě. Území města je vlivem údolní polohy kolem Mohelky velmi náchylné k inverzním stavům. Při těchto situacích zůstávají všechny exhalace z místních zdrojů v přízemní vrstvě atmosféry. Negativní vliv dopravy zde bude ještě stoupat. Proto je nutné, aby se vliv vytápění na kvalitu ovzduší zlepšoval.

Podle rychlosti rozvoje plynofikace lze předpokládat, že do r. 2000 budou Hodkovice n.M. plošně plynofikovány. Z tohoto pohledu je navržen následující energetický vývoj pro město.

Pevná paliva - vytěsnění a ukončení užití pro spalování do r. 2015

Elektrická energie - využití pro technologickou spotřebu, v okrajových oblastech a ve venkovských sídlech využití pro vytápění

Topné oleje - TTO se v Hodkovicích n. M. nevyužívá, LTO jsou zatím cenově velmi náročné, proto se rozvoj užití topných olejů nenavrhuje

Obnovitelné druhy energií - užití těchto zdrojů bude postupně růst. Vždy to však budou energie doplňkové

Zemní plyn - hlavní energií ve městě bude zemní plyn. Z toho vyplývá, že téměř veškeré vytápění by mělo být realizováno pomocí této energie. U velkých kotelen by měla být zvážena realizace kogeneračního cyklu

Z výše uvedeného vyplývá, že Hodkovice n. M. mají předpoklady se stát městem během návrhového období do r. 2015 s energetickou infrastrukturou na velmi dobré úrovni.

2. BILANCE ENERGIÍ, ZÁKLADNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE

Základní energetická koncepce města je podřízena celookresní energetické koncepci, která byla pro jižní čás okresu Liberec zpracována v r. 1994, jejímž autorem je zpracovatel této kapitoly. Pro Hodkovice n. M. je rozhodující specifikace:

Vytápění

Postupná plynofikace všech kotelen spalujících pevná paliva. Na sídlišti provést zateplení objektů, studie na zateplení byla zpracována firmou DEA Praha, navrhuje se provést rekonstrukci sekunderních topných kanálů na dvoutrubkovou předizolovanou soustavu. Územní plán navrhuje střešní nástavby panelových domů s cílem získání bytů i zateplení objektů.

Základním palivem pro vytápění rodinných domů je zemní plyn, elektrické energie bude využito pouze v okrajových částech města a ve venkovských sídlech, kde nebude provedena plynofikace.

Ohřev TUV

I zde je základním palivem zemní plyn, nelze vyloučit ohřev TUV elektrickou energií, měl by však být minimální.

Technologie

Technologickou spotřebu v domácnostech i v průmyslu bude pokrývat především elektrická energie v kombinaci se zemním plynem.

Pro možnost realizace této energetické koncepce je nutná plošná plynofikace města, která se v současné době pro značnou část města dokončuje.

Výpočet energetické náročnosti navržené výstavby je bilancován v následujícím tabelárním přehledu.

Bilance navržené výstavby

| lokalita | specifikace | el. energie |  | zemní plyn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pm (kW) | Qr (MWh/r) | Pm (m3/h) | Qr (tis. m3/r) |
| území města - bytové domy |  |  |  |  |  |
| BD1 - sídliště | 1 dům | 48 | 40 | 48 | 88 |
|  | 40 b.j. |  |  |  |  |
| BD2 - sídliště | 15 sekcí | 55 | 45 | 54 | 99 |
| střešní nástavby | 45 b.j. |  |  |  |  |
| BD3 - východně školy | 6 domů | 72 | 60 | 73 | 133 |
|  | 60 b.j. |  |  |  |  |
| celkem | 145 b.j. | 175 | 145 | 175 | 320 |
| území města - rodinné domy |  |  |  |  |  |
| RD1 - jižně ul.Mánesovy | 17 b.j. | 27 | 25 | 25 | 51 |
| RD2 - jižně školy a Kostelní vrch | 36 b.j. | 57 | 54 | 56 | 108 |
| RD3 - nad školou | 25 b.j. | 40 | 37 | 37 | 75 |
| RD - západně ul. Českodubské | 27 b.j. | 43 | 42 | 40 | 81 |
| RD5 - za tratí | 5 b.j. | 43 | 42 | 40 | 15 |
| celkem | 190 b.j. | 175 | 165 | 165 | 330 |
| venkovské území - rodinné domy, rekreační domky |  |  |  |  |  |
| D1 Záskalí | 13 b.j. | 156 | 325 |  |  |
| D2 Jílové | 9 b.j. | 108 | 225 |  |  |
| D3 Žďárek | 9 b.j. | 108 | 225 |  |  |
| D4 Radoňovice | 4 b.j. | 48 | 100 |  |  |
| celkem | 35 b.j. | 420 | 875 |  |  |
| výroba, sklady |  |  |  |  |  |
| východně silnice I/35 | 3 ha | 400 | 500 | 200 | 400 |
| celkem |  | 400 | 500 | 200 | 400 |
| vybavenost |  |  |  |  |  |
| ul. Mánesova |  | 30 | 40 | 15 | 40 |
| u Monroe |  | 20 | 25 | 20 | 25 |
| centrum - město |  | 50 | 60 | 40 | 80 |
| celkem |  | 100 | 125 | 75 | 145 |
| celkem území obce |  | 1 270 | 1 810 | 615 | 1 195 |

Bilance sídelního útvaru dle rozvojových trendů jednotlivých energií

Předpokládaný příkon a spotřeba jednotlivých druhů energií v návrhovém období r. 2015

| druh energie | byty a vybavenost |  | velkoodběr |  | celkem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P max | Qr | P max | Qr | P max | Qr |
| elektrická energie (kW MWh) | 1 700 | 3 600 | 3 700 | 10 500 | 4 900 | 13 800 |
| zemní plyn (tis.m3/r) | 900 | 2 200 | 920 | 2 500 | 1 820 | 4 700 |
| topný olej (t) |  | 310 |  | 250 |  | 250 |
| obnovitelné zdroje |  |  |  | 1 020 |  | 1 330 |
| celkem | 2 600 | 6 110 | 4 620 | 14 270 | 6 720 | 20 080 |

3.  ELEKTRICKÁ ENERGIE

3.1.  Popis a zhodnocení současného stavu

V řešeném území je umístěn důležitý bod naší elektrizační soustavy, rozvodna 400, 220/110 kV Bezděčín.

RZ Bezděčín je napájecím bodem pro okresy Liberec a Jablonec n. N. V závislosti na městu zatížení těchto okresů bude rozšířena i transformační kapacita rozvodny o 1 - 2 trafa  400/110 kV.

Pro pokrytí značného nárůstu zatížení v zásobované oblasti je navrženo další vývodové vedení 110 kV z rozvodny směrem k Liberci, jehož trasa je navržena v grafické části dokumentace ve 2 variantách A a B. Stavba vedení by měla být realizována do r. 2 000.

Hodkovice n. M. jsou napájeny elektrickou energií na úrovni 35 kV z RZ 110/35 kV Jeřmanice venkovním vedením.

Ve městě jsou stožárové trafostanice napojené venkovní přípojkou 35 kV. Přes centrum města je z trafostanice T 985 vyveden VN 35 kV kabelový průtah, na který jsou napojeny zděné trafostanice T 986, T 987 a T 988. Druhá strana kabelového průtahu je svedena na kabel z vrchního vedení 35 kV.

Distribuci elektrické energie zajišťují následující trafostanice uvedené v tabelárním přehledu a schematu. Podrobnější údaje jsou obsaženy v grafické části dokumentace.

Přehled trafostanic

| č. trf | název | druh | výkon | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 996 | Budimex | D | 2 x 400 |  |
| 993 | autoservis | D | 160 |  |
| 995 | pivovar | VO | 250 |  |
| 994 | pila | D | 160 |  |
| 985 | sídliště | D | 2 x400 | zděná - přechodová |
| 986 | kotelna (sídliště) | D | 2 x 400 | zděná |
| 983 | Tenneco-Monroe | VO | 2 x 630+2 x 1 000 | zděná |
| 984 | Tenneco-Monroe (Domácí potřeby) | D | 400250 |  |
| 982 | dolní Záskalí | D | 250 |  |
| 989 | Domov | D | 160 |  |
| 990 | křižovatka | D | 160 |  |
| 991 | zahradnictví | D | 400 |  |
| 988 | u fary | D | 400 | zděná |
| 987 | u služeb | D | 2 x 400 | zděná |
| 997 | Garit (Ttriga) | VO | 160 |  |
| 980 | horní Záskalí | D | 160 |  |
| 981 | Žďárek | D | 100 |  |
| 979 | u Mohelky | D | 160 |  |
| 978 | přečerpávací stanice | VO | 2 x 630 | zděná |
| 4020 | Jílové – řadové domy | D | 400 |  |
| 1016 | Jílové – střed | D | 400 |  |
| 890 | Radoňovice | D | 250 |  |
| 7001 | u kostela | D | 400 |  |

V řešeném území jsou dva velcí odběratelé:

|  | P max. r. 1996 (MW) | P max. r. 2005 (MW) |
| --- | --- | --- |
| Tenneco Monroe | 1,6 | 2,5 T 983+ T 984 |
| SčVAK - přečerpávací stanice | 0,9 | 1,0 T 978 |

NN síť je v Hodkovicích převážně kabelová a je v dobrém technickém stavu.

V současné době je ve městě vytápěno elektrickou energií 9 bytů elektroakumulačně a 88 přímotopně.

Okolní sídla v území obce jsou zásobována vždy z jedné, v Jílovém ze dvou stožárových trafostanic.

V Jílovém se nachází důležitý bod České elektrizační soustavy, rozvodna 400, 220 kV/110 kV - Bezděčín o výkonu 1x250 MVA pro převod 400/110 kV a 1x200 MVA pro převod 220/110 kV.

Pro město nemá tato rozvodna význam. Koridor VVN vedení 220 a 400 kV uzavírají možnost rozvoje města jižním a západním směrem.

Celkově lze hodnotit zásobování Hodkovic n.  M. elektrickou energií na dobré úrovni.

3.2.  Návrh rozvoje zásobování elektrickou energií

Zásobování Hodkovic n. M. bude po celé návrhové období  realizováno k r. 2015 na úrovni 35 kV z RZ 110/35 kV Jeřmanice.

Vedení VN a VVN jsou v území pevně zafixovány a jejich trasy budou respektovány (viz přiložené "Schéma rozvodů elektrické energie" a výkresová část dokumentace). V současné době zpracovává SČE a.s. Děčín zadání na stavbu nového vedení 110 kV v trase Bezděčín - Šimonovice ve 2 variantách (varianta A- Buřín, Jeřmanice; varianta B - Záskalí, Žďárek). Na základě průzkumu na místě se nedoporučuje další varianta, přebírá se do územního plánu varianta A i B,  preferuje se trasa varianty A.

Varianta A vykazuje komplikovanější řešení v území pod Buřínem (odlesnění v kompaktní ploše lesa, přítomnost biocentra, lokalit zvl. chráněných rostlin a živočichů).

Varianta B ve střední části Záskalí neumožňuje souběh se stávajícím vedením 110 kV z důvodu blízkosti tohoto vedení ke stávající zástavbě, souběh je dále možný v prostoru Žďárku, řešení nevyvolává z důvodu souběhu větší nároky na odlesnění. Nevýhodou je průchod vedení přírodním parkem Ještěd v delším úseku než u varianty A.

V území u Radoňovic se navrhuje z důvodu stísněného prostoru přeložka stávajícího vedení 35 kV včetně trafostanice (U varianty A i B).

Jednotlivé lokality navržené pro výstavbu budou zásobovány následovně.

- Bytové domy

Lokality BD1 a BD2 o celkovém příkonu 103 kW, lokalizované na nynějším sídlišti budou zásobeny elektrickou energií z trafostnic T 985 (2x400 kVA) a T 986 (2x400 kVA).

Lokalita BD3 východně školy o celkovém příkonu 72 kW bude zásobena elektrickou energií z přeložené trafostanice T 990. Je zde možno realizovat max. příkon této trafostanice 2x400 kVA, což bude záviset na rozvoji výstavby v této části města.

- Rodinné domy

Lokality RD1, RD2 a RD3 budou zásobeny z okolních stávajících trafostanic T 985 a 986, T 990 a 7001. Z územních hledisek je vyhovující rozmístění těchto trafostanic s ohledem na novou navrhovanou výstavbu. Navrhuje se přemístění trafostanice T 990. změna č. 3a RUŠÍ navrhované přemístění trafostanice T990.

- Výroba, sklady

Lokalita východně silnice I/35 je navrhována v sousedství trafostanice T 996 (2x400 kVA). Rozvoj území za tratí u firmy Garit je možno pokrýt elektrickou energií z trafostanice T 997.

- Vybavenost

Zřejmá je potřeba dokončení rozestavěného objektu v prostoru ul. Mánesova, kde je navrhován i další rozvoj na protilehlé straně komunikace. Atraktivní je území v prostoru dnešního autobusového nádraží a objektu firmy Garit (bývalý pivovar). Potřeby elektrické energie příkonu cca 50 kVA lze pokrýt z trafostanic  T 985, T 986 a T 995.

Nárůst spotřeby v okolních sídlech způsobený růstem životního standartu a úplnou elektrifikací nových rodinných domků bude řešen rekonstrukcemi stávajících trafostanic.

Návrh rozvoje užití elektrické energie byl dne 30. 9. 1996 projednán s vedoucím OBS SČE v Českém Dubě  p. Pilzem.

4.  VYTÁPĚNÍ

4.1.  Popis a zhodnocení současného stavu

Vytápění Hodkovic n. M. je na úrovni města této velikosti. Skládá se z lokálních zdrojů a z jednoho plošného zdroje, kterým je sídlištní kotelna K 44. Ještě do r. 1994 bylo zde hlavním palivem hnědé uhlí. Nyní se provádí přechod na zemní plyn a již dvě největší kotelny K 1 Monroe a K 44 sídliště jsou plynofikovány.

Dále je uveden přehled větších kotelen ve městě. Pro orientaci bylo číslování kotelen převzato z Generelu plynofikace.

| č. kot. | název firmy | zařízení kotelny |  | palivo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | druh | spotř. (t, tis.m3/r) |
| 1 | Tenneco Monroe | 2 TOMA TDA | 2x4t/h | ZP | 1 900 tis. m3/r |
|  |  |  | 2x 2 980 kW |  |  |
|  |  | 2 TASO F4 | 105 kW |  |  |
|  |  | 2 TASO F5 | 144 kW |  |  |
|  |  | pec | 345 kW |  |  |
| 9 | Stadion | 1 X 635 | 35 kW | HU+KO | 17 |
| 11 | Pivovar | 1 x Vihorlat | 61 kW | KO | 40 |
| 12 | Bodie | 2 x ART 1000 | 3,2 MW | HU | mimo provoz |
| 20 | Městský úřad | 2 x VSB4 |  | KO | 180 |
| 23 | Kulturní dům | 2 x VSB1 | 315 kW | KO | 30 |
| 32 | Bytový podnik | 1 x KZ5 | 52 kW | KO | 20 |
| 35 | Dřevozpracující závody Frýdlant | 1 x S27 | H65 KW | HU | 50 |
| 36 | Škola | 2 x De Ditrich | GT 307 | ZP | 200 |
| 37 | Hostinec Na křižovatce | 15 x akukamna |  | EL | 70 |
| 39 | N8draží ČD | 1 x RK160 | 185 kW | HU | 62 |
| 40 | Zahradnictví | 2 x VSB1 | 320 kW | KO | 75 |
| 41 | Restaurace U nádraží | 1 x DUB20 |  | HU | 20 |
| 42 | Domov | 2 x E2 |  | ZP | 60 tis. m3/r |
| 44 | Sídlištní kotelna | 5 x TASO |  | ZP | 1 000 tis. m3/r |
| 45 | Garit (za tratí) | 1 x akukamna + 1 x kotel |  | EL | 25 MWh |

U některých kotelen lze charakterizovat zvláštnosti:

č.1 -  TENNECO MONROE

Kotelna byla napojena na městský STL plynovod z ulice Mánesova.

č.2 - BODIE

Zde je velký objekt, který dříve patřil Domácím potřebám. Objekt není plně využíván. Kotelna je mimo provoz, v objektech se vytápí jen několik kanceláří hnědým uhlím v kombinaci s 5 ks akukamen.

č. 44 - SÍDLIŠTNÍ KOTELNA

V roce 1994 byla provedena plynofikace kotelny. Nyní je výkon kotelny 5,5 MW. V témže roce provedla firma DEA Praha návrh zateplení sídliště. Z tohoto návrhu vyplynuly následující skutečnosti:

Příkon spotřeby 	- současný stav 	- P max = 3,179 MW

- po zateplení 	- P max = 2,572 MW

Z toho vyplývá, že kotelna je předimenzovaná o 1,5 - 2 MW a lze této rezervy využít pro navrhovanou výstavbu bytových domů v blízkosti sídliště.

Vytápění rodinných domků  ve městě bylo realizováno převážně hnědým uhlím. Od r. 1990 se  rozvinulo přímotopné vytápění elektrickou energií. V současné době je akumulačně vytápěno 10 bytů a přímotopně 105 bytů. Elektrické vytápění se nyní již nerozvíjí v území realizované plynofikace, lze očekávat ústup od této energie k zemnímu plynu.

Celkově lze konstatovat, že ve městě se vytápění rychle vyvíjí v přechodu od hnědého uhlí k zemnímu plynu.

4.2. Návrh rozvoje vytápění

Jak vyplývá z bilance energií, bude navržená výstavba vytápěna zemním plynem, proto problematika zásobováním zemním plynem je zpracována v následující kapitole.

Nejdůležitější kotelnou ve městě je sídlištní K 44. K tomu, aby tento centrální systém byl maximálně hospodárný je ještě nutno provést:

- Dokončit tepelné izolace objektů.

- Provést výměnu sekunderních kanálů na dvojtrubkové z předizolovaného potrubí s ohřevem TUV v objektech. Při této rekonstrukci by již rozvody měly být dimenzovány pro napojení bytových domů BD1 a BD2, celkem cca 59 bytů o příkonu cca 300   kW.

Dále je navržena nástavba stávajících panelových domů (rámcově o kapacitě cca 48 bytů) o příkonu cca 240 kW.

Celkově příkon nově navržených bytů na sídlišti je 540 kW. Vzhledem k rezervě kotelny 1,5 - 2 MW, pokryje kotelna tento nárůst spotřeby o 540 kW spolehlivě.

Druhým největším zdrojem tepla je kotelna TENNECO MONROE.  Zde jsou příhodné podmínky pro realizaci kogeneračního zdroje tepla a elektrické energie. Vzhledem k vysoké spotřebě elektrické energie firmy je naděje na rychlou návratnost vložených investic. To však záleží na majiteli firmy, jestli se k tomuto kroku rozhodne.

Ostatní větší kotelny jsou a dále budou postupně plynofikovány podle postupu plynofikace a finančních možností majitelů.

Vytápění rodinných domků závisí na svobodné volbě majitelů. V Hodkovicích n. M. by mělo být maximálně podporováno využití zemního plynu pro vytápění, aby se maximálně využilo investičních prostředků vložených do plynofikace.

Pro vytápění elektrickou energií zde nejsou vytvořeny podmínky. Počet trafostanic, ani stav NN sítě neumožňují jeho rychlý rozvoj. Další faktor, který ovlivňuje volbu mezi zemním plynem a elektrickou energií je cena. Cena zemního plynu v přepočtu na jednotku práce = 1 kWh bude vždy nižší, než cena elektrické energie pro vytápění.

Ve venkovních sídlech se navrhuje vytápění elektrickou energií v kombinaci s odpadovým dřevem, výjimečně jiné druhy ušlechtilých energií.

5. ZEMNÍ PLYN

5.1. Popis a zhodnocení současného stavu

Po jihozápadním obvodu města je trasován VTL plynovod DN 500, PN 25 Ústí n. L. - Východočeský kraj. Z tohoto plynovodu byla napojena kotelna č. 42 v objektu Domova. Zde je osazena regulační stanice RV2 typu 200 1/1 400 o výkonu 200 m3/hod. V roce 1990 zpracoval autor této kapitoly Generel plynofikace.

V současné době se plynofikace podle tohoto Generelu realizuje. Nyní je již realizována plynofikace v rozsáhlé části území města (viz schema plynovodu a výkres energetiky):

- Regulační stanice RV1 zděná s výkonem 3 000 m3/h s převodem 2,5 / 0,3 MPa je napojena na VTL přípojku pro Domov.

- Z RV1 je vyvedeno potrubí z PE o průměru 160 mm ulicí Libereckou do Mánesovy ukončené v regulační stanici RS2  pro firmu Tenneco Monroe. Na tento plynovod je napojena sídlištní kotelna.

- Realizace plynovodů proběhla dosud v území města ve 3 etapách v letech 1994, 1995 a 1996. Realizované úseky plynovodů v jednotlivých ulicích jsou doloženy v přiloženém schematu " Schema plynovodu - území města ".

5.2. Návrh rozvoje plynofikace

Plynofikace města je navržena a realizuje se  s těmito regulačními pravidly:

- Plynofikace nepřekročí těleso železnice ČD.

- Za silnici I/35 bude vedena ulicí Pelíkovickou.

- STL plynovody nepřekročí koridor vedení VVN na západě a jihozápadě města.

- Okolní sídla v území obce nebudou plynofikována.

Výhledová spotřeba zemního plynu u větších kotelen

| č. kot. | název firmy | odběr zemního plynu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | P max (m3/h) | Qr (tis. m3/r) |
| 1 | Tenneco-Monroe | 750 | 1 900 |
| 9 | Stadion | 6 | 12 |
| 11 | Garit (pivovar) | 22 | 45 |
| 12 | Bodie (při plném provozu) | 65 | 135 |
| 20 | Městský úřad | 40 | 82 |
| 23 | Kulturní dům | 15 | 30 |
| 32 | Bytový podnik | 4 | 8 |
| 35 | DZ Frýdlant | 9 | 18 |
| 36 | Škola | 70 | 200 |
| 37 | Hostinec Na křižovatce | 4 | 8 |
| 39 | Nádraží ČD | 12 | 25 |
| 40 | Zahradnictví | 15 | 30 |
| 41 | Restaurace U nádraží | 4 | 8 |
| 44 | Sídlištní kotelna | 400 | 1 000 |

Do Generelu plynofikace byla zahrnuta rezerva pro 55 nových rodinných domů. V územním plánu je navrženo 60 bytů v lokalitě BD3, lokality BD1 a BD2 budou kryty z rezerv na sídlišti, proto nejsou do počtu nových bytů zahrnuty, (včetně dalších cca 90 rodinných domků). Z toho vyplývá, že Generel plynofikace plně kryje navrženou bytovou výstavbu, protože v dimenzích sítě jsou přenosové rezervy.

Rozvoj průmyslu.

Plochy výroby, skladů a služeb jsou navrhovány za silnící I/35. Vzhledem k velikosti ploch cca 3 ha byl příkon vybilancován na 200 m3/h, ve skutečnosti může být tento příkon podstatně nižší.

Celkově by mělo být v Hodkovicích n. M. napojeno:

5 velkoodběratelů

28 maloodběratelů

450 bytových odběrů

Celkový roční odběr zemního plynu po ukončení plynofikace by měl činit cca 6 000 tis. m3/rok.

Lze předpokládat, že toto množství bude menší vzhledem ke snaze odběratelů o úspory vlivem tržních cen energií.

Jednotlivé lokality navržené k výstavbě jsou v dosahu navržené STL plynovodní sítě, která svými dimenzemi vyhovuje.

Rozšíření plynovodů proti Generelu bude nutné v lokalitách BD3, RD1, RD2, RD3 a RD4. Plynofikace prostoru za silnicí I/35 bude podmiňovat rozvoj tohoto výrobně skladovacího území.

VTL plynovody, regulační stanice, stav a návrh STL plynovodů jsou zakresleny ve výkrese energetiky a v přiložených schematech.

6. SPOJE

6.1. Telekomunikace

Místní telefonní obvod (RDLU) Hodkovice n. M. je součástí uzlového telefonního obvodu (HOST) Liberec. Telefonní ústředna je umístěna na poště, nacházející se v objektu  radnice.

V r. 1994 byla RDLU Hodkovice n. M. digitalizována po napojení telefonní ústředny na optický kabel.

Tím se vytvořily podmínky pro rychlý rozvoj telefonizace. Její rozvoj je však podmíněn neutěšeným stavem místní telefonní sítě.

Nejhorší situace, vyžadující řešení,  je v těchto územích:

- Sídliště rodinných domů vymezené ulicemi Liberecká a Smetanova.

- Jižní část města vymezená ulicemi Českodubská, Zahradní, Koněvova.

- Jižní část města kolem ulice Pražské.

Předmětem územně plánovací dokumentace není návrh místní telefonní sítě, nýbrž stanovení základních směrů rozvoje telefonizace, které jsou určeny navrhovanými plochami nové výstavby.

RDLU Hodkovice zajišťují spojové služby pro výhledové potřeby v jižní části libereckého okresu.

Počet bytů v RDLU      	=  2 000  b.j.

Kapacita ústředny v r. 2015  	=  2 100  Pp

6.2.  Radiokomunikace

Distribuce televizního signálu je zajišťována základním televizním vysílačem Liberec - Ještěd

pro ČT1	 - na 31. kanálu

NOVA    	- na   8. kanálu

Vysílání ČT2 zde není, protože z Ještědu se vysílá malým výkonem na města Liberec a Jablonec n. N.  Do výhledu je nutno  zvýšit kapacitu vysílání RKS Ještěd i do směru Hodkovic n. M.

Rozhlasové programy.

Pokrytí řešeného území státními rozhlasovými programy v pásmu SV, DV a VKV je vyhovující. Z nestátních vysílání zde působí stanice RCL na 101,4 MHz a Triangl na 98,9 MHz.

Radioreleové spoje.

Řešeným územím obce neprochází žádná z radioreleových tras.

Dálkový optický kabel.

Řešeným územím prochází dálkový optický kabel Frýdštejn - Hodkovice n. M. - Sychrov - Č. Dub  (viz zákres v grafické části dokumentace).

# K. OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO A LESNÍHO PŮDNÍHO FONDU

1.  ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

Zemědělská příloha obsahuje vyhodnocení návrhu řešení územního plánu ve vztahu k předpokládanému záboru zemědělské půdy.

Při hodnocení záboru ZPF vycházel zpracovatel ze zákona ČNR č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, z její přílohy "Sazebník odvodů za odnětí půdy ze ZPF", z vyhlášky MŽP ČR č. 13/1994 Sb. o úpravě některých podrobností ochrany ZPF, z mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v měřítku 1 : 5 000, z mapy evidence nemovitostí v měřítku 1 : 1 000 a 1 : 2 880, z převodních tabulek pro zařazení půd do stupňů přednosti v ochraně - tříd ochrany ZPF a dalších dílčích podkladů (ložiska nerostných surovin, ochranná pásma vodních zdrojů a hranice CHOPAV, odvodnění, skladba půdního fondu podle katastru nemovitostí, zastoupení bonitovaných půdně ekologických jednotek v jednotlivých katastrálních územích atp.). Vlastní grafická příloha je zpracována jako samostatný výkres v měř. 1 : 2 000 (Hodkovice n. M.) a 1 : 5 000 (venkovská sídla Záskalí, Žďárek, Jílové, Radoňovice).

Charakteristika území

Řešené území tvoří katastrální území Hodkovice n. M., Záskalí s osadou Žďárek, Jílové a Radoňovice. Jeho převážná část je řazena do zemědělské přírodní oblasti vrchovin (Hodkovice n. M. - V1) s výraznou svažitostí a vertikální i horizontální členitostí terénu. Tato oblast tvoří přechod mezi pahorkatinami na východě a jihu (Jílové - P2) a vlastní vrchovinou na severu (Záskalí - V2). Tomuto členění odpovídá rozložení zemědělských výrobních oblastí, když zemědělská výrobní oblast bramborářská s výrobním podtypem bramborářsko-ječným na východě (Jílové - B1) přechází přes oblast bramborářskou s výrobním podtypem bramborářsko-žitným (Hodkovice n. M. - B 2) do oblasti  horské (Záskalí - H1) na severu.

Z agropedologického hlediska patří řešené území do oblasti hnědých půd vrchovin, většinou kyselých a místy oglejených (přírodní stanoviště P7 - Jílové, P8 - Hodkovice n. M., až V9 - Záskalí). Dominantní je zde klimatický region 7 (mírně teplý, vlhký), ze severu zasahuje také region 8 (Záskalí - mírně chladný, vlhký) a z východu (od Petrašovic a Bohdánkova) pouze okrajově region 5 (Žďárek, Hodkovice n. M.).

Do územního plánu jsou zapracovány základní údaje o odvodněných pozemcích. Z oblastní meliorační správy Liberec jsou převzaty údaje lokalit, čísla akcí, plošné výměry odvodněných pozemků a období realizace. Tabelární přehled je uveden v kap. B  odst. 5 ovzduší, voda, půda. Plošné zakreslení odvodněných pozemků je provedeno v grafické příloze, v mapě 1 : 5 000.

Meliorace jsou soustředěny v severozápadní části k.ú. Hodkovice n. M., kde pokračují směrem na západ (k Bohdánkovu a k Petrašovicím). Další odvodněné plochy zasahují na východním okraji severně od Jílového podél Bezděčínského potoka k železniční trati. Odvodněné plochy se nacházejí na Záskalí. Lokality navržené k odnětí, do těchto odvodněných ploch nezasahují.

Z celkové plochy území obce 1 350, 24 ha pokrývá zemědělská půda celkem 722,96 ha, t.j. 53,54 %, z toho orná půda 21,30 %. Podrobný přehled struktury půdního fondu pro jednotlivá katastrální území je uveden v tab. 1.

Tab. 1. Struktura ploch území obce

| kultura | orná půda | zahrady | louky | pastviny | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| plocha (ha) | 287,573 | 61,0398 | 322,1808 | 52,1698 | 722,9634 |
| %ZPF | 39,78 | 8,44 | 44,56 | 7,22 | 100,0 |
| %ZÚ | 21,30 | 4,52 | 4,52 | 3,86 | 53,54 |
| kultura | lesní půda | vodní plocha | zast. plocha | ost. plochy | celkem |
| plocha (ha) | 365,5862 | 12,5272 | 31,9601 | 217,2024 | 627,2759 |
| % ZÚ | 27,08 | 0,93 | 2,37 | 16,08 | 46,46 |
| celkem |  |  |  |  | 1350,2393 |

Vlastní údolní nivu Mohelky a jejich přítoků zaujímají nivní glejové půdy na nivních uloženinách, středně těžké (hlavní půdní jednotka 7.58), které přecházejí do hnědých půd oglejených a oglejených půd na různých horninách, středně těžkých, dočasně zamokřených (HPJ 7.50 a 8.50), až hnědých půd, hnědých půd kyselých, slabě oglejených půd a rendzin, středně těžkých (HPJ 7.29,  7.30,  7.31), na svazích a sprašových uloženinách do hnědozemí, illimerizovaných půd až illimerizovaných hnědých půd (Jílové - HPJ 7.13,  7.14,  7.15), případně do půd svažitých na všech horninách (sklon nad 12o - HPJ 7.40,  7.41,  8.41) a půd oglejených na svahových hlínách (HPJ  7.47). V oblasti Záskalí se též uplatňují hnědé půdy kyselé, hnědé půdy podzolované a jejich slabě oglejené formy v mírně chladném registru (HPJ 8.35). Celkem se zde vyskytuje 15 hlavních půdních jednotek, což dokládá přechodný charakter tektoniky území včetně geologické pestrosti podloží.

Zastoupení půd podle bonitovaných půdně ekologických jednotek (stupňů přednosti v ochraně - tříd ochrany ZPF) pro k. ú. Hodkovice n. M., Záskalí a sídlo Žďárek je následující:

Tab. 2 Zastoupení půd podle BPEJ

| BPEJ | st. | tř. | ha | % | k. ú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. 14. 00 | II | 3 | 1,0 | 0,13 | Ž |
| 5. 12. 52 | VI | 21 | 4,5 | 0,60 | H |
| 5. 19. 11 | IV | 11 | 1,0 | 0,13 | H |
| 5. 19. 51 | V | 16 | 6,0 | 0,79 | H |
| 5. 30. 41 | VII | 24 | 7,6 | 1,0 | Ž |
| 5. 30. 51 | VII | 24 | 8,0 | 1,05 | Ž |
| 5. 31. 11 | VII | 24 | 23,0 | 3,02 | Ž |
| 5. 40. 77 | VIII | 30 | 5,0 | 0,66 | Ž |
| 5. 40. 89 | VIII | 30 | 3,0 | 0,39 | Ž |
| 5. 58. 00 | I | 3 | 1,0 | 0,13 | Ž |
| 7. 14. 10 | II | 8 | 6,0 | 0,79 | H |
| 7. 14. 40 | IV | 13 | 1,5 | 0,20 | H, Ž |
| 7. 15. 10 | III | 10 | 26,0 | 3,42 | H |
| 7. 16. 42 | VI | 21 | 30,9 | 4,06 | H |
| 7. 22. 13 | VI | 21 | 9,0 | 1,18 | H |
| 7. 28. 44 | VIII | 28 | 1,0 | 0,13 | H |
| 7. 29. 11 | III | 10 | 4,0 | 0,52 | H |
| 7. 29. 41 | VI | 21 | 2,0 | 0,26 | H |
| 7. 29. 44 | VIII | 28 | 36,0 | 4,72 | Z, H |
| 7. 30. 11 | IV | 13 | 36,0 | 4,72 | H |
| 7. 31. 01 | IV | 13 | 36,0 | 4,72 | H |
| 7. 31. 11 | V | 17 | 108,2 | 14,20 | H, Ž |
| 7. 31. 14 | VII | 25 | 17,2 | 2,26 | H |
| 7. 31. 41 | VII | 25 | 28,5 | 3,74 | H, Ž |
| 7. 31. 51 | VII | 25 | 10,0 | 1,31 | H, Ž |
| 7. 40. 67 | VIII | 30 | 17,0 | 2,23 | H, Ž |
| 7. 40. 68 | VIII | 30 | 18,8 | 2,47 | H, Ž |
| 7. 40. 78 | VIII | 30 | 3,0 | 0,39 | H |
| 7. 40. 89 | VIII | 30 | 11,0 | 1,44 | H |
| 7. 40. 99 | VIII | 30 | 4,5 | 0,60 | H |
| 7. 41. 68 | VIII | 30 | 13,0 | 1,17 | H, Ž, Z |
| 7. 41. 78 | VIII | 30 | 16,0 | 2,10 | Z |
| 7. 47. 02 | IV | 13 | 20,0 | 2,63 | H |
| 7. 47. 10 | IV | 13 | 7,0 | 0,92 | H |
| 7. 47. 12 | V | 17 | 35,0 | 4,60 | H |
| 7. 47. 42 | VII | 24 | 7,0 | 0,92 | H |
| 7. 50. 11 | IV | 13 | 15,5 | 2,03 | H, Ž |
| 7. 50. 41 | VII | 24 | 10,0 | 1,31 | H |
| 7. 58. 41 | I | 7 | 38,5 | 5,05 | H, Ž |
| 8. 35. 24 | VI | 22 | 1,0 | 0,13 | Z |
| 8. 35. 41 | VI | 22 | 46,0 | 6,04 | Z, H |
| 8. 41. 67 | VIII | 30 | 7,0 | 0,92 | Z |
| 8. 41. 68 | VIII | 30 | 43,1 | 5,66 | Z, H |
| 8. 41. 78 | VIII | 30 | 14,0 | 1,84 | Z |
| 8. 41. 89 | VIII | 30 | 1,5 | 0,20 | Z |
| 8. 41. 99 | VIII | 30 | 5,5 | 0,72 | Z |
| 8. 50. 11 | III | 11 | 1,0 | 0,13 | Z |
| 8. 50. 41 | VI | 22 | 13,5 | 1,77 | Z |
| celkem plocha |  |  | 761,8 | 100,0 |  |

Pozn.:	st. - stupeň přednosti v ochraně ZPF

tř. - třída ochrany ZPF

k. ú. H - Hodkovice n. M., Z - Záskalí, Ž - sídlo Žďárek

Tab. 3 Podíl ploch zemědělské půdy podle stupně přednosti v ochraně ZP

(pro k. ú. Hodkovice n. M., Záskalí a osadu Žďárek)

| stupeň | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A (ha) | 39,5 | 7 | 31 | 117 | 149,2 | 106,9 | 111,3 | 199,9 | 761,8 |
| % ZPF | 5,19 | 0,92 | 4,07 | 15,36 | 19,58 | 14,03 | 14,61 | 26,24 | 100,0 |

Pozn.: 	stupeň přednosti ochrany - I - nejvyšší, VIII - nejnižší.

A (ha) - plocha

V rámci celkového hodnocení záboru zemědělské půdy bylo provedeno vyhodnocení záboru ZP vzhledem k zařazení pozemků do bonitovaných půdně ekologických jednotek a souvisejících stupňů přednosti v ochraně. Jak je uvedeno v následujících přehledech (tab. 4 a 6), zábor se dotýká půd, zařazených do III. stupně přednosti  (HPJ  7.15 a 7.44 - 24,81 % záboru), do IV. stupně (HPJ 7.50 - 16,02 %) a VIII. stupně (HPJ 7.29, 7.40, 7.41, 8.41 - 10,65 %). Půd zařazených do nejvyššího stupně přednosti, je navrženo 3,01 % celkové plochy záboru (I. stupeň - HPJ 7.58).

Tab. 4 Bilance půd podle bonitovaných půdně ekologických jednotek na plochách, navržených k odnětí (v ha)

| BPEJ | st. | tř. | Z | M | celkem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. 13. 10 | II | 8 |  | 0,50 | 0,50 | 2,35 |
| 7. 14. 10 | II | 8 | 0,50 | 3,96 | 4,46 | 20,95 |
| 7. 15. 10 | III | 10 | 1,36 | 3,47 | 4,83 | 22,70 |
| 7. 29. 44 | VIII | 28 | 0,12 |  | 0,12 | 0,56 |
| 7. 31. 11 | V | 17 | 0,71 | 3,02 | 3,73 | 17,52 |
| 7. 31. 51 | VII | 25 |  |  |  |  |
| 7. 40. 78 | VIII | 30 |  | 0,76 | 0,76 | 3,57 |
| 7. 40. 89 | VIII | 30 |  |  |  |  |
| 7. 41. 68 | VIII | 30 | 0,03 | 0,22 | 0,25 | 1,17 |
| 7. 44. 10 | III | 10 | 0,16 | 0,29 | 0,45 | 2,11 |
| 7. 47. 42 | VII | 24 | 0,25 | 0,49 | 0,74 | 3,47 |
| 7. 50. 11 | IV | 13 | 1,29 | 2,12 | 3,41 | 16,02 |
| 7. 58. 00 | I | 7 | 0,64 |  | 0,64 | 3,01 |
| 8. 35. 24 | VI | 22 | 0,16 |  | 0,16 | 0,75 |
| 8. 41. 67 | VIII | 30 | 0,60 | 0,54 | 1,14 | 5,35 |
| 8. 41. 68 | VIII | 30 |  |  |  |  |
| 8. 41. 89 | VIII | 30 |  |  |  |  |
| 8. 50. 41 | VI | 30 | 0,10 |  | 0,10 | 0,47 |
| celkem |  |  | 5,92 | 15,37 | 29,21 | 100,0 |

Změna kultur bez odnětí (návrh zahrádkových osad - lokalita 22)

| BPEJ | st. | tř. |  | Z | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. 29. 11 | III | 10 |  | 0,68 | 0,68 |
| 7. 29. 44 | VIII | 28 |  | 0,37 | 0,37 |
| 7. 30. 11 | IV | 13 |  | 0,44 | 0,44 |
| 7. 31. 51 | VII | 25 |  | 0,33 | 0,33 |
| 7. 40. 99 | VIII | 30 |  | 0,42 | 0,42 |
| Celkem | ZPF |  |  | 2,24 | 2,24 ha |

Pozn.: 	st. - stupeň přednosti v ochraně ZPF

tř.  - třída ochrany ZPF

Z - v současně zastavěném území obce

M - mimo současně zastavěné území obce

Návrh se nedotýká odvodněných pozemků, chráněných území ani chráněných ložisek nerostných surovin s výjimkou chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod Severočeská křída,  zahrnující území celé obce.

Závěry vyhodnocení

Výsledné hodnocení je uvedeno v tab. 5 "Souhrn odnětí zemědělské půdy". Z bilance vyplývá, že k odnětí je navrženo celkem 22,89 ha půdy, z toho 19,93 ha půdy zemědělské (87,1 % záboru). Formou rezervních ploch je navrženo k odnětí celkem 3,08 ha půdy.

Tab. 5 Souhrn odnětí zemědělské půdy

| funkční členění | celkem | z toho zemědělská půda (ha) |  |  |  |  | umístění |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | celkem | orná | louky | pastviny | zahrady | Z | M |
| navrhované plochy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| byt. výst. celk. | 10,61 | 9,64 | 2,08 | 4,76 | 0,51 | 2,29 | 4,71 | 4,93 |
| z toho RD | 9,42 | 8,45 | 1,27 | 4,38 | 0,51 | 2,29 | 4,71 | 4,12 |
| BD | 1,19 | 1,19 | 0,81 | 0,38 |  |  |  | 0,81 |
| obč. vybavení | 1,33 | 0,85 | 0,06 | 0,79 |  |  | 0,35 | 0,50 |
| výroba a sklady | 3,29 | 3,20 | ,014 | 2,82 | 0,09 | 0,15 | 0,31 | 2,89 |
| doprava | 3,09 | 2,23 | 0,61 | 1,39 | 0,02 | 0,21 | 0,31 | 1,92 |
| sport, rekreace | 2,23 | 1,78 | 1,64 | 0,14 |  |  |  | 1,78 |
| veřejná zeleň | 0,55 | 0,44 | 0,37 |  |  | 0,07 | 0,19 | 0,25 |
| techn. vybavení | 1,79 | 1,79 | 1,25 | 0,54 |  |  |  | 1,79 |
| návrh celkem | 22,89 | 19,93 | 6,15 | 10,44 | 0,62 | 2,72 | 5,87 | 14,06 |
| rezervní plochy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| byt. výst. celkem | 1,36 | 1,36 | 0,93 | 0,20 | 0,10 | 0,13 | 0,05 | 1,31 |
| výroba, sklady | 1,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| rezervy celkem | 3,08 | 1,36 | 0,93 | 0,20 | 0,10 | 0,13 | 0,05 | 1,31 |
| změna kultury bez odnětí půdy ze ZPF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zahrady, osady | 2,24 | 2,24 | 2,21 |  | 0,03 |  |  | 2,24 |

Pozn.: 	Z - v současně zastavěném území obce

M - mimo současně zastavěné území obce

Tab. 6 Souhrn ploch navržených k odnětí ze ZPF v návrhovém období podle stupně přednosti v ochraně ZP (a tříd ochrany)

| stupeň | třída | zast. území | mimo zast. území | celkem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 58 | 0,64 |  | 0,64 | 3,01 |
| II | 13, 14 | 0,50 | 1,25 | 1,75 | 8,22 |
| III | 15 | 1,52 | 3,76 | 5,28 | 24,80 |
| IV | 14, 30, 50 | 1,29 | 5,33 | 6,62 | 31,09 |
| V | 31 | 0,57 | 2,21 | 2,78 | 13,06 |
| VI | 35, 50 | 0,26 |  | 0,26 | 1,22 |
| VII | 31, 47 | 0,39 | 1,30 | 1,69 | 7,94 |
| VIII | 29, 40, 41 | 0,75 | 1,52 | 2,27 | 10,66 |
| celkem |  | 5,92 | 15,37 | 21,29 | 100,0 |

Tab. 7 Přehled lokalit s navrženým záborem půdy podle funkčního členění

| funkce | návrh | rezervy |
| --- | --- | --- |
| byt. výstavba - RD | 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24, 225, 26 | 3, 4 |
| - BD | 6 |  |
| obč. vybavení | 7, 8, 9 |  |
| výroba a sklady | 1, 11, 12 | 12 |
| doprava | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 27, 28 |  |
| sport a rekreace | 19, 20 |  |
| veřejná zeleň | 21 |  |
| techn. vybavení | 29, 30, 31 |  |
| zahr. osady | 22 |  |

Podrobný přehled jednotlivých lokalit viz tab. 9

Odvody za odnětí

Podle zák. č. 334/1992 Sb. a Sazebníku odvodů za odnětí půdy ze ZPF bylo stanoveno:

- 	Území patří převážně do klimatického regionu 7, do severní části (Záskalí) zasahuje region 8 a do západní části (okraj k. ú. Hodkovice n. M. a sídlo Žďárek) také region 5.

- 	Hlavními půdními jednotkami jsou: 13, 14, 15, 19, 22, 28, 29, 30, 31, 35, 40, 41, 47, 50, 58

- 	Faktory životního prostředí, které budou negativně ovlivněny odnětím půdy a jejich ekologické váhy:

- Území mimo CHKO a lokality mimo územní systém ekologické stability.......		0

- Lokality na území CHOPAV Severočeská křída, mimo ochranná pásma vodních zdrojů ..........											10

- Území mimo jádro Liberecké sídelní regionální aglomerace ........			0

- Plochy mimo chráněná ložisková území.......						0

___________________________________

ekologická váha faktorů ŽP ..........							10

- 	Důvody ke snížení základní sazby odvodů za odnětí půdy: zemědělská půda v současně zastavěném území = koeficient 0,2

Tab. 8 Vyhodnocení odvodů za předpokládané odnětí zemědělské půdy

- 	Faktory životního prostředí, které budou negativně ovlivněny navrženým odnětím - ekologická váha těchto faktorů:

- uvnitř CHOPAV Severočeská křída = 10

- 	Důvody ke snížení základních odvodů:

- ZP v současně zastavěném území obce, koeficient = 0,2

Výpočet odvodů - podle HPJ

Hlavní půdní jednotka  - základní sazba  Kč/ha

Z - v současně zastavěném území obce

M - mimo současně zastavěné území obce

Výměry odnímaných ploch ZP (návrh + rezervy v ha)

| HPJ | 7.13 | 7.14 | 7.15 | 7.29 | 7.31 | 7.40 | 7.41 | 7.44 | 7.47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z |  | 0,46 | 1,36 | 0,12 | 0,71 |  | 0,03 | 0,16 | 0,25 |
| M | 0,50 | 3,96 | 3,47 |  | 3,02 | 0,76 | 0,22 | 0,29 | 0,49 |
| celkem | 0,50 | 4,46 | 4,83 | 0,12 | 3,73 | 0,76 | 0,25 | 0,45 | 0,74 |

| HPJ | 7.50 | 7.58. | 8.35 | 8.41 | 8.50 | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z | 1,29 | 0,64 | 0,16 | 0,60 | 0,10 | 5,92 |
| M | 2,12 |  |  | 0,54 |  | 15,37 |
| celkem | 3,41 | 0,64 | 0,16 | 1,14 | 0,10 | 21,29 |

Výpočet odvodů za odnětí ZP

| 7.13 - 40 000,- Kč |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | M - 0,50 x 40 000 x 10 | - 200 000,- |
| 7.14 - 48 000,- Kč |  |  |
|  | Z - 0,50 x 48 000 x 10 x 0,2 | - 48 000,- |
|  | M - 3,96 x 48 000 x 10 | - 1 900 800,- |
| 7.15 - 43 000,- Kč |  |  |
|  | Z - 1,36 x 43 000 x 10 x 0,2 | - 116 960,- |
|  | M - 3,47 x 43 000 x 10 | - 1 492 100,- |
| 7.29 - 74 000,- Kč |  |  |
|  | Z - 0,12 x 74 000 x 10 x 0,2 | - 17 760,- |
| 7.31 - 42 000,- Kč |  |  |
|  | Z - 0,71 x 42 000 x 10x 0,2 | - 59 640,- |
|  | M - 3,02 x 42 000 x 10 | - 1 268 400,- |
| 7.40 - 9 000,- Kč |  |  |
|  | M - 0,76 x 9 000 x 10 | - 68 400,- |
| 7.41 - 10 000,- Kč |  |  |
|  | Z - 0,03 x 10 000 x 10 x 0,2 | - 600,- |
|  | M - 0,22 x 10 000 x 10 | - 22 000,- |
| 7.44 - 52 000,- Kč |  |  |
|  | Z - 0,16 x 52 000 x 10 x 0,2 | - 16 640,- |
|  | M - 0,29 x 52 000 x 10 | - 150 800,- |
| 7.47 - 38 000,- Kč |  |  |
|  | Z - 0,25 x 38 000 x 10 x 0,2 | - 19 000,- |
|  | M - 0,49 x 38 000 x 10 | - 186 200,- |
| 7.50 - 56 000,- Kč |  |  |
|  | Z - 1,29 x 56 000 x 10 x 0,2 | - 144 480,- |
|  | M - 2,12 x 56 000 x 10 | - 1 187 200,- |
| 7.58 - 28 000,- Kč |  |  |
|  | Z - 0,64 x 28 000 x 10 x 0,2 | - 35 840,- |
| 8.35 - 40 000,- Kč |  |  |
|  | Z - 0,16 x 40 000 x 10 x 0,2 | - 12 800,- |
| 8.41 - 10 000,- Kč |  |  |
|  | Z - 0,60 x 10 000 x 10 x 0,2 | - 12 000,- |
|  | M - 0,54 x 10 000 x 10 | - 54 000,- |
| 8.50 - 20 000,- Kč |  |  |
|  | Z - 0,10 x 20 000 x 10 x 0,2 | - 4 000,- |
| celkem odvod za odnětí ZP |  | - 7 017 620,- Kč |

Pozn.: Souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k odnětí půdy není třeba, má-li být odňata půda v současně zastavěném území obce, která je ve vlastnictví fyzické osoby a odnětí půdy se má uskutečnit v zájmu této osoby pro výstavbu rodinného domku - § 9, odst. 2, písm. a, odd. 4, zák. č. 334/1992 Sb.

Tab. 9 Zábor zemědělské půdy podle lokalit a funkce

Lokality záboru ZPF jsou zakresleny ve výkresu č. 8. V území města je uvedeno celkem 22 pořadových čísel lokalit (1 - 22).

V území sídel je uvedeno celkem 9 pořadových čísel lokalit (23 - 31).

2. LESNÍ PŮDNÍ FOND

Lokality záboru LPF jsou zakresleny ve výkrese č. 8.

K odnětí půdy z lesního půdního fondu je navrženo celkem 0,45 ha (t.j. 2,6 % celkového záboru), jinak jsou zásahy na lesní půdě vyloučeny. Celkem lesní půda zaujímá 27,08 % celkové plochy řešeného území.

Lokalita poř. č. 25 - byt. výstavba - rodinné domy, rekreační domky k.ú. Záskalí, sídlo Žďárek. K vynětí z LPF jsou navrženy 2 lokality A, B

Vyhodnocení z vynětí lesního půdního fondu bylo zpracováno Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Jablonec n. N.,  zpracovatel   Ing. K. Sedláčková.

Byl zpracován propočet ekonomické efektivnosti investic, celospolečenská ztráta činí 85 500,- Kč

Náhrada za předčasné odlesnění odpadá, protože se jedná v lokalitě  A i B  o bezlesí.

Podrobnější údaje vynětí z LPF včetně zákresu do mapové přílohy jsou dále doloženy.

1.  ZADÁNÍ ÚKOLU

Samostatná doložka civilní obrany byla vypracována na základě dosud platných předpisů a vyhlášky FMTIR č. 84/76 Sb. a podle zásad pro dopracování samostatné doložky civilní obrany do územních plánů sídelních útvarů č. j. 0292-83 z 28. 4.. 1983 doplněných pomůckou pro zpracování samostatné doložky CO do ÚPNSÚ v Svč. kraji č. j. 012-25 z 8. 4. 81984 vydaných štábem CO Svč. kraje v Ústí n. L. a podle předpisů C1-9/č  a  CO-1-21/č.

Doložka CO byla zpracována v rámci konceptu územního plánu sídelního útvaru města Hodkovice n. M. v říjnu 1995.

Pro návrhy ukrytí obyvatelstva byl územním plánem i doložkou stanoven časový horizont 2015. Z územního plánu byly převzaty stávající i navrhované počty bydlících obyvatel, rozmístěných bytových a rodinných domů, vybavenosti a služeb.

Měřítko grafické přílohy bylo fotograficky přizpůsobeno tak, aby mohlo být součástí textové části. Vychází ze základního výkresu územního plánu M 1 : 2 000.

Vzhledem k současným nejasnostem v legislativě a v očekávání nového zákona o civilní obraně státu se v následujícím textu předpokládá pouze výstavba úkrytů jednoduchého typu budovaných svépomocí na úrovni PRÚ - BS s odolností i proti případnému zavalení objektem, ve kterém se objekt nachází.

Předpokládá se realizace původních plánů EVA. Evakuace bude řešena v rámci referátu obrany a ochrany státu s jinou regionální působností při jiných počtech obyvatel.

Návrh doložky obdrží v trojím vyhotovení zadavatele územně plánovací dokumentace, který ho předá Referátu obrany a ochrany státu Okresního úřadu v Liberci.

2.  SLEDOVANÉ CÍLE A PŘEDPOKLADY

Cílem a záměrem doložky CO je:

a) Na základě vhodných ploch pro výstavbu vytypovat zájmové prostory pro lokalizaci objektů CO

b) provést hrubou bilanci kapacity těchto objektů

c) Srovnáním s úkrytovými kapacitami uváděnými v plánech ukrytí dříve zpracovaných vybilancovat nové úkrytové prostory v nových lokalitách výstavby

d) pro potřeby stavebního úřadu vytvořit podklad pro další řízení a podmínky pro další stupně ÚPD (územně plánovací dokumentace) a PD (projektové dokumentace) z hlediska potřeb CO

e) upozornit na potřeby skladovacích prostor pro pomůcky a prostředky CO v novém pojetí tohoto termínu

3.  ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ OBJEKTŮ  CO

Vzhledem k nové organizaci obrany státu a civilní ochrany a s tím spojených objektů civilní ochrany typu SPRÚ. Ve stadiu vyhodnocování jsou klasické typy PRÚ-BS s tím, že tyto budou-li budovány musí vyhovovat i podmínkám určité statické bezpečnosti proti zavalení objektem, ve kterém budou umístěny.

V každém případě veškeré úkrytové prostory musí být adaptabilní pro civilní účelové využití.

Jejich umístění se doporučuje tak, aby byly splněny původní doběhové vzdálenosti, t. j. 300 m nebo 5 minut chůze.

4.  SOUČASNÝ STAV

Samostatná doložka CO je zpracována pro městskou zástavbu Hodkovic, protože ostatní integrované části obce svou velikostí a hustotou zástavby osídlení jsou zohledněny v původních plánech ukrytí a žádná nová zástavba se nepředpokládá.

Jak již bylo uvedeno, plán EVA bude přepracován a tudíž se uvolní značná úkrytová kapacita z celkového počtu korigovaného stavu 6 057 osob i pro další výhled. Je nutné vzít v úvahu, že bytový fond je v území zastaralý a tudíž i úbytek v počtu vhodných objektů se zvýší na úkor úkrytových kapacit.

Jak ukazují statistické údaje dojde k mírnému nárůstu počtu obyvatel.

5.  NÁVRH ŘEŠENÍ

Obyvatelstvo.

Přiložené textové tabulky dokumentují pohyb, tj. úbytek i nárůst trvale bydlících obyvatel v jednotlivých městských částech. Územní plán předpokládá přírůstek obyvatelstva (trvale bydlící obyvatelstvo v r. 1991 - 2 352, v r. 2015 - 2 620).

Bytová výstavba.

Rozložení nové bytové výstavby bude v několika okrajových lokalitách v Z  a SZ  části obce pro rodinné domy, v prolukách a dostavbou v sídlištní části obce pro víceúčelové bytové domy (v návaznosti na okolní zástavbu) z části integrovaných s nebytovými prostorami obchodu a služeb. Výstavba těchto objektů je v územním plánu dána pouze určitými územně plánovacími regulativy a nikoliv časovými údaji výstavby v návrhovém období. Jak se uvádí, stanovuje  se předpoklad, že kapacita území v návrhovém období bude naplněna jen asi ze 40 %. Z těchto důvodů je třeba v tomto horizontu zajistit pro trvale bydlící obyvatelstvo

380 úkrytových míst v centrální části města

270  úkrytových míst v místech výstavby rodinných domů s doběhovou vzdáleností danou v kap. 3

Obyvatelstvo v pohybu

Nárůst počtu obyvatel v pohybu není stanoven. Předpokládá se, že v centru je dostatek úkrytových možností podle původních plánů ukrytí.

Stávající stagnace výrobních kapacit v území bude pravděpodobně překonána a počítá se s mírným nárůstem pracovních příležitostí v různých lokalitách. Žádný podnik nemá vlastní úkrytové možnosti v SPRÚ. Upozorňuje se na nutnost zachovat při rekonstrukci podniků možnost adaptace vhodných prostor pro dvouúčelové využití k ukrytí osob.

Návrh úkrytových prostor

bytové domy:

| č. lok. | území | počet domů | počet bytů | počet obyvatel k ukrytí |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BD1 | sídliště | 1 | 22 | 70 |
| BD2 | sídliště | 1 | 32 | 110 |
| BD3 | jižně školy | 3 | 18 | 500 |
| BD4 | nástavby | - | 48 | 150 |
| celkem |  |  | 120 | 830 |

rodinné domy:

| č. lok. | území | počet domů | počet bytů | počet obyvatel k ukrytí |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RD1 | jižně | 17 | 25 | 100 |
| RD2 | Mánesovy | 19 | 30 | 120 |
| RD3 | jižně školy – mezi školou a ul. Českodubskou | 8 | 12 | 50 |
| celkem |  |  | 67 | 270 |

Výrobní lokality

Kapacity výrobních zaměstnanců se navrhuje úkryt v objektech firmy ATESO a GARIT  jako potencionálně nejsilnějších podniků v území, v dostupné doběhové vzdálenosti.

Ostatní podniky v centru budou ukrývány v objektech bydlícího obyvatelstva.

6.  ZÁVĚREČNÁ HODNOCENÍ

podle předpisu CO-1-9/č a CO-1-21/č.

- Rozsah území nepřesahuje plochu 250 ha.

- Mezi obytnou a výrobní zónu je zachováno pásmo širší 50 m.

- Plocha měst na důležité komunikaci  I/35  nehrozí jejím zavalením a do výhledu zástavba nepřekročí hranici zavalitelnosti.

- Místní komunikace, hlavně v přístupu na historické náměstí mohou být zavaleny. Existují objízdné komunikace.

- 5) Výstavba bytových domů v centru bude řešena tak, že budovy budou přístupné pro hasičské vozy i z dvorních traktů. Stejně tak při dostavbě sídliště.

- V lokalitách výstavby rodinných domů jsou dána regulativy, které umožní dodržení podmínek podle bodu 5

- V rámci použitých stavebních úprav budou vytvořeny podmínky pro výstavbu suterénních a polo suterénních prostor, vhodných pro dvouúčelové využití CO.

- Na JZ a J obce je sloupové vedení VVN 400 kV do rozvodny Bezděčín, souběžné s 220 kV, z kterého jsou vedeny přes trafa přípojky do města. Dále jsou rozvody kabelové, pod úrovní terénu.

- Charakter výroby podle stávajících informací a použité technologie v případě   porušení neohrozí škodlivinami sousední bytovou zástavbu.

- Velkokapacitní sklady škodlivin v území nejsou.

- Vodovodní přípojka je z podzemních zdrojů oblastního vodovou Dolánky, Libíč, Lesnovek. Vodojemy jsou podzemní. Rozvody budou zokruhovány. Ohrožení přípojky i rozvodů je malé. Náhradní zdroje jen vrtané studny.

- Podél JZ okraje obce vede vysokotlaký plynovod. Přípojka do města přes regulační stanici na SZ okraji města.

- Západním obchvatem probíhá dálkový vodovodní řad pro Liberec o 600 mm.

- Domovní zástavbu na východním okraji města ohraničuje silnice  I/35 dálničního typu a do výhledu mezinárodního významu.

- Území města není ohroženo průlomovou vlnou při poruše vodní nádrže.

- Železniční stanice je vzdálena od městské zástavby. Stanice má dostatek prostoru pro příp. obnovu tratí a objektů.

- Rozmístění požárních hydrantů a jiných vodovodních zařízení vyhovuje podmínkám provozovatele.

- Rozmístění stanovišť pro odběr vody k hašení je uvedeno v grafické příloze.

- Umístění pomůcek CO je vhodné v objektu stanice hasičů nebo jako součást komplexu policejní stanice - Městský úřad na náměstí.

- Na JZ okraji města je letiště s 1 přistávací drahou.