- Územní plán

Kryštofovo Údolí

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

POŘIZOVATEL:

MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

odbor hlavního architekta

PROJEKTANT:

Ing. arch. Miloslav Štěpánek

Odborný garant:

Ing. Arch. Jiří Plašil

únor 2018

CJ MML 268181/17

Za pořizovatele:

........................................	      				…………………………..

Radim Stanka		        				Ing. Michaela Teplá

Zastupitelstvo obce Kryštofovo Údolí, jako příslušný správní orgán na základě ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“)

v y d á v á

Územní plán Kryštofovo Údolí

I. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU

1. TEXTOVÁ ČÁST

A. Vymezení zastavěného území	4

B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot	4

b1)	Základní koncepce rozvoje území obce	4

b2)	Základní koncepce ochrany a rozvoje hodnot území obce	5

C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně	7

c1)	Urbanistická koncepce	7

c2)	Vymezení zastavitelných a nezastavitelných ploch	8

c3)   	Vymezení ploch přestavby	13

c4)   	Vymezení systému sídelní a krajinné zeleně	13

D. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování	14

d1)	Dopravní infrastruktura	14

d2)	Technická infrastruktura	15

d3)	Občanské vybavení	17

d4)	Veřejná prostranství	17

E.	KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN	18

F)    	STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU	23

f1)	Plochy s rozdílným způsobem využití	23

f2)	Podmínky pro využití ploch a podmínky prostorového uspořádání	24

f3)	Základní podmínky ochrany krajinného rázu	33

G)   	VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM VYVLASTNIT	34

g1)	Veřejně prospěšné stavby	34

g2)	Veřejně prospěšná opatření	34

H)	VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO	36

I)    VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI	36

J)	STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ	36

K)	ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI	36

2. GRAFICKÁ ČÁST

1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ 											1: 5 000

2 HLAVNÍ VÝKRES																					1: 5 000

3 VÝKRES KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY								1: 5 000

4 VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ		1: 5 000

A. Vymezení zastavěného území

Vymezení hranice ZÚ vystihující stav zastavění se vymezuje k datu 30. 6. 2016. ZÚ je v dokumentaci územního plánu vymezeno ve výkresech

1	výkres základního členění území

2	hlavní výkres

5 	koordinační výkres

7	výkres předpokládaných záborů půdního fondu

- B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

### b1)	Základní koncepce rozvoje území obce

Vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj území obce

Vytváření podmínek pro vyvážený vztah mezi hospodářským rozvojem, sociální soudržností a příznivým životním prostředím.

Rozvoj území obce vycházející z charakteru obce, začlenění ve struktuře osídlení a z potenciálu území pro rozvoj. V širších republikových souvislostech je území obce zahrnuto do rozvojové oblasti OB 7 Liberec a rozvojové osy OS 3 Praha - Liberec - hranice ČR, patří do zóny umísťování bydlení a příměstské rekreace.

Na území nejsou kladeny požadavky na rozvoj výroby a větší změny v území, významné pro rozvoj obce je rekreační charakter a mimořádná atraktivita využití území s doplněním rozvojových ploch se zastoupením bydlení, příměstské rekreace, občanského vybavení stravování, ubytování a aktivit pro cestovní ruch v kvalitním přírodním prostředí.

Vazby na sledování podmínek pro stabilizaci a rozvoj bydlení, občanského vybavení, podnikání v sektoru služeb s vazbou na cestovní ruch, sportovní a rekreační využití území, s kultivací veřejných prostranství, sídelní zeleně a volné krajiny, s návrhem koncepce dopravní a technické infrastruktury s návrhem nových ploch a vedení.

Koncepce rozvoje území obce

Koncepce rozvoje, vycházející z historického vývoje s požadavkem na respektování přírodních, kulturních, urbanistických a architektonických hodnot území s vazbami na zastavěná území a sídelní strukturu v přírodním prostoru členitějšího terénu.

- zakomponování nových ploch do sídelní struktury bez vzájemných střetů, sledování rozvoje obce s vazbou na kvalitu stavební činnosti s podmínkami vyplývajících z umístění obce v Přírodním parku  Ještěd, z vymezení vesnické památkové zóny v rozsahu části území obce a z konkrétní dispozice dílčích území

rozvoj území obce

-	obnova a rozvoj území dle stanovené urbanistické koncepce s požadavkem na vymezení dílčích funkčních ploch s cílem vymezení stabilizovaných ploch a ploch změn převážně pro bydlení, občanské vybavení, veřejná prostranství a dopravní infrastrukturu

-	situování zastavitelných ploch v polohách s vhodnou návazností na stávající zástavbu, s vymezením vhodných ploch pro umísťování staveb, s vyloučením inundačních záplavových a zamokřených pozemků, poloh strmých strání, dopravně obtížně přístupných a nepřístupných pozemků a poloh volné krajiny

-	vymezení rozvojových ploch dle požadavků zejména pro individuální bydlení v rodinných domech a ve stavbách rodinné rekreace v rozsahu dílčích částí území obce

- 	vytvoření podmínek pro naplnění potřeb v oblasti občanské vybavenosti a služeb s vymezením atraktivních ploch s vazbou na centrum obce v místě sousedství obecního úřadu a hostince U Uhlířů

-	vytvoření podmínek, které zvýší atraktivitu území obce s vazbou na vymezení veřejných prostranství se    zastoupením veřejné zeleně

-	vymezení koncepce dopravní infrastruktury a zlepšení dopravních poměrů s návrhem vymezení koridoru pro stavbu tunelu v místě Tetřevího sedla (Výpřeže), řešící vylepšení dopravních poměrů na silnici III/2784 dle dokumentace ZÚR Libereckého kraje, návrhu odstavného parkoviště při vjezdu do obce a doplnění místních a účelových komunikací v dílčích územích obce

-	návrh koncepce technické infrastruktury s návrhem rozšíření vedení technické infrastruktury

- 	vytvoření podmínek, které zvýší atraktivitu obce pro rozvoj turistiky pěší a cyklistické dopravy, běžeckého a sjezdového lyžování s vazbami na multifunkční turistické koridory, cyklokoridory, cyklotrasy,   turistické trasy a pěší chodníky, lyžařské tratě a svahy

- 	vytvoření podmínek pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy), vyloučení staveb domů v místech záplav, jako protipovodňová opatření dle dokumentace ZÚR libereckého kraje se vymezují dílčí území s rozlivem a zadržováním vody

základní údaje rozvoje území obce

Počet trvalých obyvatel          	                  	 	stav  355               	výhled  450

Počet domů individuálního trvalého bydlení   	stav  147               	výhled  180

Počet objektů využívaných k rekreaci    	    		stav  177               	výhled 	187

Rozsah zastavěného území  	zastavěné plochy 8 ha; podíl ostatních ploch 25,2 ha; zahrady 23,5 ha

celkem  56,7 ha

Rozsah zastavitelných ploch   			individuální bydlení  	2,657 ha

občanské vybavení  0,753 ha

Výhledová velikost

návrh výhledové velikosti 450 trvalých obyvatel, 700 ostatních nestálých uživatelů území

Potenciální uživatelé území

trvale bydlící + saldo vyjížďky + objekty k rekreaci (obložnost 4) + lůžka (ubytovací zařízení)

355 - 160 + 177 x 4 + 162 = 1065

Atraktivní území pro trvalé a rekreační bydlení s přírůstky obyvatelstva s vazbou na výhledovou velikost.

Podrobnější údaje, viz kap. f1) odůvodnění územního plánu.

### b2)	Základní koncepce ochrany a rozvoje hodnot území obce

Požadavek na zachování dochovaných přírodních a estetických hodnot krajiny a zástavby v dílčích územích s vazbami k návrhu ploch změn a k dalším činnostem v území.

Ochrana a rozvoj hodnot území obce

Ochrana a rozvoj území s požadavkem na respektování přírodních, kulturních, urbanistických a architektonických hodnot území.

Ochrana a rozvoj hodnot dle opatření k ochraně přírody a krajiny a památkové péče z pohledu situování území obce v Přírodním parku Ještěd a převážného rozsahu zastavěného území ve vesnické památkové zóně.

přírodní hodnoty

- 	ochrana krajinného území Přírodního parku Ještěd v oblasti a v podoblasti Ještědský hřbet, v zemí celé obce, zahrnující základní krajinný typ lesní krajiny a významný krajinný typ území celé obce, s krajinářsky cennými lokalitami zastoupenými přírodními dominantami vrchů a hřbetů, vodními toky, lesními porosty a mimolesní zelení

- 	vymezení zastavitelných ploch v kontaktu na zastavěná území mimo solitérní polohy v krajině, v poloze sevřeného údolí mimo okolní strmé pohledově exponované stráně s podmínkami zachování přírodních hodnot dílčích území, mimo údolní zamokřené pozemky s doplňující květenou a zelení

- 	vymezení ploch volného území krajiny (trvale travní porosty charakteru extenzivních luk jako součást zemědělských ploch, vodní plochy), krajinné a sídelní zeleně (lesní pozemky, plochy vysokého náletu na nelesní půdě, aleje a doprovodná zeleň, solitérní stromy)

- 	ochrana uspořádání krajiny s posílením její ekologické a estetické funkce, zvláště chráněného území (Natura 2000 - EVL Údolský potok), všeobecné ochrany přírody a krajiny (Přírodní park Ještěd, významné krajinné prvky ze zákona a registrované, ÚSES, památné stromy)

- 	v okolních vazbách obce ochrana zvláště chráněných území (národní přírodní rezervace Karlovarské bučiny, přírodní rezervace Hamrštejn a přírodní památka terasy Ještědu)

kulturní hodnoty

- 	péče o nemovité kulturní památky nadprůměrného množství památek, zapsaných v seznamu kulturních památek, ochrana území s archeologickými nálezy s vazbou na ochranu archeologického dědictví

-	opatření k ochraně památkové péče v území vesnické památkové zóny vycházející z kulturně historických hodnot u nemovitostí mimo kulturní památky, týkající se stávajících a navrhovaných objektů, odpovídajících charakteru místně tradiční zástavby

-	zajištění ochrany dalších hodnotných objektů nadprůměrného množství hmotově tradičních a místně významných, objektů lidové architektury a dalších hodnotných objektů nebo jejich částí s ohledem na jejich hodnoty stavebně architektonické a historické (podstávkové domy, kapličky, pomníky, kříže)

- 	péče o hodnotné objekty špatného stavebního stavu se zanedbanou údržbou s prověřením technické a ekonomické reálnosti obnovy, asanace při odpovídající náhradě, demolice z důvodu veřejného zájmu se v územním plánu nenavrhují

urbanistické a architektonické hodnoty

- 	ochrana urbanistického uspořádání území, výrazné urbanistické kompoziční osy zástavby založené jako údolní lánová vesnice v průběhu Údolního potoka a přítoků, silnice a doplňujících komunikací, se stopami pozemkových pruhů (lánů) za usedlostmi

-	ochrana mimořádných hodnot funkčního a prostorového uspořádání zástavby dílčích území s charakteristickou v minulosti vzniklou zástavbou s přirozeným centrem s výraznou dominantou kostela, objektů malého  a velkého železničního viaduktu

- 	ochrana velké četnost nemovitých kulturních památek, objektů lidové architektury podstávkových domů s roubeným nebo hrázděným patrem, dalších objektů historicky významných

C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

### c1)	Urbanistická koncepce

Koncepce vycházející z postupně historicky vytvořené struktury území obce

-	uspořádání stávající a navrhované zástavby dílčích území bude respektovat charakter a strukturu místně tradiční zástavby s vazbou na přítomnost nemovitých kulturních památek a území s prohlášením vesnické památkové zóny dle opatření k ochraně památkové péče

Koncepce vymezující funkční a prostorovou strukturu sídla určující kvalitu zástavby s vazbou na přírodní prostředí v jeho zázemí

-	funkční struktura sídla určující lokalizaci a vzájemné vztahy funkčních ploch, zahrnující plochy bydlení, 	občanského vybavení, plochy veřejných prostranství, dopravní a technické infrastruktury.

-	prostorová struktura sídla určující zastoupení jednotlivých forem zástavby a druhů objektů s půdorysnou dispozicí, hmotové uspořádáním objektů původní i pozdější zástavby, způsob zastavění a rozložení volných ploch s charakteristickými interiéry a panoramaty

Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území

Uspořádání zastavěného území, zastavitelných ploch s přechodem na nezastavěná území volné krajiny.

Vymezení navrhovaných zastavitelných ploch a ploch změn za současné ochrany a rozvoje kulturně historických hodnot území

- 	vymezení ploch s rozdílným způsobem využití ve stabilizovaných plochách

- 	návrh zastavitelných ploch mimo polohy svahů a území volné krajiny

- 	vymezení veřejných prostranství v atraktivních polohách v kontaktu na zastavěná území

Požadavky na stabilizaci a dotváření dílčích prostor

Zachování rázu jedinečné urbanistické struktury území, uspořádání území dané lokalizací a vzájemnými vztahy ve struktuře dílčích funkčních ploch

- 	centrální území se zastoupením objektů občanského vybavení s návrhem vymezení rozvojových ploch veřejného prostranství a navazujícího prostoru stráně v sousedství obecního úřadu a pozemku v sousedství hostince U Uhlířů pro občanské vybavení

- 	dotváření prostor kolem výraznějších objektů občanského vybavení s využitím ubytování a stravování

- 	vymezení a dotváření veřejných prostranství

- 	situování zastavitelných ploch v prolukách a v návaznosti na zastavěná území dle konkrétní dispozice dílčích území, převážně s využitím stávajících komunikací a technické infrastruktury

- 	stabilizace prostoru hřiště u bývalého lomu, bez návrhu rozvojových ploch

- 	vymezení areálu vodní nádrže s vymezením přístupných břehů po celém obvodu vodní plochy

- 	návrh na situování odstavné a parkovací plochy při vjezdu do území obce s využitím parkování vozidel v době konání společenských a kulturních akcí v obci

- 	vymezení území s rozlivem a zadržováním vody jako volných nezastavitelných ploch, v dílčích plochách údolí Údolského potoka, v místech, kde dochází k rozlivům při záplavách

-	vymezení doplňujících komunikací s řešením dopravní přístupnosti k pozemkům a k nemovitostem, dopravní propustnosti dílčích území

Požadavky z hlediska širších vztahů obce na společná řešení uspořádání území

Řešení dopravy

- 	návrh na vymezení koridoru pro stavbu silnice v poloze Ještědského hřbetu, zasahující území obce v okolí Tetřevího sedla (Výpřeže), s odstraněním nejkritičtějších míst trasy velké části otoček na silnici  s cílem silnice z Liberce přes Ještědský hřbet

### c2)	Vymezení zastavitelných a nezastavitelných ploch

Vymezení ploch zastavitelných a nezastavitelných s rozdílným způsobem využití jako ploch změn.

V návrhu ploch se vymezují ve správním území zastavitelné plochy v úzké návaznosti na zastavěné území, s doplněním ploch ke změně využití zastavěného území, viz výkresy dokumentace územního plánu.

Plochy s rozdílným způsobem využití

(Využití ploch dle vyhl. 501/2006 Sb., v platném znění.)

plochy zastavitelné                                                	označení ploch

PLOCHY BYDLENÍ

bydlení individuální	                   		Kryštofovo Údolí  	B 4 - B 12, B 14, B 15,

B 17, B 18, B 34

Novina                  	B 20 - B 33, B 37

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

veřejná infrastruktura       					Kryštofovo Údolí  	OV 11, OV 12                                                                                                  						sport a rekreace		                    		Kryštofovo Údolí   	S

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

místní a účelové komunikace  			Kryštofovo Údolí   	K 1 - K 5, K 11

Novina 					K 6 - K 10

plochy nezastavitelné                                             		označení ploch

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

prostranství, veřejná zeleň	   				Kryštofovo Údolí 	VP 4, VP 5

Plochy s jiným způsobem využití

(Využití dalších ploch, než stanoví vyhl. 501/2006 Sb., v platném znění.)

plochy nezastavitelné                                             		označení ploch

PLOCHY SPECIFICKÉ NEZASTAVITELNÉ

odstavná parkovací plocha               	Kryštofovo Údolí 	P

Lokalizace a charakteristika ploch

* plochy zastavitelné

PLOCHY BYDLENÍ

bydlení individuální

plochy změn  B 4 - B 6

lokalizace   	v poloze při Selském potoce nad chatou Skrblík (B 4); při odbočce silnice k železniční zastávce (B 5); přístupu k zastavitelné ploše za domem č.p. 57 (B 6)

charakteristika 	zastavitelná plocha v návaznosti na stávající zástavbu nad chatou Skrblík mezi odbočující komunikaci ze silnice a potokem mimo sousedství lesních pozemků (B 4); při odbočce k  železniční zastávce v proluce zástavby v místě dnes zarostlého nevyužitého pozemku (B 5); za domem č.p. 57 pouze v dolní snížené části vymezeného terénu pozemku v  kontaktu na stávající zástavbu s dopravním přístupem po navrhované komunikaci s požadovanou úpravou živého plotu (B 6); u B 4 nezastavitelné pásmo od lesního pozemku v šíři 30 m; u B 5 situování stavby při komunikaci; u B4 a B 5 zachování volného pruhu u potoka 6 m, výstavba na B6 podmíněna připojením na vodovodní řad

plochy změn  B 7 - B 10

lokalizace   	v poloze území SZ od kostela při křižovatce (B 9); při komunikaci (B 7, B 8); nad kostelem (B 10)

charakteristika 	zastavitelná plocha při křižovatce stavby zahájené v r. 2014 (B 9); při komunikaci s využitím dopravního přístupu v kontaktu na stávající zástavbu po vrstevnici terénu (B 7, B 8); nad kostelem při dořešení oddělení stavebního pozemku dle stávající zástavby a situování zahrady s dopravním přístupem z jižní strany (B 10)

plochy změn  B 11, 12

lokalizace   		v poloze při komunikaci k vodní nádrži (B 11); nad penzionem Eva (B 12)

charakteristika 	zastavitelná plocha při komunikaci k vodní nádrži v proluce zástavby v místě situování kříže se situováním stavby při komunikaci (B 11); nad penzionem Eva návrh na rozšíření pozemku ke stávajícímu rodinnému domu  a to mimo strmou stráň za zástavbou (B 12)

plochy změn  B 14, 15

lokalizace   		v poloze stráně nad vodní nádrží

charakteristika 	zastavitelné plochy nad vodní nádrží pouze v návaznosti na stávající zástavbu s návrhem doplnění zástavby s dopravním přístupem a se situováním staveb při místní komunikaci; dolní část strmé stráně oddělené od komunikace zarostlou mezí a potůčkem nevhodná k zástavbě

plochy změn  B 17, 18

lokalizace   		v poloze okolí penzionu Údolanka

charakteristika 	zastavitelná plocha v návaznosti na návrh komunikace v místě dnešního sjezdu do silnice současně s řešením přístupu k okolním pozemkům nad silnicí (B 17); vymezení zastavitelné plochy v proluce při otočce autobusu s ponecháním komunikace a přístupu k navazujícím pozemkům za zástavbou dle údaje katastru (B 18)

plochy změn  B 20, 21

lokalizace   	v poloze při silnici naproti domu č.p. 147 (B 20); při odbočce komunikace k železničnímu viaduktu (B 21)

charakteristika 	zastavitelná plocha při silnici v místě zářezu do terénu v blízkosti stávajícího rodinného domu č.p. 212 obdobné terénní konfigurace se situováním stavby při silnici (B 20); plocha na stráni v sousedství odbočky k železničnímu viaduktu (B 21)

plochy změn  B 22, 23

lokalizace   		v poloze sousedství železničního viaduktu

charakteristika 	zastavitelná plocha pod železničním viaduktem v rozsahu vymezeného pozemku dle katastru mimo zamokřené pozemky (B 22); nad železničním viaduktem s vazbou na   stávající zástavbu mimo ochranné pásmo dráhy (B 23)

plocha změny  B 24

lokalizace   		v poloze za železničním viaduktem při odbočující komunikaci

charakteristika 	zastavitelná plocha s omezením území s rozlivem vody

plochy změn  B 25, 26

lokalizace   		v poloze za železničním viaduktem při místní komunikaci

charakteristika 	zastavitelné plochy při místní komunikaci v prolukách stávající zástavby, situování objektů mimo ochranné pásmo vedení VN 35 kV, u obou lokalit zachování volného pruhu u  potoka 6 m

plochy změn  B 27 - 29

lokalizace   	v poloze okolí tunelu na Novině při odbočující komunikaci (B 27); v místě při silnici (B 28); nad serpentinou silnice (B 29)

charakteristika 	zastavitelná plocha při odbočující komunikaci v návaznosti na nový rodinný dům (B 27);  v místě při silnici se stopou po zbořeném domu (B 28); nad serpentinou silnice s návrhem zrušení zaniklé komunikace a rozšíření plochy stávajícího rodinného domu pro doplňkovou stavbu (B 29)

plochy změn  B 30 - 32

lokalizace   	v poloze u tunelu na Novině u domu č.p. 106 (B 30), u domu č.p. 67 (B 31) a v sousedství stodoly (B 32)

charakteristika 	zastavitelná plocha nad tunelem v sousedství p.č. 149/5, k.ú. Novina u Liberce navrhované jako mimolesní zeleň (B 30), zastavitelné plochy v návaznosti na vymezení    komunikace v území nevhodně zrušené v platném katastru, rozšíření plochy stávajícího rodinného domu č.p. 67 dle dnešní situace oplocení (B 31); návrh 2 rodinných domů v místě při stodole se stopou po zbořeném domu a v místě pod stodolou (B 32)

plocha změny  B 33

lokalizace   		v poloze u domu č.p.110 na Novině

charakteristika  	zastavitelná plocha s dopravním přístupem přes stávající zatrubněný úsek potoka ze silnice, z jižní strany mimo ochranné pásmo vedení VN 35 kV, vymezení zastavitelné  plochy s vazbou na zastavěné území mimo stráň ve směru k železniční trati

plocha změny  B 34

lokalizace   		v poloze za Údolským potokem

charakteristika  	zastavitelná plocha v místě situování původního objektu s dopravním přístupem po navrhované komunikaci (K11), zastavitelná plocha pro 1 RD na SZ straně pozemku

plocha změny  B 37

lokalizace       		v poloze JV okraje Noviny za železničním viaduktem

charakteristika  	zastavitelná plocha v mezilehlé poloze komunikace, Údolského potoka a stávajícího RD, 	u kterého se využívá část pozemku v jeho sousedství z důvodu zajištění volného prostoru 	kolem objektu

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

veřejná infrastruktura

plocha změny OV 11

lokalizace			v poloze centra v sousedství obecního úřadu

charakteristika  	nejatraktivnější plocha v území centra, vazba na prostor vyhořelého hostince, situace vesnického orloje, objektů prodeje suvenýrů, sezónní umísťování venkovního betlému,

návrh využití plochy pro potřeby obce, zařízení mateřské školy

plocha změny OV 12

lokalizace			v poloze sousedství hostince U Uhlířů

charakteristika  	atraktivní rovinatá plocha při silnici v blízkosti centra, návrh využití plochy pro potřeby obce, hřiště, zachování volného pruhu u potoka 6 m

sport a rekreace

plocha změny S

lokalizace			v poloze vodní nádrže

charakteristika  	volné plochy s vazbou na přístupnost z místní komunikace, návrh na rozšíření mezilehlé plochy stávajícího rodinného domu a nádrže s vymezením přístupu k vodní nádrži a to po celém jejím obvodu

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

místní a účelové komunikace

plochy změn K 1, K 2

lokalizace        	v poloze přístupu k domu č.p. 53 (K 1) a k domům č.p. 40 a 140 (K 2)

charakteristika  	ve 2 místech vymezení komunikací zajišťujících dopravní napojení rodinných domů a pozemků za Údolským potokem, niveleta vedení komunikace K 1 ve vyvýšené poloze, v sousedství vymezení ploch s rozlivem vody při záplavách, vedení komunikace K 2 na odděleném pozemku dle údaje katastru

plocha změny K 3

lokalizace        	v poloze přístupu k zastavitelné ploše B 6

charakteristika 	návrh komunikace v pruhu s opatřením odřezu živého plotu, zajišťující dopravní přístupnost k navrhované zástavbě, travním porostům a k lesním pozemkům

plocha změny K 4

lokalizace        	v poloze přístupu k domu č.p. 18

charakteristika 	návrh komunikace ke zlepšení dopravní přístupnosti k pozemkům a nemovitosti za Údolským potokem

plocha změny K

lokalizace        	v poloze severně od penzionu Údolanka k zastavitelné ploše B 17

charakteristika 	návrh komunikace v místě upraveného terénu a sjezdu na silnici, současně zajištění  přístupu k navazujícím pozemkům

plochy změn K 6, K 7

lokalizace        	v poloze za železničním viaduktem přístupu k zastavitelné ploše B 24 (K6) a přístupu k domu č.p. 25 (K 7)

charakteristika 	návrh komunikace se zajištěním dopravní přístupnosti pozemků navrhovaných k zástavbě nad Údolským potokem a nemovitosti za Údolským potokem

plochy změn K 8 - K 10

lokalizace        	v poloze při lesním pozemku za domem č.p. 163 (K 8); přístupu k penzionu Cinibuk - Neuland (K 9) a pod penzionem Novina (K 10)

charakteristika 	návrh komunikace K 8 při okraji lesního pozemku v nové trase mimo úsek zaniklé komunikace v sousedství nemovitosti; návrh komunikace K 9 v trase vyježděné komunikace, původně evidované v katastru; návrh komunikace K 10 v trase vyježděné komunikace

plocha změny K 11

lokalizace        	v poloze severně od penzionu Údolanka; přístup k zastavitelné ploše B 34

charakteristika 	návrh komunikace se zajištěním dopravní přístupnosti k zaniklé účelové komunikaci

* plochy nezastavitelné

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

prostranství, veřejná zeleň

plocha změny VP 4

lokalizace  			v poloze u zastávky autobusu

charakteristika  	místo při dolním konci zástavby se stopou zbořeného původního objektu s přítomností vzrostlých stromů javorů, v sousedství dubu, návrh nezastavitelné plochy s využitím     veřejné zeleně, při silnici umístění objektu čekárny autobusu

plocha změny VP 5

lokalizace  			v poloze u otočky autobusu

charakteristika 	otočka a zastávka autobusu při penzionu Údolanka, kryté sezení s rozcestníkem, návrh rozšíření plochy o pozemek s návrhem veřejné zeleně

PLOCHY S JINÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

odstavná parkovací plocha

plocha změny P

lokalizace  			v poloze dolního okraje sídla v sousedství objektu zrušené čerpací stanice

charakteristika  	místo při	vjezdu do obce, využití plochy pro parkování vozidel v době konání kulturních a společenských akcí v obci

Přehled ploch

lokalita - druh plochy s rozdílným způsobem využití - výměra

- plochy zastavitelné

plochy bydlení - individuální bydlení

k.ú. Kryštofovo Údolí B 4 1630 m2 B 7 1920 m2 B 10 2150 m2 B 14 3675 m2 B 18 2210 m2 B 5 3310 m2 B 8 2550 m2 B 11 1505 m2 B 15 2840 m2 B 34 900 m2 B 6 1780 m2 B 9 1515 m2 B 12 350 m2 B 17 850 m2 celkem 27185 m2 k.ú. Novina u Liberce B 20 1630 m2 B 23 1300 m2 B 26 2035 m2 B 29 490 m2 B 32 2455 m2 B 21 1180 m2 B 24 800 m2 B 27 1150 m2 B 30 1400 m2 B 33 1000 m2 B 22 2400 m2 B 25 1640 m2 B 28 1220 m2 B 31 250 m2 B 37 1430 m2 celkem 20380 m2

plochy občanského vybavení

veřejná infrastruktura k.ú. Kryštofovo Údolí OV 11 3565 m2 OV 12 5165 m2 celkem 5165 m2 sport a rekreace k.ú. Kryštofovo Údolí S 915 m2

plochy dopravní infrastruktury

místní a účelové komunikace k.ú. Kryštofovo Údolí K 1 220 m2 K 2 360 m2 K 3 395 m2 K 4 185 m2 K 5 300 m2 K 11 70 m2 celkem 1530 m2 k.ú. Novina u Liberce K 6 75 m2 K 7 130 m2 K 8 350 m2 K 9 415 m2 K 10 640 m2 celkem 1610 m2

- plochy nezastavitelné

plochy veřejných prostranství

k.ú. Kryštofovo Údolí VP 4 1010 m2 VP 5 655 m2 celkem 1665 m2

plochy specifické nezastavitelné

odstavná parkovací plocha k.ú. Kryštofovo Údolí P 4300 m2

Koridory

| označení | účel koridoru |
| --- | --- |
| D 16 | koridor pro umístění stavby tunelu silnice III/2784 návrh přeřazení do silnic II. třídy |
| D 28 | mezinárodní železniční koridor úsek Liberec - Hrádek n.N. |
| P 42 P 1 - P 7 | snižování ohrožení území povodněmi protipovodňová opatření území s rozlivem a zadržováním vody Údolský potok |
| D 42 MN P E3 | multifunkční turistický koridor Nová Hřebenovka - jižní větev ... Vlčí potok -silnice II/592 - Dánské kameny - Tetřeví sedlo Istanbul - mys Sv. Vincent ... U kapličky - Dánské kameny - Tetřeví sedlo |

### c3)   Vymezení ploch přestavby

Vymezení ploch k obnově nebo k opětovnému využití znehodnoceného území se v území obce nevymezují.

### c4)   Vymezení systému sídelní a krajinné zeleně

Systém sídelní zeleně za účelem zajištění podmínek pro zachování a rozvoj zeleně v plochách zastavěného území a jako návaznost na zeleň v nezastavěném území - krajinné zeleně.

Vymezení sídelní zeleně

-	zeleň ploch bydlení, rekreace, občanského vybavení

-	zeleň veřejných prostranství (součást ploch prostranství)

-	zahrady (součást ploch individuálního bydlení, samostatně vymezené plochy)

-	solitérní zeleň (při domech a objektech)

zachování a rozvoj zeleně

- 	péče o pobřežní porosty v údolní nivě podél Údolského potoka a přítoků, jednostranných a oboustranných (olší, javorů, jasanů), pruhu zeleně doplňující urbanistickou kompoziční osu zástavby

- 	péče o veřejnou zeleň veřejných prostranství, v dopravních prostorech silnice a komunikací, při objektech historicky významných (travnaté plochy, kultivary okrasných dřevin, keřové a stromové porosty)

- 	péče o prostory s výskytem zarostlých pozemků náletové zeleně, v dispozici inundačních zamokřených a zaplavovaných pozemků, vyžadující prořezy a likvidaci zeleně (zarostlé travnaté plochy, keřové          a stromové porosty)

Vymezení krajinné zeleně

-	pozemky určené k plnění funkcí lesa

-	vysoký nálet na nelesní půdě

-	aleje podél komunikací

-	doprovodná zeleň podél vodotečí, mezí, remízy zeleně

zachování a rozvoj zeleně

- 	hospodaření v lesních porostech jehličnatých, listnatých, smíšených (buky, břízy, modříny, smrky, borovice s dosazováním kromě smrku převážně modřínů a borovice), v příčných pásech a dílčích odděleních lesa v blízkosti zastavěných území

- 	péče o aleje s členěním krajiny, s propojením urbanizovaného prostoru s masivem lesních porostů (alej 	lip a jeřábů podél komunikace k železniční zastávce)

- 	péče a doplňování remízů zeleně, doprovodné zeleně mezí a hranice polností

D. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

### d1)	Dopravní infrastruktura

Silniční doprava

Vymezení dopravní infrastruktury zahrnující silnice II. a III. třídy, místní a účelové komunikace, dopravní vybavení, cyklistickou a pěší dopravu. Zajištění dopravního napojení území obce, dílčích území a jednotlivých pozemků v obci s vazbou na zastavěná území, zastavitelné plochy a dopravní prostupnost krajiny. Dopravní napojení území obce na okolní obce.

koncepce silniční dopravy

Zkvalitnění průběhu dopravy v širších vnějších vazbách v místě Tetřevího sedla (Výpřeže) Ještědského hřbetu, návrh vymezení koridoru pro stavbu tunelu.

- silnice II. a III. třídy

Stabilizace ve vedení skeletu a tras silnic v území obce a v širších vazbách k okolním obcím.

II/592   		Osečná, Křižany, Kryštofovo Údolí, Chrastava, Nová Ves

úsek Osečná - Chrastava (návrh k přeřazení do silnic III. třídy)

III/2784		Český Dub, Liberec

D16          	návrh koridoru regionálního významu s dílčí úpravou trasy silnice III/2784

vymezení koridoru D16 Liberec - Osečná, pro stavbu silnice v místě Ještědského hřbetu v tunelovém úseku, území obce zasahuje tunelový úsek silnice v okolí Tetřevího sedla (Výpřeže)

III/27247	Kryštofovo Údolí, Liberec

úsek Kryštofovo Údolí - Machnín

závady dopravní

prostory pro pěší podél silnice II/ 592 ... návrh oddělených prostorů pro pěší v centrální části území obce

- místní a účelové komunikace

stávající a navrhované komunikace

Stabilizace doplňkové dopravní sítě k silnicím tvořící kostru dopravní sítě v obci, s vymezením stávajících a navrhovaných komunikací k zajištění dopravního zpřístupnění dílčích pozemků, zastavěných území, zastavitelných ploch, zemědělských a lesních pozemků.

návrh komunikací

Kryštofovo Údolí         		K 1   	k domu č.p. 53

K 2  	k domům č.p. 40 a č.p. 140

K 3   	k zastavitelné ploše B 6

K 4  	k domu č.p. 18

K 5   	k zastavitelné ploše B 17

K 11  k zastavitelné ploše B 34

Novina                           	K 7   	k domu č.p. 25

K 8    za domem č.p. 163

K 9   	k penzionu Cinibulk - Neuland

K 10 	k domu č.p. 19

Dopravní vybavení

Odstavná parkovací plocha

Kryštofovo Údolí             P      	odstavná parkovací plocha

Vymezení odstavné parkovací plochy při vjezdu do obce u objektu zrušené čerpací stanice za účelem parkování vozidel v době konání kulturních a společenských akcí v obci.

autobusová doprava

4 autobusové zastávky, příměstská linka MHD   	Kryštofovo Údolí lom

Kryštofovo Údolí

Kryštofovo Údolí obecní úřad

Kryštofovo Údolí Údolanka

občasné zajíždění autobusu                               	Novina Křižanské sedlo

Přítomnost 4 zastávek autobusu v území obce. Zajištění městské hromadné dopravy z Liberce. Zajíždění turistické dopravy na otočku autobusu na Křižanské sedlo. Zastávky autobusu se vymezují jako stabilizované.

železniční doprava

trať Liberec - Česká Lípa    2 železniční zastávky	Kryštofovo Údolí

Novina

Cyklistická a pěší doprava

Trasy pro pohyb cyklistů a pěších s využitím spojovacích funkcí silnic, místních a účelových komunikací, pěších cest.

multifunkční turistický koridor

D 42        	- Nová Hřebenovka - jižní větev ... Vlčí potok -silnice II/592 - Dánské kameny - Tetřeví sedlo

MN P E3 	- Istanbul - mys Sv. Vincent ... U kapličky - Dánské kameny - Tetřeví sedlo

cyklokoridory

NR2         	- viz Nová Hřebenovka -  jižní větev

M4         	- Zittau - Hradec Králové

cyklotrasy

T21         	- žel. zastávka Hamrštejn - po silnici II/592, Křižanské sedlo - Křižany - Kytlice

T21A       	- odbočka do Machnína - po silnici III/27247

T3007  		- v okolí Tetřevího sedla

T3069      	- silnice II/592 - vodní nádrž - Lesní důl ... B. Kostel n.N.

turistické stezky

turistické stezky   kategorie 2 trasy zelená, 2 trasy modrá, žlutá, červená

oddělený prostor určený pro pěší

vymezení úseků  odděleného prostoru určeného pro pěší podél a v blízkosti silnice II/592

úsek 1    	- úsek od mostku ke křižovatce pod kostelem sv. Kryštofa

úsek 2     	- úsek od křižovatky pod kostelem sv. Kryštofa ke zpevněné ploše v centru

úsek 3     	- úsek od zpevněné plochy v centru ke trafostanici nad hostincem U Uhlířů

### d2)	Technická infrastruktura

Vodní hospodářství

Při řešení zásobování vodou a likvidace odpadních vod se vychází ze schválené dokumentace Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje (PRVK LK) z r. 2004.

zásobování pitnou vodou

Kryštofovo Údolí

Místní zdroj Kryštofovo Údolí - Hájenka byl zrušen, zdroje Kryštofovo Údolí - Pila byly privatizovány.

Koncepce zásobování vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu dle stávajícího systému s propojem na oblastní vodovod z Liberce přívodním výtlačným řadem z ČS Machnín přes ATS stanici do obce. Další ČS s umístěním v obecní stodole s vedením výtlačného řadu do vodojemu na Zimově kopci.

Návrh rekonstrukce stávající staré rozvodné sítě vodovodu.

Návrh na rozšíření vodovodní sítě, doplnění dílčích úseků vodovodů.

Novina

V území není vybudován veřejný vodovod. Navrhuje se i nadále individuální zásobování pitnou vodou pomocí studní nebo z vlastních vodovodů.

V členitém terénu rozptýlené zástavby převážně rekreačního bydlení se nesleduje výstavba veřejného vodovodu z důvodu investiční i provozní náročnosti.

zdroje požární vody k hašení požárů

(požární nádrže, hydranty)

Požadavky na odstupové vzdálenosti objektů a požárně nebezpečné prostory. Pro zastavitelné území bude zabezpečeno zásobování požární vodou minimálně v rozsahu požadovaném platnými předpisy o požární ochraně.

likvidace splaškových vod

Kryštofovo Údolí, Novina

Problematika spočívá v nedůsledné likvidaci odpadních vod z pohledu hygienických závad v území. Kanalizace pro veřejnou potřebu odvádění odpadních vod není v území vybudována, v územním plánu se nenavrhuje. Vzhledem k malému počtu trvalých obyvatel a většímu zastoupení rekreačního obyvatelstva by byl kanalizační systém po převážnou část roku nevytížený.

Navrhuje se decentralizovaná lokální likvidace a čištění odpadních vod, (bezodtokové jímky s následným vyvážením odpadních vod na kapacitní ČOV, místní ČOV, domovní - malé ČOV).

Návrh malých ČOV. V případech, kdy vyčištěné odpadní vody není možné vypouštět do vodního toku nebo do vod podzemních i nadále se uvažuje s individuální likvidací odpadních vod v bezodtokových jímkách s následným vyvážením na kapacitní ČOV (bilančně je uvažována ČOV Liberec).

Stávající biologické septiky budou nahrazeny bezodtokovými jímkami. Při splnění určitých podmínek (např. na základě hydrogeologického posudku, posouzení dopadu výstavby malé domovní čistírny na životní prostředí v dané lokalitě a výskyt vyhovujícího recipientu) je případně možné též akceptovat jejich rekonstrukci na malé domovní čistírny pro čištění odpadních vod.

dešťové vody

Stav a návrh odvádění dešťových vod

Řešení stávajícím způsobem pomocí zatrubněných úseků dešťové kanalizace, příkopů a propustků do místních vodotečí s preferencí lokálního vsakování do terénu a minimalizace zatrubněných úseků kanalizace.

Energetika

elektrická energie

Zásobování elektrickou energií

V území obce vedení VN 35 kV, zajištění dodávky elektrické energie z elektrických stanic v dílčích částech území obce

číslo stanice   název                                                                                       .

Kryštofovo Údolí                                                		Novina

1  	T 649     		Vodárna (mimo provoz)                   	5 	T 651   		U viaduktu

2 	T 734 			Kryštofovo Údolí                            		6 	T 3023   	Novina

3 	T 650 			U kostela                                        		7 	T 782  		Novina - Uran

4 	T 790  			Nad poštou

Stabilizace venkovních vedení VN a poloh elektrických stanic.

Nejsou navrhovány přeložky vedení VN 35 kV, vymezení zastavitelných ploch přeložky nevyvolává, trasy vedení VN 35 kV a umístění elektrických stanic je v území stabilizováno. Možnosti jsou ve zvyšování výkonů elektrických stanic.

Rozvod vedení NN.

Napájení rozvodu z jednotlivých elektrických stanic, rozšíření sítí NN venkovního a kabelového vedení v místech zastavitelných ploch.

Spoje

telekomunikace

telefonní síť

Stabilizace telefonní sítě v území obce s provozem v digitálním systému beze změny koncepce. Telefonní obvod (TO) s vazbou na Liberec, místní telefonní síť (MTS) s vazbou na Chrastavu.

dálkové kabely

Územím obce průběh dálkových kabelů (DK) O2 Czech Republic a.s. a České radiokomunikace a.s.

radiokomunikace

Radioreléové trasy, televizní signál, rozhlasové vysílání a radiomobilní síť bezdrátového přenosu v širším území obce.

radioreléové trasy, základnové stanice, kabelová vedení

Radioreléové spoje, průběh radioreléových tras územím obce z komunikačního zařízení RKS Ještěd.

(území obce zasahuje ochranné pásmo komunikačního zařízení Ještěd)

Základnová stanice T - Mobile Czech Republic a.s., situování stožáru na Kostelním vrchu.

televizní signál

Přenos z radiokomunikačního střediska RKS Ještěd. V širším území provoz druhotné doplňující sítě - televizní převaděče (TVP).

rozhlasové vysílání

Pokrytí území rozhlasovým signálem celoplošných programů z vysílačů umístěných na radiokomunikačních střediscích RKS.

### d3)	Občanské vybavení

Obec vesnického charakteru ve struktuře osídlení kategorie nestřediskové obce s přítomností občanské vybavenosti zařízení veřejné infrastruktury a komerčního vybavení.

občanské vybavení

návrh občanského vybavení

Návrh využití pro občanské vybavení atraktivních ploch s vazbou na centrum obce ve 2 polohách v sousedství obecního úřadu a u hostince U Uhlířů a při vodní nádrži.

OV 11 	sousedství obecního úřadu

Klíčová poloha volného území v místě vyhořelého objektu hostince splňující realizaci aktivit kulturních a společenských akcí obce. Návrh využití plochy pro potřeby obce (zařízení mateřské školy, klubovny,  obchod, služby).

OV 12 	sousedství hostince U Uhlířů

Atraktivní rovinatá plocha v blízké vazbě na centrum obce. Návrh využití plochy pro potřeby obce (zařízení hřiště, klubovny).

S 	při vodní nádrži

Vymezení pruhu pozemku mezi stávajícím rodinným domem a vodní nádrží, zajištění přístupu po celém obvodu k vodní nádrži.

### d4)	Veřejná prostranství

vymezení ploch veřejných prostranství

Vymezení veřejných prostranství, jako složky veřejné infrastruktury důležitých atraktivních prostor zřizovaných nebo užívaných ve veřejném zájmu, prostor v místech přístupných každému bez omezení v území obce. Veřejná prostranství zahrnující prostranství a veřejnou zeleň, též s možností zahrnutí dopravních prostor komunikací a parkovišť. Související prostranství se zastávkami autobusu.

veřejná prostranství

stávající                                                        	navrhovaná

VP 1  	centrum                                            	VP 4   	u zastávky autobusu

VP 2  	u mateřské školy                              	VP 5  	u otočky autobusu

VP 3  	u bývalého lomu

E.	KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN

Koncepce uspořádání krajiny

koncepce uspořádání krajiny s vazbou na ochranu a rozvoj hodnot dílčích území

požadavek na respektování dochovaných přírodních a estetických hodnot

využití území s vazbou na funkce krajiny

-	zachování funkcí krajiny (hospodářská, ekologická, půdoochranná, vodohospodářská), s ochranou krajinného rázu

-	zachování specifického typu reliéfu krajiny, geomorfologie terénu prostorové diferenciace členitého území krajiny, estetických a přírodních hodnot území

-	koncepci uspořádání krajiny považovat za nedílnou součást urbanistické koncepce s důrazem na územní vymezení nezastavěných a nezastavitelných ploch a stanovení podmínek jejich využití.

podpora ke kultivaci krajiny, plošného a prostorového uspořádání nezastavěného území

zachováním polyfunkčního charakteru krajiny

-	ochrana volné krajiny před nežádoucím rozvolňováním zastavěného území

-	ochrana krajinného rázu obzoru terénu sevřeného údolí, poloh mezi zastavěným územím a okraji lesních pozemků se zastoupením extenzívních travních porostů.

ochrana vodních toků a vodních ploch

ochrana vodních toků a ploch a souvisejících údolních niv a břehových porostů z vodohospodářského a prostorově kompozičního hlediska

-	vymezení území pro rozliv a zadržování vody

zachování a doplňování alejí

zachování a doplňování alejí podél komunikací, za účelem podpory k členitosti volné krajiny

- lipová alej u železniční zastávky, návrh k registraci významného krajinného prvku

základní krajinné typy

Uspořádání krajinného prostoru dle převládajícího způsobu využití v krajinném typu lesní krajiny a dle reliéfu, význačnosti a unicity zahrnující význačný krajinný typ zahrnující území celé obce

dle převládajícího způsobu využití

krajinný typ lesní krajiny

Uspořádání krajinného prostoru v základním krajinném typu lesní krajiny

- 	zachování krajinného prostoru ve stávajícím uspořádání, členění krajiny remízy zeleně, liniovou a doprovodnou zelení mezí, podél vodotečí, komunikací

- 	zachování zastoupení komplexů lesa bez intenzívních forem rekreace a cestovního ruchu

dle reliéfu, význačnosti a unicity

význačný krajinný typ

Uspořádání krajinného prostoru význačného krajinného typu

- v dílčích plochách ochrana ekologicky stabilnějších fragmentů krajiny zejména lesních pozemků, travních porostů, údržba krajiny

- odstraňování náletových dřevin, zamezování ukládání bioodpadu podél břehů vodotečí

krajinný ráz

Požadavky na dodržování podmínek krajinného rázu s ohledem zejména na přírodní a civilizační hodnoty, s ochranou před činností, snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu.

-	v členitější geomorfologii terénu ochrana kvalitní části krajiny zahrnující údolní polohy vodotečí, kopce a 	vrchy, hřebeny, lesní porosty, mimolesní zeleň remízů, alejí, břehových porostů, přirozených lučních 	porostů a historicky založené struktury zástavby

ochrana krajinného rázu v oblastech a v podoblastech krajinného rázu (OKR, POKR)

1 oblast a současně 1 podoblast krajinného rázu, zahrnující území celé obce

OKR a POKR  Ještědský hřbet

-	krajinný ráz - zachovaná harmonická krajina hlubokého údolí s  přechodem do širšího stoupajícího údolí 	s množstvím krajinně dominantních přírodních prvků kopců a hřbetů, významný vliv dominanty Ještěd	ského hřbetu

-	specifická kriteria a podmínky při změnách v území - intenzívní ochrana dochovaných přírodních a krajinných hodnot

ochrana krajinného rázu v Přírodním parku (PP)

PP Ještěd, zahrnující území celé obce

-	krajinný ráz - zachovaná krajina různorodých pozemků v členitém terénu a osídlení

-	specifická kriteria a podmínky při změnách v území - minimalizovat plošné rozrůstání obytné zástavby na zemědělské půdě, pozemky volné krajiny obklopující zastavěná území

podmínky pro využívání krajiny při zachování a ochraně přírodních funkcí území s posilováním ekologicko stabilizační a estetické funkce

-	zachovat krajinný prostor ve stávajícím uspořádání, přírodní prostory kolem urbanizovaných území s ochranou zvláštní a obecné ochrany přírody a krajiny, s využitím vysokého ekologického potenciálu území, kvalitní části krajiny zahrnující údolní polohy Údolského potoka a přítoků, kopce a vrchy, hřebeny, lesní porosty, mimolesní zeleň

-	chránit cenné urbanistické hodnoty zástavby a uspořádání území ve stoupajícím údolí, významné stavební dominanty kostela sv. Kryštofa, velký a malý kamenný železniční viadukt, charakteristické vztahy, měřítko, funkci významných míst, pohledy a průhledy, nepřipouštět výstavbu objemově rozsáhlejších staveb vymykajících se dochovaným vztahům

- 	zachovat prostupnost krajiny, podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro dostupnost dílčích území po komunikacích i pěších trasách

- 	chránit a vhodně udržovat nemovité kulturní památky, typické stavby lidové architektury a ostatní objekty historicky významné jako doklady historického vývoje osídlení území obce

- 	zachovat zastoupení komplexů lesa bez intenzívních forem rekreace a cestovního ruchu, chránit členitost lesních okrajů a nelesní enklávy mimolesní zeleně

- 	zachovat a udržovat plochy zemědělské půdy, s minimalizací prostorových nároků na zástavbu, podpora stabilnějších kultur travních porostů s údržbou volné krajiny

- 	podporovat prostorové členění krajiny s vymezením alejí, doprovodných porostů cest a mezí, břehových porostů, remízů zeleně, soliterní zeleně, přirozených lučních porostů s podporou interakčních prvků ekologické stability, rozrůzněnosti biotopů v krajině i estetických hodnot území

-	nezasahovat do reliéfu terénu (lomy, násypy a zářezy)

-	zachovat přírodě blízký charakter koryt vodních toků při minimalizaci technických úprav břehů

-	využití ploch s rozdílným způsobem využití a podmínek prostorového uspořádání uvedených v kap. f)

vymezení ploch v rámci nezastavěného území

Využití území s vazbou na funkce krajiny (ekologická, vodohospodářská...). Vymezení ploch v rámci nezastavěného území a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, údaje viz kap. f)

-	plochy vodní a vodohospodářské (vodní plochy a toky)

-	plochy zemědělské (orná půda, trvale travní porosty, zahrady)

-	plochy lesní (pozemky určené k plnění funkcí lesa)

- 	plochy přírodní (Natura 2000 - EVL, přírodní památka, přírodní park, ÚSES)

myslivost

Využití území s vazbou na životní podmínky zvěře

- 	nenarušovat pastevní plochy na okrajích lesních pozemků (minimalizace zástavby v kontaktu s lesními pozemky)

- 	mimo zastavěná území respektovat migrační trasy zvěře (bez narušování tras zvěře k napajedlům)

Územní systém ekologické stability

Vymezení biocenter a biokoridorů ÚSES jako ekologicky významných segmentů v prostorově spojitém územním systému s biocenologickou rozmanitostí s umožněním zachování přirozeného stavu krajiny. Dílčí plochy vymezené jako nezastavitelné přírodní ekologicky nejstabilnější části území, s vyloučením činností, které by mohly vést k ochuzení jejich druhové bohatosti a snížení ekologické stability.

V území obce přítomnost relativně vysokého podílu ekologicky stabilnějších ploch. Soustava prvků ÚSES s propojením lokálního na regionální a nadregionální ÚSES s maximálním využitím kostry ekologické stability a ekologicky nejstabilnějších částí území, s respektování reliéfu území s cílem dosažení ekologicky funkčního a krajinářsky vhodného efektu.

Dle nadřazené dokumentace ZÚR Libereckého kraje se vymezují v území skladebné prvky ÚSES nadregionálního a regionálního významu.

vymezení ÚSES

nadregionální biokoridory

K19MB   	probíhá územím i dotýká se hranice obce

K19H    		dotýká se hranice obce

regionální biocentra

10 = RC 387

RC 1271

lokální biocentra

BC 158 	Panenská Hůrka     		BC 1224   	Na Jelení cestě            	BC 1240  	Na výběžku                                 BC 159  Medvědí pramen  		BC 1225  	Nad koupalištěm 			BC 1241 	U Červeného kříže

BC 160   	Ptačí kameny   		BC 1238  	Malý Ještěd 				BC 1242  	Jasanový důl

BC 161    	Dánské kameny

BC 8  Rozsocha a BC 1227 Nad tunelem se dotýkají hranice území obce

lokální biokoridory

BK 10/1241V   	Na dolech                          BK 1224/1226 	Po úbočí, Ke Svatému Kryštofu

BK 10/1242  	Nad údolím, Nad Rokytkou   BK 1225/1226 	U Kočovny

BK 33/1242  	Nad údolím                            	BK 1226/1227 	Po úbočí

BK 158/1225 	Kostelní vrch                        	BK 1227/1238 	Hřebenový

BK 162/1238 	Hřebenový                            	BK 1239/1240 	Po úbočí

BK 191/1239 	V rašelinách                           	BK 1240/1241 	Po úbočí, U červeného kříže

BK 1124/157 	Po úbočí, Divotvorný háj

Převážný rozsah ÚSES na lesních pozemcích, na ekologicky stabilnějších a hodnotnějších plochách,  zahrnující lesní porosty s keřovým a bylinným patrem, dílčí místní svahové deprese s prameništi. Na lesních pozemcích přizpůsobit skladbu dřevin přirozené skladbě a věkově různorodým porostům, obnova přirozené druhové dřevinné skladby v malých pasekách dle stanovišť.

Požadavky na zajištění funkčnosti prostorových parametrů ÚSES spočívajících ve správném způsobu obhospodařování ploch. Využívání skladebných prvků ÚSES dle požadavků orgánu ochrany přírody a zásad ÚSES.

Prostupnost krajiny

vymezení systému komunikací a pěších cest

zajištění přístupu k zemědělským a k lesním pozemkům, s přihlédnutím k přítomnosti dnes fungujících vyježděných cest

- 	zachovat propustnost krajiny v systému sítě místních a účelových komunikací, dopravní napojení dílčích nezastavěných území

-	v území nepovolovat žádné stavby nebo záměry, které by vedly k narušení a zneprůchodnění soustavy účelových komunikací

- 	zachovat systém pěších cest v území, dalšími v územním plánu nevymezenými, ale v rámci podmínek pro využití ploch přípustnými cestami zejména stávajícími (historickými) zvykovými trasami

prostupnost území z hlediska obecné i zvláštní ochrany přírody a krajiny

- 	zachovat migrační prostupnost území pro živočichy, zejména pro větší savce napříč údolími (mimo systém biokoridorů) a pro vodní živočichy ve vodních tocích (příčné překážky)

Protierozní opatření

požadavky na zvýšení přirozené retence srážkových vod

Požadavky v zastavěných územích a v zastavitelných plochách

- 	vytvářet podmínky pro zadržování dešťových vod s minimalizací rozsahu zpevňovaných ploch, úpravou terénu, doplňováním vhodné zeleně, ve vztahu k úpravám příkopů, propustků a řešení dešťové kanalizace

požadavky eliminace případných erozních jevů při zemědělském a lesnickém hospodaření

- 	vhodně rozmístit na zemědělské půdě odpovídající podíl pozemků plošných a liniových prvků ochranné a doprovodné zeleně, jejichž charakter a pěstební zásahy vedou k eliminaci případné eroze

- 	vyloučit orné hospodaření či pěstování z hlediska eroze problematických plodin ve svažitých pozemcích

- 	důsledně dodržovat technologickou kázeň zemědělského hospodaření

V území obce nejsou evidovány plochy vodních erozí.

Ochrana před povodněmi

zajišťování ochrany území obce před zvýšeným odtokem srážkových vod

Ochrana především technickým řešením maximálního zadržení těchto vod v místě jejich vzniku

- 	minimalizovat rozsah zpevněných povrchů bez možnosti vsakování

- 	realizovat vsakovací zařízení

- 	při nevhodných podmínkách (např. geologických) pro zasakování využít akumulace srážkových vod v retenčních nádržích a následné regulované vypouštění do recipientu

zvyšování retenční schopnosti krajiny přírodě blízkými způsoby

- 	nesnižovat retenční schopnost krajiny nevhodnými zásahy

- 	nesnižovat ekologickou stabilitu vodních toků a ploch

- 	realizovat revitalizační opatření na vodních tocích

vymezení koridoru pro umístění staveb a opatření pro snižování  ohrožení území povodněmi

ZÚR Libereckého kraje - vymezení koridoru na Údolském potoce

P 42 Údolský potok

- území s rozlivem a zadržováním vody P42 1 - P42 6

Vymezení dílčích území dle údajů o rozlivu z roku 2010.

Vymezení dílčích území v kontaktu na zastavěná území v místech sníženého terénu v sousedství vodních toků Údolského potoka a Vlčího potoka.

Rekreace

občanské vybavení, pěší, cyklistické a zimní lyžařské aktivity

Podpora aktivit se směrováním na zařízení občanského vybavení pro trvalé a rekreační obyvatelstvo, s vazbou k podpoře zařízení stravování a ubytování, vymezení tras a provozu cyklistické a pěší dopravy lyžařských svahů a běžeckých tratí v území obce.

individuální rekreace

Podpora aktivit k rekreačnímu využívání zastavěných území a krajiny převážně s vazbou na přítomnost objektů rekreačních domů a chalup s vazbou na krátkodobou pobytovou individuální rekreaci.

hromadná  rekreace

Podpora aktivit k rekreačnímu využívání území obce s vazbou na přítomnost penzionů s nabídkou ubytování a stravování.

Dobývání nerostů

Situování území obce na geologickém podkladu, který tvoří paleozoické horniny (fylity, droby, křemence a vápence).

chráněná ložisková území

2 lokality v území obce

Kryštofovo Údolí    	dolomit, vápenec - karbonáty pro zemědělskou výrobu

Machnín                	dolomit

ložiska nerostných surovin

výhradní ložiska nerostů, 4 lokality v území obce

1 - 3  	Kryštofovo Údolí     dolomit, stavební kámen, vápenec

4  	Machnín                  		dolomit, vápenec

poddolovaná území

2 lokality v území obce

Kryštofovo Údolí  		do 16. století

Kryštofovo Údolí  		před i po 1945

staré důlní dílo

2 lokality v území obce

Kryštofovo Údolí

sesuvné území

1 lokalita v území obce

Kryštofovo Údolí   	před i po 1945

F)    	STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU

Základní členění území zahrnující kompletně celé území obce vycházející z dělení na zastavěné území, zastavitelné plochy a území nezastavěné.

Z pohledu změn ve využití ploch se vymezují plochy stabilizované (s přihlédnutím k současnému stavu, funkčnímu využití ploch a struktuře zástavby bez podstatných změn) a plochy změn (změn využití ploch oproti současnému stavu, ve využití zastavěného území a návrhu rozvojových zastavitelných ploch).

Podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu.

Podmínky týkající se zásahů do objektů, výstavby nových objektů, úprav terénu, zeleně ve vyhlášeném území vesnické památkové zóny (zahrnující část k.ú. Kryštofovo Údolí) a ve zřízeném Přírodním parku Ještěd (zahrnující celé území obce).

### f1)	Plochy s rozdílným způsobem využití

Plochy s rozdílným způsobem využití

(Využití ploch dle vyhl. 501/2006 Sb., v platném znění.)

plochy zastavěné a zastavitelné

PLOCHY BYDLENÍ

bydlení individuální

PLOCHY REKREACE

rekreace individuální

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

veřejná infrastruktura

sport a rekreace

komerční vybavení

hřbitov

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

silniční doprava

silnice

místní komunikace

účelové komunikace

drážní doprava

železniční dráha

plochy nezastavitelné

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

prostranství, veřejná zeleň

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

vodní plochy a toky

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

orná půda a trvale travní porosty

zahrady

PLOCHY LESNÍ

pozemky určené k plnění funkcí lesa

PLOCHY PŘÍRODNÍ

Natura 2000 - EVL, Národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, přírodní památka, přírodní park, ÚSES

Plochy s jiným způsobem využití

(Využití dalších ploch, než stanoví vyhl. 501/2006 Sb., v platném znění.)

PLOCHY SPECIFICKÉ NEZASTAVITELNÉ

odstavné parkovací plochy

Koridory

KORIDOR PRO UMÍSTĚNÍ STAVBY SILNICE

silnice III/2784   návrh přeřazení do silnic II. třídy

ŽELEZNIČNÍ KORIDOR MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU

úsek Liberec - Hrádek n. N.

MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ KORIDORY

Nová Hřebenovka - jižní větev

Istanbul - mys Sv. Vincent

SNIŽOVÁNÍ OHROŽENÍ ÚZEMÍ POVODNĚMI

protipovodňová opatření Údolský potok

území s rozlivem a zadržováním vody

### f2)	Podmínky pro využití ploch a podmínky prostorového uspořádání

Stanovení podmínek v zastavěném a v nezastavěném území a v zastavitelných plochách.

Stanovení podmínek, které nezhoršují kvalitu prostředí a hodnoty území, omezují, vylučují, popřípadě podmiňují využití území a vytvářejí podmínky pro rozvoj území.

Stanovenému způsobu využití území musí odpovídat způsob užívání území, umisťování činností, staveb a kultur včetně jejich stavebních a funkčních změn. Vymezení rozdílného způsobu využití a činností v území, s omezeními jejich vzájemných negativních vlivů.

Nově umísťovaná zástavba vzhledem, tvarem, objemem a umístěním bude respektovat okolní místně tradiční zástavbu, hmotově a výškově nesmí narušovat charakter území. Zvláštní důraz je kladen vzhledem k vymezení vesnické památkové zóny obce a situování území obce v Přírodním parku Ještěd.

Plochy zastavěné a zastavitelné, plochy nezastavitelné

Plochy bydlení

individuální bydlení

- 	stávající a navrhované plochy pro bydlení v rodinných domech, současně přípustnost staveb rodinné rekreace, vzhledu a objemu původních domů, s podmíněným využitím služeb a provozoven, které negativně neovlivňují bydlení (hluk, prach, zápach, negativní vlivy dopravy)

Plochy rekreace

rekreace individuální

- 	plochy pro individuální rekreační bydlení skupinové i rozptýlené izolované zástavby chat, splňující využití pro dlouhodobou i krátkodobou pobytovou rodinnou rekreaci, bez dalšího rozšiřování těchto ploch

Plochy občanského vybavení

zastoupení ploch s využitím převážně stavebních fondů a pozemků minulé stavební činnosti s podmíněným kontaktem na plochy dopravní infrastruktury

- 	stabilizované plochy veřejné infrastruktury, sportu a rekreace, komerčních vybavení, areálu kostela s hřbitovem

- 	návrh využití pro občanské vybavení atraktivních ploch s vazbou na centrum obce ve 2 polohách v sousedství obecního úřadu a u hostince U Uhlířů

Plochy dopravní infrastruktury

silniční doprava

- 	silnice II/592 a silnice III. tř., místní a účelové komunikace, vymezení parkovišť a pěších chodníků jako součást dalších funkčních ploch, návrh záchytného parkoviště při vjezdu do obce

- 	pozemní komunikace ve změnou dotčeném území budou navrženy tak, aby umožnily zásah těžkou mobilní požární technikou

drážní doprava

- 	železniční zastávky Kryštofovo Údolí a Novina, železniční trať s velkým a malým viaduktem, s dvěma tunely

Plochy veřejných prostranství

- 	vymezení stávajících a navrhovaných ploch jednotlivých druhů veřejných prostranství v atraktivních místech sídelní struktury, veřejně přístupných, jako ploch nezastavitelných pro zhodnocení a užívání těchto ploch, zastoupení veřejné zeleně s minimalizací její fragmentace

- stávající veřejná prostranství s vazbou na prostory centra vyhořelého hostince a u školky a dále u bývalého lomu, navrhovaná veřejná prostranství v dolním konci zástavby s přítomností vzrostlých javorů a u otočky autobusu

Plochy vodní a vodohospodářské

- 	vymezení ploch vodních toků, nádrží, požární nádrže s využitím koupaliště

Plochy zemědělské a lesní

- 	v nezastavěném území jsou polní krmiště, seníky, přístřešky, včelíny, mobilní boxy pro koně, krmelce, předmětem zhodnocení charakteru místa s vazbou na obhospodařování pozemků, pastevní plochy, chov zvěře a umístění není určováno závaznou formou územním plánem

- 	územní plán vylučuje umísťování rozsáhlejších staveb, kupř. staveb pro zemědělství v podobě kravínů, skladů chemických hnojiv, garážování a skladování mechanizace; staveb pro lesnictví týkající se zpracování dřeva, garážování a skladování mechanizace

Plochy smíšené nezastavěného území

- mimo lesní zeleň

Plochy přírodní

-	vymezení ploch k zajištění ekologické stability - Natura 2000 - EVL, Přírodní památka, Přírodní park, ÚSES

Plochy specifické nezastavitelné

- vymezení odstavné parkovací plochy při pořádání kulturních akcí

Další údaje

Hygienické limity

hluk z provozu dopravy

- 	při umísťování staveb pro bydlení v plochách v sousedství železnice B 23, B 28 a B 32 v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno měřením hluku nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku z provozu železnice v budoucích chráněných venkovních prostorech staveb a v budoucích chráněných venkovních prostorech

Omezení v navrhovaných územích s rozlivem vody

-	omezující podmínky, které nezhoršují rozliv vody (bez umísťování nadzemních objektů, úprava terénu násypy, zřizování příčných překážek, realizace oplocení, výsadby stromů a keřů)

Ochranné pásmo lesa

- u lokalit s umísťováním staveb ve vzdálenosti do 50 m od lesa platí, že případné rozhodování podle zvláštních předpisů bude podmíněno souhlasem orgánu státní správy lesů podle zákona o lesích

-	zanesení nezastavitelného pásma u zastavitelných ploch pro bydlení v sousedství lesních pozemků      o šíři u 30 m lokalit B 30 (úzký cípek lesa), B 4 - 30 m (strmější svah); o šíři 35 m u plochy   B 21 (dle sousední zástavby); o šíři 24 m u ploch B 25, B 26, B 29.

Podmínky, údaje

-	péče o kvalitu uspořádání dílčích území obce a o kvalitu prostředí, urbanistických a krajinných hodnot s vazbou na stavební činnost a změny v území v souladu s historickým charakterem obce

- 	umísťování staveb, zařízení a jiných opatření v nezastavěném území se nepřipouští, pokud není v souladu s podmínkami pro funkční využití a prostorové uspořádání tohoto územního plánu

-	dělení pozemků včetně jejich oplocování musí umožňovat účelné situování staveb a vymezení šířkových profilů komunikací jako veřejných prostranství, v nezastavěném území se nepřipouští pevné oplocování pozemků

- 	nepřipouští se výstavbu mobilních domů, větrných a fotovoltaických elektráren, staveb pro reklamu (billboardy) na celém území obce

-	umístění staveb a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (fotovoltaické panely, vrty) za 	podmínky, že se bude jednat o technická zařízení staveb

-	liniové stavby technické infrastruktury jsou přípustné u všech ploch zastavěných, zastavitelných a nezastavitelných, které souvisí s jejich funkčním využitím; na nezastavitelných pozemcích umístění technické infrastruktury způsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání

- 	umístění nových zdrojů pitné vody v rozsahu celého území obce se připouští i mimo zastavěná území a zastavitelné plochy dle hydrogeologického posouzení přítomnosti zdroje vody, kvality a vydatnosti vody

pro zastavitelné území bude zabezpečeno zásobování požární vodou minimálně v rozsahu požadovaném platnými předpisy o požární ochraně

- užívání sousedící plochy Údolského potoka při výkonu správy vodního toku v šířce do 6 m od břehové čáry, zachování volného pruhu u potoka u zastavitelných ploch B 5, B 24, B 25, B 26, B37 a OV 12

- 	plochy ÚSES se vymezují jako plochy přírodní nezastavitelné se zajištěním ekologické stability příslušných pozemků

-	pro zajištění podmínek pro územní plánování ve volné zemědělské krajině, mimo hranice zastavěného území a zastavitelných ploch lze měnit využití kultur bez nutnosti změny územního plánu v rámci komplexních pozemkových úprav po projednání dle platných právních předpisů následujícím způsobem:

.. z orné půdy na zahradu, ovocný sad, trvale travní porost, vodní plochu, PUPFL

.. ze zahrady na ornou půdu, ovocný sad, trvale travní porost, vodní plochu, PUPFL

.. z ovocného sadu na ornou půdu, zahradu, trvale travní porost, vodní plochu, PUPFL

.. z trvale travního porostu na ornou půdu, zahradu, ovocný sad, vodní plochu, PUPFL

.. z vodní plochy na ornou půdu, zahradu, ovocný sad, trvale travní porost, vodní plochu, PUPFL

.. z PUPFL na ornou půdu, zahradu, ovocný sad, trvale travní porost, vodní plochu

.. pro zajištění přístupu k pozemkům je možné vybudovat účelové komunikace na orné půdě, zahradě, trvale travním porostu, vodní ploše, PUPFL

-	nakládání s odpady dle obecně závazné vyhlášky obce, centrální svoz a likvidace odpadů, separovaný sběr odpadů; sběrná místa ve vymezených plochách s rozdílným způsobem využití; zákaz skládek v území obce

Vymezení ploch z hlediska využití

- 	plochy stabilizované 		stav   	- není navržena změna využití

- 	plochy změn 		návrh 	- je navržena změna využití - zastavitelná plocha

- je navržena změna využití zastavěného území

- 	plochy zastavěné 		-	plochy vymezené jako stabilizovaná součást stavební struktury, převážně zastavěné pozemky, které umožňují zastavění podle podmínek pro využití ploch a prostorového uspořádání území

- 	plochy zastavitelné 	- plochy navržené ke změně využití podle podmínek pro využití ploch a prostorového uspořádání území

- 	plochy nezastavitelné	-	zastavěné území, které umožňuje zastavění podle podmínek pro využití ploch a prostorového uspořádání území

- Hlavní využití - je takové využití území, které v dané funkční ploše umožňuje umísťovat a povolovat stavby a zařízení a jejich změny, změny v užívání a rozhodovat o využití území, které v území nebo ploše převládají.

- Přípustné využití - je takové využití území, které v dané funkční ploše umožňuje umísťovat a povolovat stavby a zařízení a jejich změny, změny v užívání a rozhodovat o využití území, které nejsou plošně a významově rozhodující, ale slouží k doplnění hlavního využití a k dosažení optimálního využití plochy s rozdílným způsobem využití. Současně mu rovněž odpovídají stavby nebo zařízení, které nemohou být v území či ploše umístěny samostatně, ale pouze jako součást nebo doplněk přípustného využití plochy, nebo jsou nezbytným vybavením pro obsluhu dané lokality.

Podmíněné využití - je takové využití území, které v dané funkční ploše je možné za splnění daných podmínek.

- Nepřípustné využití - jsou stavby, jejich změny, změny v užívání a využití území, které neodpovídají hlavnímu a přípustnému využití území stanovenému pro danou plochu s rozdílným způsobem využití a nelze je v dané ploše umísťovat a povolovat.

Podmínky prostorového uspořádání

míra využití (zastavění) ploch

- 	koeficient zastavění pozemku KZP - podíl zastavěných ploch nadzemních staveb včetně teras, bez zpevněných ploch k ploše pozemku

- 	koeficient zeleně KZ - podíl volných nezastavěných a nezpevněných ploch k ploše pozemku, dopočet do 100 % je vymezen na zpevněné plochy

výška staveb

-	výška od úrovně přízemí po nejvyšší bod stavby - nezapočítávají se komíny, antény, hromosvody apod., požadavek na minimalizaci rozsahu terénních úprav, opěrných zdí, okolní terén bude upravován jen změnami plynule navazujícími na okolní rostlý terén

Podmínky k uspořádání a vzhledu zástavby

Podmínky v území vesnické památkové zóny, určující a dotvářející charakter památkové zóny (zahrnující Kryštofovo Údolí - zastavěné území včetně okolních svahů s okraji lesních pozemků) a prostoru Přírodního parku Ještěd (zahrnující území celé obce k. ú. Kryštofovo Údolí a k. ú. Novinu u Liberce).

V rozsahu území obce se váže na podmínky veškerá činnost řešení hlavních objektů a doplňujících objektů, úprav na objektech.

Vesnická památková zóna

Podmínky ochrany území s historickým prostředím dle zákona č.20/1987, o státní památkové péči a vyhlášky MK č. 413/2004 Sb., v platném znění.

Ochrana kulturních hodnot území spočívá na ochraně evidovaných nemovitých kulturních památek státní památkové ochrany a hodnotných objektů dokladujících vývoj území zahrnujících objekty lidové architektury a další objekty historicky významné.

Ochrana kvality příslušných objektů a prostor s vazbou na stavební činnost při úpravách objektů a u nových objektů v zastavěném území a v zastavitelných plochách dle charakteru a struktury zástavby. V území památkové zóny se klade důraz k provádění stavby, změně stavby, k terénním úpravám, k umístění nebo odstranění zařízení, k odstranění stavby, k úpravám dřevin nebo k udržovacím pracím na nemovitosti.

Přírodní park Ještěd

V území parku požadavky na zachování a ochranu krajinného rázu s významnými přírodními a estetickými hodnotami, dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Základním principem řešení územního plánu je nerozšiřovat zástavbu do poloh volné krajiny.

Podmínky k uspořádání a vzhledu zástavby

Věnovat pozornost z pohledu místní ochrany k zachování a udržování hodnotné venkovské zástavby, včetně péče o okolní pozemky těchto objektů a soliterní zeleň.

Stavby pro bydlení s navázáním na stávající místně tradiční objekty

- 	způsob zástavby izolovanými domy

- uspořádání stávající a navrhované zástavby pro bydlení bude respektovat a navazovat na dochovaný historicky vytvořený charakter a formu místně tradiční zástavby izolovaných domů, jednoduchých objemů a výrazu, pravoúhlého půdorysu obdélného a dalších pravoúhlých forem, základ architektonických hodnot tvoří původní podstávkové a roubené domy

-	situování hlavního objektu do blízkosti komunikace, s klidovější polohou obytného pozemku za objektem

- 	osazování staveb co nejblíže k původnímu terénu s minimálním rozsahem terénních úprav i zpevněných ploch

- 	u zástavby respektovat prostorové poměry v lokalitě, zástavbu přizpůsobit svým objemem, tvarem a výškou okolní stávající nebo navrhované zástavbě (např. dostavba proluk bezprostředně sousedících objektů)

- 	u ploch občanského vybavení  bude zástavba svým řešením respektovat prostorové poměry v lokalitě a  nebude vytvářet nežádoucí hmotové dominanty

-	ve výrazu jednoduché objekty, obdélný půdorys základního traktu, dále s možností přístavby nebo kolmého traktu celkového půdorysu tvaru T nebo L

-	rovnoramenná sedlová střecha se štíty s přesahy okapu a ve štítu, s vikýři tradičních tvarů a velikostí, umístění komína u hřebene střechy

- 	jednoduchý tvar objektů bez výstupků, balkonů, lodžií, proporce okenních a dveřních otvorů s přihlédnutím k historickým objektům, užití tradičních materiálů

-	doplňující stavby ve výrazu a provedení pouze v hmotovém uspořádání hlavních staveb v míře nezbytně nutné pro základní funkci bydlení (kupř. nepřípustné zakryté bazény)

- 	oplocení musí být průhledné, bez nebo s minimálními podezdívkami

Plochy s rozdílným způsobem využití

- plochy zastavěné a zastavitelné

PLOCHY BYDLENÍ

bydlení individuální

hlavní využití          	-	bydlení v rodinných domech

přípustné využití	-	stavby pro bydlení v izolovaných rodinných domech a ve stavbách rodinné rekreace

-	stavby související dopravní infrastruktury (například komunikace, chodníky)

-	plochy parkovacích stání a garáže pro osobní automobily pouze v souvislosti s hlavním využitím

nepřípustné využití	-	stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, popřípadě s podmíněným využitím

podmíněné využití 	-	drobné služby a provozovny (např. obchodní služby, ubytování a stravování,  rehabilitace), chov drobného hospodářského zvířectva nenarušující hygienické poměry bydlení, které svým provozem negativně neovlivní funkci hlavního využití (hluk, prach, zápach, negativní vlivy dopravy)

podmínky prostorového uspořádání

-	stavby max. 1 nadzemní podlaží a podkroví s možností podsklepení, max. výška objektu 9,5 m, stavby 2 nadzemní podlaží a podkroví pouze s ohledem na okolní zástavbu, max. výška objektu 12 m

-	koeficient zastavěnosti pozemku max. KZP = 0,20

- 	intenzita využití pozemku - koeficient zeleně min. KZ = 0,60

- 	výměra zastavitelného pozemku, která bude podmínkou pro výstavbu v území obce, se stanovuje 900 m2

- 	na území vesnické památkové zóny se omezuje zastavěná plocha staveb max. 200 m2

- u ploch B 22 a B 23 požadavek na řešení zástavby s důrazem nenarušit pohledovou exponovanost na kulturní památku železničního viaduktu

| počty RD | plochy změn |
| --- | --- |
| 1 | B4, B5, B6, B7, B9, B10, B11, B17, B18, B20, B21, B22, B24, B23, B25, B26, B27, B28, B30, B33, B34, B37 |
| 2 | B8, B14, B15, B32 |

Pozn. vymezení plochy pro doplňkovou stavbu B12, B29, B31

PLOCHY REKREACE

rekreace individuální

hlavní využití        	-	individuální rekreační bydlení

přípustné využití 	- 	stavby pro rodinnou rekreaci

-	stavby související dopravní infrastruktury (například komunikace, chodníky)

nepřípustné využití	-	stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

podmínky prostorového uspořádání

- 	stavby max. 1 nadzemní podlaží a podkroví, s přípustností pouze jedné stavby, zastavitelné plochy do 80 m2, max. výška stavby 7,5 m

- 	intenzita využití pozemku - koeficient zeleně min. KZ = 0,70

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

veřejná infrastruktura

hlavní využití          	-	veřejné občanské vybavení

přípustné využití    	- 	stavby a pozemky pro vzdělávání a výchovu, kulturu, veřejnou správu, sociální služby a péči o rodinu, zájmovou činnost a ochranu obyvatelstva

-	stavby dopravní infrastruktury, plochy parkovacích stání související s hlavním využitím

nepřípustné využití	-	stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

podmínky prostorového uspořádání

-	stavby max. 2 nadzemní podlaží a podkroví pouze s ohledem na okolní zástavbu, max. výška stavby 12 m

-	koeficient zastavěnosti pozemku max. KZP = 0,50

- 	intenzita využití pozemku - koeficient zeleně min. KZ = 0,20

sport a rekreace

hlavní využití	-	tělovýchova, sport a rekreace

přípustné využití   	-	otevřená sportoviště, hřiště

-	stavby pro hygienu, provozní stavby

-	stavby související dopravní infrastruktury

-	parkovací stání pro osobní automobily související s hlavním využitím

nepřípustné využití	-	stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

podmínky prostorového uspořádání

- 	stavby max. 1 nadzemní podlaží, max. výška stavby 10 m

-	koeficient zastavěnosti pozemku max. KZP = 0,10

- 	intenzita využití pozemku - koeficient zeleně min. KZ = 0,80

komerční vybavení

hlavní využití 	-	komerční vybavení se specifickým charakterem druhů vybavení

přípustné využití	-	stavby pro obchodní prodej, služby a provozovny, ubytování a stravování

-	stavby související dopravní infrastruktury

nepřípustné využití	-	stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, popřípadě s podmíněným využitím

podmíněné využití   	- 	bydlení správce, plocha bydlení nesmí přesahovat plochu hlavní funkce

podmínky prostorového uspořádání

- 	stavby maximálně o 2 nadzemních podlažích a podkroví pouze s ohledem na okolní zástavbu, max. výška stavby 12 m

-	koeficient zastavěnosti pozemku max. KZP = 0,50

- 	intenzita využití pozemku - koeficient zeleně min. KZ = 0,30

hřbitov

hlavní využití 	- 	plochy pro pohřbívání

přípustné využití	- 	stavby pro pohřbívání a související stavby

-	stavby související dopravní infrastruktury (například chodníky)

- 	související parkování vozidel na přístupovém místě

nepřípustné využití 	-	stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

silniční doprava

silnice, místní a účelové komunikace

hlavní využití 		-	dopravní plochy

přípustné využití  	-	stavby a pozemky dopravní infrastruktury - silnice II. a III. tř., místní a účelové komunikace, pěší chodníky

-	stavby a pozemky stavebně související se stavbou hlavní (například mosty, náspy, zářezy, opěrné zdi)

nepřípustné využití	-	stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

dopravní vybavení

hlavní využití          	- 	dopravní vybavení

přípustné využití     	- 	parkoviště, autobusové zastávky

nepřípustné využití	-	stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

drážní doprava

hlavní využití 	-	dopravní plochy

přípustné využití  	-	stavby a pozemky dopravní infrastruktury - železniční zastávky a železniční trať

-	stavby a pozemky stavebně související se stavbou hlavní (například drážní objekty, mosty, tunely, náspy, zářezy, opěrné zdi)

nepřípustné využití	-	stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

- 	plochy nezastavitelné

- 	nepřipouští se výstavba mobilních domů, větrných a fotovoltaických elektráren, staveb pro reklamu (billboardy) na nezastavěných plochách na celém území obce, přípustné jsou zařízení pro účely rekreace a cestovního ruchu (kupř. informační panely, tabule)

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

prostranství, veřejná zeleň

hlavní využití        	-	plochy veřejně přístupné sloužící k obecnému užívání

přípustné využití  	-	zpevněné plochy, veřejná zeleň, parkové úpravy

-	stavby slučitelné s účelem veřejných prostranství (např. dětská hřiště, pódia, přístřešky, stánkový prodej, informační tabule a reklamní zařízení)

-	plochy související dopravní infrastruktury (například parkoviště, komunikace, chodníky)

nepřípustné využití	-	stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

podmínky prostorového uspořádání

-	koeficient zastavěnosti pozemku max. KZP = 0,10

- 	intenzita využití pozemku - koeficient zeleně min. KZ = 0,50

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

vodní plochy a toky

hlavní využití        	-	pozemky vodních ploch a koryt vodních toků, vodních nádrží

přípustné využití  	-	pozemky určené pro vodohospodářské využití

-	stavby dopravní infrastruktury (například mosty, lávky)

-	související vodohospodářské stavby (například hráze, jezy)

-	stavby k využívání vodní energie

nepřípustné využití	-	stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

orná půda a trvale travní porosty

hlavní využití           -	pozemky sloužící k hospodaření na zemědělské půdě

přípustné využití	-	stavby k vodohospodářským melioracím pozemků

-	stavby dopravní infrastruktury - účelové komunikace

-	stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu (například turistické stezky, cyklotrasy, informační tabule)

-	vytváření protierozních prvků, travní porosty se solitérními stromy, s drobnými remízy, porosty podél mezí

nepřípustné využití	-	stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným, popřípadě s podmíněným využitím

podmíněné využití	- stavby pro zemědělství (například polní krmiště s výjimkou ustájení zvířat, seníky, uložení zemědělské techniky), mobilní boxy pro koně, včelíny, bez nároků na dopravní a technickou infrastrukturu

- stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu (například turistické stezky, cyklotrasy, informační panely)

- stavby přednostně umísťovat v návaznosti na zastavěné území, nesmí narušit organizaci ZPF a znesnadnit hospodaření na ZPF

podmínky prostorového uspořádání

-	stavby max. 1 nadzemní podlaží bez podsklepení do 70 m2 zastavitelné plochy, max. výška stavby v hřebeni 7 m, s umístěním max. 2 staveb v místní části, u přístřešku (minimálně 1 otevřená stěna) maximálně 30 m2 zastavitelné plochy, max. výška stavby 5 m

- stavby přednostně umísťovat v návaznosti na zastavěné území, nesmí narušit organizaci ZPF a znesnadnit hospodaření na ZPF

zahrady

hlavní využití	-	plochy zahrad s převažující vazbou na plochy bydlení

přípustné využití	-	oplocené i neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační a užitkovou

-	doplňování a obnova stromových výsadeb

- 	orná půda a trvale travní porosty

-	doplňkové stavby související s hlavním využitím

nepřípustné využití 	-	stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

podmínky prostorového uspořádání

- stavby max. 30 m2 zastavěné plochy, max. výška stavby 5 m

PLOCHY LESNÍ

pozemky určené k plnění funkcí lesa

hlavní využití 	-	pozemky určené k plnění funkcí lesa - PUPFL

přípustné využití    	-	stavby dopravní infrastruktury - účelové komunikace

-	stavby a zařízení sloužící k hospodaření v lese (lesohospodářské objekty)

-	stavby pro chov lesní zvěře (například seníky, krmelce)

- 	stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu sloužící veřejnému užívání (například turistické stezky, cyklotrasy, informační tabule)

nepřípustné využití	-	stavební činnost nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

podmínky prostorového uspořádání

- stavby max. 70 m2 zastavěné plochy, max. výška stavby 7 m, u přístřešku maximálně 30 m2 zastavěné plochy, max. výška stavby 5 m

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

hlavní využití 	-	mimo lesní zeleň

přípustné využití	-	mimo lesní zeleň, nálet na zemědělské a ostatní půdě

-	doplňující výsadba stromové a keřové zeleně s cílovým stavem přirozených druhů dřevin

-	liniové stavby technické infrastruktury

nepřípustné využití 	-	využití nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

PLOCHY PŘÍRODNÍ

hlavní využití          	-	Natura 2000 - EVL, přírodní památka, přírodní park, územní systém ekologické stability

přípustné využití     	-	vymezení ploch za účelem zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny,

nepřípustné využití 	-	využití nesouvisející s hlavním, přípustným, popřípadě s podmíněným využitím

podmíněné využití	-	liniové stavby dopravní a technické infrastruktury vedené přes plochu nejkratším směrem, pokud nelze realizovat jiné uspokojivé řešení

Plochy s jiným způsobem využití

(Využití dalších ploch, než stanoví vyhl. 501/2006 Sb., v platném znění.)

Vymezení ploch s ohledem na specifické podmínky a charakter území.

PLOCHY SPECIFICKÉ NEZASTAVITELNÉ

odstavná parkovací plocha

hlavní využití  		- 	odstavná parkovací plocha

přípustné využití		-	návrh odstavné parkovací plochy pro parkování vozidel s využitím v době konání kulturních a společenských akcí obce

nepřípustné využití	-	činnosti s důsledky nesouvisející s hlavním, přípustným, popřípadě s podmíněným využitím

podmíněné využití  	-	odstavení vozidel na trvalých travních porostech s údržbou travních porostů

Koridory

koridor pro umístění stavby silnice

silnice III/2784   návrh přeřazení do silnic II. třídy

- do území obce zasahuje tunelový úsek koridoru v místě Tetřevího sedla (Výpřeže)

železniční koridor

mezinárodní železniční koridor

- úsek Liberec - Hrádek n. N., vymezení koridoru mimo zastavěné území i zastavitelné plochy

snižování ohrožení území povodněmi

protipovodňová opatření

území s rozlivem a zadržováním vody P 1 - P 6

- dílčí plochy v sousedství vodotečí zaplavované, zamokřené, nezastavitelné

multifunkční turistické koridory

Nová Hřebenovka - jižní větev

Istanbul - sv. Vincent (Mařenice - Šimonovice)

- využití stávajících tras úseků silnice II/592, místních a účelových komunikací

### f3)	Základní podmínky ochrany krajinného rázu

Požadavky na dodržování podmínek krajinného rázu s ohledem zejména na přírodní, kulturní a historickou charakteristiku místa, s ochranou před činností, snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu.

Podmínky v území krajiny

uplatnění podmínek za účelem ochrany vzhledových vlastností krajiny, estetických a dochovaných přírodních a krajinných hodnot

- 	zachování a situování nových vegetačních prvků lesních pozemků, travních porostů s rozptýlenou zelení, zahrad a sadů, alejí a doprovodné zeleně podél komunikací a vodotečí

- 	ochrana vzhledových vlastností krajiny, jejích estetických a přírodních hodnot, ochrana volné krajiny před nežádoucím rozvolňováním zastavěného území

-	zachování přírodní identity spočívající na zachování vegetačních prvků a situování nových, péče o krajinnou zeleň, podíl orné půdy považovat v území za maximální

- 	zastoupení komplexů lesa bez intenzívních forem rekreace a cestovního

- 	zachování charakteru území, minimalizace negativních zásahů do krajinného prostředí, eliminace ovlivnění krajinného rázu nevhodnými investičními záměry a nešetrnými způsoby hospodaření

- 	zákaz pevného oplocování pozemků ve volné krajině, v zastavěném území a v rozptýlené zástavbě s vazbou k účelu a omezování průchodnosti krajiny

-	zajištění a zachování propustnosti krajiny v systému cestní sítě účelových komunikací a pěších stezek

G)   	VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM VYVLASTNIT

Údaje viz kap. d) a výkresy 3 a 4 dokumentace.

Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření s možností odejmutí nebo omezení práv k pozemkům a stavbám.

### g1)	Veřejně prospěšné stavby

Dopravní infrastruktura

Koridory pro umístění VPS

D16    	koridor pro stavbu silnice, okolí Tetřevího sedla

Návrh přeřazení do silnic II. třídy.

Vymezení koridoru zahrnující území obce Kryštofovo Údolí v místě Ještědského hřbetu. Sledování zlepšení dopravní dostupnosti Liberce v trase Stráž p. R. - Osečná - Liberec, přes Janův Důl, s podzemním úsekem Ještědského hřbetu Na Výpřeži.

D28    	mezinárodní železniční koridor

Vymezení koridoru v trase dnešní železniční trati Liberec - Hrádek n. N., návrh optimalizace, elektrizace, zdvojkolejnění úseku Liberec - B. Kostel n. N.

D42	multifunkční turistický koridor - Nová Hřebenovka - jižní větev

Průběh územím obce - Lesním dolem, podél Vlčího potoka, Křižanské sedlo, Tetřeví sedlo

MN P E3  multifunkční turistický koridor - Istanbul - mys Sv. Vincent

Průběh územím obce - U kapličky, Dánské kameny, Tetřeví sedlo

NR2 	nadregionální cyklokoridor - Nová Hřebenovka jih.

Průběh územím obce - viz koridor D 42.

Místní a účelové komunikace

Situování navrhovaných úseků komunikací za účelem zajištění dopravního přístupu ke stávající a navrhované zástavbě, propojení dílčích území ve volné krajině, zajištění dopravního přístupu k lesním pozemkům.

Kryštofovo Údolí         	K 1   	k domu č. p. 53            				K 4  	k domu č. p. 18

K 2  	k domům č. p. 40 a č. p. 140   	K 5   	k zastavitelné ploše B 17   					K 3   	k zastavitelné ploše B 6          	K 11  	k zastavitelné ploše B 34

Novina                          K 7   	k domu č. p. 25          			K 9   	k penzionu Cinibulk - Neuland					K 8   	za domem č. p. 163            	    K 10 	k domu č. p. 19                          Oddělený prostor určený pro pěší

Vymezení prostoru podél silničního průtahu obce v trase střídavě po obou stranách silnice a v dílčím úseku v samostatné trase za Údolským potokem v rozsahu převažujícího pěšího provozu v širším území centra ve 3 úsecích.

Kryštofovo Údolí         1  	od mostku ke křižovatce pod kostelem sv. Kryštofa

2 	od křižovatky pod kostelem sv. Kryštofa ke zpevněné ploše v centru

3  	od zpevněné plochy v centru k trafostanici nad hostincem U Uhlířů

### g2)	Veřejně prospěšná opatření

Protipovodňová opatření

P 42 koridor pro umístění protipovodňových opatření

Území s rozlivem vody, umístění staveb a opatření pro snižování ohrožení území povodněmi

Území s rozlivem vody, umístění staveb a opatření pro snižování ohrožení území povodněmi

P42 - 1, P42 - 2   	Kryštofovo Údolí - dolní část

P42 - 3         		Kryštofovo Údolí - k vodní nádrži

P42 - 4   			Kryštofovo Údolí - horní část

P42 - 5, P42 - 6   	Novina - pod a nad velkým železničním viaduktem

Upřesnění dílčích území ve vymezeném koridoru P 42 pro umístění protipovodňových opatření v dokumentaci ZÚR Libereckého kraje.

Opatření k ochraně archeologického dědictví

území s archeologickými nálezy

Vymezení území dle státního archeologického seznamu (SAS) ČR, zahrnujících dílčí části území obce.

poř. č. SAS           	název ÚAN                   	     kategorie ÚAN             	katastr, okres

1 		03 - 13 - 25/1    areál vsi a horní díla, K. Údolí   	II       			   Kryštofovo Údolí, Liberec

2   	03 - 13 - 25/2     areál vsi, Novina                    	I      		   Kryštofovo Údolí, Liberec

03 - 13 - 20/3     areál hradu, Hamrštejn                   I                      Machnín, Liberec

(dotýká se hranice území obce)

Založení prvků územního systému ekologické stability

ÚSES jako ekologicky významné segmenty krajiny vytváří prostorově spojitý územní systém. Dílčí nezastavitelné plochy jako přírodní ekologicky nejstabilnější části území, s umožněním zachování přirozeného geofondu v přírodním rámci krajiny bez ochuzení jejich druhové bohatosti.

* Nadregionální ÚSES

nadregionální biokoridory

Dle nadřazené dokumentace ZÚR Libereckého kraje v poloze po obvodě území obce. Trasa přes Ještědský hřbet, od JV míří severně a dále SZ do Lužických hor.

K19MB   	probíhá územím i dotýká se hranice obce

K19H    	dotýká se hranice obce

* Regionální ÚSES

regionální biocentra

Dle nadřazené dokumentace ZÚR Libereckého kraje v poloze severního okraje území obce. Regionální biocentra se dotýkají hranice obce.

10 = RC 387

RC 1271

* Lokální ÚSES

Na území obce je vymezena hustá síť biocenter a biokoridorů místního významu.

lokální biocentra

BC 158   	"Panenská Hůrka"               BC 1225  	"Nad vodní nádrží"

BC 159  	"Medvědí pramen"              	BC 1238  	"Malý Ještěd"

BC 160   	"Ptačí kameny"               	BC 1240  	"Na výběžku"

BC 161    	"Dánské kameny"                BC 1241  	"U Červeného kříže"

BC 1224  	"Na Jelení cestě"          	BC 1242   	"Jasanový důl"

BC 8        	"Rozsocha"		dotýká se hranice obce

BC 1227  	"Nad tunelem" 	dotýká se hranice obce

lokální biokoridory

BK 10/1241V   	"Na dolech"                           BK 1224/1226 	"Po úbočí, Ke Svatému Kryštofu"

BK 10/1242  	"Nad údolím, Nad Rokytkou" BK 1225/1226 	"U Kočovny"

BK 33/1242  	"Nad údolím"                           	BK 1226/1227 	"Po úbočí"

BK 158/1225 	"Kostelní vrch"                        	BK 1227/1238 	"Hřebenový"

BK 162/1238 	"Hřebenový"                            	BK 1239/1240 	"Po úbočí"

BK 191/1239 	"V rašelinách"                          BK 1240/1241 	"Po úbočí, U červeného kříže"

BK 1124/157 	"Po úbočí, Divotvorný háj"

H)	VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO

Veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, se v územním plánu nevymezují.

I)    VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI

Vymezení rozvojových ploch k dohodě o parcelaci se v územním plánu nenavrhuje.

J)	STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ

Kompenzační opatření nejsou uplatňovány.

Řešení územního plánu nemá negativní vliv samostatně nebo ve spojení s jinými záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti na území Natura 2000 - EVL.

K)	ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI

titulní list, základní údaje, obsah	  3 A4

územní plán

textová část	37 A4

grafická část

1 výkres základního členění území 								1: 5 000

2 hlavní výkres														1: 5 000

3 výkres koncepce veřejné infrastruktury						1: 5 000

4 výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací	1: 5 000