Přehled a význam kódů k naplnění databáze inženýrsko-geologických sond..

Přehled a význam kódů k naplnění databáze inženýrsko-geologických sond Zdroj: Technická zpráva (etapa 2001) vyhotovená firmou Radium s.r.o. Liberec v listopadu 2001. Zpracoval: RNDr. Jan Anton, Schválil: Ing. Vítězslav Kulajta PŘEHLED A VÝZNAM POUŽITÝCH KÓDŮ Ne všechny údaje jsou uváděny v zakódované podobě (číselně nebo symboly), která je vhodná pro přímé založení do databáze. Proto byly pro všechny datové položky sestaveny jednotící kódové tabulky s uvedením významu, rozsahu a mezí jednotlivých kódů. Je-li v určité položce prázdná buňka, případně je v ní hodnota -1, znamená to, že pro tuto buňku není ve zprávě uvedena žádná hodnota, ani popisný údaj. RAJON; rajon *); popis. 1; Ao; antropogenní uloženiny. 2; Or; humolity. 3; Fh; aluvium. 4; Du; deluviofluviální sedimenty. 5; Ft; terasové sedimenty. 6; P; proluviální sedimenty. 7; D; deluviální sedimenty. 8; Es; eolické a deluvioeolické sedimenty. 9; Gf; glacifluviální a glacigenní sedimenty. 10; eluvium. *) podle mapy IG rajonování 1:50 000 (ÚÚG Praha 1990) třída a symbol dle ČSN 73 1001 A. Zeminy TŘÍDA; SYMBOL; popis. F1; MG; hlína štěrkovitá. F2; CG; jíl štěrkovitý. F3; MS; hlína písčitá. F4; CS; jíl písčitý. F5; ML; hlína s nízkou plasticitou. MI; hlína se střední plasticitou. F6; CL; jíl s nízkou plasticitou. CI; jíl se střední plasticitou. F7; MH; hlína s vysokou plasticitou. MV; hlína s velmi vysokou plasticitou. ME; hlína s extrémně vysokou plasticitou. F8; CH; jíl s vysokou plasticitou. CV; jíl s velmi vysokou plasticitou. CE; jíl s extrémně vysokou plasticitou. S1; SW; písek dobře zrněný. S2; SP; písek špatně zrněný. S3; SF; písek s příměsí jemnozrnné zeminy. S4; SM; písek hlinitý. S5; SC; písek jílovitý. G1; GW; štěrk dobře zrněný. G2; GP; štěrk špatně zrněný. G3; GF; štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy. G4; GM; štěrk hlinitý. G5; GC; štěrk jílovitý. doplňkové symboly. O; organické zeminy. T; prosedavé zeminy (např. spraše). U; jiné zvláštní zeminy. Y; zemní sypanina. B. Skalní horniny TRIDA; pevnost. R1; velmi vysoká. R2; vysoká. R3; střední. R4; nízká. R5; velmi nízká. R6; extrémně nízká. konzistence nebo ulehlost dle ČSN 73 1001 konzistence ............5 stupňů ulehlost ................. 3 stupně konzistence, ulehlost; Ic; KONZIST. kašovitá;  0,05; 1. měkká; 0,05-0,5; 2. tuhá; 0,5-1,0; 3. pevná;  1,0; 4. tvrdá; -; 5. kypré; 6. středně ulehlé; 7. ulehlé; 8. těžitelnost - ČSN 73 3050 podle stupně obtížnosti jejich rozpojitelnosti se horniny dělí do sedmi tříd : 1 - 7 stupeň zvětrání skalních hornin - ČSN 73 1001 5 stupňů hornina; ZVETRÁNÍ; zvětralé minerály v %. zdravá; 1; 0. navětralá; 2; 0 až 10. mírně zvětralá; 3; 10 až 35. silně zvětralá; 4; 35 až 75. zcela zvětralá; 5;  75. plasticita ČSN 73 1001 5 stupňů PLASTIC; symbol; WL. nízká; L; 35 %. střední; I; 35 až 50 %. vysoká; H; 50 až 70 %. velmi vysoká; V; 70 až 90 %. extrémně vysoká; E;  90 %. agresivita půd a vod na ocel - ČSN 03 8375 bludné proudy KLASIFIKAC agresivita prostředí; zdánlivý měrný odpor půdy / m; vodivost / S.cm-1/; hustota proudu v půdě / A.m-2/. I - velmi nízká;  100; 100; 0,1. II - střední; 50 až 100; 200 až 100; 0,1 až 3,0. III - zvýšená; 23 až 50; 430 až 200; 3,0 až 100. IV - velmi vysoká;  23; 430; 100. voda VKLASIF agresivita prostředí; pH; SO3+Cl /mg.dm-3/; agresivní CO2 /mg.dm-3/. I - velmi nízká; 6,5 až 8,5;  100; 0. II - střední; 8,5 až 14; 100 až 200; 0. III - zvýšená; 6,0 až 6,5; 200 až 300; 5. IV - velmi vysoká; 6,0; V 300; 5. vodní výluh zemin ZKLASIF agresivita prostředí; pH vodní výluh; celková síra /%/; obsah Cl /%/. I - velmi nízká; 6,5 - 8,5; 0,1; 0,02. II - střední; 8,5 - 14; 0,1 až 0,2; 0,02 až 0,05. III - zvýšená; 6,0 - 6,5; 0,2 až 0,3; 0,05 až 0,1. IV - velmi vysoká; 6,5;  0,3; 0,1. agresivita vody na beton - ČSN 73 1215 STUPAGRES agresivita prostředí; tvrdost vody /mmol.l-1/; pH; agresivní CO2 /mg.l-1/; Mg++ /mg.l-1/; SO4--- /mg.l-1/. I - slabá; do 0,53; 5,0 - 6,5; 4 - 15; 1000 - 2000; 250 - 500. II - střední; -; 4,0 - 5,0; 15 - 30; nad 2000; 500 - 1000. III - silná; -; do 4; nad 30; -; nad 1000. Publikováno: 28. 3. 2007 Pavel Přenosil.

© 2003 Magistrát města Liberec všechna práva vyhrazena.